Tiesību akta projekta

"Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma

un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.pielikums

Noteikumu projekta prasību ietekme uz ūdensapgādes sistēmu izmaksām monitoringam, riska novērtējumam, sabiedrības informēšanai un ēku ūdensapgādes inženiertīklu izmaksām monitoringam un riska novērtējumam

1.Kārtējais monitorings ūdensapgādes sistēmām

1.1.Esošās prasības kārtējā monitoringā nosakāmajiem rādītājiem

Saskaņā ar noteikumu Nr. 671 2.pielikuma 1.punktu kārtējā monitoringā nosakāmie rādītāji:

1.1.1.Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) (turpmāk – Bāzes rādītāji).

1.1.2.Papildus nosakāmi:

+ Amonijs, dzelzs, mangāns, hlorīdi, sulfāti (nosaka, piemērojot auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu vai, ja izmanto ūdens dezinfekcijas procesos).

+ Alumīnijs, nitrīti (ja izmanto ūdens dezinfekcijas procesos).

1.2. Ar noteikumu projektu paredzētās prasības kārtējā monitoringā nosakāmajiem rādītājiem

1.2.1. Escherichia coli (E. coli), zarnu enterokoki, koliformas baktērijas, koloniju skaits 22 °C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, pH un elektrovadītspēja;

- citi rādītāji, kuri kā būtiski identificēti monitoringa programmā šo noteikumu prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un piegādes sistēmas veikto riska novērtējumu.

1.2.2. Specifiskos apstākļos A grupas rādītājiem pievieno šādus rādītājus:

- amonijs un nitrīts, ja izmanto hloramināciju;

- alumīnijs un dzelzs, ja tos izmanto par ūdens apstrādes ķimikālijām.

1.2.3. Ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K) (lai nodrošinātu informāciju sabiedrībai).

Salīdzinot ar esošo kārtību, turpmāk kārtējā monitoringā būs papildus jātestē mikrobioloģiskais rādītājs – enterokoki, kā arī, lai izpildītu sabiedrības informēšanas prasības, rādītāji: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K). Kā arī citi rādītāji, gadījumā, ja tie kā būtiski identificēti monitoringa programmā direktīvas 2020/2184 prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un piegādes sistēmas riska novērtējumu.

1.3. Noteikumu projekta ietekme uz kārtējā monitoringa izmaksām

1.3.1. Kārtējā monitoringā centralizētās ūdensapgādes sistēmās  2021. un 2022. gadā  paraugu testēšanu visbiežāk veica laboratorijas:

- SIA "Laboratorija AUCTORITAS”

- SIA „Vides audits” laboratorija

- SIA „Vitalitas” laboratorija

- SIA „AND resources” testēšanas laboratorija  (tikai fizikāli-ķīmiskie un ķīmiskie izmeklējumi)

- SIA „Vides Konsultāciju Birojs” laboratorija

- Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs (LVĢMC) laboratorija.

Pēc publiski pieejamās informācijas šajā anotācijas pielikumā ir ietvertas “BIOR”, “Rīgas ūdens” laboratorijas, “Laboratorija AUCTORITAS”, „Vides audits” laboratorijas un LVĢMC laboratorijas laboratorisko izmeklējumu izmaksas. Publiski nav pieejami pārējo laboratoriju SIA „Vitalitas” laboratorija, “AND resources” un  SIA „Vides Konsultāciju Birojs” izmaksu cenrāži. Laboratorisko pakalpojumu izmaksu salīdzinājums (cenas bez PVN) norādīts 1.tabulā.

1.tabula. Laboratorisko pakalpojumu izmaksu salīdzinājums (cenas euro bez PVN)

| Rādītājs | BIOR | Rīgas ūdens | "Laboratorija AUCTORITAS” | „Vides audits” laboratorija | LVĢMC laboratorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 12,11 | 3,11 | 9,33 | 9,30 | 11,45 |
| kopējās koliformas |  | 10,19 |  |  |  |
| mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C | 8,34 | 5,54 | 7,18 | 7,10 | 8,30 |
| krāsa | 1,95 | 2,55 | 15,80 | nav norādīts | 3,63 |
| duļķainība | 1,59 | 1,99 |  | nav norādīts | 1,68 |
| garša | 0,96 | 0,83 |  | nav norādīts | 1,10 |
| smarža |  | 0,83 |  | nav norādīts | 1,10 |
| elektrovadītspēja | 2,03 | 1,11 |  | 24,98 | 1,90 |
| ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) | 2,08 | 1,11 |  |  | 2,00 |
| amonijs | 8,92 | 6,65 |  |  | 8,26 |
| dzelzs | 6,27 | 13,30 | nav norādīts |  | 4 |
| mangāns | 10,00 | 13,30 | nav norādīts | 9,6 | nav norādīts |
| hlorīdi | 3,50 | 1,99 | nav norādīts | 17,07 | 6,43 |
| sulfāti | 14,61 | 4,21 | nav norādīts |  | nav norādīts |
| nitrīti | 7,77 | 6,65 | nav norādīts |  | 5 |
| alumīnijs | 10 | 8,42 | nav norādīts | nav norādīts | nav norādīts |
| enterokoki | 11,03 | 10,19 | 9,65 | nav norādīts | 11,75 |
| kalcijs | 11,52 | 6,49 | nav norādīts | nav norādīts | 19,11 |
| magnijs | 11,52 | 1,08 | nav norādīts | nav norādīts | 19,11 |
| kālijs | 11,52 | 13,70 | nav norādīts | nav norādīts | 19,11 |
| cietība | 4,17 | 2,58 | nav norādīts | nav norādīts | 4,70 |

1.3.2. Šobrīd viena kārtējā monitoringa izmeklējuma (14 rādītāji) laboratoriskās izmaksas vidēji ir 64 euro bez PVN. Viena kārtējā monitoringa izmeklējuma (9 rādītāji) laboratoriskās izmaksas ir 21-32 euro bez PVN.

Ja kalendārajā gadā jātestē 4 paraugi, tad viens paraugs (14 rādītāji) izmaksā aptuveni 64 euro bez PVN un pārējie 3 paraugi (9 rādītāji) izmaksā 3x32=96 euro bez PVN. Kopā kārtējā monitoringa izmaksas vienam gadam izmaksā 64+96=160 euro.

Noteikumu projekts paredz testēt arī enterokokus, to noteikšanas laboratoriskās izmaksas ir 9,65-11,75 euro bez PVN.

Noteikumu projekts paredz noteikt arī rādītājus: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K), kuru laboratoriskās izmaksas ir vismaz 23,85 euro bez PVN.

1.3.3. Salīdzinājums kārtējā monitoringa (A grupas rādītāji) esošajam un jaunajam paraugu ņemšanas biežumam norādīts 2.tabulā.

2.tabula. Salīdzinājums kārtējā monitoringa (A grupas rādītāji) esošajam un jaunajam paraugu ņemšanas biežumam

| Ūdens apjoms, kuru katru dienu piegādā vai saražo piegādes zonā, m3 |  | ŪAS skaits | Esošie kārtējā monitoringa biežumi | A grupas rādītāji paraugu skaits gadā | Izmaksu izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 10 | 365 | 1 | 1 | +11 euro bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. +23,85 euro bez PVN attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. |
| ≥ 10 | ≤ 100 | 773 | 1 | 2 (tas ir par 1 paraugu vairāk nekā līdz šim) | +32 euro bez PVN Pieaug attiecībā uz otru paraugu (bāzes rādītājiem). +22 euro bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju abos paraugos. +23,85 euro bez PVN attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. |
| > 100 | ≤ 1 000 | 105 | 4 | 4 | +4x11 euro bez PVN Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju +23,85 euro bez PVN attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 18 | 4 + 3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | 4 par pirmajiem 1 000 m3 dienā + 3 uz katriem papildu 1 000 m3 dienā un to daļu no kopējā apjoma (tas ir par 3 paraugiem mazāk nekā esošā kārtībā) | Samazinās par 3 paraugiem uz katru ŪAS. Pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. +23,85 euro bez PVN attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. |
| > 10 000 | ≤ 100 000 | 2 |  |  |  |
| > 100 000 |  |  |  |  |  |

1.3.4. Secinājumi par izmaksu izmaiņām:

1.3.4.1. Jaunās prasības attiecībā uz mazajām ŪAS ar piegādes apjomu <10 m3/d (365 ŪAS) palielinās kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 11 euro bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. Pieaug izmaksas attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. (64+11+23,85=98,85 euro bez PVN)

1.3.4.2. 773 ŪAS ar piegādes apjomu no 10 līdz 100 m3/d palielināsies kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 54 euro bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz otru paraugu (bāzes rādītājiem) un enterokoku rādītāju. Pieaug izmaksas attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. (64+11+32+11+23,85=141,85 euro bez PVN)

1.3.4.3. 105 ŪAS ar piegādes apjomu no 101 līdz 1000 m3/d palielināsies kārtējā monitoringa izmaksas par aptuveni 44 euro bez PVN. Izmaksas pieaug attiecībā uz enterokoku rādītāju. Pieaug izmaksas attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā. (64+11+3x(32+11) +23,85=227,85 euro bez PVN)

1.3.4.4. 20 ŪAS ar piegādes apjomu no 1001 m3/d, lai gan samazināsies kopējais paraugu skaits par trīs paraugiem, tomēr palielināsies kopējās kārtējā monitoringa izmaksas dēļ enterokoku rādītāja. Pieaug izmaksas attiecībā uz ūdens cietību un sāļiem 1x gadā t.i. 23,85 euro bez PVN.

1.3.4.5. No minētajām 20 ŪAS- 4 ŪAS jāņem 10 paraugi gadā; 3 ŪAS jāņem 12 paraugi gadā; 4 ŪAS jāņem 16 paraugi gadā; 2 ŪAS jāņem 19 paraugi gadā; 1 ŪAS jāņem 23 paraugi gadā; 2 ŪAS jāņem 31 paraugs gadā;  un pa vienai ŪAS, kurām jāņem 36, 58 un 306 kārtējā monitoringa paraugi gadā.

1.3.4.6. Piemēri par izmaksu izmaiņām.

- Ūdensapgādes sistēmā, kurā pēc esošās kārtības, ir jāņem 16 kārtējā monitoringa paraugi, viens paraugs (14 rādītāji) izmaksā 64 euro bez PVN un pārējie 15 paraugi (9 rādītāji) izmaksā 32x15=480 euro bez PVN. Kopējās izmaksas (64+480) ir 544 euro bez PVN.

Pēc jaunās kārtības būs jāņem 13 kārtējā monitoringa paraugi, kur viens paraugs (+enterokoki) 64+11=75 euro bez PVN un 12 paraugi (9 rādītāji + enterokoki) izmaksā 32x12 +11x12=516 euro bez PVN. Papildus 23,85 euro bez PVN cietības un sāļu analīzes. Kopā kārtējais monitorings izmaksās 75+516+23,85=614,85 euro bez PVN skat. 3.tabulu.

3.tabula. Izmaksu izmaiņas salīdzinot esošo kārtību un sagaidāmo kārtību kārtējā monitoringa analīžu veikšanai

|  | Paraugu skaits gadā | Viens paraugs ar 14 rādītājiem (euro) | Pārējie paraugi ar 9 rādītājiem (euro) | Enterokoki katrā paraugā (euro) | Ūdens cietība un sāļi vienā paraugā (euro) | Kopā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā kārtība | 16 | 1 x 64,00 | 15 x 32,00 | - | - | 544,00 |
| Jaunā kārtība | 13 | 1 x 64,00 | 12 x 32,00 | 13 x 11,00 | 1 x 23,85 | 614,85 |

- Izmaksu izmaiņas lielajai ŪAS, kur jāņem 31 paraugs (ir divas šādas ŪAS) - sagaidāms sadārdzinājums par 235,85 euro /gadā bez PVN skat. 4.tabulu.

4.tabula Izmaksu izmaiņas lielajai ŪAS

|  | Paraugu skaits gadā | Viens paraugs ar 14 rādītājiem (euro) | Pārējie paraugi ar 9 rādītājiem (euro) | Enterokoki katrā paraugā (euro) | Ūdens cietība un sāļi vienā paraugā (euro) | Kopā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā kārtība | 31 | 1 x 64,00 | 30 x 32,00 | - | - | 1024,00 |
| Jaunā kārtība | 28 | 1 x 64,00 | 27 x 32,00 | 28 x 11,00 | 1 x 23,85 | 1259,85 |

- Ūdensapgādes sistēmā, kurā pēc esošās kārtības, ir jāņem 306 kārtējā monitoringa paraugi (9824 euro bez PVN), pēc jaunās kārtības tie būtu 303 paraugi + enterokoki. Papildus cietības un sāļu analīzes 23,85 euro bez PVN. Tādējādi kārtējā monitoringa izmaksas pieaugs par 3260,85 euro bez PVN skat. 5.tabulu.

5.tabula Izmaksu izmaiņas lielajai ŪAS kurā pēc esošās kārtības, ir jāņem 306 kārtējā monitoringa paraugi

|  | Paraugu skaits gadā | Viens paraugs ar 14 rādītājiem (euro) | Pārējie paraugi ar 9 rādītājiem (euro) | Enterokoki katrā paraugā (euro) | Ūdens cietība un sāļi vienā paraugā (euro) | Kopā (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošā kārtība | 306 | 1 x 64,00 | 305 x 32,00 | - | - | 9824,00 |
| Jaunā kārtība | 303 | 1 x 64,00 | 302 x 32,00 | 303 x 11,00 | 1 x 23,85 | 13084,85 |

2. Auditmonitorings ūdensapgādes sistēmām

Šobrīd saskaņā ar noteikumiem Nr.671 kārtējo dzeramā ūdens monitoringu veic ŪAS, bet auditmonitoringu Inspekcija. Noteikumu projekta Noslēguma jautājumos ir iekļauts nosacījums, ka Inspekcija izstrādā auditmonitoringa programmu, pārskata to, par valsts budžeta līdzekļiem veic auditmonitoringu un par rezultātiem informē ūdens piegādātāju līdz 2024.gada 1.janvārim, jo uz doto brīdi nav noteikts finansējuma avots 2024.gadam un turpmāk, lai nodrošinātu dzeramā ūdens auditmonitoringa veikšanu.

Savukārt pēc 2024.gada 1.janvāra noteikumu projekts paredz, ka auditmonitoringa programmu tāpat kā kārtējā monitoringa programmu izstrādā, pārskata un par saviem līdzekļiem īsteno ūdens piegādātājs.

Direktīva 2020/2184 nenosaka, atbildību sadalījumu audita un kārtējā monitoringa veikšanai, monitoringu var veikt gan par valsts budžeta līdzekļiem valsts iestāde, gan arī dzeramā ūdens piegādātājs par saviem līdzekļiem. Prakse, ka auditmonitoringu veic valsts ir tikai Latvijā. Citās valstīs gan auditmonitoringu, gan kārtējo monitoringu veic ūdens piegādātāji. Tāda prakse ir lielā daļā Eiropas Savienības valstu, t.sk. Lietuvā un Igaunijā. Lietuvā un Igaunijā, gan kārtējā, gan auditmonitoringa rādītāju analīzes īsteno un finansiāli sedz ŪAS, un valsts iestāde veic un sedz tikai ierobežotu virsuzraudzības auditmonitoringu g.k., kas ierosināts uz sūdzību pamata.

2.1. Ar noteikumu projektu paredzētās prasības auditmonitoringā nosakāmajiem rādītājiem

Latvijā uz 2021. gada 31. decembri (ŪAS kopskaits gadu no gada variē ±0,5 % robežās) ir reģistrētas 1 263 centralizētās ŪAS, kas galvenokārt ir pašvaldības uzņēmumi vai komersanti, ar kuriem pašvaldībām ir noslēgts līgums. Mazajās ŪAS (kopumā 1138) jāņem viens auditmonitoringa paraugs sešu gadu laikā, savukārt lielajās ŪAS (kopumā 20) un vidējās ŪAS (kopumā 105) monitorings jāveic katru gadu, turklāt vidējās ŪAS jāņem 1 paraugs gadā, bet lielajās ŪAS paraugu skaits ir atkarīgs no konkrēti piegādātā ūdens daudzuma – jo tas ir lielāks, jo gada laikā jāpaņem vairāk ūdens paraugu. 2023.gadā un turpmāk ik gadu auditmonitoringam būtu jāievāc un jāanalizē 359 ūdens paraugi gadā (mazajās sistēmās 190 paraugi gadā, aptverot 1 138 paraugus sešu gadu laikā) skat.6.tabulu.

6.tabula ŪAS sadalījums, skaits un saskaņā ar direktīvu 2020/2184 auditmonitoringam nepieciešamais ūdens paraugu skaits gadā

| ŪAS raksturojums | Gada vidējais diennakts piegādātā ūdens daudzums m3 | ŪAS skaits | Ūdens paraugu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Mazās sistēmas | līdz 10 | 365 | 190 (1138 paraugi 6 gadu laikā) |
|  | >10-100 | 773 |  |
| Vidējās sistēmas | >100-1000 | 105 | 105 |
| Lielās sistēmas | >1000-10000 | 18 | 64 |
|  | >10000 | 2 |  |
|  | Kopā | 1263 | 359 |

No jauna iekļauto vielu, kā polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols rādītāju analīzes ir salīdzinoši dārgas. Viena parauga pilna izmaksa (bez PVN) ir 1 677 euro, t.sk. pastāvīgie rādītāji 995 euro un jaunie seši papildu rādītāji (polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols), kuri iepriekš nav monitorēti, 682 euro.

Tādējādi viena ūdens parauga pilnas analīzes izmaksas ir 2 029,17 euro ar PVN (1 677 euro bez PVN) saskaņā ar Institūta BIOR tīmekļa vietnē publicēto laboratorijas pakalpojumu cenrādi, kā arī atsevišķi sniegto informāciju par Dzeramā ūdens direktīvā 2020/2184 paredzēto jauno ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanas izmaksām, kas nav dotas cenrādī.

Līdz ar to gadā dzeramā ūdens auditmonitoringa laboratorijas pakalpojumu izmaksas ir 728 472,03 euro ar PVN (602 043 euro bez PVN).  Nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins norādīts 7.tabulā.

7.tabula Nepieciešamais finansējums auditmonitoringam pēc direktīvas 2020/2184 nosacījumiem

| Nr. | IZMAKSU POZĪCIJA | euro |
| --- | --- | --- |
| 1. | 359 ūdens paraugi laboratoriskai testēšanai: viena parauga pilna izmaksa 1 677 euro (bez PVN), tai skaitā, 995 euro - pastāvīgie rādītāji un 682 euro - direktīvas 2020/2184 seši papildu rādītāji (polifluorētie un perfluorētie savienojumi, bisfenols A, mikrocistīns, urāns, nonilfenols, beta-estradiols), kuri iepriekš nav monitorēti. (995 euro + 682 euro) x 359 ūdens paraugi x 1,21 (tiek piemērots PVN) = 728 472,03 euro | 728 472,03 |
| 2. | Transporta izdevumi: 359 ūdens paraugu ņemšanas vietas x vidēji 40 km = 14 360 km, degvielas patēriņš 9,5 l uz 100 km, viena litra cena 1,362 euro. 14 360 km / 100 km x 9,5 l x 1,362 euro = 1 858,04 euro | 1 858,04 |
|  | Papildus nepieciešamais finansējums ūdens piegādātājiem no 2024. gada un turpmāk ik gadu 728 472,03 euro + 1 858,04 euro = 669 786,07 | 730 330* |

*Noapaļots līdz veselam euro.

Finansējums auditmonitoringa veikšanai ūdens piegādātājiem, kas būs nepieciešams kopā uz visām 1 263 ŪAS sākot ar 2024. gadu pilnam gadam ir 730 330 euro. Atkarībā no ŪAS grupas (mazā, vidējā, lielā un piegādātā ūdens apjoma) summa katrai ŪAS/gadā atšķirsies kā norādīts 8.tabulā.

8.tabula Izmaksas dzeramā ūdens auditmonitoringam, ja to veic ŪAS, atkarībā no ŪAS grupas

| ŪAS grupa | Gada vidējais diennakts piegādātā ūdens daudzums m3 | ŪAS skaits | Ūdens paraugu skaits gadā uz ŪAS grupu | Ūdens paraugu skaits vienai ŪAS/laika posmā | Auditmonitoringa izmaksas vienai ŪAS, euro/laika posmā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazās sistēmas | līdz 10 | 365 | 190 (1138 paraugi 6 gadu laikā) | 1/ 6gados | 2034,345/ 6 gados |
|  | >10-100 | 773 |  | 1/ 6gados | 2034,345/ 6 gados |
| Vidējās sistēmas | >100-1000 | 105 | 105 | 1 gadā | 2034,345/ gadā |
| Lielās sistēmas | >1000-10 000 | 18 | 64 | 1+X*/gadā | 4068,69/ gadā |
|  | >10 000 | 2 |  | 3+X*/gadā | 6103,035/gadā |
|  | Kopā | 1 263 | 359 | - | - |

Aptuvenās viena parauga izmaksas 2 034,345 euro (laboratoriskās analīzes pēc esošā cenrāža 1 677 euro; PVN 21% 352,17 euro; transports 5,175 euro). Laboratorisko analīžu izmaksu indikatīvs aprēķins, ietver tikai laboratorisko izmeklējumu izmaksas (ieskaitot paraugu ņemšanas trauku sagatavošanu).

* Lielajās ŪAS paraugu skaits X ir atkarīgs no konkrēti piegādātā ūdens daudzuma – jo tas ir lielāks, jo gada laikā jāpaņem vairāk ūdens paraugu. Balstoties uz 2022.gada datiem, 20 lielajās ŪAS jāņem kopā 64 ūdens paraugi.

Lai arī paredzēts izmaksu pieaugums, direktīvā 2020/2184 paredzētā riska izvērtēšanā balstītā pieeja nosaka, ka ūdens piegādātājiem noteiktos apstākļos kādu parametru no monitorējamo vielu saraksta Inspekcija ļauj izņemt. Lai to pieļautu, paredzams, ka dzeramā ūdens auditmonitorings pilnā režīmā būs jāveic trīs gadus, lai ievāktu informāciju ŪAS riska novērtējumam, pēc kura nosakāmo rādītāju skaitu var samazināt, ja tiek konstatēts, ka tie nerada risku patērētāju veselībai. Līdz ar to ūdens piegādātājiem var tikt noteiktas tiesības šos parametrus turpmāk nemonitorēt, ja tie kādā apgādes zonā netiek konstatēti, līdz ar to samazinātos monitoringa izmaksas.

3. Ūdensapgādes sistēmu riska novērtējuma provizoriskā finansiālā ietekme

3.1. MK noteikumi Nr.671 kopš 2018.gada paredz, ka ŪAS var brīvprātīgi veikt ŪAS riska novērtējumu.

Saskaņā ar noteikumu projektu, ŪAS veidosies izmaksas riska novērtējuma veikšanai 1x 6 gadu laikā. Riska novērtējuma veikšanas ilgums variēs atkarībā no ŪAS rīcībā jau esošās informācijas un darbinieku zināšanām kā to veikt. Var izmantot BIOR vietnē esošo riska novērtējuma veidni, kā arī esošo tehnisko dokumentāciju par ŪAS. Pirmo ŪAS riska novērtēšanu un riska pārvaldību jāveic pēc iespējas drīz, tiklīdz riski ir identificēti un novērtēti, bet ne vēlāk kā līdz 2029. gada 12. janvārim.

Inspekcija ir izstrādājusi ŪAS pašnovērtējuma rīku (anketu), kura mērķis ir palīdzēt ūdens piegādātājam novērtēt un apzināties, kā tiek izpildītas dažādas normatīvo aktu prasības  dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai.

RTU uzaicinot arī Inspekciju jau 2019.gadā veica ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas pieejas - ūdens drošuma plāna koncepcijas izmēģinājumu Latvijā divu dienu laikā, veicot tehnisko ŪAS un tās teritorijas apskati, risku izvērtēšanu. Izvērtēts, ka no 372 apdraudējuma jautājumiem ir attiecināmi aptuveni 180 apdraudējuma jautājumi, kā arī tika identificēti apdraudējumi ar dažādām riska pakāpēm.

Latvijā uz ir reģistrētas pavisam 1263 centralizētās ūdensapgādes sistēmas, no kurām 365 ir ļoti mazās sistēmas, kurām riska novērtēšana nebūs obligāta. Tādējādi riska novērtēšana attiecināma uz 898 ūdensapgādes sistēmām.

3.2. Riska novērtējumam nepieciešamais laiks un darbības:

Tā kā nav saņemta cita informācija no nozares, aprēķinam izmantots, ka ŪAS apskatei un riska novērtējuma veikšanai nepieciešamas divas dienas jeb 16 h.

Aplēšu veikšanai tiek pieņemts, ka tehniskais darbinieks veic apskati (8h) un riska novērtēšanas darbinieks fiksē informāciju (8h) un veic riska novērtējumu (8h).

3.3. Izmaksu aprēķini ūdensapgādes sistēmas riska novērtējumam un monitoringam

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

C = (f x l) x (n x b) + *

C = administratīvo izmaksu monetārs novērtējums;

f = prasības izpildei patērētie finanšu resursi jeb darba samaksa;

l = patērētais laiks izteikts stundās;

n = personu skaits, kam jāpilda informācijas prasība;

b = prasības biežums gada ietvaros;

*Papildu izmaksas

Jāņem vērā, ka šīs ir aplēses, jo nav iespējams paredzēt atalgojuma likmes pēc sešiem gadiem, kā arī VM rīcībā nav reālais ūdensapgādes sistēmu riska novērtēšanas darbību apraksts.

Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta informāciju par darba vietām 2023.gada janvārī, atbilstoši profesiju klasifikatoram, vidējās stundas tarifa likmes darbiniekiem, kas varētu veikt ūdensapgādes sistēmas apskati un riska novērtējumu, tā apstiprināšanu:

214301 vides inženieris vid. 9,71 EUR; 2144 mehānikas inženieri un 2149 citur neklasificēti inženieri (t.sk. ūdens un atkritumsaimniecības speciālists) vid. 12,33 EUR; 3115 inženiermehānikas speciālisti vid. 10,9 EUR; 313 tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti vid.8,14 EUR; 8.tehnisko operatoru vidējā stundas likme vid. ~7,6 EUR; 7126 sanitārtehniķi vid. 7,37 EUR; 242231 vides pārvaldības speciālists 9,49 EUR ~vid.9,5 EUR.

Aprēķiniem izmantota maksimālā stundas tarifa likme.

C = (12,33 x 16h + 9,5 x 8h) x (898) = (197,28 + 76)  x 898 = 273,28 x 898 = 245 405,44 EUR uz visām ūdensapgādes Latvijā, kam jāveic riska novērtējums/ uz sešiem gadiem jeb 273,28 EUR uz vienu ūdensapgādes sistēmu/uz sešiem gadiem.

4. Ūdensapgādes sistēmu sabiedrības informēšanas provizoriskā finansiālā ietekme

4.1.Jau šobrīd MK noteikumu Nr.671 9. un 10.punktā ir iekļautas prasības, ka dzeramā ūdens piegādātājs informē patērētāju par piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī konstatētajām neatbilstībām, korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, ka arī par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašam patērētājam. Noteikumu projekta 20.2.apakšpunktā noteikts, ka veicama regulāra informēšana par neatbilstību, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēka veselībai, līdz neatbilstības novēršanai. Saskaņā ar Veselības inspekcijas informāciju gadā tiek konstatētas vidēji ap 400 neatbilstības g.k. mangāna, sulfātu, dzelzs rādītājiem, kas nav apdraudējums veselībai, retāk mikrobioloģiskajiem rādītājiem (mazāk par 10 gadā), kas varētu būt apdraudējums veselībai, atkarībā no gadījuma.

Savukārt MK noteikumu Nr.671 80.punktā noteiktas prasības patērētāju informēšanai par rādītājiem, kam piemērotas īpašas normas vai maksimālās vērtības, un to piešķiršanas termiņu, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas to reglamentē, informācijā ietverot brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām. Noteikts, ka šādu informāciju ūdens piegādātājs nekavējoties ievieto ūdens piegādātāja vai attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, vietējos preses izdevumos un izvieto namu apsaimniekošanas uzņēmumos.

Noteikumu projekta 8.nodaļā, pārņemot direktīvas 2020/2184 prasības noteiktas papildus prasības (obligātās prasības izceltas pasvītrojot) informēšanai bez tā, kas jau šobrīd nodrošināms:

- piegādāta ūdens cena litrā vai kubikmetrā; (sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēji jau šobrīd rēķinos par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek informēti par piegādātā dzeramā ūdens tarifu/attiecīgās pašvaldības noteikto maksu EUR/m3.)

- vismaz reizi gadā vai norēķinu periodā – mājsaimniecības patērētais ūdens daudzums, kā arī mājsaimniecības gada patēriņa tendences, ja tas ir tehniski iespējams un ja ūdens piegādātāja rīcībā ir šāda informācija;

- mājsaimniecības gada ūdens patēriņa salīdzinājums ar mājsaimniecību vidējo patēriņu, ja šāda informācija ir pieejama saistībā ar šo noteikumu 105.3. apakšpunktā noteikto;

- attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija jeb tā nosaukums, apgādes teritorija un apgādāto personu skaits, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem;

- attiecīga informācija par ūdens apgādes sistēmas riska novērtējumu;(izņemot no riska novērtējuma atbrīvotajām sistēmām);

- ieteikumi patērētājiem, tostarp par to, kā attiecīgā gadījumā samazināt ūdens patēriņu, kā lietot ūdeni atbildīgi un atbilstoši vietējiem apstākļiem, un kā novērst stāvoša ūdens izraisītus veselības riskus;

Ir jānodrošina konkrētas noteikumu projekta 8.nodaļā un IV. pielikumā noteiktās informācijas pieejamība arī tiešsaistē. Informācijas pieejamība tiešsaistē veicinās lietotāju informētību un izpratni par ūdensapgādes pakalpojumiem un vienlaikus veicinās arī sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu. Prasības par patērētāju informēšanu un caurredzamību paredz ūdens piegādātājiem izmantot digitālos rīkus, lai informētu patērētājus par dzeramā ūdens kvalitāti un ar to saistītajiem apdraudējumiem.

Atsevišķi uz lielajiem ūdenspiegādātājiem, kuri piegādā vismaz 10 000 m3 ūdens diennaktī vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku – noteiktas prasības patērētāju informēšanai, tomēr šīs nav jaunas prasības, jo jau citu normatīvu ietvaros  regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji jau šobrīd savās tīmekļvietnēs un citos informācijas avotos ievieto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem noderīgu informāciju.

4.2. Informācija papildus jāsagatavo par šiem punktiem:

    - attiecīgā ūdens piegādātāja identifikācija jeb tā nosaukums, apgādes teritorija un apgādāto personu skaits, kā arī ūdens sagatavošanas metode, tostarp vispārīga informācija par izmantotajiem ūdens apstrādes un dezinfekcijas veidiem;

    - attiecīga informācija par ūdens apgādes sistēmas riska novērtējumu;(izņemot no riska novērtējuma atbrīvotajām sistēmām);

    - ieteikumi patērētājiem, tostarp par to, kā attiecīgā gadījumā samazināt ūdens patēriņu, kā lietot ūdeni atbildīgi un atbilstoši vietējiem apstākļiem, un kā novērst stāvoša ūdens izraisītus veselības riskus;

    - par noteiktumu projekta 20.2.apakšpunktā noteikto atkārtoto informēšanu par konstatēto neatbilstību provizoriski 15 reizes gadā uz visu valsti* (ja ir 15 apdraudējumi/gadā valstī un pirmā informēšana jāveic jau šobrīd, kas nav papildu izmaksas t.i. šajā aprēķinā iekļautās 15 informēšanas reizes būtu otrā jeb atkārtotā informēšana). Informāciju sagatavo konsultējoties ar Inspekciju. Iekļauts arī aprēķins par 20.3.apakšpunktā noteikto patērētāju informēšanu, ka apdraudējums ir novērsts, provizoriski 15 reizes gadā.

*Saskaņā ar Veselības inspekcijas datiem mikrobioloģisko rādītāju (E.coli un enterokoki) neatbilstības, kas varētu liecināt par bīstamību cilvēku veselībai, 2022.gadā tika konstatētas 12 ūdensapgādes sistēmās, 2021.g. – 9 ūdensapgādes sistēmās. Atkārtoti paņemtajos paraugos attiecīgās neatbilstības netika konstatētas, izņemot pa vienai ūdensapgādes sistēmai gan 2021.g., gan 2022.gadā (divas dažādas ŪAS).

Latvijā uz ir reģistrētas pavisam 1263 centralizētās ūdensapgādes sistēmas un uz visām ūdensapgādes sistēmām ir attiecināma patērētāju informēšana. Ja ūdensapgādes sistēmai nav savas tīmekļvietnes, informāciju iespējams publicēt attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē.

Tā kā nav citas informācijas no nozares, aprēķins veikts pieņemot, ka lai sagatavotu šī pielikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.apakšpunktos paredzēto informāciju ūdens piegādātājam varētu būt nepieciešamas 8h. Savukārt, lai sagatavotu šī pielikuma 4.2.4.apakšpunktā minēto informāciju 3h par neatbilstības apdraudējumu un 1h par to, ka apdraudējums novērsts.

Jāņem vērā, ka šīs ir aplēses, jo nav iespējams paredzēt atalgojuma likmes pēc sešiem gadiem.

Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta informāciju par darba vietām 2023.gada janvārī, atbilstoši profesiju klasifikatoram, vidējās stundas tarifa likmes darbiniekiem, kas varētu veikt informācijas sagatavošanu:

242231 vides pārvaldības speciālists 9,49 euro ~vid.9,5 euro;

Aprēķiniem izmantota maksimālā stundas tarifa likme.

C = (9,5 x 8h x 1263) + (9,5 x 3h x 15) + (9,5 x 1hx 15) = (76 x 1263) + (28,5 x 15) + (9,5 x 15=  95 988 + 427,5 + 142,5 euro = 96 558 euro uz visām ūdensapgādes Latvijā/gadā. Jeb 76 + 28,5 + 9,5 = 114 euro uz vienu ūdensapgādes sistēmu/gadā (ja ŪASā konstatē vienu veselībai būtisku apdraudējumu gadā, kas nenotiks visās ŪAS).

5. Ēkas ūdensapgādes inženiertīklu riska novērtējuma un monitoringa provizoriskā finansiālā ietekme ēkas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai

5.1. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punktu obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ietver dzīvojamās mājas sanitāro apkopi, kā arī dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" jau šobrīd paredz, ka dzīvojamās mājas, tās konstrukciju, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu t.sk. ūdensapgādes sistēmas tehnisko stāvokli nosaka vizuālajā apskatē, ko fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā.

Kā arī Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr.618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 15.1 punkts jau kopš 2018.gada nosaka, ka Legionella baktēriju skaits nedrīkst pārsniegt 1000 koloniju veidojošās vienības litrā ūdens. Tādējādi jau šobrīd ir jāveic profilaktiski cauruļvadu tīrīšanas, skalošanas, dezinfekcijas un citi pasākumi un jānodrošina tam finansējums. Kā arī stingri jāievēro pārvaldnieka un SPKC, VI norādījumus par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella baktēriju izplatības ierobežošanai.

Lai to veiktu Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē papildus tika publicēti metodiski ieteikumi (https://www.em.gov.lv/lv/media/2626/download) ēku pārvaldītājiem “Pasākumi saslimšanas ar leģionāru slimību riska novēršanai” (turpmāk - Ieteikumi), kas satur informāciju par to, kādi ir Legionella baktēriju savairošanās riski dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmā un kādi pasākumi ir veicami risku novēršanai un kontrolei.

Direktīva 2020/2184 neuzliek obligātu pienākumu veikt ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtēšanu visām ēkām (noteikumu projekta 39.3. apakšpunkts), arī monitorings obligāti jāveic tikai prioritārajiem  objektiem, vai tiem objektiem, kuros konstatēti riski cilvēku veselībai (konstatēts legionelozes gadījums).

Lai veiktu dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmas riska novērtējumu atbilstoši direktīvas 2020/2184 prasībām, var izmantot Ieteikumos noteikto. Riska novērtējums un monitorings būs jānodrošina personai, kuras īpašumā ir attiecīgā ūdensapgādes sistēma, vai kura ir attiecīgās sistēmas īpašnieka pilnvarota persona. Pirmo ēkas vietējās sadales riska novērtējumu un pārvaldību jāveic pēc iespējas drīz, tiklīdz riski ir identificēti un novērtēti, bet ne vēlāk kā līdz 2029. gada 12. janvārim.

5.2. Ietekmētā sabiedrības mērķgrupa ir ēku īpašnieki vai to pilnvarotas personas -pārvaldītāji (īpaši prioritāro ēku – stacionāro slimnīcu un sociālās aprūpes centru). Jāveic ēkā esošā ūdensapgādes inženiertīkla esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, arī karstā ūdens temperatūras kontroli, to aprakstot, dokumentējot. Ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas apskate atbilstoši Ieteikumos norādītajiem riskiem, jāveic vismaz vienam tehniskajam personālam, kas atbilstoši atzīmē konstatēto un nodod informāciju pārvaldnieka darbiniekam, kas gatavo riska novērtējumu, vai arī atbilstoši reālajai situācijai, vai pasūta riska novērtējumu kā ārpakalpojumu (iespējams, ka tehniskais darbinieks gatavo arī riska novērtējumu).

Saskaņā ar  Veselības inspekcijas datiem Latvijā ir 276 prioritārie objekti - 55 stacionārās ārstniecības iestādes, kas atrodas 79 adresēs un 197 sociālās aprūpes iestādes ar izmitināšanu, ieskaitot bērnu SAC un patversmes. Var vērtēt, ka stacionārajai ārstniecības iestādei vienai adresē varētu būt vairākas ēkas, kur ir pacientu stacionēšana, tad riska novērtējums jāveic katrai ēkai. Tādēļ aprēķinā izmantots ārstniecības iestāžu skaits 100. Kopējais ietekmes aprēķinā izmantotais ā.i.  un socialās aprūpes iestāžu skaits 300.

5.3. Riska novērtējumam nepieciešamais laiks un darbības:

a)pārvaldnieks nozīmē atbildīgos darbiniekus (1h);

b)tehniskais darbinieks veic jau šobrīd spēkā esošo apskati (4h) un fiksē informāciju (4h), nosūta tālāk;

c)tehniskais vai cits darbinieks sagatavo riska novērtējumu (16h);

d)prioritārie objekti vai ēkas, kur bijusi konstatēta legioneloze papildus veic Legionella un/vai svina monitoringu, pārvaldnieks organizē paraugu ņemšanu, apmaksu, lai laboratorijas rezultātus iekļautu riska novērtējumā (8h);

e)riska novērtējuma iekšējā pārskatīšana (8h);

f) riska novērtējuma papildināšana (8h);

g) riska novērtējuma apstiprināšana (1h), kas jāveic vienu reizi sešos gados.

Attiecībā uz riska pārvaldību gadījumos, ja ēkā ir konstatēts legionelozes gadījums, jau šobrīd ir spēkā prasības attiecībā uz ēkas pārvaldnieku par Inspekcijas, SPKC noteikto korektīvo pasākumu ievērošanu un iedzīvotāju informēšanu, kas nav jaunas vai papildu darbības/slogs.

Lai veiktu riska novērtējumu:

-Bez pamatmetodes – temperatūras kontroles, ir jāveic arī tādi pasākumi, kā ēkas iekšējo ūdensvadu un siltummezglu regulāra apsekošana un novērtēšana, nosakot potenciālās infekcijas slimību izraisītāju savairošanās un uzkrāšanās vietas.

Piemēram, vietas, kur ir stāvošs ūdens: rezervuāri, ilgstoši neizmantoti ūdens krāni, aklie cauruļvadi, vietas, kur infrastruktūras izbūves dēļ pazeminās karstā ūdens temperatūra u.c.), un piesārņojuma avotus (piemēram, korodētas caurules, katlakmens un bioplēves aplikumus uz cauruļu iekšējām virsmām), jānovērš situācijas, kad ūdensapgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu, jānodrošina ūdens cirkulāciju, karstā ūdens cauruļvadu izolāciju, nepieciešams uzraudzīt karstā ūdens temperatūru atsevišķos dzīvokļos attālākajos dzīvojamās mājas punktos.

-Sākotnēji nepieciešams veikt risku novērtējumu, proti, apzināt riskus konkrētajā ūdensapgādes sistēmā, tad nosaka atbilstošus, regulārus kontroles pasākumus, izstrādājot pārbaužu grafiku. Lai pārliecinātos par kontroles pasākumu efektivitāti regulāri veic situācijas monitoringu, proti, nosakot legionelozes izraisītāju koncentrāciju dzeramajā ūdenī. Atbilstoši monitoringa rezultātiem nosaka korektīvās darbības un attiecīgi izvērtē vai kontroles pasākumi tika veikti, kā bija noteikts, kā arī vai noteiktie kontroles pasākumi ir efektīvi. Attiecīgi veic Legionella baktēriju savairošanās risku novērtējuma pārskatīšanu un kontroles pasākumu plāna (pārbaužu grafika) izmaiņas. Risku pārvaldības gadījumā nosaka arī atbildīgo personu vai personu grupu, kuras veic iepriekš minētās darbības, kā arī nereti piesaista kvalificētus speciālistus, kuri sagatavo pārskatu par ūdensapgādes sistēmas stāvokli, riskiem, to novēršanas vai kontroles pasākumiem.

-Kā arī veic risku pārvaldību, sagatavojot risku pārvaldības plānu. Ņemot vērā, ka dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmas ir dažādas, tajā skaitā ir dažādi cauruļvadiem izmantotie materiāli, kā arī to tehniskais stāvoklis var būt atšķirīgs, tad katras dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir jānosaka savai situācijai un maksātspējai atbilstoši papildu kontroles pasākumi, kas vērsti uz Legionella baktēriju izplatības ierobežošanu.

5.4. Izmaksu aprēķini ēkas ūdensapgādes inženiertīklu riska novērtējumam un monitoringam

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

C = (f x l) x (n x b) + *

C = administratīvo izmaksu monetārs novērtējums;

f = prasības izpildei patērētie finanšu resursi jeb darba samaksa;

l = patērētais laiks izteikts stundās;

n = personu skaits, kam jāpilda informācijas prasība;

b = prasības biežums gada ietvaros;

*Papildu izmaksas

Jāņem vērā, ka šīs ir aplēses, jo nav iespējams paredzēt atalgojuma likmes un prioritāro ēku skaitu pēc sešiem gadiem, kā arī VM rīcībā nav reālais ēku īpašnieku vai to pilnvaroto personu riska novērtēšanas darbību apraksts.

5.4.1. Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta informāciju par darba vietām 2023.gada janvārī, atbilstoši profesiju klasifikatoram, vidējās stundas tarifa likmes darbiniekiem, kas varētu veikt ūdensapgādes sistēmas apskati un riska novērtējumu, tā apstiprināšanu:

i)214301 vides inženieris vid. 9,71 EUR; 2144 mehānikas inženieri un 2149 citur neklasificēti inženieri (t.sk. ūdens un atkritumsaimniecības speciālists) vid. 12,33 EUR; 3115 inženiermehānikas speciālisti vid. 10,9 EUR; 313 tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti vid.8,14 EUR; 8.tehnisko operatoru vidējā stundas likme vid. ~7,6 EUR; 7126 sanitārtehniķi vid. 7,37 EUR;

ii)Darbinieki, kas varētu veikt riska novērtējumu: 242231 vides pārvaldības speciālists 9,49 EUR ~vid.9,5 EUR; pārvaldes administrācijas speciālisti - 242237 dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālists 8,26 EUR;

iii)Darbinieki, kas varētu veikt riska novērtējuma apstiprināšanu: 121901-121904 vadītāji komunālo pakalpojumu jomā vid. 9,4 EUR = ~vid.9,5 EUR.

Aprēķiniem izmantota maksimālā stundas tarifa likme.

5.4.2. Izmaksu aprēķins, visu prioritāro objektu riska novērtējumiem un vienam riska novērtējumu:

C = (a līdz g summa) x (n x 1) + *x n = (9,5 + 98,94+ 150 + 38 +76+76+9,5)  x (300 x 1) + 166,84 x 300 = 457,94 x 300 + 50 052 = 137 382 + 50 052 = 187 434 EUR uz visiem prioritāro ēku pārvaldniekiem Latvijā/ uz sešiem gadiem jeb 624,78 EUR uz vienas prioritārās ēkas pārvaldnieku/uz sešiem gadiem.

a)pārvaldnieks nozīmē atbildīgos darbiniekus (1h) x iii) 9,5 EUR = 9,5 EUR;

b)tehniskais darbinieks veic jau šobrīd spēkā esošo apskati (4h) un fiksē informāciju (4h) x i) 12,33 EUR, nosūta tālāk = 98,94 EUR;

c)tehniskais vai cits darbinieks sagatavo riska novērtējumu (16h)x ii) 9,5 EUR = 150 EUR;

d)prioritārie objekti vai ēkas, kur bijusi konstatēta legioneloze papildus veic Legionella un/vai svina monitoringu, pārvaldnieks organizē paraugu ņemšanu, apmaksu, lai laboratorijas rezultātus iekļautu riska novērtējumā (4h) x ii) vai iii) 9,5 EUR = 38 EUR;

*papildu izmaksas -

Legionella paraugu skaits prioritāro objektu monitoringā paredzams vismaz četri paraugi vienā ēkā – divi aukstā ūdens un divi karstā ūdens paraugi gan izejā no ēkas siltummezgla, gan arī vannas istabā ar dušu. Prioritāro objektu monitoringā minimālais svina paraugu skaits ir divi indikatīvi paraugi – viens karstā un viens aukstā ūdens paraugs pie patērētāja.

Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība normatīviem, nepieciešams veikt tālāku izmeklēšanu.

9.tabula Minimālās izmaksas Legionella un svina rādītāju monitoringam:

| Rādītājs | Viena parauga izmaksas (EUR ar PVN) | Minimālās izmaksas (EUR ar PVN) |
| --- | --- | --- |
| Legionella spp un/vai Legionella pneumophila | 34,74 | 4 x 34,74 = 138,96 |
| svins | 13,94 | 2 x 13,94 = 27,88 |
|  | kopā | 166,84 |

e)riska novērtējuma iekšējā pārskatīšana (8h) x ii) vai iii) x 9,5 EUR = 76 EUR;

f) riska novērtējuma papildināšana (8h) x ii) 9,5 EUR = 76 EUR;

g) riska novērtējuma apstiprināšana (1h) x iii)9,5 = 9,5 EUR, kas jāveic vienu reizi sešos gados.

Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". https://likumi.lv/ta/id/295109

Saskaņā ar noteikumiem Nr.671 auditmonitoringā, kas neattiecas uz pārtikas uzņēmumiem, dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi veic institūts "BIOR".

Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH), amonijs, dzelzs, mangāns, hlorīdi, sulfāti.

Escherichia coli, kopējās koliformas, mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH).

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530062022002/consolide#para87