SOCIOEKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.6.1. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt enerģijas starpsavienojumu un saistītās pārvades, sadales, uzglabāšanas un atbalsta infrastruktūras izbūvi, kā arī kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzību un uzlādes infrastruktūras izvēršanu 2.6.1.1. pasākumam "Atjaunīgo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns"

Investīcijas ietvaros plānots projekts ar konkrēti identificētām vietām Rēzeknē un Raganā biometāna ievades punktu (turpmāk – BIP) izveidei, kur vietas izvēlētas balstoties uz akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - Conexus) veikto tehnisko un lietderības analīzi, kā arī Latvijas Biogāzes asociācijas rekomendācijām.

BIP projektu mērķis ir veicināt biometāna ražošanu, attīstot tautsaimniecību un stiprinot enerģētisko neatkarību ar vietēji ražotu atjaunīgo enerģiju, vienlaikus sniedzot iespēju sistēmā ievadīt biometānu arī ražotnēm, kuru pieslēgumu veikšana ir juridiski, tehniski un/vai finansiāli izaicinoša. Juridiskie izaicinājumi ir saistīti ar cauruļvada izbūves saskaņošanu, ja pieslēguma maršruts skar citu zemju īpašnieku zemes vai aizsargājamas dabas teritorijas, tāpat arī tehniskie un finansiālie izaicinājumi, kad pieslēgumam jāšķērso, infrastruktūras objekti vai ūdenskrātuves, padarot projektu pārāk sarežģītu un dārgu.

BIP nodrošina centralizētu, modernu un tehniski atbilstošu biometāna ievadi sistēmā, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas dažādas jaudas biometāna ražotājiem nogādāt saražoto biometānu tirgū. Tas paātrina biometāna nozares attīstību un padara to ekonomiski pieejamāku plašākam uzņēmēju lokam. BIP ir arī efektīva alternatīva, kas ļauj vietējiem uzņēmējiem saražoto atjaunīgo enerģiju ievadīt kopējā gāzes sistēmā nebūvējot tiešo pieslēgumu pie gāzes infrastruktūras, bet gan biometāna transportēšanu uz sistēmu nodrošinot ar kravu pārvadājumu kā saspiestu dabasgāzi (turpmāk - CNG).

Viens no BIP izveides mērķiem ir nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru biometāna ievadei nacionālajā dabasgāzes ieejas-izejas sistēmā, tādējādi veicinot biometāna ražotāju iespējas to nogādāt gāzes tirgū, un siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG) mazināšanu, nevis radīt tūlītēju finansiālu atdevi.

BIP attīstība saistīta ar kapitālieguldījumiem projektēšanas, būvniecības un automatizācijas sistēmu un iekārtu kopuma izveidei.

1. Viena BIP projekta aptuvenās investīcijas (CAPEX) un darbības izmaksas (OPEX)

1.tabula

Plānotās investīcijas viena BIP izveidei

| IZMAKSU POZĪCIJA | EUR |
| --- | --- |
| Biometāna ievades punkta tehnoloģiskais aprīkojums | 1 200 000 |
| Projektēšana | 70 000 |
| Būvuzraudzība | 25 000 |
| Būvprojekta ekspertīze | 5 000 |
| Būvdarbi | 700 000 |
| KOPĀ (CAPEX) | 2 000 000 |

Ir identificēts, ka projekta ietvaros tiks ieviesti arī papildu tehnoloģiskie risinājumi, lai īstenotu drošu, ilgtspējīgu un tehnoloģiski efektīvu BIP darbību. Ņemot vērā projektu novitāti, atsevišķu tehnoloģisko risinājumu precīzas izmaksas šobrīd nav pilnībā nosakāmas. Līdz ar to 2.6.1.1. pasākuma "Atjaunīgo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns" ietvaros divu jaunu BIP attīstībai un ilgtspējīgu tehnoloģisko risinājumu nodrošināšanai plānots investēt vismaz  4 705 883 EUR.

Projekta aptuvenās darbības izmaksas (OPEX) nav precīzi zināmas, tādēļ pieņemts tipisks ES līmenis 3 - 5 % no CAPEX gadā,,, t.i.: aptuveni 141 176 – 235 294 EUR/gadā (jeb. vid. 188 235 EUR/gadā).

2. Scenāriju pieņēmumi

Šobrīd Latvijā gāzes sistēmai ir pieslēgtas 4 biometāna ražotnes ar kopējo jaudu 403 GWh/gadā un Džūkstes BIP ar maksimālo jaudu 100 GWh biometāna gadā.

Pieņemot biometāna ražotņu pieejamību 90% gadā, vidējā jauda ir 363 GWh/gadā jeb vidēji 90,75 GWh/ražotnei. Šīs ir uzskatāmas par lielām ražotnēm, kurām nepieciešama nepārtraukta, lieljaudas biometāna ievade sistēmā, kamēr BIP potenciālie klienti varētu būt mazo jaudu biometāna ražotnes.

Latvijā ir reģistrētas 3 ražotnes, kuru reģistrāciju apliecinājis neatkarīgs akreditēts auditors, un kuras potenciāli varētu izmantot BIP, ņemot vērā, ka šobrīd pārējās biometāna ražotnes, kas jau ražo biometānu, ir tieši pieslēgtas dabasgāzes pārvades tīklam un potenciāli varētu neizmantot BIP. Šo ražotņu kopējā gāzes ražošanas jauda ir 15663 kW, kas vidēji ir 5221 kW/ražotnei. Pārveidojot vidējo jaudu ražotnei, kas šobrīd Latvijā var izmantot BIP, vidējā jauda ir 45,74 GWh/gadā. Pieņemot biometāna ražotņu pieejamību 90% gadā, jo nepieciešamas tehnoloģiskas apkopes un darbības pārtraukumi, vidējā pieņemtā jauda vienai biometāna ražotnei, kas izmanto BIP ir aptuveni 41 GWh.

Sekojoši veikti aprēķini pieņemot, ka BIP nodrošina iespēju noteiktam skaitam biometāna ražotāju pārdot saražoto biometānu. Biometāna cena Eiropā ir aptuveni 84 -175 EUR par MWh.

2.tabula

Scenāriju pieņēmumi ražošanai un ieņēmumiem biometāna ražotājiem

| Scenārijs | Biometāna ražotāju skaits, kuri izmantojot BIP pārdod biometānu | Saražotais biometāns, GWh/gadā | Saražotais biometāns, MWh/gadā | Biometāna ražotāju ieņēmumi, EUR/gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 82 | 82 000 | 6 888 000 -14 350 000 |
| B | 3 | 123 | 123 000 | 10 332 000 - 21 525 000 |
| C | 4 | 164 | 164 000 | 13 776 000 - 28 700 000 |
| D | 5 | 205 | 205 000 | 17 220 000 -35 875 000 |

3. Ieguvumi

3.1. Biometāna ražotāju ekonomiskie ieguvumi

Par ekonomiskajiem ieguvumiem ir uzskatāmi ieņēmumi biometāna ražotājiem no biometāna realizācijas (neņemot vērā investīcijas un citas izmaksas). Izmantojot biometāna ievadi BIP, biometāna ražotājiem ir iespēja gūt 2. tabulā norādītos ieņēmumus.

Šie var tikt uzskatīti arī par potenciāli negūtajiem ieņēmumiem Latvijas reģionos un ekonomikā kopumā, ja biometāna ražotājam nav iespējams:

- juridisku (piemēram, saskaņojumu ar zemju īpašniekiem),

- tehnisku (tuvumā nav tehniski pieejamu pieslēguma vietu gāzes infrastruktūrai, jāšķērso vai jāapiet cita infrastruktūra), vai

- finansiālu (investīciju, iekārtu un būvniecības izmaksas),

apsvērumu dēļ ražot un nogādāt biometānu gāzes tirgū, kas ir iespējams to ievadot sistēmā, jo tikai tad ražotājs var saņemt gāzes izcelsmes apliecinājumus, kas ir viens no priekšnosacījumiem biometāna tirdzniecībai un izsekošanai.

Lai arī Eiropas Biogāzes asociācija savos informācijas materiālos vairāk koncentrējas tieši uz biometāna ražošanas izmaksām, pieejamās CAPEX aplēses Eiropā, vienai biometāna ražotnei ar jaudu ~40-44 GWh gadā ir aptuveni 12 milj. EUR.

3.2. Sabiedrības ieguvumi

Pieņemot minimālo iespējamo jauno darbavietu skaitu, ko nodrošina BIP radot nepieciešamību pēc bioCNG kravu transporta pārvadātājiem ir pieņemts, ka kopumā rodas vismaz 4 jaunas darbavietas. Pieņēmums veidots pēc principa, ka uz katru no 2 plānotajiem BIP brauc vismaz 2 pārvadātāji.

1) Nodarbinātība

Kravu transporta vadītāju neto alga Latvijā ir 956 - 2477 EUR/ mēnesī, aprēķinos pieņemta neto alga – 1857 EUR/mēn. Atbilstošā bruto alga ir aptuveni 2575 EUR/mēnesī. Valsts no šīs algas kopumā saņem ievērojamu daļu nodokļos - gan no darbinieka algas ieturēto iedzīvotāja ienākuma nodokli un sociālās iemaksas,  gan arī darba devēja veiktās sociālās iemaksas. Kopumā ar darbaspēku saistītie nodokļi veido apmēram 41- 42% no darba devēja kopējām darbaspēka izmaksām. Aprēķini veikti pieņemot, ka atvieglojumi (2026.) gadā vienam darbiniekam ir 6600 EUR.

3. tabula

Valsts nodokļu ieguvumi no BIP veidotas papildu nodarbības

| Scenārijs | Darbavietas (kravu pārvadātāji) | Neto alga (EUR/gadā) | Bruto alga (EUR/gadā) | Valsts ieņēmumi nodokļos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 89 145 | 123 600 | 63 612 |
| B | 5 | 111 432 | 154 500 | 79 515 |
| C | 6 | 133 718 | 185 400 | 95 418 |

Valsts ieguvums no BIP ir vismaz ~74 -110,5 tūkst. EUR gadā, pieņemot, ka vienīgās jaunās darba vietas rodas kravu pārvadātājiem. Faktiski, jauno darba vietu skaits varētu būt vēl lielāks, ņemot vērā arī biometāna ražotņu administratīvās funkcijas, kas attīstās, attīstoties biometāna tirgum Latvijā un Eiropā.

Savukārt 4. tabulā detalizēti izdalītas nodokļu pozīcijas kravu pārvadātājiem, kā papildinājums 3. tabulai.

4. tabula

Papildinājums 5. tabulai ar algu nodokļu pozīcijām kravu pārvadātājiem

| Neto alga gadā | Bruto gadā (aptuveni) | Darbinieka iemaksas (10,50 %) | IIN | Darba devēja iemaksas (23,59 %) | Nodokļi kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - 89 145 | 123 600 | 12 978 | 21 477 | 29 157 | 63 612 |
| B - 111 432 | 154 500 | 16 223 | 26 846 | 36 447 | 79 515 |
| C - 133 718 | 185 400 | 19 467 | 32 215 | 43 736 | 95 418 |

2) Dabasgāzes importa aizvietošana ar Latvijā ražotu biometānu kā gāzapgādes drošības mērs

Latvijā ražots biometāns ir gāzapgādes drošību spēcinošs elements. Vietēji ražots biometāns ir pieejams uzreiz, gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ mazinās importētās dabasgāzes pieejamība. Lai arī biometāna cena ir augstāka par dabasgāzi, ierobežotas gāzes pieejamības apstākļos tas mazina importa nepieciešamību un ir izmantojams vietēja gāzes pieprasījuma apmierināšanai. Sekojoši, 5. tabulā apkopots teorētisks novērtējums dabasgāzes aizvietošanai ar biometānu, izmantojot datus un avotus no iepriekš aplūkotajiem scenārijiem.

Dabasgāzes cenas pieņēmums, balstoties uz TTF trīs gadu,, vidējo cenu un tā ir  37,46 EUR/MWh. Attiecīgi importa samazinājums tiek noteikts saražoto biometāna daudzumu pārveidojot MWh un reizinot ar vidējo dabasgāzes cenu, lai noteiktu importa samazinājuma ietaupījumu, pieņemt, ka viss saražotais biometāns tiek patērēts Latvijā. Kā jau minēts, šajā gadījumā biometāns uzskatāms par gāzapgādes drošības mēru.

5. tabula

Dabasgāzes importa aizvietošana ar Latvijā ražotu biometānu

| Scenārijs | Biometāna ražotāju skaits, kuri izmanto BIP | Saražotais biometāns, GWh/gadā | Importa samazinājums (EUR/gadā) pie dabasgāzes cenas 37,46 EUR/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 82 | 3 071 720 |
| B | 3 | 123 | 4 607 580 |
| C | 4 | 164 | 6 143 440 |
| D | 5 | 205 | 7 679 300 |

Teorētiski, izveidojot BIP, kurus izmanto 2 - 5 biometāna ražotāji, novērtētā dabasgāzes importa aizvietošana jeb Latvijas sabiedrības ieguvums no tā, ka finansējums netiek pārskaitīts ārzemju dabasgāzes piegādātājiem ir ~3 - 7,7 milj. EUR/gadā. Vietēji ražota biometāna integrācija gāzes tirgū ar BIP palīdzību kopumā stiprina Latvijas gāzapgādes drošību un mazina atkarību no importētās dabasgāzes. Vienlaikus jāņem vērā, ka biometāna tirgus cena (~84 - 175 EUR/MWh) var būt augstāka par dabasgāzes cenu Eiropas tirgū, kas var radīt ietekmi uz gala patērētāju izmaksām.

Biometāns šajā izvērtējumā tiek vērtēts kā gāzapgādes drošības un enerģētiskās neatkarības elements - vietēji ražota, nekavējoties pieejama enerģija, kas mazina ģeopolitisko risku ietekmi. Piemēram, 2022. gada 3. ceturksnī vidējā dabasgāzes cena TTF biržā sasniedza 171,13 EUR/MWh, brīžiem pārsniedzot pat 340 EUR/MWh, kas apliecina vietējās ražošanas nozīmi tirgus svārstību laikā. No sabiedrības perspektīvas vietējā biometāna tirgus attīstība nodrošina papildu ieguvumus, kas nav tieši ietverti izmaksu salīdzinājumā:

- finanšu palikšana vietējā ekonomikā, palielinot reģionālo ekonomisko aktivitāti;

- SEG emisiju samazināšana un aprites ekonomikas attīstība;

- vietējo uzņēmumu un lauksaimniecības sektora stiprināšana;

- energoapgādes drošības uzlabošana, samazinot atkarību no ārējiem piegādātājiem un ģeopolitisko risku ietekmes.

Iespējamie negatīvie efekti var ietvert īstermiņa gāzes cenas pieauguma risku augstākas izmaksu komponentes dēļ, kā arī potenciāli zemāku biometāna eksporta apjomu vietējā patēriņa pieauguma gadījumā. Tomēr šie riski ir jāvērtē līdzsvarā ar ieguvumiem, ko sniedz valsts enerģētiskās drošības un ekonomiskās noturības stiprināšana.

Kopumā biometāna sistēmiskie ieguvumi - enerģētiskā neatkarība, drošība, SEG samazinājums un vietējās ekonomikas attīstība pārsniedz ar tā integrāciju saistītās izmaksas. Tādēļ ir būtiski nodrošināt līdzsvaru starp energoapgādes drošības, izmaksu un tirgus attīstības aspektiem.

3.3. Vides un klimata ieguvumi - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums

Saskaņā ar Atjaunojamās energoresursu direktīvas (RED II/III) V pielikumu, fosilās degvielas emisiju faktors ir 94 g CO2eq/MJ. Pārrēķinot uz MWh, kur 1 MWh = 3,6 GJ.

94 g/MJ = 94 kg/GJ, kur 94 * 3,6 = 338 kg CO2e/MWh = 0,338 tCO2e/MWh.

Līdz ar to secināms, ka fosilās dabasgāzes dzīves cikla emisijas ES kontekstā ir 0,34 tCO2e/MWh.

Tas nozīmē, ka katra saražotā megavatstunda ar biometānu aizvieto un novērš noteikta apjoma jaunu CO2 emisiju rašanos.

CO2 emisiju kvotu cena šobrīd ir aptuveni 74 EUR/t, savukārt BloombergNEF aplēses liecina, ka CO2 kvotu cena ETS2 ietvaros līdz 2030. gadam varētu sasniegt pat 149 EUR/t.

6. tabula

Emisiju samazinājuma ekonomiskā vērtība atkarībā no ETS kvotas cenas

| Scenārijs | Biometāna ražotāju skaits, kuri izmanto BIP | Saražotais biometāns, GWh/gadā | Saražotais biometāns, MWh/gadā | Emisiju ietaupījums (tCO₂e) | Vērtība (EUR) pie CO2 kvotas cenas 74 EUR/t | Vērtība (EUR) pie CO2 kvotas cenas 2030. gadā 149 EUR/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 82 | 82 000 | 27 880 | 2 063 120 | 4 154 120 |
| B | 3 | 123 | 123 000 | 41 820 | 3 094 680 | 6 231 180 |
| C | 4 | 164 | 164 000 | 55 760 | 4 126 240 | 8 308 240 |
| D | 5 | 205 | 205 000 | 69 700 | 5 157 800 | 10 385 300 |

No 6. tabulas secināms, ka biometāna ražošana un attiecīgi BIP izmantošana rada būtisku emisiju samazinājumu, kur pie RED II/III noteiktā emisiju faktora 0,34 tCO2e/MWh kopējais gada emisiju ietaupījums ir no 27 880 līdz 205 000 tCO2e/gadā. Šāds samazinājums ir būtisks ieguvums arī Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā. Emisiju samazinājuma ekonomiskā vērtība ir augsta pat pie šī brīža ETS cenas un atkarībā no scenārija (2 - 5 ražotnes) ekonomiskā vērtība ir 2,1 – 5,2 milj. EUR, savukārt pie 2030. gada ETS2 kvotu cenu aplēses vērtība svārstās no 4,1 – 10,4 milj. EUR. Klimata ieguvums pārsniedz BIP infrastruktūras investīciju izmaksas.

Pat minimālas izmantošanas scenārijā (A) emisiju monetārā vērtība divu gadu laikā būtu gandrīz vienāda ar BIP kapitālieguldījumu, norādot uz augstu sabiedrisko atdevi un labumu visai Latvijas sabiedrībai. Ņemot vērā, ka CO2 kvotu cenas pakāpeniski palielinās, tas netieši nozīmē vēl augstāku BIP sabiedrisko atdevi.

5. Neto pašreizējā vērtība (NPV)

NPV aprēķins veikts 20 gadu periodam, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi, kas šāda veida projektiem ir noteikta 5 % iekļaujot sekojošus monetizētus sabiedriskos ieguvumus:

- Klimata ieguvums (pie konservatīvi zemas, šī brīža CO2 kvotas cenas 74 EUR/t);

- Valsts nodokļu ieņēmumi no nodarbinātības (pieņemtas 4-6 jaunas darba vietas atbilstoši scenārijiem, kur arī D scenārijā ir 6 darba vietas, kaut gan praksē varētu būt vairāk);

- Atņemot BIP OPEX (vidēji 188 235 EUR/gadā*2 BIP = 376 470 EUR/gadā);

- Kumulatīvais diskonta koeficients 20 gadiem pie 5 % reālās sociālās diskonta likmes: 12,46.

Kur 20 gadu diskontētā vērtība (PV) aprēķināta kā konstants gada neto ieguvums, diskontēts ar 5 % likmi, izmantojot 20 gadu anuitātes diskonta koeficientu.

Gada ieguvums = klimata ieguvums pie šī brīža CO2 kvotu cenas + nodokļu maksājumi no jaunām darba vietām - BIP OPEX.

PV = gada ieguvums*diskonta koeficients (12,46). PV parāda vērtību, ko projekts rada dzīves ciklā.

NPV aprēķināts kā PV - CAPEX (2 BIP = 4,71 milj. EUR). Pieņemts, ka CAPEX tiek veikts 0. gadā (nav diskontēts), savukārt gada neto ieguvumi ir konstanti visā periodā un tiek saņemti gada beigās.

7. tabula

Neto pašreizējā vērtība

| Scenārijs - ražotāji un biometāna apjoms, GWh/gadā | Gada neto ieguvums aptuveni (milj. EUR) | 20 gadu PV (milj. EUR) | NPV (milj. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| A - 2 (82) | 1 760 350 | 21 933 961 | 17 223 961 |
| B - 3 (123) | 2 810 210 | 35 015 217 | 30 305 217 |
| C - 4 (164) | 3 860 270 | 48 098 964 | 43 380 964 |
| D - 5 (205) | 4 891 830 | 60 952 202 | 56 242 202 |

NPV (Net Present Value) jeb neto pašreizējā vērtība parāda cik daudz projekta nākotnes ieguvumi ir vērtīgi šī brīža naudas izteiksmē, atņemot sākotnējās investīcijas. Konservatīvākajā scenārijā NPV pārsniedz investīcijas vairāk nekā 3 reizes, kas nozīmē, ka sabiedriskie ieguvumi vairākkārt pārsniedz investīciju izmaksas. Jeb katrs investētais 1 EUR rada tīro sabiedrisko labumu ~ 3,66 EUR.

Līdz ar to BIP projektu izveide rada lielu neto ekonomisko vērtību (tam ir augsts ekonomiskās efektivitātes radītājs) Latvijas sabiedrībai – vismaz ~17,2 - 56,2 miljonus EUR.

8. Kopsavilkums par BIP radīto sabiedrības ieguvumu gadā

BIP izveides ieguvumi, ja BIP izmanto attiecīgs ražotāju skaits apkopoti 8. tabulā.

8. tabula

| Ieguvumu kategorija | A – 2 ražotnes izmanto BIP | B - 3 ražotnes izmanto BIP | C - 4 ražotnes izmanto BIP | C - 5 ražotnes izmanto BIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražotāju ieņēmumi | 6,9 - 14,4 milj. EUR/gadā | 10,3 - 21,5 milj. EUR/gadā | 13,8 -28,7 milj. EUR/gadā | 17,2 - 35,9 milj. EUR/gadā |
| Klimata ieguvums (pie CO2 kvotas cenas 74 EUR/t) | 2,1 milj. EUR/gadā | 3,1 milj. EUR/gadā | 4,1 milj. EUR/gadā | 5,2 milj. EUR/gadā |
| Kopējais gada ieguvums | 9 - 16,5 milj. EUR | 13,4 – 24,6 milj. EUR | 17,9 – 32,8 milj. EUR | 22,4 - 41,1 milj. EUR |
| Kopējais ieguvums 20 gados | 180 - 330 milj. EUR | 268 - 492 milj. EUR | 358 - 656 milj. EUR | 448 - 822 milj. EUR |

Projekta ietvaros izbūvētās infrastruktūras BIP paredzamais lietderīgās kalpošanas laiks ir 20 gadi. 8. tabulā norādītais sabiedriskais ieguvums ir aprēķināts gada griezumā un arī ņemot vērā projekta lietderīgās kalpošanas laiku - 20 gadus. Līdz ar to kopējais sabiedriskais ieguvums projekta lietderīgās kalpošanas laikā pie attiecīgajiem pieņēmumiem sasniedz 180 - 822 milj. EUR.

9. SECINĀJUMI

- BIP projektu īstenošana rada būtisku sabiedrisko ekonomisko vērtību (NPV: ~17,2 - 56,2 milj. EUR, 20 gados).

- BIP izveide sniedz ieguldījumu klimata ieguvumos aiztaupot vismaz ~28-70 tūkst. tCO2e, kas pielīdzināms ieguvumam ~2,1 - 5,2 milj. EUR/gadā pie šī brīža CO2 kvotas cenas 74 EUR/t un palielinoties kvotu cenai, palielinās arī ieguvums.

- BIP radītais kopējais ieguvums Latvijas sabiedrībai un biometāna ražotājiem ik gadu ir 9 – 41,1 milj. EUR. Projekta lietderīgās kalpošanas laiks ir 20 gadi, līdz ar to kopējais sabiedriskais ieguvums projekta lietderīgās kalpošanas laikā sasniedz 180 - 822 milj. EUR.

- Lai arī BIP projektu attīstītāja paredzamās iespējas gūt ieņēmumus caur pārvades pakalpojuma tarifu ir zemākas nekā projekta plānotās investīcijas, BIP radītais ieguvums sabiedrībai ir tik liels, ka Eiropas Savienības un/vai Latvijas līdzfinansējums BIP realizācijai ir pamatots.

Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf

Guide to cost-benefit analysis of investment projects Economic appraisal tool for cohesion policy 2014-2020 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

Gian Müller, Felix Kullmann, Jochen Linssen, Detlef Stolten, The costs of future energy technologies: A comprehensive review of power-to-X processes, Journal of CO2 Utilization,

Volume 92, 2025, 103019, ISSN 2212-9820, https://doi.org/10.1016/j.jcou.2025.103019.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212982025000034)

Guidehouse, Beyond energy – monetising biomethane’s whole-system benefits, report prepared for the European Biogas Association (EBA), Brussels, Belgium, Feb. 2023: https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2023/02/20230213_Guidehouse_EBA_Report-1.pdf

https://conexus.lv/izcelsmes-apliecinajumi

https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2025/06/REPowerEU-with-biomethane-EBA.pdf

https://www.algas.lv/algu-informacija/transports-parvadajumi-logistika/kravas-auto-vaditajs

https://aleasoft.com/electricity-market-prices-return-2021-levels-2023-falling-gas-prices-rise-renewable-energy/

https://aleasoft.com/fall-european-market-prices-2024-renewable-energy-gas/

https://aleasoft.com/european-market-prices-2025-second-lowest-since-2021-pv-records/

EU Natural Gas - Price - Chart - Historical Data - News

ANNEX V, RULES FOR CALCULATING THE GREENHOUSE GAS IMPACT OF BIOFUELS, BIOLIQUIDS AND THEIR FOSSIL FUEL COMPARATORS https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-20240716#anx_V

CO2 cena 2026. gada februārī - https://tradingeconomics.com/commodity/carbon

https://www.afsenergy.nl/blog-post/eu-ets-carbon-allowance-price-forecasts-2025-2030-what-european-businesses-must-know-for-effective-hedging-and-compliance?gad_source=1&gad_campaignid=22526032457&gbraid=0AAAAA-A34c5TBh0YXGZ9lILWGOW65HCf9&gclid=Cj0KCQiA7-rMBhCFARIsAKnLKtCFDjDYbuooJKVbrh3TKGV-EAiDElOT1Qod2YplfRaBxVinQ3QoM90aAiw9EALw_wcB

Nav ņemtas vērā biometāna saspiešanas un transportēšanas uz BIP emisijas, kuras ietekmē izmantotā degviela, piemēram, vai vilcējs izmanto dīzeļdegvielu vai bioCNG/bioLNG.

Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības, reālā diskonta likme Eiropas Savienības fondu projektiem (atbilstoši Komisijas Īstenošanas Regulai (ES) 2015/207 un Komisijas Deleģētajai Regulai (ES) 480/2014): reālā sociālā diskonta likme – 5%; https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F