Pielikums. Tabula un attēli, uz kuriem sniegta atsauce anotācijā

| EMEP/EEA 2019; sektors 1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i, 1.A.4.c.i, 1.A.5.a “Small combustion” |  | PM 10 | PM 2.5 | NMGOS | Benz(a)pirēns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/GJ | g/GJ | g/GJ | mg/GJ |
| Mājsaimniecības | Ogles | 404 | 398 | 484 | 230 |
|  | Kūdra | 404 | 398 | 484 | 230 |
|  | Koksne | 760 | 740 | 600 | 121 |
|  | Dabasgāze | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 0,00056 |
|  | Dīzeļdegviela | 1,9 | 1,9 | 0,69 | 0,04 |
| Pakalpojuma sektors | Ogles | 117 | 108 | 88,8 | 45,5 |
|  | Kūdra | 117 | 108 | 88,8 | 45,5 |
|  | Koksne | 163 | 160 | 300 | 10 |
|  | Dabasgāze | 0,78 | 78 | 23 | 0,00072 |
|  | Dīzeļdegviela | 21 | 18 | 20 | 0,0019 |

1.tabula. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas no dažādiem kurināmā veidiem, ko izmanto mājsaimniecību un mazo uzņēmumu apkures iekārtās (Informācijas avots: EMEP/EEA 2019 gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu vadlīnijas. Pieejamas: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/emep-eea-guidebook-2019)

1.attēls. Vidējais transportlīdzekļu skaits Stokholmā, darba dienās 6.00 -19.00.

Zilā krāsa atspoguļo autotransportlīdzekļu skaitu periodos, kad maksa netika ieviesta, bet sarkanā krāsa - kad maksa tika ieviesta (informācijas avots: https://transportportal.se/swopec/cts2014-7.pdf).

2.attēls. NO2 emisijas Rīgā pamatscenārijā un scenārijā, ja tiek ieviesta sastrēgumstundas braukšanas maksa

(Informācijas avots: “Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam”)

3.attēls. NO2 emisijas Rīgā pamatscenārijā un scenārijā, ja tiek ieviesta zemo emisiju zona.

(Informācijas avots: “Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam”)