# Ģeoloģiskā dabas pieminekļa “Dzērves Bērziņu avoti” hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā izpēte

# (bez apsaimniekošanas plāna pasākumiem)

# Darbu apjomi un metodes

## Teritorijas aerofotografēšana un virsmas telpiskā modeļa izveide

Teritorijas uzmērīšana veikta 12.01.2018 ar LU ĢZZF rīcībā esošo DJI Phantom 4 Professional bezpilota lidaparātu, kas aprīkots ar 2,54 cm 20MP fotokameras sensoru. Drona vadība veikta ar Pix4D aplikāciju, nosakot lidojuma parametrus 85% garenpārklājumā un 70 % šķērspārklājuma, lidojums veikts vidēji 80 m augstumā. Kopumā teritorijas uzmērīšanai veikti trīs lidojumi. Ierīkotas 9 ~ 50*50 cm izmēra markas, kas vienmērīgi izvietotas teritorijā (1. tab.), paralēli veicot šo marku un citu teritorijā esošo objektu piemērīšanu ar Trimble R4 reālā laika GNSS uztvērēju. Pēc teritorijas aerofotogrāfēšanas, uzņemts neliels videomateriāls pārlidojot teritoriju.

1. tabula. Kontrolpunktu koordinātas, augstumi un mērījumu precizitātes rādītāji

| Punkta Nr. | x (m) | y (m) | Augstums (m) ortometriskais | Maks. PDOP | Novirzes pēc x, y (Sd) | Novirzes pēc z (Sd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 290511.461 | 345320.429 | 36.201 | 1.505 | 0.010 | 0.019 |
| 4 | 290199.620 | 345373.589 | 35.457 | 1.500 | 0.012 | 0.023 |
| 7 | 290088.526 | 345054.435 | 31.323 | 1.644 | 0.012 | 0.023 |
| 10 | 290156.333 | 344867.080 | 26.269 | 1.698 | 0.009 | 0.018 |
| 35 | 290314.012 | 345216.028 | 32.829 | 1.652 | 0.013 | 0.019 |
| 40 | 290517.223 | 345079.945 | 33.581 | 1.412 | 0.011 | 0.017 |
| 47 | 290399.155 | 344958.140 | 30.773 | 1.373 | 0.010 | 0.017 |
| 67 | 290699.371 | 344885.234 | 33.002 | 1.587 | 0.011 | 0.019 |

Datu apstrāde veikta ContextCapture Master – Desktop edition programmā. Bloka pirmreizējā apstrādē izmantotas 814 fotogrāfijas, projektā kopā izmantoti 16,2 attēlu gigapikseļi. Pirmajā triangulācijā kopumā iegūti 431108 mezglpunkti ar vidējo kvadrātisko reprojekcijas kļūdu 0,55 pikseļi. Pirmreizējā triangulācija veikta WGS84 koordinātu sistēmā.

Pēc pirmās triangulācijas, tiek pievienoti projektam 9 atbalsta punkti uz zemes (ground control points) LKS92 TM koordinātu sistēmā un LAS2000,5 augstuma sistēmā. Pēc atkārtotas triangulācijas veikšanas, projekta izšķirtspēja novērtēta robežās no 0,018 m līdz 0,023 m. Kopumā iegūti 428331 mezglpunkti ar vidējo kvadrātisko reprojekcijas kļūdu 0,56 pikseļi (2. tab.).

2. tabula. Kontrolpunktu parametri pēc bloka triangulācijas

| Kontrol-punkti | Fotogrāfiju skaits | Vidējā kvadrātiskā reprojekcijas kļūda [px] | Vidējā kvadrātiskā kļūda (3D) [m] | Vidējā kvadrātiskā kļūda (horizontālā) [m] | Vidējā kvadrātiskā kļūda (vertikālā) [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 0.10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 4 | 13 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| 7 | 13 | 0.16 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 10 | 21 | 0.10 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| 35 | 12 | 0.27 | 0.005 | 0.005 | -0.002 |
| 40 | 6 | 0.11 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| 47 | 20 | 0.19 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |
| 64 | 22 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | -0.000 |
| 67 | 8 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Vidēji: | 14 | 0.14 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |

Pēc triangulācijas izveidots 3D modelis, kam veikta neliela ģeometrijas retušēšana, dzēšot acīmredzamas ģeometrijas deformācijas (piemēram koku galotnes). Pēc ģeometrijas labojumiem izveidoti 3 fotogrammetrijas produkti – ortofoto karte un digitālais virsmas modelis (abi ar izšķirtspēju 0.021 m), kas sadalīti 100*100 m lapās, kā arī 3D realitātes modelis – 3MX formātā, kas aplūkojams ar Acute 3D pārlūku vai Bentley CONNECT Edition sērijas programmās.

Ortofoto un digitālais virsmas modelis apvienots un saspiests, izmantojot GDAL rīku bibliotēku.

## Teritorijas apsekošana, mērījumu punktu ierīkošana un paraugošana

Apsekojot teritoriju paralēli veikti ūdens fizikāli – ķīmisko parametru (pH, elektrovadītspēja, temperatūra) mērījumi, strautu caurplūduma mērījumi. Ierīkoti 4 punkti ūdens līmeņa regulāriem novērojumiem pētījuma gaitā. Noņemti 5 ūdens paraugi gan no pazemes, gan virszemes ūdeņiem.

# Dzērves Bērziņu avotu teritorijas iepriekšējā un esošā izmantošana

Dzērves-Bērziņu avoti atrodas bijušā avotkaļķu lauztuvē, kuras vēsturiskās darbības dēļ reljefs teritorijā ir ievērojami pārveidots. Teritorijai centrālajai daļai Z-D virzienā cauri vijas vēsturiski izveidots grāvis, kas iezīmēts 1930.-to gadu kartē, kurš mūsdienās ir nedaudz pārveidots un kalpo par avotu galveno atslodzes “upīti”, uz kuras izvietoti divi ūdenskritumi. Reljefu stipri saposmo arī galvenai “upītei” perpendikulāri izrakti 4 grāvji ar uzbērumiem grāvju malās, kā arī avotu teritorijas perimetrā izraktais grāvis un teritorijas austrumos izraktie dīķi, kuri veido vairāku dīķu virkni ieloka formā.

Lauztuvē iegūtie avotkaļķi ir pārsvarā smalkgraudainas uzbūves ar kūdras, smilts un okera piemaisījumiem. Derīgā slāņa vidējais biezums lauztuvē ir 0,6 m, bet atsevišķos kupolveida paaugstinājumos biezums sasniedz 1,8 m biezumu, kuros avotkaļķi ir vairāk sacementēti un veido rupjākus agregātus (Indāns u.c. 1957). Avotkaļķu iegulas platība ir 4,7 ha un avotkaļķus šajā teritorijā pārsedz vidēji 0,5 m bieza melnzemes kārta (Kostiļuks u.c. 1943). Arhīva materiālos nav pieejama detalizēta lauztuves izstrādnes gaita, bet atsevišķos pētījumos ir aprakstīts, ka avotkaļķi pārsvarā tikuši izmantoti lauksaimniecības zemju mēslošanas vajadzībām. Līdz 1942. gadam ir tikuši izmantoti avotkaļķi 10000 m3 apjomā no tur kopumā vēsturiski iegulošajiem aptuveni 28200 m3 (Kostiļuks u.c. 1943),  un atlikušie krājumi 18200 m3 apjomā minēti arī 1957. gada pārskatā (Indāns u.c. 1957), norādot ka starp abu pārskatu apskates gadiem lauztuves nav tikušas izmantotas. Bērziņu lauztuvē iegūtie avotkaļķi bijuši īpaši piemēroti lauksaimniecības zemju ielabošanai, jo tie bez avotkaļķa satur arī kūdras piemaisījumus, kas uzlabo augsnes īpašības, kā arī to pārsedzošā melnzeme arī ir izmantojama kopā ar avotkaļķi.

Pagājušā gadsimta 50-os un 60-os gados Dzērves-Bērziņu avotu teritorijas austrumu daļā ir izrakta virkne ar dīķiem, kuros, pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, esot audzētas zivis. Par zivju dīķu iespējamo esamību liecina vēl mūsdienās sastopamie zivju dīķu meniķi un dīķu konfigurācija. Padomju savienības pastāvēšanas gados ir maz informācijas par teritorijas izmantošanu.

Līdz 2001. gadam Dzērves-Bērziņu avoti nav aizsargāti, kā arī nav arī dokumentēta to saimnieciskā vai cita veida izmantošana. Ar 2001. gada 17. aprīļa Ministru kabineta lēmumu Nr. 175, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta otro daļu,  avotu grupa “Dzērves - Bērziņi” iekļauta valsts īpašā aizsardzībā, ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu skaitā. Tomēr dabas pieminekļa apsamniekošanas noteikumi līdz šim nav izstrādāti, līdz ar to nav definēti teritorijā atļautie (un neatļautie) apsaimniekošanas pasākumi. Šī situācija pēdējos gados ir radījusi konfliktus zemes īpašnieku un vidi uzraugošo institūciju starpā, kad zemes īpašnieki pašrocīgi veikuši teritorijas uzkopšanas pasākumus - bebru radīto dambju un kritušo koku likvidēšanu. Veiksmīgai dabas piemenekļa tuprmākai pastāvēšanai un apsaimniekošanai ir nepieciešami apsaimniekošanas noteikumi.

# Dzērves Bērziņu avotu un tuvākās apkārtnes ģeoloģiskās uzbūves un hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu vispārīgs raksturojums

## Zemes virsmas saposmojums

Izpētes teritorija atrodas Aizputes novadā, 7 km uz rietumiem no Aizputes pilsētas un ap 5 km uz austrumiem no Cīravas, Apriķu līdzenumā, kas atrodas Rietumkursas augstienes rietumu malā, un kurai rietumos piekļaujas Piejūras zemiene. Zemes virsmas reljefs atkārto pamatiežu virsmu, veidojot reģionālo kritumu virzienā uz rietumiem. Teritorijas dienvidaustrumos Rokasbirzs apkārtnē zemes virsmas augstums ir ap 65 m v.j.l., bet tās augstums samazinās virzienā uz rietumiem, Dzērves-Bērziņu avotu apkārtnē sasniedzot aptuveni 30 m v.j.l. Dzērves-Bērziņu avotu teritorija atrodas 30-33 m v.j.l., šo teritoriju 1-1,5 km attālumā no ZA, A un DA pusēm ieskauj 45-60 m v.j.l. augsti morēnas pauguru reljefa paaugstinājumi, kuri veido lēzeni kritumu avotu virzienā. Rietumos no avotiem atrodas Cepļupes senieleja, veidojot labi izšķiramu iegrauzumu reljefā ar ielejas virsmas absolūto augstumu 26-27 m v.j.l. Dzērves-Bērziņu avotu teritorijā izplūstošie avotu ūdeņi tiek drenēti Cepļupes virzienā pa strautu un grāvju sistēmu.

Teritorijas ortofotografēšana tika veikta 2018. gada 12. janvārī. Iegūtais virsmas modelis un augstas izšķirtspējas ortofotogrāfija (1. att.) ļauj identificēt gan virszemes ūdens objektu izvietojumu teritorijā, gan avotu atslodzes vietas.

1. att. Dzērves Bērziņu avotu teritorijas ortofotogrāfija un virsmas modelis

## Ģeoloģiskā uzbūve

Ģeoloģiskais dabas piemineklis “Dzērves Bērziņu avoti” atrodas ģeomorfoloģiskajā dabas apvidū Apriķu līdzenums. Kvartāra nogulumu segu pamatā veido morēnas nogulumi, ko var pārsegt bezakmens māla nogulumi. Līdzenuma lielākajā daļām zem morēnas atrodas 4-10 m bieza dažādgraudaina smilts, vietām aleirīts ar māla starpkārtām, kas nav sastopams tikai zemkvartāra virsmas paaugstinājumos (Juškevičs et. al., 1997). Kopējais kvartāra segas biezums 12 līdz 30 metriem.

Pēc ģeoloģiskās kartēšanas datiem pamatiežu virsmu veido augšdevona Famenas stāva, Jonišķu, Kursas un Akmenes svītu pārsvarā dolomīta un kavernoza dolomīta nogulumi. Uz rietumiem (2 km) no dabas objekta pamatiežu virsmā ir konstatēta apraktā ieleja – ar kvartāra nogulumiem aizpildīts paleoiegrauzums. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka apraktā ieleja būt saistīta ar izpētes objektu (Juškevičs et. al., 1997). Pamatiežu virsma teritorijā ieguļ 10-20 m v.j.l. un krīt rietumu – ziemeļrietumu virzienā ar slīpumu aptuveni 3 m uz 1 km. Savukārt pamatiežu saguluma virsmas krīt DA virzienā ar slīpumu aptuveni 7 m uz 1 km (Popovs et al, 2015).

Saldūdens kaļķieži veidojas, kad virszemē izplūst pazemes ūdeņi ar paaugstinātu kalcija un hidrogēnkarbonāta jonu saturu. Nonākot saskarē ar brīvo atmosfēru no pazemes ūdeņiem izdalās ogļskābā gāze, kas savukārt paaugstina ūdens pH un izraisa kalcija karbonāta izgulsnēšanos.

# Virszemes un pazemes ūdeņu plūsmas Dzērves Bērziņu avotu teritorijā

## Virszemes ūdeņu notece un sateces baseini

Dzērves-Bērziņu apkārtnē virszemes ūdeņu plūsmas virzienus primāri ietekmē zemes virsmas reljefa raksturs. Kvartāra nogulumu slāņkopas virsmu pārstāv ūdeni mazcaurlaidīgie glacigēnie nogulumi, zem kuriem atsevišķās vietās ir fiksēti smilts nogulumi vismaz 10 metru dziļumā no zemes virsmas (smilts karjeros). Gruntsūdens plūsmas raksturs lielākoties ir atkarīgs no zemes virsmas reljefa, līdz ar to tas ir stipri saistīts ar virszemes ūdeņu plūsmas virzieniem un to sateces baseiniem. Izņēmums ir apgabali, kuros virszemes ūdeņi strauji infiltrējas zem glacigēnajiem nogulumiem ieguļošajos smilts nogulumos, kur gruntsūdens raksturs var nesakrist ar reljefu, bet šādas vietas, izņemot smilts karjeru apkārtnes, nav iespējams precīzi identificēt.

Morēnas pauguru reljefa paaugstinājumi, kas avotus ieskauj no ZA, A un DA pusēm, veido lokālu sateces baseinu pusapļa formā ar virszemes noteces plūsmu Dzērves-Bērziņu avotu virzienā (2. att.). Austrumu virzienā, 2 km attālumā no avotiem atrodas reljefa pazeminājums morēnpauguru ieplakā, veidojot atsevišķu lokālu sateces baseinu, kas nav saistīts ar Dzērves-Bērziņu avotu sateces baseinu, līdz ar morēnpauguru virsotnes iezīmē virszemes robežšķirtnes starp sateces baseiniem un ir iespējams precīzi definēt sateces baseinu robežas.

Virszemes ūdeņu sateces baseins Dzērves-Bērziņu avotiem modelēts ar virszemes noteču modelēšanas rīku r.watershed GRASS GIS datorprogrammā, kas pārvērsti vektordatu formātā ar GRASS GIS rīku r.to.vect. Par modeļa ieejas datiem ir izmantots  reljefa augstuma modelis, kas izveidots no Lidar datiem. Modelēšanas princips r.watershed rīkam balstās uz reljefa analīzi, aprēķinot iespējamos sateces baseinus un plūsmas, ņemot vērā ūdenšķirtnes un reljefa pazeminājumus. Iegūtais rezultāts ir atkarīgs no analīzē izmantojamā reljefa modeļa detalizācijas pakāpes un precizitātes, kā arī jāņem vērā, ka nav iespējams precīzi novērtēt drenu sistēmu ietekmi uz rezultātu, kas var radīt kļūdu. Avotu sateces daļbaiseinu izveidē tika izmantota iteratīva darbība, mainot r.watershed rīka ieejas parametrus, īpaši - sliekšņa (threshold) līmeni, kas nosaka mazāko daļbaseina izmēru, pie kura tiks izveidots unikāls daļbaseins. Iteratīvo darbību rezultātā tika iegūti vairāki rezultāti, no kuriem dominēja 2. attēlā izdalītie daļbaseini, līdz ar to tie tiek uzskatīti par vispamatotākajiem daļbaseiniem pētāmajam apgabalam. Dzērves-Bērziņu avotu sateces baseina modelēšanā izmantotie dati ir ar augstu detalizāciju un precīzi, tāpēc iegūtie rezultāti uzskatāmi par ticamiem. Avotu sateces baseina malas ir nedaudz ģeneralizētas, lai izlīdzinātu lokālas neviendabības, ko veidot augstās detalizācijas ieejas dati.

2. att. Dzērves-Bērziņu avotu modelētais virszemes ūdeņu sateces baseins un plūsmu virzieni

Modelēšanas rezultātā ir iegūts Dzērves-Bērziņu avotu virszemes ūdeņu sateces baseins, kura platība ir 3,42 km2 (2. att.). Baseins atrodas uz austrumiem no Dzērves-Bērziņu avotiem, veidojot 90° platu sektoru ar 1,6-1,8 km lielu rādiusu, kura centrs atrodas pašu avotu izplūdes teritorijā. 2. attēlā atzīmētas arī galvenās modelētās virszemes ūdens plūsmas, kas norāda uz galvenajiem noteču veidojošajiem apgabaliem, kuri visi tek virzienā no uz Dzērves-Bērziņu avotiem. Pēc modelētajām plūsmām ir iespējams izdalīt divus galvenos barošanās rajonus - ziemeļu un dienvidu, no kuriem ziemeļu barošanās apgabals ir lielāks pēc izmēriem. Jāatzīmē, ka 2. attēlā redzamās modelētās plūsmas tikai daļēji sakrīt ar faktisko virszemes noteču tīklu, kas skaidrojams ar to, ka virszemes ūdens notece vairākos apgabalos (īpaši teritorijas dienvidos esošā smilts karjera apkārtnē) neeksistē vai eksistē daļēji labi filtrējošo nogulumu dēļ. Labi filtrējošie nogulumi veicina virszemes ūdeņu infiltrāciju pazemē, tādējādi palielinot gruntsūdeņu lomu sateces baseinu apgabalā.

Avotu sateces baseinu dienvidu daļā atrodas smilts ieguves karjers ar relatīvo dziļumu 10 metri un pamatnes augstumu ~37 m v.j.l., kas nav aizpildīts ar ūdeni, norādot uz salīdzinoši dziļo gruntsūdens līmeni un strauju gruntsūdens plūsmu apkārtnē. Smilts nogulumu klātbūtne sateces baseina dienvidu daļā var kalpot par hidroģeoloģisko savienojumu glacigēno nogulumu vai to ietverošo smilts lēcu slāņkopā, tādējādi radot apstākļus kvartāra horizonta spiedienūdeņu ūdeņu barošanai teritorijas dienvidos, dienvid-austrumos, kas atslogojas Dzērves-Bērziņu avotos.

Ņemot vērā virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu ciešo mijiedarbību pētāmajā teritorijā, ir iespējams apgalvot, ka izdalītais virszemes ūdeņu noteces baseins ir attiecināms arī uz gruntsūdeņiem, tātad - arī uz avotu sateces baseinu.  Šo apgalvojumu apstiprina fakts, ka Dzērves-Bērziņu avotu ūdens ķīmiskajās analīzēs ir konstatēti nitrāti, norādot uz tiešu sasaisti ar virszemes ūdeņiem lauksaimnieciskās darbības ietekmē.

## Pazemes ūdeņu atslodzes vietas un režīms

Avotu teritorijā tika izvietoti četri automātiskie ūdens līmeņa mērītāji: centrālajā avotā, blakus tam avotu strautā, dīķī, kur ir vāja pazemes ūdeņu atslodze un centrālajā avotu strautā, pirms noplūdes A malas strautā.

3. att. Ūdens līmeņa, spiediena un temperatūras režīms centrālā avota strautā, pie avota

4. att. Ūdens līmeņa, spiediena un temperatūras režīms centrālajā avotā

5. att. Ūdens līmeņa, spiediena un temperatūras režīms vienā no avotu dīķiem (punkts nr. xx)

6. att. Ūdens līmeņa, spiediena, elektrovadītspējas (mS/cm) un temperatūras režīms avotu strautā

## Pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāte Dzērves Bērziņu avotu teritorijā

Pētījuma ietvaros tika ievākti pieci ūdens paraugi turpmākām analīzēm laboratorijā – viens no izplūstošā avota (Nr. 5), viens no grodu akas (Nr. 11), ko veido avots un trīs no avoksnāja strautiem (Nr. 1, 2, 9). Lauka apstākļos mērītie fizikāli ķīmiskie parametri un laboratorijas analīžu rezultāti atspoguļoti 3. tabulā. Jonu bilances aprēķins paraugos nepārsniedz 1,8% robežas.

3. tabula. Ūdens sastāvs Dzērves- Bērziņu avotos 2018. gadā

| Parauga Nr. | Mērvienība | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parauga veids |  | strauts | strauts | avots | strauts | grodu aka |
| pH |  | 7.73 | 8.23 | 8 | 8.08 | 7.53 |
| EVS | µS/cm | 529 | 488 | 523 | 522 | 700 |
| t | °C | 6.6 | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 8.1 |
| Ca | mg/l | 68.5 | 61.2 | 63.8 | 63.4 | 81.2 |
| Mg |  | 23.5 | 19.2 | 20.1 | 19.7 | 30.8 |
| Na |  | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.5 |
| K |  | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 5.3 |
| HCO3 |  | 297 | 254 | 271 | 269 | 383 |
| Cl |  | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6 |
| SO4 |  | 22.1 | 18.9 | 16.9 | 17.1 | 12.7 |
| Sausne |  | 295 | 258 | 264 | 267 | 360 |
| NO3 | mgN/l | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 5.7 |
| NH4 |  | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.12 |
| NO2 |  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 |
| Pkop | mg/l | 0.014 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.014 |
| Permanganāta indekss | mgO2/l | 1.3 | 1.1 | 0.63 | 0.58 | 1.2 |

Avotos un strautos ievāktie ūdens paraugi atbilst Latvijas apstākļiem tipiskiem kalcija-magnija hidrogēnkarbonātu tipa pazemes ūdeņiem. Nav vērojamas būtiskas atšķirības sastāvā ziņā starp strautos un avotā (nr.5) ievāktajiem paraugiem. Salīdzinot ar līdz šim veikto pētījumu (Retike et al., 2016), Dzērves- Bērziņu avotiem sastāva ziņā līdzvērtīgi pazemes ūdeņi var būt sastopami visā Latvijas teritorijā. Visos ievāktajos paraugos ir relatīvi paaugstināts nitrātu slāpekļa saturs salīdzinājumā ar Latvijā tipiskiem Kvartāra pazemes ūdeņiem (Retike et al., 2016), kas norāda uz aktīvu lauksaimniecisko darbību avotu sateces baseinā, kā arī uz skābekļa klātbūtni un attiecīgi virszemes- pazemes ūdeņu mijiedarbību.

Sastāva ziņā nedaudz atšķirīgs ūdens sastopams grodu akā (Nr.11). Arī šis paraugs ir kalcija-magnija hidrogēnkarbonātu tipa ūdens, bet tajā ir augstākas kalcija, magnija, hidrogēnkarbonātjonu un sausnes vērtības, kas var norādīt uz (1) ilgāku mijiedarbības laiku ar ietverošajiem nogulumiem vai (2) citu avota izcelsmes vietu, ņemot vērā nedaudz zemākas sulfātjonu koncentrācijas vai (3) ilgāku ūdens uzturēšanās laiku pašā grodu akā un lēnāku ūdens apmaiņu, uz ko norāda augstākas nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa jonu vērtības.

Ņemot vērā, ka Latvijas apstākļos kvartāra pazemes ūdeņu sastāvs ir ļoti līdzīgs, pamatotai analīzei būtu nepieciešams noteikt papildus elementus, piemēram fluora saturu, lai izprastu vai sulfātjonu nelielās atšķirības ir būtiskas un vai strautos un avotā (Nr.5) papildus sulfātjoni nāk no dabiskiem avotiem vai, piemēram, mēslošanas (amonija- sulfāts).

Tāpat Dzērves-Bērziņu avotos un strautos vizuāli novērojamas ūdens daudzuma izmaiņas sezonālā griezumā, kas varētu ietekmēt arī izplūstošā ūdens sastāva izmaiņas- vistiešāk tieši nitrātu slāpekļa saturu un iespējams arī sulfātjonu saturu, ja tam nav dabiska izcelsme. Lai noteiktu sezonalitātes apmērus un ietekmi uz ūdens sastāvu ir nepieciešams sezonāls pētījums, attiecīgi atkārtot paraugošanu vismaz avotā (Nr.5) daudzūdens un mazūdens periodos- četras reizes viena gada griezumā.

Izplūstošais avots un strauti tālāk satek Cepļupē, kas attiecīgi ieplūst Durbes upē. 2017.gada Valsts virszemes ūdeņu monitoringa rezultāti stacijā “Durbe, augšpus Cīravas” uzrāda līdzīga sastāva ūdeni. Būtiskākās atšķirības ir zemāks sulfātjonu (7.5- 11.5 mg/l), magnija (10.4- 15.8 mg/l) un nitrātu slāpekļa saturs (0.06-0.79 mg/l) (LVĢMC, 2018).

# Dabas vērtības pētāmajā teritorijā

Dzērves- Bērziņu avoti ir aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis. Dabas pieminekli veido avotu un avoksnāju grupa ielejveida pazeminājuma nogāzē. Teritorijā atrodas daļēji izstrādātas saldūdens kaļķieža iegulas, bijušie kaļķiežu ieguves karjeri – gan sausi, gan dīķi un dīķu sistēmas. Avotu noteces strautos ir ūdenskritumi pār kūdras un kaļķiežu kāplēm (Pielikums Nr.100, [bez dat.]).

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamais biotops avoti, kas izgulsnē avotkaļķus (7220*). Tie ir avoti ar kaļķainu ūdeni, kas aktīvi veido saldūdens kaļķa nogulas (kaļķu tufu, šūnakmeni). Šie biotopi Latvijā satopami ļoti reti. Šādi biotopi (7220*) ir vienīgais vai gandrīz vienīgais biotops vairākām īpaši vērtīgām sūnu sugām. Tāpat paaugstināts karbonātu saturs apkārtnē veicina kaļķi mīlošu sugu attīstību kontaktbiotopos (ES biotopi, 2013).

Apsekojuma laikā, 2018. gada janvārī dīķos tika konstatēta augu suga Upmalas Veronika (Veronica anagallis-aquatica), kas diezgan bieži sastopama visā Latvijas teritorijā (7. attēls). Ņemot vērā, ka apsekojums tika veikts ziemas sezonā, tas jau norāda, ka izplūstošo pazemes ūdeņu temperatūra ļauj visa gada garumā nodrošināt piemērotos apstākļus konkrētu sugu pārziemošanai.

7. att. Upmalas Veronika Dzērves- Bērziņu avotos pie paraugošanas punkta Nr. 2

# Dzērves Bērziņu avotu apsaimniekošanas pasākumi

## Teritorijas robežas

Esošā ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” robeža savulaik tikusi noteikta bez detalizētas teritorijas izpētes. Veiktie hidroloģiskie un hidroģeoloģiskie pētījumi avotu teritorijā liecina, ka pieminekļa robežu būtu lietderīgi koriģēt.

Avoti veidojas Cepļupes ielejas nogāzē izplūstot starpmorēnu ūdens nesējslāņa ūdeņiem. Veiktās ūdeņu ķīmiskās analīzes liecina, ka starpmorēnu ūdens nesējslānis visticamākais papildinās turpat netālu, jo visos paraugos, arī avota ūdens paraugā konstatēts paaugstināts slāpekļa savienojumu saturs. Hidroloģiskās modelēšanas rezultātā izdalīts sateces baseins, kurš visticamākais ir arī avota sateces baseins. Apakšbaseinu robežas un pazemes ūdeņu atslodzes vietas, kā arī esošā robeža, ņemtas vērā nosakot jauno, ieteicamo ĢDP robežu.

Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikums dabas pieminekļa robežām