Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu”

18.1 panta trešo daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” šādus grozījumus:

- Svītrot 2.4. un 2.5. apakšpunktu.

- Papildināt 11. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šis nosacījums neattiecas uz izklaides vietu radītā vides trokšņa mērījumu veikšanu.”

- Papildināt noteikumus ar II2 nodaļu šādā redakcijā:

“II2. Izklaides vietu radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana

15.5 Vides trokšņa, ko rada dažādas izklaides vietas, piemēram, naktsklubi, bāri, kafejnīcas, restorāni, diskotēkas, izklaides vietu āra terases, ievērojamie robežlielumi noteikti šo noteikumu 2. pielikuma 2.1 sadaļā.

15.6 Izklaides vietas īpašnieks vai valdītājs aprīko izklaides vietas iekštelpas ar trokšņa monitoringa iekārtu, nodrošinot, ka to uzstāda atbilstoši ražotāja nosacījumiem. Veicot trokšņa mērījumus ar trokšņa monitoringa iekārtu, var neievērot šo noteikumu 11. punktā minēto akreditācijas nosacījumu. Trokšņa monitoringa iekārta atbilst šādām prasībām:

15.6 1. nodrošina nepārtrauktus trokšņa mērījumus izklaides vietas darba laikā;

15.6 2. tiek kalibrēta reizi trijos gados.

15.7 Pašvaldība, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, kontrolē izklaides vietu radītā vides trokšņa robežlielumu ievērošanu.”

- Papildināt noteikumu 1. pielikuma I. sadaļu ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.5. Izklaides vietu radītā vides trokšņa mērījumus veic ar trokšņa monitoringa iekārtu 15 minūtes pie ieejas izklaides vietā vismaz 1,5 m augstumā virs zemes. Attiecīgā trokšņa monitoringa iekārta tiek kalibrēta reizi trijos gados. Šajā apakšpunktā ietvertie nosacījumi neattiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai.”

- Papildināt noteikumu 2. pielikumu ar 2.1 sadaļu šādā redakcijā:

“2.1 Izklaides vietu vides trokšņa robežlielumi

| Ldiena (dB(A)) | Lvakars (dB(A)) | Lnakts (dB(A)) |
| --- | --- | --- |
| 70 | 70 | 60 |

”

- Papildināt noteikumu 2. pielikuma 3. sadaļu ar  3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1 Izklaides vietu radītā vides trokšņa robežlielumu novērtēšanā ņem vērā trokšņa mērījumu, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma I. sadaļas 1.5. apakšpunktu, vidējo vērtību attiecīgajā mērījumu veikšanas laika periodā. Šis nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai.”

- Papildināt noteikumu 4. pielikuma tabulu ar rindu šādā redakcijā:

“

| 8. | Izklaides vietu iekštelpas | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |

”