Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2022.gada_________			                         Noteikumi Nr.

Rīgā							 (Prot. Nr.__ __          .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma

16. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 147. nr.; 2018, 140. nr.; 2019, 67. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 13. nr.; 2021, 189. nr.; 2022, 69. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pielikuma II sadaļu ar 7.13., 7.13.1., 7.13.2. un 7.13.3.kodu šādā redakcijā:

“7.13. eZvana sistēma

7.13.1. Uzstādīšana un konfigurācija

A. Prasības

A1. M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar eZvana sistēmu, ja to paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs. eZvana sistēmai jābūt pilnībā nokomplektētai, ar atbilstošu programmatūras versiju un sistēmas kodējumu.

B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

| 7.13.1. | Pārbaudes metode | Vērtēšanas kritēriji | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vizuāla pārbaude, ko papildina elektroniskās saskarnes izmantošana, ja to dara iespējamu transportlīdzekļa tehniskie raksturlielumi un tiek darīti pieejami vajadzīgie dati. | B1. Nav eZvana sistēmas, ja to paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs; sistēma nepilnīgi nokomplektēta (piemēram, trūkst manuālas aktivizēšanas poga) | 2 |
|  |  | B1. Neatbilstoša programmatūras versija vai sistēmas kodējums | 1 |

7.13.2. Stāvoklis

A. Prasības

A1. eZvana sistēma vai tās sastāvdaļas nedrīkst būt bojātas. eZvana sistēmā nedrīkst būt elektroniskā vadības bloka, mobilā tīkla sakaru ierīces, GPS signāla raidītāja atteice. eZvana sistēmai jābūt pievienotai transportlīdzekļa audiosastēmai (piemēram, skaļrunis, mikrofons). eZvana sistēmai jābūt pietiekami uzlādētai vai pievienotai transportlīdzekļa elektriskajai ķēdei.

eZvana kļūmes vai bojājuma indikatoram mēraparātu panelī jādarbojas, jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas. Ne kļūmes vai bojājuma indikators, ne OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, nedrīkst uzrādīt kļūmi sistēmas darbībā.

B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

| 7.13.2. | Pārbaudes metode | Vērtēšanas kritēriji | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vizuāla pārbaude, ko papildina elektroniskās saskarnes izmantošana, ja to dara iespējamu transportlīdzekļa tehniskie raksturlielumi un tiek darīti pieejami vajadzīgie dati. | B1. Bojāta eZvana sistēma vai tās sastāvdaļa; elektroniskā vadības bloka, mobilā tīkla sakaru ierīces vai GPS signāla raidītāja atteice; eZvana sistēma nav pievienota transportlīdzekļa audiosastāvdaļām; sistēma nepietiekami uzlādēta vai nav pievienota transportlīdzekļa elektriskajai ķēdei; mēraparātu panelī kļūmes vai bojājuma indikators nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vai norāda uz kļūmi vai bojājumu eZvana, vai OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, uzrāda kļūmi vai bojājumu eZvana sistēmas darbībā | 1 |

7.13.3. Darbība

A. Prasības

A1. Minimālajam eZvana sistēmas datu kopumam jāietver transportlīdzekļa VIN, kategoriju, degvielas tvertnes vai enerģijas uzglabāšanas veidu, atrašanās vietu un pozīciju, kā arī sistēmas aktivizēšanas laiku. Transportlīdzekļa audiosistēmas sastāvdaļām, kas pievienotas eZvana sistēmai, jābūt darba kārtībā.

B. Prasību izpildes vērtēšanas kritēriji un novērtējumi

| 7.13.3. | Pārbaudes metode | Vērtēšanas kritēriji | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vizuāla pārbaude, ko papildina elektroniskās saskarnes izmantošana, ja to dara iespējamu transportlīdzekļa tehniskie raksturlielumi un tiek darīti pieejami vajadzīgie dati. | B1. Neatbilstošs minimālais eZvana sistēmas datu kopums; transportlīdzekļa audiosistēmas sastāvdaļas, kas pievienotas eZvana sistēmai, nav darba kārtībā | 1” |

2. Papildināt 3.pielikumu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Inspektoram jābūt derīgai atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībai.”

3. Izteikt 4.pielikuma 6.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:

“ 6. Transportlīdzekļa kategorija:

(a) N2(a) (3,5 līdz 12 t)		□

(b) N3(a) (vairāk nekā 12 t)	□

(c) O3(a) (3,5 līdz 12 t)		□

(d) O4(a) (vairāk nekā 10 t)			□

(e) M2(a) (>9 sēdvietas(b), līdz 5 t)		□

(f) M3(a) (>9 sēdvietas(b), vairāk nekā 5 t)	□

(g) T1b						□

(h) T2b						□

(i) T3b						□

(j) T4.1b						□

(k) T4.2b						□

(l) T4.3b						□

(h) Cita kategorija(a): (norādīt)			□”

4. Papildināt 4.pielikuma pārbaudāmo pozīciju sarakstu aiz 7.12.koda ar jaunu pārbaudāmo pozīciju šādā redakcijā:

“7.13. eZvana sistēma

7.13.1. Uzstādīšana un konfigurācija

7.13.2. Stāvoklis

7.13.3. Darbība”.

Ministru prezidents                                                            A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs                                                              T. Linkaits