Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Informatīvais ziņojums “Par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā” (turpmāk – Informatīvais ziņojums)

(dokumenta veids un nosaukums)

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

| Datums | 20.06.2022. precizēts un papildināts informatīvais ziņojums “Par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā” un izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem nosūtīta saskaņošanas dalībniekiem 5 darba dienu saskaņošanai. |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, AS "Sadales tīkls" |  |

| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |  |

II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) |  | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu |  | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 1. | Informatīvais ziņojums | Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) (23.08.2021. atzinums Nr.2-10/62): LDDK iebilst pret Informatīvo ziņojumu kopumā, jo tas neietver kompensācijas modeli tiem lietotājiem, kuri ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīklam. Pamatojums: Elektroenerģijas neplānotu pārtraukumu uzskaite un to ilguma samazināšana, kā arī kompensāciju mehānismus ir jāattiecina arī uz Pārvades sistēmas operatoru. 1) Lietotājam, kuri ir pieslēgti sadales sistēmas tīkliem, nav būtiski, vai pārtraukums radies pārvades sistēmā vai sadales sistēmā. Lietotājam ir būtiski, ka ir noticis neplānots elektroenrģijas pārtraukums; 2) Daļa lietotāju ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīkliem. |  | Ņemts vērā. |  | Vienlaikus piebilstams, ka elektroapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams noteikt, ka grozījumi Noteikumos un citos normatīvajos aktos sakarā ar izmaiņām kompensācijas mehānismā turpmāk atteiksies arī uz visiem pārējiem sadales sistēmas operatoriem un vienīgo pārvades sistēmas operatoru Latvijā – akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”. Šāds risinājums ir uzskatāms par nepieciešamu, jo lietotājiem, kuri ir pieslēgti sadales sistēmas tīkliem, nav būtiski, vai pārtraukums radies pārvades sistēmā vai sadales sistēmā. Turklāt jāatzīmē, ka daļa lietotāju ir pieslēgti tieši pārvades sistēmas tīklam, līdz ar to jāievieš vienlīdzīgas pieejas princips. |
| 22. | Informatīvais ziņojums | LDDK iebilst pret Informatīvajā ziņojumā piedāvāto pārejas periodu. Pamatojums: LDDK ieskatā Informatīvajā ziņojumā minēto pārejas periodu būtu nepieciešams samazināt. Jau šobrīd SSO un PSO bez papildus izdevumiem varētu atrast rezerves samazināt bojājumu novēršanas laiku vismaz līdz 20 stundām. |  | Ņemts vērā. |  | Izmaiņas kompensācijas piemērošanā un apmērā tiktu iestrādātas Noteikumu tuvākajos grozījumos un stātos spēkā nākošajā gadā pēc gada, kad spēkā stājas minētie grozījumi. |
| 33. | Informatīvais ziņojums | Informatīvajā ziņojumā nav definēts, kas ir uzskatāms par neplānotā pārtraukuma beigu laiku. Pamatojums: LDDK ieskatā Projektā ir nepieciešams definēt, kas ir uzskatāms par neplānotā pārtraukuma beigu laiku. Piemēram, neplānotais pārtraukums uzskatāms par novērstu, ja pēc neplānotā pārtraukuma beigām un SSO/PSO pakalpojuma atjaunošanas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ne mazāk kā 24 stundas. |  | Daļēji ņemts vērā. Sadales sistēmas operatora AS “Sadales Tīkls” pamatojums: sistēmas operators ir motivēts pēc iespējas ātrāk, vienlaikus ievērojot visus nepieciešamos drošības nosacījumus, atjaunot elektroapgādi savai sistēmai pieslēgtajiem objektiem, jo katra piegādātā kWh ģenerē sistēmas operatora ieņēmumus. Ja vien valstī nav iestājusies enerģētiskā krīze un noteikti kādi patēriņa ierobežojumi, nav iedomājami apstākļi un iemesli, pie kuriem sistēmas operatoram būtu pamats īslaicīgi atjaunot elektroapgādi un pēc tam to atkal atslēgt. Ja sistēmas operators ir spējis novērst bojājumu un sakārtot sistēmu tādā stāvoklī, lai elektroapgādi atjaunotu, tad būtu neloģiski elektroapgādi atkal pārtraukt. Ja šādas situācijas izveidotos, tās noteikti nav sistēmas operatora apzināta rīcība. Atzinumā ietvertais komentārs raksturo realitātē praktiski neiespējamu situāciju. |  |  |
| 44. | Informatīvais ziņojums | LDDK iebilst pret Informatīvajā ziņojumā piedāvātajiem sliekšņiem, no kuriem izmaksā kompensāciju. Pamatojums: Atslēguma ilgums (slieksnis, no kura izmaksā kompensāciju) LDDK ieskatā varētu būt, piemēram: a) 0,4 kV tīklā: – pilsētās 12 stundas; - lauku reģionos rūpnieciskajiem/ražošanas uzņēmumiem 12 stundas, pārējiem lietotājiem - 24 stundas; b) 6-20 kV tīklā (pieslēgumu izmanto galvenokārt lielie ražotāji): – atslēguma ilgums bez rezervēšanas (bez rezerves ievada) - 12 stundas; - lietotājiem ar rezervēšanu no dažādām SSO/PSO apakšstacijas kopņu sistēmām – līdz 6 stundām (laiks, kas nepieciešams pārslēgumu veikšanai); c) 110 kV tīklā – analoģiski 6-20 kV tīklam. |  | Daļēji ņemts vērā. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, AS “Sadales Tīkls” un Ekonomikas ministrijas norādījumiem un viedoklim, nav pamatojuma dalīt lietotājus grupās normatīvā regulējuma ietvaros, turklāt esošais regulējums pieļauj klientam izvēlēties vai tam nepieciešams augstākas kvalitātes elektroapgādes risinājums un tikai tajos gadījumos, nevis visos obligāti, tiek izbūvēti rezerves pieslēgumi, kas nodrošina ātrāku elektroenerģijas piegādes pārtraukumu novēršanu. Vienlaikus jāatzīmē, ka atzinums daļēji ņemts vērā un Informatīvajā ziņojumā tika noteikta nepieciešamība samazināt līdz 12 stundām slieksni, no kura izmaksā kompensāciju |  | Jāatzīmē, ka šobrīd spēkā esošais regulējums pieļauj klientam izvēlēties vai tam nepieciešams augstākas kvalitātes elektroapgādes risinājums un tikai tajos gadījumos, nevis visos obligāti, tiek izbūvēti rezerves pieslēgumi. |
| 55. | Informatīvais ziņojums | LDDK iebilst pret Informatīvajā ziņojumā piedāvāto modeli noteikt vienādu kompensāciju modeli dažādām patērētāju grupām. Pamatojums: Nesaņemtā SSO vai PSO pakalpojuma ietekme uz dažādām patērētāju grupām ir ļoti atšķirīgi. Līdz ar to kompensāciju sistēmai vajadzētu balstīties uz dažādiem kritērijiem dažādām patērētāju grupām (piemēram, mājsaimniecības atsevišķi, ražošanas uzņēmumi atsevišķi), turklāt, uzņēmumiem kompensācijas apjoms būtu nosakāms, ņemot vērā pierādāmus zaudējumu, kas radušies SSO un/vai PSO pakalpojuma nesaņemšanas dēļ. |  | Daļēji ņemts vērā. Kompensācija par elektroenerģijas neplānotiem pārtraukumiem uzskatāma par veidu, kā kaut daļēju vērst par labu pārtraukuma radīto negatīvo iespaidu, nevis iejaukšanās komercdarbībā, lai individuāli kompensētu iespējamos komersantu zaudējumus, ņemot vērā Noteikumu Nr. 50 60. un 61.punktā noteikto. Ekonomikas ministrijas ieskatā, ņemot vērā, ka dažādiem patērētājiem ir dažāda līmeņa sistēmas pakalpojuma tarifi, piedāvātais risinājums sevī ietver kompensācijas diferenciāciju. |  |  |
| 36. | Informatīvais ziņojums | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – AS "Sadales tīkls") (25.08.2021. atzinums 30VD00-11/1751): AS "Sadales tīkls" ierosina nemainīt līdz šim noteikto pieļaujamo elektroapgādes neplānoto pārtraukumu novēršanas laiku – 24h. Pamatojums: Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteiktais maksimāli pieļaujamais pārtraukuma novēršanas laiks ir 24 stundas. 24h – normatīvais lielums, kas nav uzskatāms par operatoru motivējošu risinājumu, bet gan obligāti nodrošināmu minimālo kvalitātes standartu, kas operatoram ir jānodrošina visā sistēmā. Minimālā elektroapgādes drošuma standarta paaugstināšana jeb pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana līdz 12h visā sistēmā tiešā veidā atspoguļosies sistēmas pakalpojumu tarifa apmērā, kas Informatīvajā ziņojumā nav vērtēts. AS "Sadales tīkls" ieskatā normatīvajos aktos noteiktā obligāti pieļaujamā pārtraukumu novēršanas laika samazināšana no 24h uz 12h nesasniegs plānoto mērķi – investīciju vides uzlabošanos, bet sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem radītās papildus izmaksas nebūs samērīgas ar 1,8% pārtraukumu operatīvāku novēršanu. Regulējuma izmaiņas, pārejot uz pārtraukumu obligātu novēršanu 12 stundās, praktiski nozīmētu: • tarifu pieaugumu visiem sistēmas lietotājiem dēļ ikdienā uzturamo resursu palielināšanas; • pieslēguma maksas pieaugumu dēļ drošākiem un dārgākiem tīkla risinājumiem; • turpmāko gadu elektrotīkla investīciju pārorientēšanu uz izkliedēto lauku elektrotīklu; • papildus drošības riskus personālam dēļ nepieciešamības nodrošināt bojājumu vietas atrašanu (bojātās vidsprieguma elektrolīnijas spriegumaktīvas!), lokalizēšanu un novēršanu (darbs augstumā) arī diennakts tumšajā laikā un nedrošos vides apstākļos (joprojām pastiprināts vējš, negaiss, sniegputenis); • pārmaksu par pakalpojumu lietotājiem, kam šāds drošuma līmenis nav nepieciešams. |  | Ņemts vērā. |  | Secināms, ka Noteikumos noteiktais maksimāli pieļaujamais pārtraukuma novēršanas laiks 24 stundas jāpatur spēkā. Tas ir normatīvais lielums, kas nav uzskatāms par operatoru motivējošu risinājumu sistēmas pakalpojuma drošuma un kvalitātes pilnveidošanai, bet gan obligāti nodrošināmu minimālo kvalitātes standartu, kas operatoram ir jānodrošina visā sistēmā, ikvienā objektā, ikvienam lietotājam. Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” sniegto informāciju, minimālā elektroapgādes drošuma standarta paaugstināšana jeb pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana līdz 12h visā sistēmā tiešā veidā atspoguļosies sistēmas pakalpojumu tarifa apmērā, it īpaši ņemot vērā, ka atsevišķām lietotāju grupām un sistēmas lietotāju objektiem jau esošais minimālā elektroapgādes drošuma standarts var šķist par augstu un elektroapgādes rezervēšanu būtu iespējams realizēt efektīvākā un lētākā veidā ar risinājumiem lietotāja elektroietaišu pusē (piemēram, ar nepārtrauktās barošanas iekārtas UPS uzstādīšanu). Pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana gandrīz noteikti radīs pretēju iedarbību – sistēmas operatora darbības izmaksu un arī sistēmas pieslēguma maksas pieaugumu. AS "Sadales tīkls" (lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators Latvijā) ieskatā normatīvajos aktos noteiktā obligāti pieļaujamā pārtraukumu novēršanas laika samazināšana no 24h uz 12h nesasniegs plānoto mērķi – investīciju vides uzlabošanos, bet sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem radītās papildus izmaksas nebūs samērīgas ar 1,8% pārtraukumu operatīvāku novēršanu. Tādējādi ieteicams arī turpmāk saglabāt 24 stundas kā obligāti nodrošināmu minimālo kvalitātes standartu elektroapgādē. |
| 47. | Informatīvais ziņojums | AS "Sadales tīkls" ierosina veidot regulējumu, kas ļautu lietotājam pašam izvēlēties sev nepieciešamo paaugstināta elektroapgādes drošuma līmeni (lietotāju grupas pēc elektroapgādes nepārtrauktības prasībām) neatkarīgi no tā atrašanās vietas (pilsētā, laukos) un atkarībā no izvēlētā drošuma līmeņa veidot (segt izmaksas) atbilstošu pieslēgumu sistēmai un maksāt atšķirīgu tarifu. Pamatojums: Atsevišķām lietotāju grupām un sistēmas lietotāju objektiem jau esošais minimālā elektroapgādes drošuma standarts var šķist par augstu un elektroapgādes rezervēšanu būtu iespējams realizēt efektīvākā un lētākā veidā ar risinājumiem lietotāja elektroietaišu pusē (piemēram, ar nepārtrauktās barošanas iekārtas UPS uzstādīšanu). Pieļaujamā pārtraukumu laika samazināšana gandrīz noteikti radīs pretēju iedarbību – sistēmas operatora darbības izmaksu un arī sistēmas pieslēguma maksas pieaugumu. |  | Informācija precizēta. |  | Jāatzīmē, ka šobrīd spēkā esošais regulējums pieļauj klientam izvēlēties vai tam nepieciešams augstākas kvalitātes elektroapgādes risinājums un tikai tajos gadījumos, nevis visos obligāti, tiek izbūvēti rezerves pieslēgumi. |
| 58. | Informatīvais ziņojums | AS "Sadales tīkls" ierosina izveidot visus sistēmas operatoru lietotājus iekļaujošu pārtraukumu kompensācijas mehānismu, vienlaikus pārvērtējot laika periodus un kompensācijas apmērus. Pamatojums: Lai motivētu visus elektroenerģijas sistēmas operatorus, t.sk. pārvades sistēmas operatoru un mazos sadales sistēmas operatorus, uzlabot elektroapgādes drošuma rādītājus un mazināt pārtraukumu novēršanas laiku, AS "Sadales tīkls" atbalsta Ekonomikas ministrijas ierosinājumu attīstīt pārtraukumu kompensāciju mehānismu, pārskatot pārtraukuma ilgumu, kura pārsniegšanas gadījumā sistēmas lietotājam piemērojama kompensācija. Kompensāciju mehānisma attīstība līdzsvaros sistēmas lietotāja un sistēmas operatora intereses, tomēr neatstās tik būtisku ietekmi uz sistēmas pakalpojuma izmaksām pārējiem lietotājiem, kuriem jau šobrīd 98.2% gadījumu bojājums tiek novērsts 12 stundās. Būtiskākais esošā pārtraukumu kompensācijas mehānisma trūkums varētu būt tas, ka mehānisms netiek attiecināts vienlīdzīgi uz visiem sistēmas operatoriem (nav vienlīdzīgi piemērojams visiem Latvijā esošajiem elektroenerģijas lietotājiem) un ka kompensācijas apmērs nav gradēts atkarībā no faktiskā pārtraukuma ilguma. Trūkst tiesiska pamatojuma, kādēļ pret visiem operatoriem un sistēmas lietotājiem nav ievēroti vienlīdzīgi nosacījumi. Kā negatīvo aspektu kompensāciju mehānisma attīstībai AS "Sadales tīkls" saskata kompensāciju administrēšanas informācijas sistēmas izveidi un integrēšanu tirgus ziņojumu un datu apmaiņas procesos, kuru izstrādes un uzturēšanas izmaksas attiecībā pret pārtraukumu skaitu un kompensāciju apmēru būtu relatīvi augstas. AS "Sadales tīkls" sākotnējā aplēse liecina, ka kompensāciju mehānisma izstrādes un uzturēšanas informācijas sistēmas izmaksas kā minimums sasniegtu 100 tūkst. EUR. Kompensāciju mehānisma izstrādes un uzturēšanas izmaksām no regulatora puses jātiek atzītām par operatora pamatotām izmaksām un tām ir jābūt iekļautām sistēmas operatoru pakalpojumu tarifos. Bez informāciju sistēmas izstrādes, pārtraukumos virs 12h iesaistīto objektu skaita dēļ (~4000 gadā), regulējumu nebūtu praktiski iespējams piemērot, atšķirībā no esošās situācijas (24h), kad attiecīgu objektu skaits nepārsniedz 10. |  | Ņemts vērā. |  | 1)Skatīt sadaļas “Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta” pirmo LDDK atzinumu. 2)Līdz ar to, ņemot vērā augstāk sniegto informāciju, ir pamatoti noteikt grozījumos Noteikumos un citos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir uzlabot elektroapgādes drošību Latvijā, ka kompensācijas mehānismu piemēro, kad neplānots pārtraukums pārsniedz 12, nevis 24 stundas. Tātad, par laika slieksni jeb atskaites punktu kompensācijas piemērošanai nosakot 12 stundas no neplānota pārtraukuma sākuma līdz neplānota pārtraukuma novēršanai. Savukārt kompensācijas apmēru, ņemot vērā, ka neplānota pārtraukuma gadījumā netiek nodrošināta ne nodrošināmā pieslēguma jauda ne elektroenerģijas piegāde, būtu jādala divas komponentēs – līdzšinējā fiksētas sistēmas maksas kompensācija par vienu norēķinu periodu (sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājumu maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā) un norēķinu perioda, kura laikā fiksēts neplānots pārtraukums, mainīgās sistēmas maksas (sistēmas pakalpojumu tarifa maksas par elektroenerģijas piegādi) kompensācija 20% apmērā. 20% apmērs izvēlēts, tuvināti pielīdzinot to pievienotās vērtības nodokļa elektroenerģijas piegādēm likmei. |
| 69. | Informatīvais ziņojums | AS "Sadales tīkls" ierosina nemainīt kompensācijas piemērošanas nosacījumus attiecībā uz brīdinājumu līmeņiem – saglabāt dzelteno brīdinājumu kā kritēriju noteikumos. Pamatojums: Atbilstoši esošajiem Noteikumiem, kompensācija par pārtraukumu nav piemērojama, ja pārtraukuma iestāšanās brīdī attiecīgajā reģionā bijis izsludināts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) dzeltenais brīdinājums par bīstamiem laika apstākļiem. Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam, dzelteno brīdinājumu piedāvāts aizstāt ar oranžo brīdinājumu. Dzeltenais brīdinājums tiek izsludināts pie vētras spēka vēja ātruma robežās 20-24 m/s, savukārt oranžais - robežās 25-32 m/s. Pie abu brīdinājuma līmeņu vēja ātruma ir ierobežotas iespējas veikt darbu augstumā (darbi gaisvadu elektrotīklā) dēļ drošības prasībām – montieriem aizliegts pacelties balstā, ja vēja ātrums pārsniedz 12 m/s, ar pacēlāju aizliegts veikt darbus, ja vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, kā arī negaisa, stipra lietus, miglas un sniegputeņa laikā, kad ir apgrūtināta redzamība, kā arī ja gaisa temperatūra ir zemāka par pacēlāja ražotāja noteikto temperatūru. Nelabvēlīgie laikapstākļi var sākties ar dzeltenā līmeņa brīdinājumu, pastiprināties līdz oranžajam līmenim un noslēgties atkal ar dzeltenā līmeņa brīdinājumu. Turklāt arvien biežāk klimata pārmaiņu rezultātā arī Latvijā saskaramies ar ļoti spēcīgām lokālām vētrām, kas novērojamas arī pie LVĢMC dzeltenā brīdinājuma līmeņa un rada nozīmīgus lokālus elektroapgādes traucējumus. |  | Ņemts vērā. |  | Ierosinājums kompensācijas piemērošanas nosacījumu maiņai attiecībā uz brīdinājumu līmeņiem nav iekļauts Informatīvajā ziņojumā. |
| 710. | Informatīvais ziņojums | Finanšu ministrija (26.08.2021. atzinums 12/A-7/4713): Līdz ar to lūdzam Informatīvajā ziņojumā ietvert arī novērtējumu attiecībā uz pārvades sistēmas operatoru. Pamatojums: Ņemot vērā, ka ar ziņojumu vērtēta iespēja samazināt neplānotas energoapgādes pārtraukuma laiku īsāku par 24 stundām attiecībā uz AS ''Sadales tīkls'', jāņem vērā, ka šādas prasības ietekmēs arī pārvades sistēmas operatoru, t.i. AS ''Augstsprieguma tīkls'' būs jāsamazina maksimālais laika periods elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma novēršanai attiecībā uz pārvades sistēmas dalībniekiem. |  | Ņemts vērā. Skatīt sadaļas “Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta” pirmo LDDK atzinumu. |  |  |
| 811. | Informatīvais ziņojums | Priekšlikums: Vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrijas izveidotās Sistēmas pakalpojumu tarifu efektivizācijas darba grupas ietvaros tiek skatīts jautājums par viena transformatora shēmas vai vienkāršotas shēmas apakšstacijas risinājuma ieviešanu AS ''Sadales tīkls'' pieslēgumos pie pārvades sistēmas. Ņemot vērā, ka šo risinājumu ieviešana attiecībā uz AS ''Augstsprieguma tīkls'' neizbēgami būs saistīta ar energoapgādes neplānota pārtraukuma laika palielinājumu līdz pat 20 dienām, lūdzam izvērtēt nepieciešamību arī šos jautājumus ietvert ziņojumā. |  | Daļēji ņemts vēra. Informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka turpmākajos grozījumos normatīvajos aktos ir nepieciešams noteikt izņēmumus un apstākļus, kad kompensācija netiek piemērota vai pastāv atšķirīgi nosacījumi kompensācijas saņemšanai |  | Turpmākajos grozījumos Noteikumos vai citos normatīvajos aktos enerģētikas jomā, kas tiks veikti ar mērķi uzlabot investīciju vidi un palielināt elektroapgādes kvalitātes prasības, ir nepieciešams noteikt izņēmumus un apstākļus, kad kompensācija netiek piemērota vai pastāv atšķirīgi nosacījumi kompensācijas saņemšanai. Piemēram, nepieciešams noteikt kādā veidā tiek nodrošināta pārvades un sadales sistēmu operatoru savstarpēja kompensēšana, kā arī nepieciešams noteikt izņēmumus gadījumos, kad elektroenerģijas lietotājs ir pieslēgts pie radiāliem pieslēgumiem vai izmanto tā saucamo viena transformatora shēmu – šādos gadījumos neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu laiks, no kura izmaksa kompensāciju, varētu sākties no 24 stundām līdz 20 dienām. |
| 112. | Informatīvais ziņojums | Priekšlikums: Lūdzam, papildinot ziņojumu ar skaidrojumu, kā atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.22 24.§ 2.punktā dotajam uzdevumam - uzlabot kompensācijas mehānismu neplānotu pārtraukumu gadījumā – tiek uzlabots kompensācijas mehānisms, ierosinot Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteikt, ka neplānotu pārtraukumu gadījumā nosacījumi par elektroapgādes atjaunošanas laiku un kompensācijas piemērošanu neattiecas uz tādiem neplānotiem pārtraukumiem, kas radušies laikā, kad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz oranžo brīdinājumu par laikapstākļiem. |  | Daļēji ņemts vērā. Ierosinājums kompensācijas piemērošanas nosacījumu maiņai attiecībā uz brīdinājumu līmeņiem nav iekļauts Informatīvajā ziņojumā. |  |  |
| 913. | Informatīvais ziņojums | Tieslietu ministrija (26.08.2021. atzinums 1-9.1/923): Vēršam uzmanību, ka Elektroenerģijas tirgus likumā šobrīd par kompensācijām elektroenerģijas sadales sistēmas lietotājiem nav paredzēts nekāds speciālais regulējums. Tieslietu ministrija uzskata, ka tiesiskās noteiktības nodrošināšanai Elektroenerģijas tirgus likumā vispirms nepieciešams veidot atbilstošu regulējumu ar būtiskākajām normām par kompensācijas noteikšanu. Pamatojums: Tas ir nepieciešams, lai strīdu gadījumā civilprocesā, kad abas puses ir privātpersonas, nerastos šaubas par piemērojamo tiesību normu, jo Civillikumā noteiktās saistību tiesības kā kompensāciju paredz, piemēram, līgumsodu. Tādējādi izveidotās tiesību sistēmas ietvaros nebūtu pieļaujams, ka tiesiskais regulējums par kompensāciju noteikšanu ir tikai Ministru kabineta noteikumos, proti, normatīvo aktu hierarhijā zemāka līmeņa normatīvajā aktā. Ievērojot minēto, informatīvo ziņojumu nepieciešams papildināt ar atbilstošu informāciju par iespējamiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā. |  | Daļēji ņemts vērā. Informatīvajā ziņojumā ir noteikts “Turpmākajos grozījumos Noteikumos vai citos normatīvajos aktos enerģētikas jomā, kas tiks veikti ar mērķi uzlabot investīciju vidi un palielināt elektroapgādes kvalitātes prasības…”, kas ļautu izveidot atbilstošu regulējumu ar būtiskākajām normām par kompensācijas noteikšanu. |  |  |
| 14. |  | Vienlaikus nepieciešams precizēt protokollēmuma projekta 2. punktu un uzdevumu izteikt ar augstāku vispārinājuma pakāpi, proti, norādīt jomu un uzdevuma mērķi, nevis konkrētu normatīvo aktu, kurā jāveic grozījumi. |  | Protokollēmuma projekts precizēts. |  |  |
| 115. | Informatīvais ziņojums | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) (27.08.2021. atzinums Nr.1-2.42/2426): SPRK ieskatā neplānotu elektroapgādes pārtraukumu novēršana 12 stundu laikā būtu ieviešama ātrāk, no 2023.gada 1.janvāra. |  | Daļēji ņemts vērā. Informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka izmaiņas kompensācijas piemērošanā un apmērā stātos spēkā nākošajā gadā pēc gada, kad spēkā stājas atbilstošie grozījumi normatīvajos aktos, bet nav noteikts konkrēts termiņš. |  |  |
| 116. | Informatīvais ziņojums | Ziņojumā iztrūkst sadaļa par iespējamām sistēmas operatora papildu izmaksām vai investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu elektroenerģijas neplānotu pārtraukumu ātrāku novēršanu, kā šobrīd noteikts Noteikumos (MK 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”) (24h laikā). |  | Daļēji ņemts vērā. Informatīvais ziņojums papildināts ar AS “Sadales Tīkls” sniegto informāciju un atzinumiem. Ņemot vērā, ka Informatīvā ziņojuma nosacījumi turpmāk atteiktos uz visiem Latvijas sadales sistēmas operatoriem un vienīgo pārvades sistēmas operatoru, detalizētākā informācija ir AS “Sadales Tīkls” komercnoslēpums. |  |  |
| 117. | Informatīvais ziņojums | Ziņojumā būtu jāietver arī informācija par to, ka minētās prasības būtu attiecināmas arī uz mazajiem sadales sistēmas operatoriem. |  | Ņemts vērā. Skatīt sadaļas “Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta” pirmo LDDK atzinumu. |  |  |
| 118. | Informatīvais ziņojums | Nepieciešams arī noteikt neplānotu pārtraukuma ilguma samazinājumu pārvades sistēmas operatoram, tādēļ arī nepieciešams izvērtēt augstāku kvalitātes prasību izvirzīšanu elektroenerģijas pārvades sistēmā, vai arī būtu jāsniedz Ziņojuma skaidrojums, kāpēc uzlabojumi nepieciešami tikai lietotājiem, kas pieslēgti pie lielākā sadales sistēmas operatora. Pārvades sistēmas operatoram neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu ilguma samazinājums būtu jānosaka tāds pats vai pat zemāks par sadales sistēmas operatoram noteikto. |  | Ņemts vērā. Skatīt sadaļas “Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta” pirmo LDDK atzinumu. |  |  |
| 19. | Informatīvais ziņojums | Ziņojuma pirmās sadaļas otrajā rindkopā norādīts, ka atbilstoši Noteikumiem, kompensāciju lietotājiem piemēro sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, savukārt Noteikumos norādīts – “sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju”. Vienlaicīgi Regulators lūdz vienādot trešās sadaļas pirmajā punktā un trešajā punktā sasniedzamo neplānoto pārtraukumu novēršanas laikus no 2025.gada 1.janvāra. |  | Informācija precizēta. |  |  |
| 20. | Informatīvais ziņojums | SPRK neredz pamatu kompensācijas apmēra palielināšanu atlikt līdz 2024.gada 31.decembrim, jo saskaņā ar Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas (SPRK lēmums Nr.1/32 “Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”) 39.45 apakšpunktu, to ir iespējams izdarīt nekavējoties. SPRK ieskatā Ziņojuma 3.sadaļā būtu dzēšams ceturtais punkts un jau tagad būtu jāizvērtē iespēja palielināt kompensācijas apmēru. |  | Daļēji ņemts vērā. Informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka izmaiņas kompensācijas piemērošanā un apmērā stātos spēkā nākošajā gadā pēc gada, kad spēkā stājas atbilstošie grozījumi normatīvajos aktos, bet nav noteikts konkrēts termiņš. Skatīt sadaļas “Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta” otro LDDK atzinumu. |  |  |
| 121. | Informatīvais ziņojums | Lūgums precizēt Informatīvajā ziņojumā, no kādiem līdzekļiem tiks segtas sistēmas operatora izmaksātās kompensācijas. |  | Ņemts vērā. |  | Savukārt kompensācijas apmēru, ņemot vērā, ka neplānota pārtraukuma gadījumā netiek nodrošināta ne nodrošināmā pieslēguma jauda ne elektroenerģijas piegāde, būtu jādala divas komponentēs – līdzšinējā fiksētas sistēmas maksas kompensācija par vienu norēķinu periodu (sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājumu maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā) un norēķinu perioda, kura laikā fiksēts neplānots pārtraukums, mainīgās sistēmas maksas (sistēmas pakalpojumu tarifa maksas par elektroenerģijas piegādi) kompensācija 20% apmērā. 20% apmērs izvēlēts, tuvināti pielīdzinot to pievienotās vērtības nodokļa elektroenerģijas piegādēm likmei. |
| 222. | Informatīvais ziņojums | Atbilstoši spēkā esošajiem Noteikumiem kompensācija tiek noteikta kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā par norēķinu periodu, kurā reģistrēts attiecīgais elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums. SPRK secina, ka 2020.gadā bija divi gadījumi un ir izmaksāta kompensācija ar kopējo summu 2,48 EUR, kas SPRK ieskatā nekompensē lietotāja iespējamās neērtības, kas radušās neplānota elektroapgādes pārtraukuma dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu jānosaka minimālais kompensācijas apmērs. |  | Daļēji ņemts vērā. Informatīvajā ziņojumā piedāvāti papildināti kompensācijas apmēra nosacījumi. |  |  |
| 23. | Informatīvais ziņojums | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (25.08.2021.): Saskaņo bez iebildumiem. |  |  |  |  |
| Atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |
|  |  |  | (paraksts*) |  |

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Arturs Čerkass

EM Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākais eksperts

67013041

arturs.cerkass@em.gov.lv