4.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

PALI, PLŪDI UN VĒJUZPLŪDI

Riska kopsavilkums

Globālās klimata pārmaiņas ir noteikušas arī ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas Latvijas upju hidroloģiskajā režīmā, novērojot būtiskas izmaiņas upju hidrogrāfos tieši ziemas un pavasara sezonās.

Plūdi – parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras radīto jūras ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ.

Plūdu risks ir plūdu iestāšanās iespējamība un to radītā varbūtējā nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību.

Plūdu (applūšanas) veidi

Plūdu cēloņi ir visi dabas un klimatiskie apstākļi, kas nosaka vai veicina plūdu veidošanos - nokrišņu intensitāte un slānis, gaisa temperatūra un mitrums, vēja virziens un ātrums, teritorijas reljefs, augu sega, hidroģeoloģiskie apstākļi, hidrogrāfiskais tīkls un tā stāvoklis, ūdens teču un ūdenstilpju sateces baseina lielums, upju gultnes morfometriskie un hidrauliskie parametri. Latvijā ir jārēķinās ar šādām plūdu parādībām:

- Pali un sniega kušana, kad gaisa temperatūra un sniega daudzums ir noteicošie plūdu lieluma faktori. Raksturīgi ziemas-pavasara sezonā, virszemes ūdens objekta hidroloģiska režīma fāzē, kam raksturīgs augsts ūdens līmenis sniega un ledus kušanas rezultātā.

- Ledus sastrēgumi un ledus iešana, kas ir sevišķi smagi, ja pēkšņi paaugstinās gaisa temperatūra un ledus nepaspēj izkust, ceļas ūdens līmenis un ledus tiek atrauts no krastiem. Ledus sastrēgumu un sablīvējumu  izraisīti plūdi raksturīgi ar ledus un vižņu uzkrāšanos zem ledus segas vai salauztu ledu upē, kas izraisa upes kanāla sašaurināšanos un ūdens līmeņa paaugstināšanos.

- Lietus radīti plūdi, kam raksturīgs straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās intensīvo un/vai ilgstošo lietainu periodu dēļ. Lietus izraisīti plūdi var radīt applūšanu gan lauku teritorijās, gan pilsētās, kurās intensīvi nokrišņi rada strauju noteci un pārsniedz lietusūdeņu noteksistēmu maksimālo ūdens novadītspēju.

- Hidrotehnisko būvju avārija un to radītā pārplūšana, kas var būt aizsprosta iekšējās erozijas vai slūžu avārijas dēļ. Veidojas triecienvilnis, kas, lejpus aizsprostam strauji plūstot un raujot sev līdzi kokus, krūmus, nenostiprinātus priekšmetus, nodara lielus postījumus. Turklāt pastiprināt to ietekmi var aizdambējumi pie tiltiem vai citās šaurās vietās. Aizsprosta avārijas vislielākā ietekme ir tūlīt aiz aizsprosta, tālāk posmā lejup pa upi tā līdzinās plūdu gadījumā novērotajam.

- Vējuzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās - ūdens līmeņa paaugstināšanās jūrā vai upju grīvās, ko izraisa noteiktu vēju iedarbība. Sevišķi bīstamas situācijas veidojas gadījumos, kad Ziemeļeiropu šķērso vairāki aktīvi cikloni, kuri nes vairākkārtēju rietumu puses vēju pastiprināšanos, veicinot ūdens pieplūdumu vispirms Baltijas jūrā, bet pēc tam arī Rīgas līcī.

Latvijā vēsturiski ir ierasts, ka nopietnākos draudus upēs rada pavasara pali, kad liela nozīme ir arī ledus un vižņu sastrēgumiem, taču arī lietus uzplūdi un vējuzplūdi mēdz izraisīt nopietnus teritoriju applūdumus. Tomēr, mainoties upju hidroloģiskajam režīmam, mainās palu maksimumu iestāšanās termiņi, kā arī lietus uzplūdu un vējuzplūdu biežums un intensitāte.

Latvijā apzinātas 32 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas: Daugavas upju baseinu apgabalā – 14 (tai skaitā 3 Daugavas HES), Lielupes upju baseinu apgabalā – 6, Gaujas upju baseinu apgabalā – 3 un Ventas upju baseinu apgabalā – 9.

Pali, plūdi un vējuzplūdi ir vērtējami kā notikumi ar vidēju risku.

Ar nozari saistītie attīstības plānošanas dokumenti, tiesību akti un citi dokumenti:

- pētījums ”Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana civilās aizsardzības un ārkārtas palīdzības jomā”;

- pētījums ”Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana būvniecības un infrastruktūras plānošanas jomā”;

- Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. - 2027.gadam;

- Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. - 2027.gadam;

- Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. - 2027.gadam;

- Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. - 2027.gadam;

- informatīvais ziņojums ”Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību”;

- plāns ”Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam”;

- Sākotnējais plūdu riska novērtējums 2019.-2024.gadam;

- LVS NE 31010:2010 ”Riska pārvaldība. Riska novērtēšanas paņēmieni (ISO/IEC 31010:2009)” standarts;

- pētījums ”Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”.

Attēls: LVĢMC uzturētā Plūdu riska informācijas sistēma, avots: https://www.meteo.lv/lapas/vide/pludu-riska-informacijas-sistema/pludu-riska-informacijas-sistema?id=2103&nid=889

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretplūdu pasākumu organizēšana, esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu pārbūve un atjaunošana | Pastāvīgi | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | Pašvaldības VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | - |
|  | Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība | Pastāvīgi | ZM Pašvaldības | ZM VSIA ZMNĪ Pašvaldības | ZM VSIA ZMNĪ Pašvaldības | - |
|  | Jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība un ierīkošana, pamatojot ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem | Pastāvīgi | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VSIA ZMNĪ | - |
|  | Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve | 2023.-2027.gads | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VSIA ZMNĪ | - |
|  | Kopīgas agrīnas (uz ietekmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību | 2024.gads | VARAM IEM | LVĢMC VUGD | LVĢMC VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | HES operatoru kontrole plūdu riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai, pārbaudot Ūdens resursu lietošanas atļaujās, HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos izvirzīto nosacījumu ievērošanu | Katru gadu | VVD | VVD | VVD |  |
|  | Kritēriju par iedzīvotāju brīdināšanu par pastāvošajiem plūdu draudiem sagatavošana un iekļaušana pašvaldību civilās aizsardzības plānos, par šiem kritērijiem informējot arī LVĢMC | 2023.gads | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija |  |
|  | Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana | Katru gadu | VARAM | LVĢMC | LVĢMC | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Upju baseinu izlūkošana ar gaisa kuģa (vai bezpilota gaisa kuģa) palīdzību | Pēc nepieciešamības | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija VUGD | NBS VUGD | NBS VUGD | - |
|  | Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai ieviešana, balstoties uz erozijas klasēm, un dažāda veida krasta preterozijas risinājumu īstenošana | 2023.-2027.gads | VARAM | Pašvaldības Plānošanas reģioni | Pašvaldības Plānošanas reģioni | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nodrošināt automātisko līmeņu mērītāju uzstādīšanu un mērījumu veikšanu mazo HES augšbjefā un lejasbjefā, nodrošinot LVĢMC un VVD ar operatīvajiem līmeņu mērījumu datiem plūdu gadījumos | 2024.-2027.gads | VARAM | VVD | HES īpašnieks |  |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |
|  | Operatīvo dienestu informēšana par iespējamiem paliem, plūdiem un vējuzplūdiem | Pēc nepieciešamības | LVĢMC Pašvaldības Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs | LVĢMC Pašvaldības Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs | LVĢMC Pašvaldības Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs | - |
|  | Operatīvo dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšana reaģēšanā | 25 min. | VUGD | VUGD | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana | 30 min. | VUGD LVĢMC Pašvaldības AS ”Latvenergo” | LVĢMC VUGD Pašvaldības AS ”Latvenergo” | VUGD Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju informēšana un apziņošana | 4 stundas | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana | Pastāvīgi | Glābšanas darbu vadītājs | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes VVD Pašvaldības | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Nacionālo Bruņoto spēku (tai skaitā Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām | 2 stundas | AIM NBS | NBS VUGD VMD VP VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs AS ”Latvenergo” AS ”Sadales tīkls” AS ”Augstsprieguma tīkls” NMPD | NBS VUGD VMD VP VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs AS ”Latvenergo” AS ”Sadales tīkls” AS ”Augstsprieguma tīkls” NMPD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Kuģu velkoņu (ledlaužu) iesaistīšana ledus uzlaušanai upēs un jūras līcī | Pēc nepieciešamības vai pieprasījuma saņemšanas | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija NBS | NBS Valsts robežsardze Kuģu velkoņu (ledlaužu) īpašnieki | NBS Valsts robežsardze Kuģu velkoņu (ledlaužu) īpašnieki | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pastāvīgi | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS | - |
|  | Kultūras mantojuma vērtību glābšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | - |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VM NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPD VI SPKC | NMPD VI SPKC | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem | Pēc nepieciešamības | Pašvaldības | Pašvaldības sociālais dienests | Pašvaldības sociālais dienests Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | VUGD Pašvaldības | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs Valsts vai pašvaldības institūcija | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Kompensāciju par zaudējumiem noteikšana un finanšu palīdzības izmaksa zemes īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem sakarā ar nelabvēlīgo hidroloģiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem | Pēc nepieciešamības | MK ZM | LAD FM | LAD FM | - |
|  | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības |  |
| Ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā |  |  |  |  |  |  |
|  | Lēmuma pieņemšana par nepieciešamību veikt ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas darbus (turpmāk – spridzināšanas darbi) - lēmumā norāda laikposmu, kad paredzēts veikt spridzināšanas darbus, kā arī darbu veikšanas vietu (adrese vai vietas koordinātas)1, lēmuma apstiprināšana | Pēc nepieciešamības | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija Pašvaldības dome | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija Pašvaldības dome | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija Pašvaldības dome | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldības sadarbības civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja parakstītā lēmuma nosūtīšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam2 | Pēc lēmuma pieņemšanas | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija | Pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisija | - |
|  | Blakus esošās pašvaldības informēšana par pieņemto lēmumu veikt spridzināšanas darbus3, kura atrodas upes lejtecē | Pastāvīgi | Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbus | Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbus | Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt spridzināšanas darbus | - |
|  | Pieprasījuma sagatavošana un nosūtīšana NBS (vai vienošanās sagatavošana ar juridisku personu, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus) par nepieciešamo atbalstu spridzināšanas darbu veikšanā | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Kontaktinformācijas nosūtīšana (elektroniski) VUGD par spridzināšanas darbu veikšanas grupas vecāko un atbildīgās Zemessardzes vienības komandieri | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | NBS | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Spridzināšanas darbu veikšanas vietas un laikposma saskaņošanas procedūra4 | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Apstiprinātas saskaņošanas veidlapas nosūtīšana NBS (vai norādot vienošanās dokumentā ar juridisko personu, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus) | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts vides dienesta, kā arī pašvaldības policijas (ja tāda ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā) elektroniska informēšana par spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laiku | Pastāvīgi | VUGD | VUGD | VUGD | - |
|  | Spridzināšanas darbu veikšanas vietas, bīstamās zonas norobežošana (teritorijas norobežošana, teritorijas apsardze un citi līdzīgi pasākumi, lai nepieļautu trešo personu nokļūšanu bīstamajā zonā), ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku noteiktās bīstamās zonas robežu | Pastāvīgi | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija VUGD |  |
|  | Spridzināšanas darbu veikšana5 | Pastāvīgi | NBS Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus | NBS Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus | NBS Juridiska persona, kura tiesīga veikt spridzināšanas darbus | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Spridzināšanas darbu veikšana vietā, līdz minētie darbi ir pabeigti | Pastāvīgi | VUGD VP NMPD Pašvaldības policija | VUGD VP NMPD Pašvaldības policija | VUGD VP NMPD Pašvaldības policija | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

1 Uz komisijas sēdi var uzaicināt VSIA ”Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārstāvi, lai nodrošinātu eksperta viedokli par spridzināšanas darbu lietderību un iespējamo ietekmi uz citām pašvaldību teritorijām upes lejtecē.

2 Dokumentu var iesniegt elektroniski, skenētā veidā ar nosacījumu, ka tajā iekļautā informācija ir saprotama un izlasāma.

3 Informē pašvaldības, kuru teritorija robežojas ar to pašvaldības sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju, kurā saskaņā ar lēmumu tiks veikti spridzināšanas darbi.

4 Saskaņojuma procedūru var veikt elektroniski, nosūtot attiecīgajai institūcijai elektronisko ziņojumu (e-pasts), tajā norādot spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laikposmu. Ja tiek veikta elektroniskā saskaņošana, atbildes elektroniskie ziņojumi par saskaņojumu jāpievieno un jānoformē kā saskaņojuma veidlapas pielikumi (skatīt ”Saskaņojuma veidlapa par spridzināšanas darbu veikšanu”):

Saskaņojuma veidlapa par spridzināšanas darbu veikšanu6

- Spridzināšanas darbu vieta:

Koordinātas___________________________________(koordinātu sistēma),

Cits__________________________________________________________

- Spridzināšanas darbu laika periods:

______________________________________________________________

SASKAŅOTS

_________________________________

(AS ”Gaso” amatpersonas pilns amata nosaukums)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

_________________________________

(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu)

SASKAŅOTS

_________________________________

(AS ”Conexus Baltic Grid” amatpersonas pilns amata nosaukums)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

_________________________________

(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu)

SASKAŅOTS

_________________________________

(AS ”Sadales tīkls” amatpersonas pilns amata nosaukums)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

_________________________________

(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu)

SASKAŅOTS

_________________________________

(SIA ”TET” amatpersonas pilns amata nosaukums)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

_________________________________

(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu)

SASKAŅOTS

_________________________________

(Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas pilns amata nosaukums)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

_________________________________

(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu)

_________________________________

(personiskais paraksts un tā atšifrējums)

5 Nacionālie bruņotie spēki var pieņemt lēmumu neveikt spridzināšanas darbus, ja to tehniska īstenošana apdraud Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu drošību, kā arī ja spridzināšanas darbu radītās sekas apdraud tuvumā esošos iedzīvotājus.

6 Spridzināšanas darbu veikšanu var savstarpēji saskaņot elektroniski (e -pasts, e-paraksts).

Tiešsaite: https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Sakotnejais_pludu_riska_NOVERTEJUMS.pdf

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/?doc=18713