3. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 19. oktobra

noteikumiem Nr. 693

# Sanitāro iekārtu minimālais skaits

| Nr. p. k. | Būves veids vai telpu grupa | Telpu lietotāji | Cilvēku skaits uz vienu klozetpodu (pisuāru) | Cilvēku skaits uz vienu izlietni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, muzeji, bibliotēkas un arhīvu ēkas, biroju ēkas, pārvaldes iestāžu telpu grupa, restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas, lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas, noliktavas, darba telpas visu būvju grupās | vīrieši | 20 | 40 |
|  |  | sievietes | 15 | 30 |
| 2. | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ēkas plašizklaides pasākumiem, sporta un atpūtas būves, sporta ēkas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ar platību > 300 m2, sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | vīrieši | 60 | 120 |
|  |  | sievietes | 45 | 90 |

| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | J. Vitenbergs |
| --- | --- | --- |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu