3.pielikums

Ministru kabineta
______. gada ____. ______
noteikumiem Nr. ____

NOTEIKTĀM RADIOIEKĀRTU KATEGORIJĀM VAI KLASĒM PIEMĒROJAMĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ UZLĀDI

1. Radioiekārtas, kurām tiek piemērotas šī pielikuma noteiktās prasības attiecībā uz uzlādes spējām:

1.1. rokas mobilie tālruņi;

1.2. planšetdatori;

1.3. digitālās kameras;

1.4. austiņas;

1.5. galvas tālruņi;

1.6. rokas videospēļu konsoles;

1.7. portatīvie skaļruņi;

1.8. e-grāmatu lasāmierīces;

1.9. tastatūras;

1.10. peles;

1.11. portatīvas navigācijas sistēmas;

1.12. ieaušu austiņas;

1.13. klēpjdatori.

2.  Ja šī pielikuma pirmajā punktā minētās radioiekārtas var atkaluzlādēt caur vadu, ir:

2.1. tās apgādā ar standartā EN IEC 62680-1-3:2022  “Universālo seriālo kopņu saskarnes datu pārraidei un elektrobarošanai. 1.–3. daļa: Kopīgie komponenti. USB Type-C® kabeļu un savienotāju specifikācija” aprakstīto USB Type-C ligzdu, un minētajai ligzdai vienmēr jābūt pieejamai un spējīgai darboties;

2.2. tās ir uzlādējamas caur vadu, kas atbilst standartam EN IEC 62680-1-3:2022  “Universālo seriālo kopņu saskarnes datu pārraidei un elektrobarošanai. 1.–3. daļa: Kopīgie komponenti. USB Type-C® kabeļu un savienotāju specifikācija”.

3. Ja šī pielikuma pirmajā punktā minētās radioiekārtas var atkaluzlādēt caur vadu pie sprieguma, kas lielāks par 5 voltiem, strāvas stipruma, kas lielāks par 3 ampēriem, vai jaudas, kas lielāka par 15 vatiem:

3.1. tās ietver USB elektropiegādi, kas aprakstīta standartā EN IEC 62680-1-3:2022  “Universālo seriālo kopņu saskarnes datu pārraidei un elektrobarošanai. 1.–2. daļa: Kopīgie komponenti. USB elektropiegādes specifikācija”;

3.2. tās nodrošina, ka katrs uzlādes papildu protokols pieļauj pilnīgu 3.1. apakšpunktā minētās USB elektropiegādes funkcionalitāti neatkarīgi no izmantotās uzlādes ierīces.

4. šī pielikuma 1. punktā uzskaitītām radioiekārtām, uz kurām attiecas šo noteikumu 13.18. apakšpunkts, norāda šādu informāciju, kuru var darīt pieejamu, papildus izmantojot QR kodus vai līdzīgus elektroniskus risinājumus:

4.1. šī pielikuma 1.punktā minētajām radioiekārtām, uz kurām attiecināmas šī pielikuma 2. un 3.punktā norādītās prasības, – minēto radioiekārtu uzlādei caur vadu izmantojamo ierīču jaudas prasību apraksts, ieskaitot vatos izteiktu radioiekārtas uzlādei vajadzīgo minimālo jaudu un radioiekārtas uzlādei vajadzīgo maksimālo jaudu, kas nodrošina maksimālo uzlādes ātrumu, parādot tekstu: “Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [xx] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [yy] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu”. Vatu vērtība attiecīgi izsaka radioiekārtai vajadzīgo minimālo jaudu un maksimālo jaudu, kas radioiekārtai vajadzīga, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu;

4.2. šī pielikuma 1.punktā minētajām radioiekārtām, uz kurām attiecināmas šī pielikuma 3.punktā norādītās prasības – specifikāciju apraksts, kas attiecas uz radioiekārtas uzlādes spējām, ja to ir iespējams atkaluzlādēt caur vadu pie sprieguma, kas lielāks par 5 voltiem, vai strāvas stipruma, kas lielāks par 3 ampēriem, vai jaudas, kas lielāka par 15 vati, kā arī norāde, ka radioiekārta atbalsta USB ātrās uzlādes (angl. Power Delivery) protokolu, parādot tekstu “USB PD ātrā uzlāde”, un norāde par citu atbalstītu uzlādes protokolu, parādot tā nosaukumu teksta formātā.

Satiksmes ministrs								K.Briškens

Iesniedzējs: satiksmes ministrs						K.Briškens

Vīza: valsts sekretāra p.i.							L.Austrupe