3. Pielikums

Plānam “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.–2027. gadam

ES VALSTU PIEREDZE NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANĀ

Satura rādītājs

ĪRIJA	2

ANGLIJA	7

VĀCIJA	8

DĀNIJA	9

IGAUNIJA	10

LIETUVA	11

KOPSAVILKUMS	14

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes ietvaros ir izvērtēta citu ES valstu pieredze notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, galvenokārt koncentrējoties uz to notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijām, tajās izvirzītajiem mērķiem, paredzētajām darbībām un sasniedzamie rezultātiem. Izvēlētas dažādas ES  valstis, kas ļauj raksturot tipiskākos notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumus Eiropā. Papildus ir izvērtētas arī Lietuvas un Igaunijas veiktās un plānotās darbības notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā.

# ĪRIJA

Laikā līdz 2014.gadama Īrijā bija 26 savstarpēji nesaistīti dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas uzņēmumi, kopumā 31 pašvaldībā.

2014.gadā, ar Vides ministrijas iniciatīvu Īrijā tika izveidota viena ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kompānija Īrijas Ūdens (Irish Water), kas apvienoja visus iepriekšējos ūdenssaimniecības uzņēmumus un, kas šobrīd ir vienīgais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu jomā visā Īrijā. Papildus tika pieņemts politisks lēmums, ka Īrijas iedzīvotāji nemaksā par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā rezultātā arī par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu un attiecīgo pakalpojumu izmaksas sedz Īrijas valsts. 2018.gadā Īrijā dzīvoja 4,9 miljjoni iedzīvotāju un uzņēmums “Īrijas Ūdens” (ĪŪ) apsaimniekoja 856 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un aptuveni 1000 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 2014.gadā šajās attīrīšanas iekārtās tika radītas 53 543 tonnas (tīrā sausna) notekūdeņu dūņas, kas pēc apstrādes 98% apmērā tika izmantotas (utilizētas) lauksaimniecībā.

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija, kas izstrādāta 2016. – 2027.gadā, paredz vienotu pieeju notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai visā Īrijā. Notekūdeņu dūņu stratēģijas mērķi ir:

- Neapdraudēt cilvēku veselību un nekaitēt videi;

- Gūt maksimālu labumu no notekūdeņu dūņām kā augu barošanās elementu avota;

- Ievērot likumdošanas prasības un noteikt papildus veicamās darbības, kuras nav noteiktas likumdošanā;

- Izstrādāt drošas un ilgtspējīgas notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas un apglabāšanas metodes;

- Izstrādāt izmaksu ziņā efektīvākās notekūdeņu dūņu pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un apglabāšanas metodes;

- Mazināt notekūdeņu dūņu pārstrādes un to transportēšanas negatīvos efektus;

- Iegūt no notekūdeņu dūņām enerģiju vai citus resursus, ja tas ir ekonomiski pamatoti;

- Efektivizēt notekūdeņu dūņu pārstrādi, veidojot notekūdeņu dūņu pārstrādes centrus.

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija un alternatīvu izvērtējums tika veikts, balstoties uz noteiktām pamatvērtībām, kuras nevar tikt pārkāptas - visām notekūdeņu dūņām ir jābūt savāktām un utilizētām un visā notekūdeņu dūņu dzīves ciklā ir jāizvēlas darbības, kas rada mazākās siltumnīcefektu gāzu emisijas (green footprint). Notekūdeņu dūņas tiek apskatītas kā resurss, kurā ir ieslēgti augu barošanās elementi, organiskās vielas un enerģija, kas jāizmanto, kur tas ir ekonomiski pamatoti. Šobrīd ekonomiski izdevīgākais notekūdeņu dūņu utilizācijas veids Īrijā ir lauksaimniecība, līdz ar to arī stratēģijā plānotās darbības ir pakārtotas, lai izvēlētos ātrāko un izmaksu ziņā efektīvāko notekūdeņu dūņu dzīves ciklu no dūņu rašanās brīža NAI līdz utilizācijas vietai lauksaimniecībā.

Katru gadu Īrijā aptuveni 900 000 tonnu notekūdeņu dūņu tika pārvadātas šķidrā veidā, tāpēc, lai mazinātu notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas, tiek veidota daudzpakāpju notekūdeņu dūņu savākšanas sistēma. No mazām NAI notekūdeņu dūņas tiek savāktas šķidrā veidā, bet no lielākām NAI iebiezinātas. Kopumā Īrijā ir aptuveni 800 NAI no kurām tiek noņemtas slapjas notekūdeņu dūņas (1-3% sausnes), kas pēc tam tiek nogādātas 50 atūdeņošanas centros (satellites), kuros notekūdeņu dūņas tiek atūdeņotas līdz 15% -25% sausnas saturam un, kuru darbības rādiuss ir 25 – 80 km. Pēc atūdeņošanas minētajos centros notekūdeņu dūņas tiek nogādātas 25 notekūdeņu dūņu pārstrādes centros (hubs), kur tās tiek higienizētas un, ja nepieciešams arī atūdeņotas. Gan notekūdeņu dūņu atūdeņošanas, gan pārstrādes centri tiek veidoti pie lielākajām NAI, kur tas ir izmaksu ziņā izdevīgāk un rada augstāko slapjo notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksu ekonomiju. Papildu aptuveni 120 NAI, kurās ir autonomas notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iespējas, tās ar sausnas saturu 15% - 25% tiek nogādātas kādā no minētajiem 25 notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem.

Par būtisku izaicinājumu Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā atzītas individuālo mājsaimniecību NAI vai skeptiķi, kuru kontrole, uzraudzība un notekūdeņu dūņu izvešana netiek veikta pilnā apmērā. ĪU plāno būtiski palielināt no šādām attīrīšanas iekārtām izvesto notekūdeņu dūņu apjomu nākamo desmit gadu laikā, kas saistīts arī ar būtiskām pakalpojumu izmaksām, tāpēc, lai mazinātu šādu notekūdeņu dūņu savākšanas un transportēšanas izmaksas, stratēģijā piedāvāts veidot NAI izvešanas grafikus, kad transportlīdzeklis notekūdeņu dūņu atsūknēšanai strādā pēc noteikta grafika, nevis, pēc izsaukuma. Šādā veidā attiecīgais transportlīdzeklis ar vienu izbraukumu var apkalpot vairākas blakus esošas individuālās mājsaimniecības, samazinot notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas.

Notekūdeņu dūņu centri un to transportēšana Īrijā tiek veikta neatkarīgi no vietējo pašvaldību robežām, jo valstī pastāv viens pakalpojuma sniedzējs, kuru neierobežo pašvaldību robežas, tādējādi nodrošinot, ka notekūdeņu dūņas tiek transportētas un apsaimniekotas efektīvākajā veidā. Kopumā Īrijā notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek veidota tā, lai pēc iespējas efektīvi izmantotu un noslogotu visus esošos notekūdeņu dūņu centrus un pieejamos bioreaktorus.

Notekūdeņu dūņu centralizēta savākšana palīdz ievērot precīzus tehnoloģiskos procesus, nodrošināt augstu pārstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitāti un drošu izmantošanu lauksaimniecībā. Pieņemot lēmumu par pareizāko alternatīvo risinājumu un rīcību, Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā izmantoti sekojoši vērtēšanas kritēriji:

- Vides ietekme – emisijas gaisā, ūdenī un uz zemes, klimata izmaiņu ietekme un enerģijas izmantošanas efektivitāte;

- Sociālā ietekme – radītās neērtības (smakas, troksnis, sastrēgumi), sabiedriskā doma un pārtikas nekaitīgums;

- Finanšu ietekme – dzīves cikla izmaksas, enerģijas izmaksas un enerģijas atjaunošana, tehnoloģiju uzticamība.

Stratēģijā iekļautais plāns paredz dažādas rīcības dažādās dūņu izcelsmes un pārstrādes vietās, tāpēc pirms lēmuma par kapitālām investīcijām un atbilstošākām tehnoloģijām notekūdeņu dūņu pārstrādei, tiek ņemts vērā NAI apkalpoto iedzīvotāju skaits, novērtēta esošā notekūdeņu dūņu pārstrādes infrastruktūra un tās tālākās izmantošanas potenciāls. Stratēģijā noteikta dažāda pieeja notekūdeņu dūņu pārstrādei atkarībā no teritorijas un NAI lieluma:

- Apdzīvotās vietās ar CE<1 000 uzsvars uz notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksu samazināšanas risinājumiem, nevis papildu kapitālām investīcijām notekūdeņu dūņu pārstrādei;

- NAI ar CE 1000 – 2000 prioritāri jādomā par dūņu biezināšanu pirms transportēšanas;

- NAI ar CE>2000 jālemj par notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtu izbūvi tikai pēc tam, kad ir novērtēti citi alternatīvie risinājumi – notekūdeņu dūņu gravitācijas biezināšana vai mehāniska biezināšanu, vai notekūdeņu dūņu lauki. Minimālais sausnes saturs notekūdeņu dūņās, kas izvedamas no šādām NAI ir 3%;

- NAI ar CE 2000 – 5000 jāveic transporta izmaksu salīdzinājums ar mehānisko iekārtu uzstādīšanas, uzturēšanas un citām ekspluatācijas izmaksu pozīcijām. Visbiežāk notekūdeņu dūņu mehāniska atūdeņošana nav ekonomiski pamatota NAI ar CE<5000;

- NAI ar CE>5000, ir jāveic notekūdeņu dūņu mehāniska atūdeņošana, ja notekūdeņu dūņu transportēšanas attālums ir vairāk nekā 20 km;

- Visās NAI ar CE>10 000 ir jāveic notekūdeņu dūņu mehāniskā atūdeņošana, nodrošinot minimālo sausnes daudzumu 18% apmērā.

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā ir noteiktas vairākas notekūdeņu dūņu transportēšanas ekonomiskās robežas atkarībā no NAI attīrīšanas jaudas:

- NAI ar CE<500 līdz 50 km

- NAI ar CE no 500 – 1 000 līdz 30 km,

- NAI no 1 000 – 2 000 līdz 20 km.

Liela vērība Īrijā tiek pievērsta dūņu higienizācijai, kā neperspektīvus risinājumus atzīstot notekūdeņu dūņu kaļķošanu un žāvēšana. Šobrīd Īrijā šie risinājumi tiek plaši izmantoti, jo to paredzēja iepriekšējie notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāni un vēsturiski tika izveidota atbilstoša infrastruktūra. Stratēģijā arī norādīts, ka gadījumā, ja notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, to žāvēšana nav nepieciešama. Tāpat stratēģijā tiek izdalīti divi perspektīvākie notekūdeņu dūņu pārstrādes veidi – notekūdeņu dūņu anaerobā fermentēšana (bioreaktori) un kompostēšana. 2014.gadā Īrijā bija 14 biogāzes stacijas, kas piederēja NAI operatoriem, jo anaerobā sadalīšana tika novērtēta, kā ekonomiskākais enerģijas atgriešanas un CO2 mazināšanas veids, tāpēc Stratēģijas plānā ir piedāvāts palielināt biogāzes staciju skaitu līdz 19. ĪŪ norāda, ka minimālais notekūdeņu dūņu daudzums, kas nepieciešams biogāzes stacijas izveidošana ir vismaz 2 500 t sausnes gadā, vai attiecīgi aptuveni 250 000 t slapju notekūdeņu dūņu. Ekonomiski dzīvotspējīgām biogāzes stacijām nepieciešamais notekūdeņu dūņu apjoms ir divas reizes lielāks. Papildu NAI operatoriem, kas veic notekūdeņu dūņu higienizāciju, Īrijā ir 16 neatkarīgi operatori, kuri ir licenzēti veikt notekūdeņu dūņu kompostēšanu un 22 operatori, kuri drīkst pieņemt notekūdeņu dūņas uzglabāšanai.

Īrijas likumdošana nenosaka smago metālu piesārņojuma un augu barošanās elementu daudzuma robežvērtības notekūdeņu dūņās, bet nosaka maksimālās piesārņojuma prasības augsnei pēc notekūdeņu dūņu iestrādes. Ņemot vērā, ka Īrijā ir vietas, kur smago metālu koncentrācija augsnē jau šobrīd ir noteikto robežvērtību līmenī, tad notekūdeņu dūņu izkliedēšanā šādās teritorijās nav iespējama.

1.tabula

Robežvērtības maksimālajam smago metālu un augu barošanās elementu daudzumam augsnē Īrijā.

| Ķīmiskais elements | Daudzums augsnē kg/ha/gadā |
| --- | --- |
| Zn | 7,5 |
| Cu | 7,5 |
| Ni | 3,0 |
| Pb | 4,0 |
| Cd | 0,05 |
| Hg | 0,1 |
| Cr | 3,5 |
| Augu barošanas elementi | Daudzums augsnē kg/ha/gadā |
| Slāpeklis | 0 - 225 |
| Fosfors | 0 - 125 |

Stratēģijā norādīts, ka ĪŪ pats neuzrunā lauksaimniekus un nemeklē teritorijas, kurās varētu notikt notekūdeņu dūņu iestrāde, bet tas veic publisko iepirkumu, lai izvēlētos uzņēmumus, kas to nodrošina ārpakalpojuma formātā. Notekūdeņu dūņas, lai arī ir pārstrādātas un varētu tikt uzskatītas par produkts, tomēr par to utilizācija ĪŪ jāmaksā. Pakalpojuma cenu būtiski ietekmē prognozējamais notekūdeņu dūņu transportēšanas attālums un atkarībā no transportēšanas izmaksām vienas tonnas notekūdeņu dūņu masas vai izveidotā komposta utilizācija maksā no 10 – 20 EUR/t.

ĪŪ vērš uzmanību uz nozares atkarību no viena notekūdeņu dūņu utilizācijas risinājuma, it sevišķi ņemot vērā gaidāmām ES likumdošanas izmaiņām, kas varētu aizliegt vai būtiski apgrūtināt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā. Stratēģijā paredzēts strādāt pie scenārijiem, lai notekūdeņu dūņas tiktu izmantotas ganībās, zemes apstrādē citu, ne lauksaimniecības, produkciju audzēšanā, vai dzīvnieku barības vielu audzēšanai. Papildus tiek izskatīti varianti attiecībā uz notekūdeņu dūņu dedzināšanu vai izmantošanu dažāda veida biodegvielu radīšanā. Kopumā ĪŪ secinājumi liecina, ka, jebkura šāda veida tehnoloģija palielinās notekūdeņu dūņu utilizācijas izmaksas par vismaz 30 – 50% pret šī brīža izmaksām. Tāpat jāsecina, ka šādas tehnoloģijas kļūs interesantas brīdī, kad notekūdeņu dūņas nevarēs utilizēt lauksaimniecībā, vai būtiski pieaugs energoresursu cenas.

ĪŪ ietvaros ir izveidota neatkarīga notekūdeņu dūņu kvalitātes uzraudzības daļa, kas veic regulāras notekūdeņu dūņu kvalitātes pārbaudes dažādās vietās, kā arī piesārņojošo vielu kontroli visā notekūdeņu dūņu aprites ciklā no NAI līdz gala utilizācijai. Stratēģijā piedāvāts, ka turpmāk ĪŪ uzrauga arī visas individuālās NAI un to notekūdeņu dūņu izvešanu.

Galvenās aktivitātes, kas paredzētas Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā:

- Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana visā notekūdeņu dūņu aprites ciklā;

- Regulāras pārstrādātu notekūdeņu dūņu kvalitātes pārbaudes, pamatojoties uz izstrādāto kvalitātes programmu;

- Izstrādāta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rokasgrāmata, kas balstīta uz notekūdeņu dūņu utilizācijas prasību ievērošanu lauksaimniecībā;

- Lielākajās NAI attīstīta notekūdeņu dūņu pārstrāde biogāzes stacijās, bet notekūdeņu dūņu žāvēšana un dedzināšana tiek veikta tikai vēsturiski izveidotajās vietās;

- Notekūdeņu dūņas vairs netiks nodotas apstrādei ar kaļķi ārpus notekūdeņu dūņu centriem, kuros šāda apstrāde tiks pastiprināti uzraudzīta, nodrošinot atbilstošu notekūdeņu dūņu higienizāciju;

- Jāturpina pilnveidot lielos notekūdeņu dūņu pārstrādes un atūdeņošanas centrus, izvēloties finansiāli izdevīgākos risinājumus, lai samazinātu gan slapju notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas, gan notekūdeņu dūņu atūdeņošanas izmaksas;

- Lielo notekūdeņu dūņu centru izveide jābalsta uz efektīvāko to novietojumu, nevis pašvaldību teritoriālo iedalījumu, un jāveicina energoresursu atgūšanu;

- Labākais notekūdeņu dūņu izmantošanas veids ir to iestrāde augsnē, kura tiek izmantota nepārtikas kultūru audzēšanā;

- Jāveic tehniski ekonomiskā izpēte, lai rastu citus notekūdeņu dūņu utilizācijas veidus, mazinot notekūdeņu dūņu utilizācijas atkarību no vienas tautsaimniecības nozares.

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija paredz regulāru tās aktualizāciju reizi piecos gados, kuras laikā tiek novērtēts sasniegtais, kā arī identificētas jomas, kurās nav bijis nepieciešamais progress. Aktualizācijas ietvaros tiek precizētas nākamajā periodā veicamās darbības, sasniedzamie rādītāji un laika grafiks.

Interesanti fakti: 75% notekūdeņu dūņu Īrijā veidojas NAI (kopskaitā 150 gab.), kuras ir uzceltas publiskās un privātās partnerības ietvaros ar darbības un apkalpošanas laiku 20 gadi un tās visas ir lielākās NAI Īrijā.

# ANGLIJA

Novērtējot situāciju Anglijā attiecībā uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, netika atrasts dokuments, kas būtu nosaucams kā Anglijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija vai līdzvērtīgs dokuments. Tomēr ņemot vērā publisko informāciju konstatēts, ka visa Anglija un Velsa ir sadalīta 10 ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apgabalos, kas ņemot vērā, ka 2018.gadā Anglijā dzīvoja 56 milj. iedzīvotāju, bet Velsā 3 milj. iedzīvotāju, nozīmē, ka vidēji viens ūdenssaimniecības uzņēmums apkalpoja 5,9 milj. iedzīvotāju (līdzīgi kā Īrijā, kur visu valsti apsaimnieko viens uzņēmums).

Anglijas Ziemeļrietumos esošais ūdenssaimniecības uzņēmums “United Utilities” 2020.gada nogalē izsludināja konkursu - iepirkumu, kura ietvaros pretendentam jāpiedāvā labāko notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju, ar izstrādātu atbilstošu rīcības plānu un piedāvātām zemākajām izmaksām.

Aprakstā par savu uzņēmumu un sagaidāmo notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju United Utilities norāda, ka viena gada laikā tas saražo aptuveni 185 000 tonnu notekūdeņu dūņu sausnas. Savā reģionā tā apkalpo 569 attīrīšanas iekārtas, no kurām notekūdeņu dūņas tiek nogādātas vienā no 37 pārstrādes rūpnīcām. Notekūdeņu dūņas tiek arī pārstrādātas elektroenerģijā, kura tiek izmantota rūpnīcu darbināšanā vai biometānā, kas ir atjaunojamais energoresurss un tiek ievadīta valsts gāzes sistēmā.

Pārstrādātais materiāls – biomasa (biosolids) tiek nodota lauksaimniekiem, kas tiek pozicionēts, kā augstas kvalitātes mēslojums, bet daļa tiek novirzīta sadedzināšanai turpat ziemeļrietumu reģionā. Prasības pārstrādātām notekūdeņu dūņām ir noteiktas jau 1990.gadā izdodot regulējumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā. Notekūdeņu dūņu kvalitāte tiek novērtēta atkarībā no tajās esošo smago metālu piesārņojuma līmeņa, kura maksimālās robežas ir atkarīgas no augsnes reakcijas pH, kurā pārstrādātās notekūdeņu dūņas tiks iestrādātas.

2.tabula

Robežvērtības smago metālu piesārņojumam dūņās ņemot vērā augsnes īpašības Anglijā.

| Ķīmiskais elements | Augsnes pH vērtība / ķīmiskā elementa daudzums mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 – 5,5 | 5,5 – 6,0 | 6,0 – 7,0 | > 7,0 |
| Zn | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Cu | 80 | 100 | 135 | 200 |
| Ni | 50 | 60 | 75 | 110 |
| Pb | 300 |  |  |  |
| Cd | 3 |  |  |  |
| Hg | 1 |  |  |  |

Uzņēmums norāda, ka tas darbojas saskaņā ar valstī noteikto biomasas aprites programmu (Biosolids Assurance Scheme website (BAS)). Tās ievērošana nodrošina, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošana pilnībā atbilst regulējošām prasībām un labākai pieejamai praksei. Katru gadu uzņēmumā tiek veikts neatkarīgs notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesu un sistēmas audits, kas apliecina ieviestās sistēmas atbilstošu darbību.

No iepriekš minētā secināms, ka Lielbritānijā nav izstrādāta vienota valsts notekūdeņu dūņu apstrādes stratēģija, bet katrs reģions, kas vidēji ir 3 reizes lielāks par Latviju, pats izstrādā savu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju un to realizē. Lielbritānijā ir izstrādāta vienota biomasas aprites programma, kas ir jāievēro un kuras atbilstoša pielietošana tiek stingri kontrolēta.

# VĀCIJA

Vācijas notekūdeņu dūņu stratēģija ir izstrādāta 2018.gada maijā. Tā apskata starptautiskās tendences un likumdošanas prasības, notekūdeņu dūņu sastāvu un to īpašības, notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un pārstrādes iekārtas, notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā un fosfora reducēšanas iespējas, notekūdeņu dūņu utilizācijas iespējas un pārstrādes izmaksas. Tomēr stratēģija neapskata un neraksturo notekūdeņu dūņu savākšanas un uzskaites organizatorisko kārtību, izaicinājumus vai problēmas. Ceļš no notekūdeņu dūņu ražošanas vietas mazās NAI līdz utilizācijas vietai netiek analizēts.

Izvērtējot apstākļus, Vācija ir nonākusi pie lēmuma, ka notekūdeņu dūņās iespējamais bīstamo vielu piesārņojums, patogēnu piesārņojums, mikroplastmasa, noturīgie organiskie piesārņotāji un antibiotikas ir pārāk maz pētītas un risks ir pārāk liels, lai notekūdeņu dūņas atgrieztu dabā caur iestrādi augsnē. Iespējams, ka Vācijā nav iespējams izpildīt notekūdeņu dūņu direktīvā noteiktās pieļaujamās maksimālās piesārņojuma normas lauksaimniecības zemei pēc notekūdeņu dūņu iestrādes, ņemot vērā jau esošo zemju piesārņojuma līmeni. Iespējams, tam ir citi iemesli, bet vietējā likumdošana nosaka, ka visām notekūdeņu dūņām ir jāveic to termāla pārstrāde. Ņemot vērā pilsētu lielumu un NAI ienākošo notekūdeņu apjomu izteiktu CE, ir noteikts pārejas periods līdz kuram visām NAI ir jānodrošina dūņu sadedzināšana. Izņēmums ir mazās apdzīvotās vietas ar CE<50 000, kas joprojām apstrādātas notekūdeņu dūņas varēs utilizēt iestrādājot augsnē.

Izmaksu novērtējumā tiek veikta tikai dažādu dedzināšanas iekārtu ar atšķirīgu tehnisko risinājumu ekonomiskais salīdzinājums. Stratēģijā salīdzinātas notekūdeņu dūņu dedzināšanas izmaksas, ar to žāvēšana (izmantojot saules siltumu) + dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu žāvēšana (izmantojot notekūdeņu dūņu dedzināšanas siltumu) + dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu termisko žāvēšana + dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu apvienotu dedzināšanu citās krāsnīs ar citām vielām (ogļu krāsnis, cementa rūpnīcas u.tml.).

Papildus stratēģijā pievērsta liela uzmanība risinājumiem un nosacījumiem, kā no notekūdeņiem, notekūdeņu dūņām vai sadedzināšanas pelniem reducēt materiālā esošo fosforu, lai atgūtu līdz 80% notekūdeņos vai to dūņās esošo fosforu un to atgrieztu lauksaimniecībā. Stratēģija izvērtē jaunākās tehnoloģijas un zinātniskās izstrādes šajā jautājumā.

# DĀNIJA

Izvērtējot situāciju Dānijā, netika atrasts dokuments, kas būtu atbilstošs Dānijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijai vai līdzvērtīgam dokumentam, taču, ir pieejams nevalstiskās organizācijas “State of green” sniegtais apraksts par jaunuzcelto notekūdeņu dūņu pārstrādes rūpnīcu Kopenhāgenā (2011.g.), ar nelielu papildinošo informāciju.

Minētajā informācijā norādīts, ka notekūdeņu dūņas lielās pilsētās ir vides problēma, kurai ir iespējams risinājums. 2011.gadā vienā no lielākajām Dānijas NAI - Lynetten, kas pieder Kopenhāgenas reģiona centrālās daļas 15 pašvaldību izveidotajam uzņēmumam BIOFOS, ir izbūvēta jauna notekūdeņu dūņu dedzināšanas iekārta, kas aprīkota ar modernu dūmgāzu savākšanas sistēmu. Projekta rezultātā notekūdeņu dūņu utilizācijas no enerģiju patērējoša procesa ir pārveidots par enerģiju ražojošu pārstrādes procesu. Notekūdeņu dūņu pārstrādes rezultātā tiek saražots lielāks siltumenerģijas daudzums nekā patērēts rūpnīcā, kā arī tiek radīts blakus produkts - biogāze. Saražotais siltums primāri tiek izmantots notekūdeņu dūņu žāvēšanā pirms dedzināšanas, bet liekais siltums tiek novadīts Kopenhāgenas reģiona siltumapgādes sistēmā. Papildus izpētes rezultātā tika pieņemts lēmums biogāzi izmantot Kopenhāgenas gāzes apgādes sistēmā, kurā līdz šim bija pieejama tikai dabasgāze.

Daži jaunās Kopenhāgenas notekūdeņu dūņu dedzināšanas rūpnīcas raksturlielumi:

- Jauda: 2,35 tonnas sausu notekūdeņu dūņu stundā (atbilst notekūdeņu dūņu apjomam no 1 milj. iedzīvotājiem);

- 3,8 MW siltums (izmantots notekūdeņu dūņu žāvēšanā NAI un māju apkurē ārpus NAI);

- 2,8 MW izplūdes gāzu kondensāts (siltums - izmantots galvenokārt māju apkurē ārpus NAI);

- 900 Nm3/h biogāze (ievadīta pilsētas gāzes sistēmā);

- Pelni izmantoti celtniecības materiālu ražošanā.

Arī šajā gadījumā redzams, ka jautājums par notekūdeņu dūņu utilizāciju tiek risināts 15 pašvaldībām apvienojoties ar lielāko NAI. Notekūdeņu dūņu pārstrādes procesa risināšana individuāli, viena NAI ietvaros, nav ekonomiski pamatota un prasīs vairāk resursu un ieguldījumu, nekā šī jautājuma kopīga risināšana, ņemot vērā arī augstās projektu investīciju izmaksas.

# IGAUNIJA

Par Igaunijas notekūdeņu dūņu stratēģiju Izpildītājs un Pasūtītājs kontaktējās ar Ms. Pille Aarma, kas ir Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācijas (EVEL) izpilddirektore, kas informēja, ka aptuveni pirms 10 gadiem uz Vides ministriju tika izdarīts liels sabiedrības spiediens par nepieciešamību izstrādāt Igaunijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju. Stratēģija tika izstrādāta laikā no 2014. - 2016.gadam, bet izstrādātā stratēģija ir pieejama tikai igauņu valodā.

Stratēģija paredz, ka notekūdeņu dūņas no mazākām attīrīšanas iekārtām tiek pārvestas uz lielākiem savākšanas centriem, kuru novietojums tiek noteikts pēc ekonomiskā izdevīguma rādītājiem. Kopumā stratēģija ir  noteikti 15 notekūdeņu dūņu savākšanas centri.

Vienlaikus EVEL pārstāve vērsa uzmanību, ka stratēģijas ieviešana nav notikusi un galvenie iemesli stratēģijas neīstenošanai ir par stratēģijas ieviešanu atbildīgās personas trūkums, kā arī stratēģijas ieviešanai nepieciešamā finansējuma neesamība, jo stratēģija paredzēja lielus finanšu ieguldījumus, kas tā arī netika piešķirti. Papildu stratēģija paredzēja mainīt notekūdeņu dūņu statusu no atkritumiem uz produktu, tomēr realitātē notekūdeņu dūņas joprojām ir atkritumi, ko neviens nevēlas iegādāties, rezultātā nav izveidojies pārstrādātu notekūdeņu dūņu kā produkta tirgus un pieprasījums.

Ja notekūdeņu dūņu pārstrādes centri ieviestu paredzētās notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas darbības, tad reģionālās NAI joprojām varēja notekūdeņu dūņas realizēt, kur un kā vēlas, stratēģijā nebija iekļauta motivācija visiem dalībniekiem pievienoties tās īstenošanai.

Šobrīd Igaunijā ir mainīta atkritumu apsaimniekošanas likumdošana, kas nosaka, ka atkritumu saimniecības uzņēmumiem ir jāiemaksā savas darbības drošības depozīts. Atkritumu sarakstā ir iekļautas arī notekūdeņu dūņas, kā rezultātā visi NAI operatori maksā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas depozītu, kas savā ziņā ir uzlabojis kopējo notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas situāciju, jo šobrīd vairāk notekūdeņu dūņu tiek atbilstoši apsaimniekotas.

Papildus Igaunijā ir veikts pētījums par notekūdeņu dūņu žāvēšanu un dedzināšanu, kā rezultātā tika aprēķinātas būtiskas nepieciešamās investīcijas, lai šādas darbības īstenotu. Šobrīd Igaunijā ir tikai viena atkritumu dedzināšanas rūpnīca, kā arī viena cementa rūpnīca un izvēloties notekūdeņu dūņu dedzināšanu, būtu jāņem vērā šis papildus risks par atkarību no šīm divām sadedzināšanas iespējām.

Lielākā daļa notekūdeņu dūņu tiek utilizētas lauksaimniecībā, veicot to iestrādi augsnē. Igaunijā lauksaimniecības uzņēmumi labprāt pieņem notekūdeņu dūņas par brīvu, bet prasa, lai NAI operatori tās piegādā. Igaunijā ir noteikti notekūdeņu dūņu kvalitātes parametri, kas pieļauj, ka no notekūdeņu dūņām tiek radīti produkti, kurus var izmantot apzaļumošanā, lauksaimniecībā un rekultivācijā. Kvalitātes prasības šādam produktam, ar kuru tiek izbeigts notekūdeņu dūņu atkritumu statuss, ir augstākas nekā notekūdeņu dūņu 1.klasei Latvijā, izņemot Zn, kas atbilst 5.klasei Latvijā. Vienlaikus atļautie smago metālu maksimālie limiti notekūdeņu dūņās (kas nav produkts), lai tās varētu izmantot lauksaimniecībā ir  augstāki nekā Latvijā.

3. tabula

Robežvērtības maksimālajam smago metālu daudzumam dūņās Igaunijā

| Ķīmiskais elements | Notekūdeņu dūņās atļautais maksimālais vielu limits izmantošanai lauksaimiecībā mg/kg sausnas | Notekūdeņu dūņu produktā atļautie vielu limiti mg/kg sausnas |
| --- | --- | --- |
| Zn | 2500 | 2500 |
| Cu | 1000 | 200 |
| Ni | 300 | 40 |
| Pb | 750 | 130 |
| Cd | 20 | 2 |
| Hg | 16 | 1 |
| Cr | 1000 | 60 |

Atbilstoši direktīvas par notekūdeņu dūņām prasībām, pēc notekūdeņu dūņu iestrādes augsnē tiek sekots līdz piesārņojošo vielu koncentrācijai augsnē, kas nedrīkst pārsniegt noteiktās piesārņojumu vērtības.

# LIETUVA

Lietuvas notekūdeņu dūņu stratēģija internetā nav atrodama. Tomēr bija zināms, ka šāda stratēģija ir izstrādāta. Izpildītājs un Pasūtītājs kontaktējās ar Mr. Egidijus Kunevicius, kas pārstāv Lietuvas notekūdeņu dūņu izstrādātāju - uzņēmumu SWECO Lietuva UAB. Informācija, kas sniegta par Lietuvas notekūdeņu dūņu stratēģiju, ir iegūta intervijas laikā ar minētā uzņēmuma pārstāvi.

Lietuvas notekūdeņu dūņu stratēģija ir izstrādāta 2006.gadā un tās izstrādi veica SWECO Lietuva UAB, pēc Lietuvas Vides ministrijas pasūtījuma. Aptuveni 90% no stratēģijā paredzētajiem ieteikumiem ir ieviesti un šobrīd tiek realizēti pēdējie divi projekti, ko plānots pabeigt 2022. gadā.

Stratēģija paredzēja notekūdeņu dūņu pārstrādi ar maksimālu enerģijas un augu barošanās elementu atguvi, kā rezultātā kopumā Lietuvā ir izveidoti 24 notekūdeņu dūņu pārstrādes centri pie lielākajām apdzīvotajām vietām. 11 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 20 000 tika izveidoti notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukumi, bet 13 vietās ar vēl lielāku iedzīvotāju skaitu ir izveidotas biogāzes stacijas.

Pēc notekūdeņu dūņu pārstrādes biogāzes stacijās tās tiek žāvētas, izmantojot siltumu no iegūtās biogāzes. Nākamais solis būtu notekūdeņu dūņu dedzināšana, tomēr laikā, kad Lietuvas stratēģija tika izstrādāta (2004. – 2005.gadā), notekūdeņu dūņu dedzināšana Eiropā vēl nebija plaši izplatīta un nebija pieejama pietiekami detalizēta tehniskā informācija par pieejamām un izmantojamām notekūdeņu dūņu dedzināšanas tehnoloģijām. Tāpēc šobrīd rīcība ar notekūdeņu dūņām pēc to žāvēšanas ir atšķirīgi, piemēram Šauļos notekūdeņu dūņas tiek vestas  sadedzināšanai cementa rūpnīcā Akmenē (~75 km), kur žāvētās notekūdeņu dūņas tiek pieņemtas par nelielu samaksu, kas sedz transportēšanas izmaksas. Uz Akmeni notekūdeņu dūņas ved dedzināt arī no Kauņas (~200 km), kamēr nav rasts cits, izmaksu ziņā efektīvāks risinājums. Klaipēdā ir esoša atkritumu dedzināšanas rūpnīca, kurā notekūdeņu dūņas tiek dedzinātas kopā ar citiem atkritumiem, taču šajā gadījumā maksa par notekūdeņu dedzināšanu ir ļoti augsta. Atkritumu dedzināšanas rūpnīcas drīz būs arī Viļņā un Kauņā, kurās būs iespējams dedzināt arī notekūdeņu dūņas. Maksa par notekūdeņu dūņu dedzināšanu vēl nav zināma, bet šobrīd Viļņā tiek žāvēta tikai neliela daļa radīto notekūdeņu dūņu. Nežāvētās notekūdeņu dūņas tiek nodotas ārpakalpojuma uzņēmumam, kas veic notekūdeņu dūņu pārstrādi - dūņu kompostēšanu. Savukārt, Utenā tiek būvēta atsevišķa notekūdeņu dūņu dedzināšanas rūpnīca. Kā norādīja stratēģijas izstrādātāji, ja stratēģija tiktu izstrādāta tagad, tad noteikti tiktu plānota notekūdeņu dūņu dedzināšanu uz vietas pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas būtu dūņu monodedzināšana, kuras rezultātā no pelniem papildus tiktu atgūts fosfors un slāpeklis, kas atbilstu arī aprites ekonomikas principiem.

Lietuvā ir 60 pašvaldības, un katrai ir savs ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas uzņēmums. Lielāko pilsētu un pašvaldību uzņēmumi aktīvi piedalās un iekļaujas notekūdeņu dūņu stratēģijas realizācijā un kopējie ieguldījumi atbilstošas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidē ir sasnieguši jau aptuveni 120 milj. EUR. Taču mazākās pašvaldības ar attiecīgi mazāku notekūdeņu dūņu apjomu, meklē lētākus risinājumus to utilizācijai, kas ne vienmēr atbilst normatīvo aktu prasībām un neatbilst izstrādātajai notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju. Neskatoties uz stratēģijā noteikto, ka katrai pašvaldībai jāizmanto norādītais notekūdeņu dūņu centru, tās tajos nenogādā radītās notekūdeņu dūņas, jo par dūņu nodošanu centros ir jāmaksā, kas visticamāk ir izmaksu ziņā neizdevīgāk nekā  izmantojot citus, neatbilstošus risinājumus. Stratēģijas daļējas īstenošanas rezultātā Lietuvā notekūdeņu dūņu pārstrādes centri, kuros bija paredzēts būtisks ievesto notekūdeņu dūņu apjoms no apkārtējām teritorijām, nereti strādā ar nepilnu jaudu, jo tajās nenāk iepriekš prognozētais notekūdeņu dūņu apjoms.

Izstrādājot stratēģiju un plānojot notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukumus, Lietuvā tika pieņemts, ka komposta pildmateriāls – salmi un skaidas, būs iespējams bez papildus samaksas, jo stratēģijas izstrādes laikā pēc šādiem materiāliem nebija pieprasījuma un tie bija pieejami bez maksas. Šobrīd šie materiāli ir pieprasīti citās nozarēs, kā rezultātā pildmateriāls ir jāiepērk, tādējādi sadārdzinot komposta ražošanu. Pēc notekūdeņu dūņu kompostēšanas, tās bez maksas tiek nodotas lauksaimniekiem, kas tās labprāt izmanto, jo dūņu komposts ir salīdzinoši tīrs un maz piesārņots. Notekūdeņu dūņu komposta izvešana jānodrošina lauksaimniekam jeb komposta saņēmējam. Turpmāk plānots uzlabot kompostēšanas laukuma darbību un tiem tiks izvirzītas papildus prasības, kuru ieviešana radīs būtiskas papildu izmaksas un sadārdzinās notekūdeņu dūņu kompostēšanu kopumā – kompostēšana būs jāveic slēgtās telpās ar atbilstošu gaisa ventilācijas sistēmu, lai savāktu komposta veidošanās laikā izdalītās gāzes.

Lietuvā notekūdeņu dūņas tiek dalītas klasēs, balstoties uz diviem indikatoriem – smagie metāli (I – III kategorijas) un bioloģiski – parazītiskie parametri (A – C klase). Tikai A un B bioloģiskās klases un I-II smago metālu klases notekūdeņu dūņas var tikt izmantotas kā mēslojums iestrādei augsnē, bet II kategorijas notekūdeņu dūņas var tikt izmantotas lauksaimniecībā ne biežāk kā reizi trīs gados. Gadījumos, kad lauksaimniecības zemju testēšanas pārskati uzrāda smago metālu koncentrāciju augsnē, kas tuvojas noteiktajiem sliekšņiem, notekūdeņu dūņu turpmāka izmantošana attiecīgajā zemes gabalā ir aizliegta. No 2022.gada tiks atjaunotas pieļaujamās maksimālās smago metālu robežvērtības notekūdeņu dūņās, nosakot stingrākas prasības.

4. tabula

Robežvērtības maksimālajam smago metālu daudzumam notekūdeņu dūņās Lietuvā un atbilstošais to izmantošanas veids.

| Notekūdeņu dūņu kategorijas | Smago metālu piesārņojuma robežvērtības (mg/kg) |  |  |  |  |  |  | Iespējamais dūņu izmantošanas veids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cd | Cr | Cu | Ni | Zn | Hg |  |
| I (no 2022.g.) | < 140 < 120 | < 1,5 < 1,5 | < 140 < 100 | < 75 < 75 | < 50 < 50 | < 300 < 300 | < 1,0 < 1,0 | Dūņas var izmantot lauksaimnie-cībā un degradētu teritoriju rekultivācijā |
| II (no 2022.g.) | 140 – 750 120 - 150 | 1,5 – 20 1,5 – 2,5 | 140 – 400 100 - 130 | 75 – 1000 75 – 300 | 50 – 300 50 – 70 | 300 – 2500 300 – 800 | 1,0 – 8,0 1,0 – 1,5 |  |
| III (no 2022.g.) | > 750 >150 | >20 >2,5 | >400 >130 | >1000 >300 | >300 >70 | >2500 >800 | >8,0 >1,5 | Dūņas drīkst tikai dedzināt |

Kā intervijas laikā norādīja SWECO Lietuva UAB pārstāvis, tad notekūdeņu dūņu dedzināšanas jautājumu būtiski uzlabotu izmaiņas likumdošanā, kur būtu nepieciešams noteikt, ka žāvētas notekūdeņu dūņas ir biodegviela, kas nodrošinātu, ka žāvētu notekūdeņu dūņu aprite var notikt saskaņā ar līdzīgu materiālu apriti regulējošo likumdošanu, kas padarītu notekūdeņu dūņu dedzināšanu izmaksu ziņā efektīvāku. Šobrīd pārstrādātas , tai skaitā žāvētas notekūdeņu dūņas joprojām tiek uzskatītas par atkritumiem, kas būtiski sadārdzina to dedzināšanu un apriti.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē iekļauta informācija, ka Viļņā 2013.gadā ir pabeigts projekts “Viļņas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu izbūve” izbūvējot jaunas tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu dūņu pārstrādi granulās, kas var tikt izmantotas dažādās sadedzināšanas iekārtās gan mājsaimniecībās, gan lielās apkures sistēmās. Šādas granulas var tikt iestrādātas arī augsnē, kā mēslojums. Prognozēts, ka gada laikā iekārta saražos ap 13 565 tonnām notekūdeņu dūņu granulu. Projekta kopējās izmaksas bija 63,3 milj. EUR.

Veicot vienkāršus aprēķinus, Izpildītājs secina, ka šādu notekūdeņu dūņu granulu pašizmaksa, ņemot vērā tikai rūpnīcas izbūves izmaksas, 10 gadu periodā būs 466 EUR/t vai 20 gadu periodā 233 EUR/t. Šādas izmaksas uzskatāmas par granulu zemāko iespējamo pašizmaksa, jo ņemtas vērā tikai rūpnīcas izbūves izmaksas, nepieskaitot citas ar iekārtu uzturēšanu un granulu ražošanu saistītās izmaksas, kas vēl vairāk palielina kopējo produkta pašizmaksu. Šodienas tirgus cena līdzīgam materiālam - kokskaidu granulām ir 140 – 160 EUR/t, kas ļauj secināt, ka lēmums par šādas rūpnīcas izbūvi Viļņā visticamāk tika balstīts uz aprēķinātiem vides (ekonomiskiem), nevis uz finansiāliem ieguvumiem. Egidijus Kunevicius intervijas laikā arī informēja, ka saražotās notekūdeņu dūņu granulas tiek piedāvātas klientiem bez maksas, taču neskatoties uz to, lielākā daļa granulu tiek vestas sadedzināšanai uz valsts ziemeļu daļā esošo Akmeni.

# KOPSAVILKUMS

Citu Eiropas valstu pieredze, kas apkopota šajā pielikumā, ļauj secināt, ka, lai produktīvi tiktu atrisināti notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jautājumi, procesā ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm. Lieli notekūdeņu dūņu pārstrādes centri attīstās un spēj pastāvēt, ja kopējais notekūdeņu dūņu apjoms tajos ir pietiekami liels, lai nodrošinātu nepieciešamos ienākumus, vai arī ir iespējams saņemts valsts vai ES atbalstu nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Savukārt mazo NAI iesaiste notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmā ir liels izaicinājums. Citu valstu pieredze liecina, ka, ja notekūdeņu dūņu aprites kontrole netiek pietiekami stingri uzraudzīta, ir apgrūtināti sasniegt izvirzītos mērķus par atbilstošu un piemērotu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu valsts mērogā.

Apkopojot situāciju dažādās ES valstīs, var konstatēt vairākas kopējas iezīmes un tendences notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā.

Visās ES valstīs notekūdeņu dūņu pārstrāde tiek koncentrēta un organizēta lielos pārstrādes centros. Šāds centralizācijas risinājums izvēlēts, jo nav iespējams ievērot visas likumdošanā noteiktās prasības, ja notekūdeņu dūņu pārstrāde tiek organizēta pie katras dažādas jaudas NA. Mazajās NAI gada laikā izveidojies kopējais notekūdeņu dūņu daudzums ir pārāk mazs, lai organizētu atbilstošu notekūdeņu dūņu pārstrādi, tāpat pastāv arī būtiski tehnoloģiju un teritoriju ierobežojumi, kā rezultātā notekūdeņu dūņas no mazākām attīrīšanas iekārtām, visbiežāk tiek koncentrētas lielākos notekūdeņu dūņu pārstrādes centros. Kopējās notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksas var būtiski samazināties un atsevišķos gadījumos tikt pilnībā atgūtas, ja vienlaikus tiek pārstrādāts ļoti liels notekūdeņu dūņu daudzums. Atbilstoši notekūdeņu dūņu pārstrādes mērķiem lielos pārstrādes centros ir iespējams nodrošināt arī augstāku notekūdeņu dūņu pārstrādes kvalitāti. Notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģijas katrā gadījumā un valstī tiek izvēlētas individuāli, veicot tehniski ekonomisko novērtējumu un balstoties uz pieejamo resursu pilnvērtīgu izmantošanu, ņemot vērā vietējos apstākļus.

Notekūdeņu dūņu izmantošana enerģijas iegūšanai. ES valstīs ar labāk attīstītu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu pēc notekūdeņu dūņu koncentrēšanas pārstrādes centros, primāri tiek veikta notekūdeņu dūņās ietvertās enerģijas atgūšana, kam ir vairākas būtiskas priekšrocības – no notekūdeņu dūņām iegūtais enerģijas daudzums daļēji vai pilnībā nosedz notekūdeņu dūņu pārstrādei nepieciešamo enerģijas daudzumu, tiek samazināts atmosfērā izdalītais siltumnīcefekta gāzu apjoms, būtiski samazinās notekūdeņu dūņu kopējā masa, tiek veikta vismaz daļēja notekūdeņu dūņu higienizācija, kā arī notekūdeņu dūņas no atkritumiem tiek pārvērstas tālāk izmantojamās izejvielās. Enerģijas atgūšana no notekūdeņu dūņām var tikt veikta ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, no kuriem kur izplatītākās ir biogāzes stacijas un notekūdeņu dūņu sadedzināšana. Atbilstošas enerģijas atgūšanas tehnoloģijas izvēles pamatā ir iespēja nodrošināt pārstrādātas notekūdeņu dūņu masas atbilstību to gala utilizācijas prasībām.

Novērtējot dažādu ES valstu praksi attiecībā uz notekūdeņu dūņu utilizāciju,  tika secināts, ka atšķirīgās valstīs ir atšķirīga pieeja notekūdeņu dūņu izmantošanai. (skat. 1. diagrammu).

1. attēls. Sadzīves NAI notekūdeņu dūņu utilizācijas veidi dažādās ES valstīs (dati: EuroStat dati 2018.g.)

Kā redzams 1. diagrammā ir valstis, kas tā pat kā Latvija notekūdeņu dūņas plaši izmanto lauksaimniecībā un veic notekūdeņu dūņu kompostēšanā. Šādu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumu kā galveno 2018.gadā bija izvēlējusies arī Spānija, Īrija, Čehija, Lietuva un Francija. Attiecībā uz Latviju šajā statistikā norādīts, ka ~ 54% notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, vai tiek veikta to kompostēšana.

No notekūdeņu dūņu gala izmantošanas viedokļa atšķirīga pieeja ir Beļģijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē un Šveicē (Centrāleiropas valstīs), kur vairāk nekā 50% radīto notekūdeņu dūņu tiek sadedzinātas. Lai arī notekūdeņu dūņu direktīvas mērķis ir organizēt notekūdeņu dūņu izmantošanu, tai skaitā lauksaimniecībā, nepasliktinot vides kvalitāti un neradot riskus cilvēku veselībai, ņemot vērā vietējo apstākļu īpatnības (liels notekūdeņu dūņu apjoms, zemas izmantošanas iespējas lauksaimniecībā, nepasliktinot augsnes kvalitāti, augsnes kvalitatīvās un dabiskās īpatnības), minētās valstis ir nonākušas pie secinājuma, ka labākais notekūdeņu dūņu izmantošanas veids ir to sadedzināšana. Lai nodrošinātu augstākas vielu aprites prasības pēc notekūdeņu dūņu dedzināšanas, vietām tiek pētītas un ieviestas arī notekūdeņu dūņu pelnu pārstrādes tehnoloģijas, ar kuru palīdzību ir iespējams atgriezt ekonomiskajā apritē pelnos esošo fosforu un slāpekli, vai izmantot pelnus būvmateriālu ražošanā.

Malta, Bosnija un Hercegovina visas notekūdeņu dūņas apglabā atkritumu poligonos, kas nebūs iespējams tuvākajā nākotnē un nav izskatāma, kā Latvijā attīstāma notekūdeņu dūņu utilizācijas iespēja.

Savukārt, Polijā, Portugālē un Slovēnijā liels notekūdeņu daudzums tiek utilizēts citos veidos, kas nav  atsevišķi izdalīti, un arī Latvijas gadījumā 1. diagrammā norādīts, ka ~ 45% visu notekūdeņu dūņu tiek izmantotas citos veidos.

https://www.water.ie/projects-plans/our-plans/wastewater-sludge-management/

https://www.unitedutilities.com/corporate/newsroom/latest-news/united-utilities-asks-market-for-innovative-solutions-to-sludge-management/.

https://www.legislation.gov.uk/uksi/1989/1263/schedule/2/made

https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/sewage-sludge-disposal-in-the-federal-republic-of

https://stateofgreen.com/en/partners/ramboll/solutions/sludge-for-energy-in-copenhagen-biofos/

https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/7201/7004/KKM_19072017_m24_lisa_2.pdf#

https://ec.europa.eu/regional_policy/DE/projects/Lietuva/new-waste-facility-brings-environmental-dividends-to-lithuanian-capital.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Wastewater_treatment_and_disposal