1. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 24. maija

noteikumiem Nr. 317

Piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas kritēriji šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem

| Piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas kritēriji | Paškontroles kritēriji |
| --- | --- |
| I. Prasības koksnes atkritumiem, kas tiek izmantoti šķeldas, skaidu un putekļu iegūšanai |  |
| Kā izejviela tiek izmantoti vienīgi tie koksnes atkritumi, kam ir šādi kodi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru: 1. 15 01 03 "Koka iepakojums"; 2. 17 02 01 "Koks"; 3. 20 01 38 "Koksne, kas neatbilst 20 01 37 klasei"; 4. 19 12 07 "Koksne, kas neatbilst 19 12 06 klasei"; 5. 03 01 05 "Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104* klasei" | Koksnes atkritumus, kas neatbilst šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem, pārstrādātājs nogādā uz attiecīgām atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas iekārtām, ja tajās ir atļauta šādu atkritumu pārstrāde vai apglabāšana saskaņā ar attiecīgo iekārtu darbībai izsniegto atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu |
| II. Prasības koksnes atkritumu mehāniskajam pārstrādes procesam |  |
| 1. Koksnes atkritumu mehāniska pārstrāde tiek veikta, lai sagatavotu šķeldu, skaidas un putekļus to tālākai realizācijai tirgū. 2. Pārstrādātājs nodrošina procedūru, lai nepieļautu, ka koksnes atkritumi, kas atzīti par neatbilstošiem šā pielikuma I nodaļā minētajiem nosacījumiem, sajaucas ar pārstrādei derīgajiem atkritumiem. Ja nepieciešams, neatbilstošu koksnes atkritumu uzglabāšanu var nodrošināt atsevišķā kaudzē, veicot marķēšanu |  |
| III. Šķeldas, skaidu un putekļu kvalitātes prasības |  |
| 1. Šķelda, skaidas un putekļi nesatur svešķermeņus saredzamā lielumā. Svešķermeņi ir: - melnais un krāsainais metāls; - zeme, stikls, akmeņi; - eļļas, eļļas emulsijas, smērvielas, taukvielas; - plastmasa jebkādā formā; - citi piemaisījumi. 2. Šķelda, skaidas un putekļi nesatur halogēnorganiskos savienojumus un policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus, kas radušies pēc koksnes apstrādes ar aizsargvielām vai pārklājumiem. 3. 1. kvalitātes kategorijas otrreizējo izejvielu sastāvā esošie elementi nepārsniedz šādas robežvērtības: Elements; Maksimālā robežvērtība (mg/kg sausnas). Dzīvsudrabs, Hg; 0,1. Arsēns, As; 1,0. Kadmijs, Cd; 2,0. Hroms, Cr; 10. Varš, Cu; 10. Svins, Pb; 10. Cinks, Zn; 100. Sērs, S; 0,03 %. 4. 2. kvalitātes kategorijas otrreizējo izejvielu sastāvā esošie elementi nepārsniedz šādas robežvērtības: Elements; Maksimālā robežvērtība (mg/kg sausnas). Dzīvsudrabs, Hg; 0,2. Arsēns, As; 4. Kadmijs, Cd; 5. Hroms, Cr; 30. Varš, Cu; 30. Svins, Pb; 50. Cinks, Zn; 200. Sērs, S; 0,06 %. | Lai pārliecinātos par iegūtās vai Latvijā ievestās šķeldas atbilstību Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem" (turpmāk – noteikumi) 2. punktā minētajām prasībām, tiek veiktas šķeldas, skaidu un putekļu paraugu analīzes, līdz ir iegūti divu secīgu partiju analīžu rezultāti, kas apliecina šķeldas, skaidu un putekļu atbilstību minētajām prasībām. Tālāk šķeldai, skaidām un putekļiem tiek veiktas plānveida analīzes, lai pārliecinātos par to atbilstību noteikumu 2. punktā minētajām prasībām. Analīzes tiek veiktas vismaz vienu reizi pusgadā, un šo analīžu veikšanas plāns ir ietverts kvalitātes pārvaldības sistēmā. Šķeldas, skaidu un putekļu analīzes veic testēšanas laboratorijās, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijās, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs |

Piezīme. * Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras satur bīstamas vielas.