1. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776

Sākuma apkures enerģijas patēriņa aprēķinā izmantojamās norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu vērtības, W/(m2K)

| Nr. p. k. | Ēkas tips | Norobežojošā konstrukcija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sienas | jumti un bēniņi | grīdas uz grunts un pagrabi | logi un stiklotās un caurspīdīgās konstrukcijas | durvis |
| 1. | Apkurināmas siltumnīcas | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 3,6 | 2,2 |
| 2. | Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no 0 līdz +8 oC) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 2,4 |
| 3. | Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no 0 līdz –8 oC) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,6 | 2,2 |
| 4. | Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no –8 līdz –25 oC) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,2 |
| 5. | Vistu kūtis, cūku novietnes un ražošanas ēkas lauksaimniecības produktu pārstrādei | 0,25 k | 0,25 k | 0,3 k | 1,6 k | 2,2 k |

Piezīme.

k – temperatūras faktors, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

| k = | 19 | , kur |
| --- | --- | --- |
|  | (ttelpas – tāra) |  |

ttelpas – telpas vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā;

tāra – normatīvā āra gaisa temperatūra saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija".

| Zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒ iekšlietu ministre | (paraksts*) | M. Golubeva |
| --- | --- | --- |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu