Projekts

Informatīvais ziņojums

“Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai”

Saturs

I. Ievads	2

II. Problēmas vai situācijas apraksts	7

2.1. Elektroenerģijas atbalsta sistēma Latvijā un ar to saistītās problēmas	7

2.2. Biogāzes staciju attīstības dinamika un potenciāls, biometāna ražošanas iespējas	7

2.3. Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķi un paredzētie pasākumi atjaunojamo energoresursu gala patēriņa veicināšanai transporta sektorā	14

2.4. Biometāna un saspiestās dabasgāzes izmantošana transportā	16

2.5. Plānotā nodokļu politika	21

2.7. Biogāze lauksaimniecības sektorā	23

2.8.  Biometāna izmantošana enerģētikā	25

2.9. Citu valstu pieeja biometāna ražošanas un patēriņa atbalstam	26

III. Piedāvātie risinājumi	29

3.1. Potenciālie atbalsta mehānismi, kurus nepiedāvā izmantot Latvijā	29

3.1.1. Piemaksa pie tirgus cenas	29

3.1.2. Investīciju atbalsts CNG transportlīdzekļu iegādei ar nosacījumu, ka tiek izmantots biometāns, nevis dabasgāze	29

3.1.3. Atbalsts infrastruktūras ieviešanai	29

3.2.	Informatīvajā ziņojumā piedāvātie biometāna veicināšanas mehānismi	30

3.2.1.	Izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveide	30

3.2.2.	Ilgtspējas kritēriji un atbilstība moderno biodegvielu prasībām	30

3.2.3.	Pienākuma shēma degvielas tirgotājiem	30

3.2.4.	Nodokļu atlaide biometānam	31

3.2.5.	Investīciju atbalsts biometāna ražošanai	32

3.2.6. Biometāna mērķis enerģētikas sektorā un dabas gāzes tirgotāju pienākums nodrošināt noteiktu biometāna īpatsvaru dabas gāzes patēriņā	33

IV  Secinājumi un nepieciešamās rīcība	33

# I. Ievads

Informatīvā ziņojuma mērķis ir izvērtēt iespējamo rīcību un atbalsta mehānismus, lai veicinātu biogāzes koģenerācijas staciju pāreju uz biometāna ražošanu, tajā skaitā transporta vajadzībām, lai veicinātu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. - 2030.gadam (turpmāk – NEKP) mērķu sasniegšanu.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir arī sniegt atbildes Ministru kabineta uzdevumam Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju izstrādāt pasākumus biogāzes elektrostaciju darbam ārpus obligātā iepirkuma sistēmas, tostarp tādus, kas veicinātu komersantiem sev piederošas vai saistītas saimniecības apgādi ar no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju.

Informatīvais ziņojums arī nosaka pamatnosacījumus Eiropas Savienības (turpmāk -ES) Kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gada 2.1.2.2.pasākumam “Biometāna ražošanas un izmantošanas veicināšana”, kuru ietvarā biometāna ražošanas atbalstam tiek plānota investīciju piesaiste saskaņā ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmu 2021-2027 gadam 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atjaunojamo energoresursu enerģijas papildu ražošanas jauda (biometāns)” ietvaros EUR 21 750 000 apmērā.

Sākotnēji Ekonomikas ministrija izstrādāja konceptuālo ziņojumu, lai salīdzinātu dažādus iespējamos atbalsta mehānismus, bet, izvērtējot sabiedriskajā apspriešanā saņemtās atbildes, piedāvā vienu kompleksu risinājumu, kas ietver vairākus savstarpēji saistītus atbalsta mehānismus. Ekonomikas ministrija izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-209) informatīvo ziņojumu “Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā”, tomēr tajā piedāvātais risinājums par investīciju atbalstu ar saspiesto dabas gāzi (CNG) darbināmu transporta līdzekļu iegādei, ar nosacījumu, ka tiek izmantots biometāns, ņemot vērā pieņemtos politiskos lēmumus par Eiropas Savienības (ES) fondu izlietojumu, vairs nav pieejams. Tāpat izmaiņas radīja lielāka nepieciešamība veicināt enerģētisko neatkarību un fosilo energoresursu cenu izmaiņas,  kādēļ Ekonomikas ministrija izstrādāja jaunu informatīvo ziņojumu. Atzinumos par iepriekšējo informatīvo ziņojumu sniegtie iesaistīto pušu viedokļi, cik iespējams un attiecināms, ņemti vērā šajā informatīvajā ziņojumā. Informatīvais ziņojums neapskata atbalsta pasākumus, kādi ir nepieciešami elektromobilitātes veicināšanai un citiem enerģijas avotiem transporta gala patēriņā, tie jāskata citos dokumentos un atbalsta programmās.

Šajā informatīvā ziņojumā Latvija neparedz atbalsta pasākumus, citādi, kā ES normatīvajos aktos paredzētos minimāli noteiktos. Ņemot vērā neskaidro situāciju ar dabasgāzes nākotnes cenām un piegādēm, šobrīd precīzas prognozes nav iespējamas. Biogāzes ražošana kūtsmēslu un atkritumu apsaimniekošanas jomās ir būtiski saglabāt un attīstīt gan saistībā ar ES un Latvijas klimata mērķiem, gan specifiskām prasībām lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pāreja uz biometāna ražošanu ir lietderīga, ņemot vērā gan citu valstu pieredzi, gan arī šī produkta paplašinātās izmantošanas iespējas, salīdzinājumā ar neattīrītu biogāzi. Biometānu iegūst attīrot biogāzi līdz dabasgāzes kvalitātei. Aizvietojot daļu no dabas gāzes patēriņa ar biometānu, tiktu stiprināta Latvijas enerģētiskā neatkarība.

ES klimata un enerģētikas politika – gan saistošie mērķi 2030, kuri šobrīd tiek pārskatīti palielināšanas virzienā, gan arī tālākā virzība uz klimatneitralitāti, prasa dalībvalstīm noteikt savus mērķus un rīcību. Latvijas vidēja termiņa mērķi noteikti NEKP un šie mērķi ietver gan siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, gan saistošus mērķus atjaunojamo energoresursu (turpmāk - AER) izmantošanā kopējā gala patēriņā, gan arī specifiskus mērķus AER gala patēriņā transporta sektorā. NEKP analītiskajā daļā izstrādāts mērķa scenārijs, kā visus Latvijai noteiktos mērķus sasniegt ar optimālām izmaksām. Šajā scenārijā būtiska loma ir biometāna izmantošanai transporta sektorā. Transporta sektorā ir iespējami arī citi risinājumi mērķu sasniegšanai, kā elektromobilitāte, tīrais ūdeņradis vai otrās paaudzes (jeb modernās) šķidrās biodegvielas. Tomēr ir noteikts atsevišķs mērķis moderno biodegvielu gala patēriņā, kuru var sasniegt tikai ar moderno biometānu un modernajām šķidrajām biodegvielām. Modernās šķidrās biodegvielas Latvijā ražo tikai mazos apjomos no pārstrādātām eļļām un nav paredzams, ka tuvākajā laikā modernās šķidrās biodegvielas ražos lielākā apmērā, jo tas prasītu būtiskas investīcijas un tehnoloģijas nav pilnībā izstrādātas. Turpretī pāreja uz modernā biometāna ražošanu no vietējām izejvielām ir iespējama ar esošām tehnoloģijām un salīdzinoši mazākām investīcijām.

Vidējā termiņā un jo īpaši kravas transportlīdzekļu, pasažieru autobusu, komunālo un operatīvo transportlīdzekļu, kā arī lauksaimniecības tehnikas segmentos  biometānam saskaņā ar NEKP mērķa scenāriju paredzēta būtiska loma 2030 mērķu sasniegšanā. Kopumā NEKP 4. pielikuma H5. punkts paredz biogāzes un biometāna ražošanas un infrastruktūras atbalstam 130 mij. eiro.

ES regulas projekta par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES preambulā teikts, ka lielas noslodzes autotransporta nozarē sašķidrinātas dabas gāzes LNG kravas automobiļi ir pilnībā gatavi ienākšanai tirgū. No vienas puses, kopīgie scenāriji, kas ir Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijas un klimata mērķrādītāja plāna pamatā, kā arī pārskatītie “Gatavi mērķrādītājam 55 %” modelēšanas scenāriji liecina, ka gāzveida degvielām, kas arvien vairāk tiks dekarbonizētas, lielas noslodzes autotransporta jomā, īpaši tālsatiksmes segmentā, ir neliela nozīme. Turklāt gaidāms, ka LPG un CNG transportlīdzekļi, kuriem visā Savienībā jau ir pietiekams infrastruktūras tīkls, pakāpeniski tiks aizstāti ar bezemisiju transmisijām.

Ņemot vērā ES ilgtermiņa plānus un elektromobilitātes un ūdeņraža izmantošanas tālāku attīstību, arī Latvijā biometāna izmantošanai transportā būs ierobežots un laika ziņā terminēts raksturs, vienlaikus biometāna izmantošana būs aktuāla ilgstoši, tamdēļ nepieciešami arī citi risinājumi tā izmantošanai, kādus arī piedāvā šis informatīvais ziņojums.

Biometāna izmantošana transportā ir saistīta ar dabasgāzes uzpildes infrastruktūras attīstību (dabasgāze un biometāns ir savstarpēji aizvietojami produkti), kā arī ar saspiestu gāzi darbināmu transportlīdzekļu skaita pieaugumu. Šie ir savstarpēji saistīti jautājumi, ja ir maz attiecīgo transportlīdzekļu komersantiem, nav izdevīgi investēt infrastruktūrā, savukārt infrastruktūras trūkums kavē izvēli par labu šiem transportlīdzekļiem. Tirgus nepilnības iespējams koriģēt ar atbalsta pasākumiem.

Saražoto biometānu iespējams ievadīt dabasgāzes pārvades vai sadales tīklos, par kuru biometāna ražotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt  izcelsmes apliecinājumu. Saskaņā ar Saeimā iesniegto likumprojektu,  izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu paredzēts uzticēt vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram AS „Conexus Baltic Grid”.  Biometānam jāatbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, tāpat arī šiem kritērijiem jābūt harmonizētiem ar ES standartiem, ņemot vērā starpsavienoto dabasgāzes tīklu sadarbspējas nosacījumus. Šobrīd dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmā ievadāma biometāna kvalitātes parametri ir noteikti Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra noteikumos Nr.650 “Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”, taču ir nepieciešams aktualizēt tajos noteiktās prasības, kuras no ekonomiskā saprātīguma viedokļa ir gandrīz neizpildāmas. Ekonomikas ministrija kopā ar iesaistītajām pusēm strādā pie minēto noteikumu aktualizācijas.

Ņemot vērā, ka ne visas esošās biogāzes stacijas atrodas pietiekoši tuvu dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmai, lai saražoto biometānu būtu ekonomiski pamatoti ievadīt kādā no tām, kā arī biometāna izmantošanai var izmantot konteinerpārvadājumus vai arī transportēšana ārpus ražotnes var nebūt vajadzīga vispār, šādā gadījumā, atkarībā no izmantošanas mērķa, ir pieļaujama atkāpe no pārvades un sadales sistēmās ievadāmā biometāna kvalitātes prasībām. Piemēram, ja biometāns tiktu izmantots kā transporta degviela, šādā gadījumā varētu tikt piemērotas EN16723-2:2018  noteiktās kvalitātes prasības, tāpat ir iespējama neattīrītas biogāzes izmantošana, ja attiecīgā biogāzes lietotāja iekārtas pieļauj gāzes ar metāna saturu 50%-80% izmantošanu. Ņemot vērā dažādos biometāna aprites ārpus starpsavienotās pārvades un sadales sistēmas bilances (turpmāk – ārpussistēmas aprite) uzskaites, kvalitātes kontroles, uzraudzības utt. jautājumus, kā arī nepieciešamību nodrošināt izcelsmes apliecinājumu izsniedzēju ar uzticamu informāciju par ārpussistēmas saražoto atjaunīgās enerģijas (biometāna, biogāzes) daudzumu, ar biometāna/biogāzes ārpussistēmas apriti un kontroli saistītie jautājumi ir jāiekļauj specifiskos Ministru Kabineta noteikumos, kuros arī noteiktu iesaistīto pušu specifiskos pienākumus, atbildību un uzraudzību.

Korektai atjaunojamās enerģijas uzskaitei ir nepieciešams nodrošināt izvairīšanos no dubultās uzskaites, gadījumos, ja enerģijas vienībai, par kuru izsniegts izcelsmes apliecinājums, notiek pāreja no viena enerģijas veida uz citu (elektroenerģija, no atjaunojamiem energoresursiem ražota gāze, siltuma vai aukstuma enerģija).

Latvijā saražoto biometānu var eksportēt uz citām ES valstīm (gan fiziski (bioCNG, bioLNG), gan izmantojot izcelsmes apliecinājumus, balstoties uz starpsavienotās sistēmas masas bilanci), tomēr tādā gadījumā biometāns nodrošinās citu valstu, nevis Latvijas atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanu. Pietam, izcelsmes apliecinājuma funkcija ir būt par pierādījumu galalietotājam, ka enerģija saražota no atjaunojamiem energoresursiem (atbilstoši 2018. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (turpmāk – RED II), 19.pantam) taču, lai biometānu, kam izsniegts izcelsmes apliecinājums ieskaitītu nacionālajos mērķos, tostarp, transporta sektora mērķu sasniegšanā, to izmantojot kā degvielu, biometānam nepieciešama atbilstība ilgtspējas nosacījumiem, kas ietverti REDII 29.pantā. Izcelsmes apliecinājums bez ilgtspēju apliecinoša dokumenta (atbilstoši REDII 29.pantā izklāstītajam) ir tirgus dalībniekiem komerciāli mazvērtīgs un kalpo tikai kā informācija galalietotājam, taču tas nenodrošina dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu.

Jāņem vērā, ka citas valstis var izveidot sistēmas, kas apgrūtina ne savā valstī ražota biometāna ieskaitīšanu savos transporta mērķos un līdz ar to motivāciju eksportēt. Izcelsmes apliecinājumu sistēma nākotnē jāattiecina arī uz ūdeņradi, ko iegūst no atjaunojamiem resursiem (ar atjaunojamiem energoresursiem iegūta elektroenerģija, vai arī biometāns).

Šajā informatīvajā  ziņojumā ir apskatīti biometāna atbalsta mehānismi un to iespējamās kombinācijas, kā arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai iespējami efektīvā veidā sasniegtu NEKP mērķus un virzītos uz klimata neitralitātes sasniegšanu. Būtiski ir, lai izvēlētā atbalsta sistēma neradītu pārliecīgu slogu patērētājiem, lai tā būtu taisnīga – par transporta mērķiem maksā transporta izmantotājs,  lai politika būtu ilgtspējīga, proti – komersanti varētu rēķināties, ka nenotiks straujas politikas izmaiņas.

Transporta enerģijas likuma projekts (turpmāk -TEL), kura izstrāde un virzība notiek paralēli šim ziņojumam,  paredz pienākumu degvielas tirgotājiem nodrošināt AER īpatsvaru gala patēriņā (turpmāk -pienākuma shēma). Šādai pieejai vajadzētu nodrošināt izmaksu ziņā efektīvāko ceļu uz AER mērķa sasniegšanu. Tomēr situācija, kad tirgū nav piemērotu  transportlīdzekļu, kas darbināmi ar saspiesto dabasgāzi un kuros var izmantot biometānu, rada šķēršļus. Tāpat arī sākotnēji pienākuma shēmas prasības aptvertajam enerģijas gala patēriņam būs nelielas, kas dos nepietiekamu stimulu biometāna ražošanas attīstībai. Pienākumu shēmas prasības, atbilstoši NEKP mērķiem, pakāpeniski palielināsies. Nosacījumus moderno biodegvielu un modernās biogāzes gala patēriņam var sasniegt arī ar šķidrajām otrās paaudzes biodegvielām. Šķidro otrās paaudzes biodegvielu gadījumā speciāli aprīkoti transportlīdzekļi nebūtu nepieciešami un varētu izmantot piejaukumus dīzeļdegvielai un benzīnam. Tomēr ņemot vērā, ka šīs modernās šķidrās biodegvielas tirgū šobrīd kopumā ir nelielā apmērā, šāda pieeja vien varētu sadārdzināt kopējā AER īpatsvara līmeņa sasniegšanu.

Informatīvajā ziņojumā apskatīti un analizēti dažādi biometāna ražošanas un izmantošanas veicināšanas pasākumi, ņemot vērā citu valstu pieredzi, no kuriem izvēlēti sekojošie:

1) Investīciju atbalsts biometāna ražošanai (jeb biogāzes attīrīšanai), tai skaitā kompresoru iegādei biometāna ievadīšanai dabasgāzes sadales vai pārvades tīklos un transportēšanai, no nākamā perioda ES fondu programmas. Šobrīd šādam investīciju atbalstam ir paredzēts finansējuma apmērs 21 750 000 eiro.  Jāņem vērā arī tas apstāklis, ka Eiropas Komisijas 2022. gada 8. martā ir nākusi klajā ar paziņojumu “REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai”, kurā ir arī atsauce uz biometāna ražošanas dubultošanu līdz 2030.g., kas var nozīmēt papildus finansējuma piešķiršanu minētā mērķa sasniegšanai.

“Papildus minētajam 2021. gada 30. novembrī Ministru Kabinets ir pieņēmis Noteikumus Nr. 776 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, kuros ir atrunāta finansiāla atbalsta piešķiršana lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikai pārejai no fosilās degvielas uz dzinējiem, kas darbojās ar biometānu. Šīs programmas ietvaros ir atļauta plaša mēroga tehnikas pārbūve, nosakot atbalsta intensitāti līdz 50% no attiecināmajām izmaksām.

2) Moderno biodegvielu un biometāna pienākumu shēma un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas pienākums degvielas tirgotājiem. TEL projekts nosaka modernās biodegvielas (biometāna un modernās šķidrās biodegvielas mērķus) atbilstoši NEKP mērķiem. Tāpat arī TEL likumprojekts paredz nodrošināt transporta enerģijas, izņemot elektroenerģijas, aprites cikla siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju intensitātes (SEG emisijas uz vienu enerģijas vienību) samazinājumu vismaz par 6 % attiecībā pret degvielas pamatstandartu 2010. gadā, šī nosacījuma nodrošināšanai arī ir iespējams izmantot biometānu, pie tam arī biometānu, kas neatbilst modernā biometāna nosacījumiem. Vienlaikus TEL pašreizējās redakcijas pārejas noteikumi paredz, ka: Ministru kabinets laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. maijam atkārtoti izvērtē likumā noteiktos līdzdalības mehānisma ietvaros degvielas piegādātājiem noteiktos pienākumus un, ja nepieciešams tos mainīt, līdz 2023. gada 31. augustam iesniedz likumdevēja noteiktajā kārtībā attiecīgus grozījumus. Ņemot vērā minētos termiņus, jauni augstāki moderno biodegvielu un biometāna mērķi varētu stāties spēkā ne ātrāk par 2025. gadu.

3) Nodokļu politika. Izmantojot nodokļu politiku – piemērojot zemāku akcīzes nodokļa likmi, iespējams palielināt ilgtspējīga un moderna biometāna izdevīgumu attiecībā pret dabasgāzi. Tomēr nodokļu politikā ir jāņem vērā ES regulējums.

4) Investīciju atbalsts biometāna uzpildes iekārtām. Šāds investīciju atbalsts tika izmantots Igaunijā. Tomēr, ja citi atbalsta pasākumi nodrošina pietiekamu patēriņa apjomu, šāds investīciju atbalsts varētu nebūt nepieciešams un komersanti paši ir gatavi nodrošināt publisko uzpildes staciju izveidi. Investīciju atbalsts komersantu uzpildes iekārtām (piemēram, autobusu parkiem) izvērtējams, nosakot atbalstāmās darbības investīciju programmām.

5) Izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveide. Izcelsmes apliecinājumi ļaus biometānu eksportēt uz citām ES valstīm (tomēr ņemot vērā riskus, ko nosaka šo valstu politika, nosakot prasības transporta enerģijas mērķī ieskaitāmajai degvielai), kā arī plašāku biometāna izmantošanu ETS sistēmā.

6) Biometāna mērķis enerģētikas sektorā un dabas gāzes tirgotāju pienākums nodrošināt noteiktu biometāna īpatsvaru dabas gāzes patēriņā. Indikatīvais mērķis ir - noteikt atjaunojamās gāzes īpatsvaru patēriņā vismaz 10% enerģijas satura apjomā līdz 2030. gadam, līdz 2030. gadam siltumnīcas efektu izraisošo emisiju intensitātes samazināšana 15% apjomā, attiecībā uz gāzes patēriņu, salīdzinājumā ar 2018. gada līmeni. Mērķis ir detalizētāk jāizvērtē no resursu pieejamības viedokļa, tāpēc saistošs mērķis tiks noteikts atjaunotajā Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā 2023. Grozījumos Enerģētikas likumā tiks noteikta kvotu sistēmu, kas paredzētu dabasgāzes tirgotājiem nodrošināt zināmu daudzumu biometāna, kas būtu proporcionāls tirgotās dabasgāzes apjomam un nodrošinātu precizētā NEKP mērķu sasniegšanu. Ikgadējie mērķi ir jāsabalansē ar tehniski pieejamo biometāna apjomu.

# II. Problēmas vai situācijas apraksts

## 2.1. Elektroenerģijas atbalsta sistēma Latvijā un ar to saistītās problēmas

Biogāzes staciju skaits, kas var pretendēt uz valsts atbalstu elektroenerģijas jomā pastāvīgi samazinās. Pārsvarā biogāzes koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda ir 0,5 - 2 MW robežās un biogāzes staciju izvietojums labi korelē ar lielo zemnieku saimniecību atrašanās vietām, tomēr vislielākā biogāzes stacija Latvijā ir izvietota atkritumu poligonā un tās uzstādītā elektriskā jauda ir 6,3 MW. No biogāzes saražoto elektroenerģiju valstī noteiktā kārtībā iepērk AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (turpmāk – publiskais tirgotājs), veicot tās tālāku tirdzniecību  elektroenerģijas biržā par Nord Pool Latvijas tirdzniecības apgabala stundas cenām. 2019. gadā biogāzes sektorā obligātā iepirkuma ietvaros virs kompensācijās tika izmaksāti vairāk kā 40 milj. euro, kurus daļēji sedz elektroenerģijas patērētāji  maksājot obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk – OIK), daļēji valsts budžets. Ņemot vērā paaugstināto elektroenerģijas izmaksu negatīvo ekonomisko un sociālo ietekmi, šīs subsīdijas tiek pakāpeniski atceltas. Biogāzes ražošana un izmantošana elektroenerģijas ražošanā bez atbalsta pasākumiem nav ekonomiski pamatota. Tāpēc pastāv risks, ka šīs iekārtas pēc atbalsta perioda beigām tiktu slēgtas, pieaugtu SEG emisijas un rastos problēmas īstenot ES nosacījumus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atkritumu jomā pastāv iespēja biogāzes ražošanu subsidēt citādi –papildu izmaksas apmaksā atkritumu ražotājs, subsidējot biogāzes ražošanu no ieņēmumiem par atkritumiem. Ātrāka pāreja uz biometāna ražošanu, pirms vēl beidzies OIK saņemšanas termiņš, varētu samazināt OIK maksājumus elektroenerģijas lietotājiem.

## 2.2. Biogāzes staciju attīstības dinamika un potenciāls, biometāna ražošanas iespējas

Biogāzes iekārtu būvniecība sadzīves atkritumu poligonos un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās lielākā apjomā ir uzsākusies 1999. gadā un 2002. gadā uzceltajās iekārtās sāk ražot arī elektroenerģiju.  Izveidojot atbalsta mehānismus 2007. un 2009. gadā, biogāzes attīstība norit straujāk un biogāzes stacijas sāk celt lauksaimniecības atkritumu un biomasas pārstrādei. Taču, ņemot vērā nepieciešamību ierobežot OIK negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un ieviešot dažādus ierobežojumus, tai skaitā, 2012. gadā vispār apturot jaunu ražošanas atļauju izsniegšanu, būvniecības apjomi strauji saruka un pēdējā jaunā biogāzes stacija tiek uzcelta 2015. gadā. Pēc 2015.gada notiek tikai staciju jaudu palielināšana līdz izsniegtajās atļaujās plānotajām.  Staciju būvniecības un to jaudu dinamika 19 gadu periodā, ieskaitot, jau 2020. gada pirmā pusgada samazinājumu ir attēlota 1. attēlā.

1.attēls . Biogāzes staciju skaita un uzstādītās jaudas dinamika laika periodā 2002- 2020

Latvijā darbojās 50 biogāzes stacijas. Elektroenerģiju koģenerācijas režīmā no biogāzes ražoja 49 biogāzes stacijas, bet viena biogāzes stacija (AS “Cēsu alus”) elektroenerģiju neražo, bet visu saražoto biogāzi sadedzina gāzes apkures katlā un iegūto siltumu izmanto savā ražošanā.

Pēc biogāzes ražošanas izejvielu bāzes šīs 50 stacijas var iedalīt četrās nosacītās grupās:

- cieto sadzīves atkritumu uzglabāšanas poligoni – 5 stacijas;

- sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 1 stacija;

- pārtikas rūpniecības notekūdeņu un ražošanas atlikumu pārstrāde – 3 stacijas;

- biogāzes stacijas, tostarp ar lauksaimniecības atkritumu izmantošanu – 41 stacijas.

Pēc elektroenerģijas ražošanas iespējām (staciju uzstādītā elektriskā jauda, MW) šīs 50 stacijas (neskaitot Cēsu alus staciju) var iedalīt sekojošās grupās:

- līdz 0,5 MW (ieskaitot) jaudai – 10 stacijas.

- no 0,5 līdz 1,0 MW (ieskaitot) jaudai – 21 stacijas.

- stacijas ar jaudu virs 1 MW – 19 stacijas.

Kopējā uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda šīm 50 stacijām ir 60,536 MW.

2019. gadā tika elektroenerģijas publiskajam tirgotājam tika  pārdotas 315, 692 GWh elektroenerģijas, kas nozīmē, ka ir ticis saražots ap 153 milj. m3 biogāzes. Kopumā 2019. gadā valsts atbalstā virs tirgus cenas biogāzes stacijām samaksāts vairāk kā 40 milj. euro

Elektroenerģijas pārdošanas apjomi publiskajam tirgotājam laikā no 2011. līdz 2019. gadam attēloti 2. attēlā.

2.attēls. Publiskajam tirgotājam pārdotais elektroenerģijas apjoms.

Salīdzinot saražotās elektroenerģijas apjomu ar uzstādītājām jaudām var secināt, ka: 13 stacijas ir  strādājušas ar noslodzi zemāk par 50%, 12 stacijas – ar noslodzi 50-70%, 11 stacijas – ar noslodzi 70-90 %, 11 stacijas – ar noslodzi virs 90% un tikai 5 stacijas ir strādājušas ar pilnu jaudu vai ir pat pārdevušas elektroenerģiju arī brīvajā tirgū.

Iemesli nepilnai noslodzei ir dažādi:

- tehnoloģiskie pārtraukumi un iekārtu remonti,

- izejvielu trūkums,

- ar administratīva un juridiska rakstura iemesliem saistītas ražošanas procesa izmaiņas.

2020. gada sākumā atsevišķas stacijas ir brīvprātīgi atteikušās no obligātā elektroenerģijas iepirkuma un pārtraukušas darbību. Bez tam, sarežģītās finansiālās un juridiskās situācijas dēļ savu darbību ir apturējusi vēl viena stacija. Uz 2020. gada 1. jūniju faktiski obligātā iepirkuma ietvaros darbojās vairs tikai 49 biogāzes stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 56,636  MW.

Ir noslēgusies projektēšana papildus dūņu anaerobās raudzēšanas iekārtu izbūvei Rīgas attīrīšanas iekārtās, kas ļaus vēl sekmīgāk apstrādāt notekūdeņu dūņas, tās dziļāk noārdīt, tādejādi samazinot atlikušo dūņu daudzumu un par 10-15% palielinot saražotās biogāzes apjomus. Savukārt SIA “Getliņi – Eko” intensīvi norit cieto organisko atkritumu fermentācijas iekārtu izbūve, kas ļaus organiskos sadzīves atkritumus turpmāk nenoglabāt atkritumu kalna biošūnās, bet  intensīvā procesā, apstrādāt relatīvi īsā laika periodā un iegūt kvalitatīvāku biogāzi nekā līdz šim.

Balstoties uz detalizētu dažādu sektoru potenciāla analīzi Valsts pētījumu programmas ietvaros Rīgas tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izvērtēja potenciālo biogāzes daudzumu, ko ir iespējams ražot no Latvijā esošajām izejvielām. Balstoties uz vēsturiskiem datiem, pētījumā secināts, ka laika posmā no 2015. gada līdz 2017. gadam saražotais biogāzes daudzums vidēji veidoja 80 % no kopējā potenciāla no pieejamajām izejvielām. Dati liecina, ka nākotnē ir potenciāls palielināt saražoto biogāzes daudzumu no kūtsmēsliem un organiskajiem atkritumiem, aizvietojot no kukurūzas iegūto biogāzi un nesamazinot biogāzes ieguves kopējo daudzumu. (3. attēls).

3. attēls. Biogāzes izejvielu enerģētiskais potenciāls, atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes pētījumam

Iegūtie biogāzes izejvielu potenciāla rezultāti rāda, ka:

- Lielākais potenciāls saistās ar lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēslu izmantošanu biogāzes ražošanai. Atkarībā no kūtsmēslu izmantošanas apjoma, biogāzes potenciāls ir līdz 119 milj. m3 2030. gadā;

- Kukurūzas potenciāls ir atkarīgs no politiskā uzstādījuma. Turpinot kukurūzas izmantošanu līdzīgi, kā līdz šim, potenciāls ir ap 50 milj. m3/gadā. Īstenojot pakāpenisku kukurūzas izejvielas aizstāšanu, potenciāls 2025. gadā saglabājas 30 milj. m3/gadā un samazinās līdz nullei 2030. gadā;

- Nozīmīgs resurss biogāzes ražošanā var būt zālāji. Atkarībā no apmēra, kādā tiek izmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme (apskatītajos scenārijos no 5 % līdz 20 %), zālāju enerģētiskais potenciāls biogāzes ražošanai ir robežās no 32-145 milj. m3/gadā. Papildus potenciāls saistās ar neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apgūšanu. Esošajā situācijā pie 100 % izmantošanas iegūstamais enerģētiskais potenciāls ir 260-290 milj. m3/gadā;

- Lauksaimniecībā radušos organisko augu atlikumu potenciālu ir grūti novērtēt, jo viennozīmīgi nevar pateikt, kāds ir reālistisks šādu atlikumu izmantošanas apjoms. Pieņemot, ka biogāzes ražošanai pieejami kultūraugu audzēšanas atlikumi 0,5-5 % apmērā no saražotās produkcijas, biogāzes potenciāls ir mērāms robežās no 2-20,3 milj. m3 2030. gadā;

- Bioloģisko noārdāmo atkritumu biogāzes potenciāls ir 18-90 milj. m3/gadā atkarībā no šo atkritumu pārstrādes apmēra anaerobajā fermentācijā. Poligonu gāzes izstrāde skatāma kontekstā ar bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā. Palielinoties bioloģisko noārdāmo atkritumu dalītai vākšanai un pārstrādei, samazinās noglabāto organisko atkritumu daudzumus, kas samazina poligonu gāzes izstrādi. Atkarībā no šī samazinājuma ātruma, prognozētais poligonu gāzes potenciāls ir 12-17 milj. m3/gadā.

- Notekūdeņu dūņu maksimālais teorētiskais potenciāls biogāzes ražošanā ir līdz 10 milj. m3 biogāzes gadā.

Lai gan izejvielu pieejamība ir vairākkārt lielāka, reālistiski vērtējot, kopējais izejvielu potenciāls biogāzes ražošanai Latvijā ir ap 200-250 milj. m3/gadā. Detalizētu pieņēmumu un rezultātu aprakstu skatīt tālāk. Pieņemot, ka ražotnes pašpatēriņam izmanto ~ 20 % no saražotās biogāzes un atlikumu izmanto biometāna ražošanai, iegūstamais biometāna daudzums ir ap 95-100 milj. m3/gadā.

Biogāzei un no tās ražotam biometānam ir  nozīmīga loma SEG emisiju samazinājumā. Stājoties spēkā Direktīvai 2018/2001  par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu 2021. gada jūlijā, varēs ar kūtsmēsliem strādājošām biogāzes/biometāna stacijām izmantot standartvērtības SEG emisiju samazināšanai. Piemēram, biometāns, iegūts no kūtsmēsliem rada -103 gCO2eq/MJ jeb 206% ietaupījumu, salīdzinot ar dīzeļdegvielu. Ja gada laikā 1 MW stacija saražo 19000 MWh vai  68,4 mlj MJ, tad gadā rada  -7045 T CO2eq  jeb aizstājot dīzeļdegvielu, ietaupīsim 172,6 g CO2eq/MJ, kas gadā rezultējās 11805 t CO2eq. Aizstājot dīzeļdegvielu ar moderno biometānu, emisiju ietaupījums ir 43-206%.

Latvijas biogāzes asociācija (turpmāk - LBA) norāda uz normatīvo aktu biežas mainības problēmām, kā rezultātā komersanti ir pārtraukuši investēt ražošanas modernizācijā, plānotajos remontos un izmantojamo izejvielu optimizēšanā. LBA norāda, ka neveidojot saprotamu valsts politiku attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, SEG emisiju samazināšanu un AER attīstību, un nenosakot biogāzes tehnoloģiju vietu un nozīmi valsts politikas plānu izpildē, nav prognozējams, ka nākotnē varētu palielināties biogāzes iekārtu skaits, kaut arī izejvielu resursi (kūtsmēsli, pārtikas un lauksaimniecības atkritumi, komunālo saimniecību atkritumi un citas organiskas izcelsmes izejvielas) vēl ir pieejami.

Lai biogāzi izmantotu biodegvielas ražošanai vai ievadītu to dabasgāzes tīklā, ir jāizpilda vairāki noteikumi, kas galvenokārt ir saistīti ar biogāzes attīrīšanu līdz atbilstošai kvalitātei, ko nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 650 “Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”. Biogāzes enerģijas saturs ir krietni mazāks nekā biometāna enerģijas saturs, kas tiek panākts, pateicoties biogāzes kvalitātes uzlabošanai, lai varētu to izmantot kā biodegvielu. Biometāns pēc savām enerģētiskajām īpašībām neatšķiras no dabasgāzes. Pastāv dažādas tehnoloģiskās metodes, kā saražot biometānu no biogāzes.

Vērtējot Latvijas dabasgāzes infrastruktūras tīklu un biogāzes staciju izvietojumu to tuvumā un spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas biogāzes asociācija ir secinājusi, ka biometāna ražošana un tieša ievadīšana dabasgāzes pārvades tīklā ir iespējama maksimāli 16 vietās, taču arī šajās vietās ir jāvērtē patiesais attālums līdz dabasgāzes pārvades cauruļvadam un nepieciešamās investīcijas biometāna pieslēguma izbūvei. Vērtējot biometāna ievadīšanu dabasgāzes sadales tīklā ir jānovērtē dabasgāzes sadales tīkla patēriņa noslodze gada griezumā.

Izveidojot izcelsmes apliecinājumu sistēmu, kura būs atbilstoša kādai no Eiropas shēmām, piemēram AIB, un, attiecīgi, citu reģiona ES valstu nosacījumiem, paredzams, ka veidosies reģionālais biometāna tirgus. Šobrīd nav precīzu datu par potenciālo biometāna cenu šajā tirgū, bet investoriem un ražotājiem ir jārēķinās, ka konkurences apstākļos izmaksu efektivitātei būs būtiska nozīme.

Pārvades sistēmas operatora AS „Conexus Baltic Grid” pasūtītā pētījumā tika izvērtēts modelis ir veidot biometāna ražošanas klasterus, kur biogāzi biometāna ražošanas iekārtam pa cauruļvadu tīklu nogādā līdz pārvades gāzesvadam, kur attīrot biogāzi līdz metāna kvalitātei ievada dabasgāzes pārvades tīklā. Latvijā varētu tikt veidoti 8 šādi klasteri, taču ņemot vērā staciju izvietojumu un ražošanas apjomu no izmaksu viedokļa efektīvākie varētu būt divi – Iecavas un Vangažu klasteri.

Pastāv arī konteinerpārvadājumu iespēja, kas šobrīd salīdzinoši veiksmīgi tiek realizēts Igaunijā un Skandināvijas valstīs. Tas nozīmē, ka, principā, ir iespējams saražoto biometānu uzkrāt gāzes konteineros vai balonos un ar kravas autotransportu nogādāt līdz biometāna ievadīšanas punktam. Daļai biogāzes staciju, kur tuvumā nav gāzes tīklu, konteinerpārvadājumi ir vienīgā iespēja. Ja iespējams precīzi līdzsvarot biometāna ražošanu un patēriņu, tad pastāv iespēja saražoto biometānu uzreiz izmantot transportā, bez pārvadāšanas vai ievadīšanas dabasgāzes tīklā.

Šādā risinājumā tiktu izveidoti 3 reģionālie pieslēgumu punkti Conexus gāzes vadiem, kas var pieņemt biometānu no vairāk kā 50 stacijām. Aptuvenās izmaksas 4-5 milj. EUR, Var pieņemt biometānu no 50 stacijām, aptuvenās izmaksas 4-5 milj. EUR, izbūves termiņš 2-2,5 gadi, 120 – 150 milj. m3 gadā, kas sastādītu līdz  10% no Latvijas gāzes patēriņa.

## 2.3. Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķi un paredzētie pasākumi atjaunojamo energoresursu gala patēriņa veicināšanai transporta sektorā

Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna AER īpatsvara enerģijas gala patēriņā mērķi, tai skaitā transporta sektorā sasniedzamie mērķi un rezultatīvie rādītāji parādīti 1. tabulā.

1. tabula. Latvijas AER izmantošanas politikas mērķi un to rezultatīvie radītāji

| Politikas rezultāts dekarbonizācijas dimensijas AER enerģijas apakšdimensijā | Faktiskā vērtība | Mērķa vērtība |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 | 2027 | 2030 |
| AE īpatsvars enerģijas galapatēriņā (%) | 39,01 | 40 | 41,8 | 44,3 | 46,5 | 50 |
| indikatīvais AE īpatsvars elektroenerģijas ražošanā (%) | 54,36 | 59,8 |  |  |  | >60 |
| indikatīvais AE īpatsvars siltumenerģijas un aukstumenerģijas ražošanā (%) | 54,58 | 53,4 | 55,2 | 56,08 | 56,69 | 57,59 |
| AE īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%) | 2,5 | 10 | - | - | - | 7 |
| moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%) | 0 | - | 0,2 | 1,0 | - | 3,5 |

Transporta sektorā Latvija plāno AER īpatsvara pieaugumu vismaz līdz 7% 2030.gadā (rēķinot pēc Direktīvā 2018/2001 noteiktajiem principiem), to nodrošinot gan ar moderno biodegvielu un biogāzes izmantojumu, gan veicinot elektroenerģijas izmantošanu transportā. Vienlaikus Latvija atbilstoši Direktīvā 2018/2001 noteiktajam plāno nodrošināt, ka moderno biodegvielu īpatsvars 2022.gadā veido vismaz  0,2% no kopējā AER īpatsvara transporta sektorā, tam pieaugot līdz 3,5% 2030.gadā. NEKP mērķa scenārijs – scenārijs, kas paredz visu NEKP mērķu sasniegšanu izmaksu optimālā veidā, paredz ievērojamu biometāna patēriņa pieaugumu, līdz 0, 73 PJ 2025. gadā un 1, 56 PJ 2030. gadā. Šie rādītāji ir indikatīvi un nepieciešamo AER īpatsvaru var sasniegt arī citādā ceļā – piemēram, ar lielāku moderno šķidro biodegvielu īpatsvaru. Tomēr atbilstoši NEKP izstrādes laikā pieejamajai informācijai par nākotnes izmaksām, citi risinājumi kopumā sabiedrībai varētu izmaksāt dārgāk.

Modelēšanas dati ir pastāvīgi  jāpilnveido – ņemot vērā, ka atbalsta pasākumi vēl nav uzsākti un arī tuvākajos gados nav sagaidāma biometāna izmantošana transportā tādā apmērā, kā to paredzēja modelis. Ekonomikas ministrija ir noslēgusi līgumus ar Fizikālās enerģētikas institūtu un Latvijas Universitāti par NEKP pārskatīšanai nepieciešamās analītiskās informācijas izstrādi, tajā skaitā izstrādājot un izmantojot modernākus enerģētikas un ekonomikas modelēšanas rīkus. Tāpat arī ir piešķirts Eiropas Komisijas finansējums tehniskās palīdzības projekta realizācijai, kas sniegs Latvijai atbalstu optimālas modelēšanas sistēmas izstrādē.

NEKP 4. pielikumā ir iekļauti vairāki pasākumi, kas var veicināt biometāna ražošanu un patēriņu. Jāņem vērā, ka šobrīd ir skaidrs, ka visiem pasākumiem finansējuma nebūs, tāpēc NEKP pārskatīšanas procesā 2023. gadā pasākumi jāprecizē.

Pasākumi NEKP biometāna ražošanas atbalstam

NEKP H.5.1. punkts paredz izstrādāt tiesību aktus, lai ES struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros periodā pēc 2021.gada nodrošinātu biogāzes ražošanas un vienlaicīgi biogāzes attīrīšanas (biometāna ražošanas) iekārtu uzstādīšanu lauksaimniecības saimniecībās (1.klastera saimniecībās – indikatīvi 35% slaucamās govis, 50% pārējie liellopi, 15% cūkas un 20% mājputni, kas atrodas 1. klastera saimniecībās), kurās vēl nenotiek biogāzes savākšana (biogāzes ražošana). Šādas atbalsta programmas izveidei NEKP paredz 30 milj. euro.

NEKP H.5.2. punkts paredz izstrādāt tiesību aktus, lai ES struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros periodā pēc 2021. gada ES struktūrfondu un citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu biogāzes attīrīšanas (biometāna ražošanas) iekārtu uzstādīšanu. Šādas atbalsta programmas izveidei NEKP paredz 50 milj. euro.

NEKP H.5.3. punkts paredz izstrādāt tiesību aktus, lai periodā pēc 2021. gada ES struktūrfondu un citu finansējuma avotu ietvaros nodrošinātu biometāna izmantošanai transportā vai stacionārās sadedzināšanas iekārtās nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Šādas atbalsta programmas izveidei NEKP paredz 50 milj. euro.

Pasākumi NEKP biometāna patēriņa veicināšanai

NEKP 5.5 punkts paredz noteikt AER realizācijas pienākumu degvielas piegādātājiem, apvienojot to ar pienākumu samazināt aprites cikla SEG emisijas uz vienu piegādāto enerģijas vienību.

NEKP 11.4. punkts paredz: 1.1. izvērtēt iespēju nodokļu politikas pamatnostādnēs periodā no 2022.gada biometānam un biodegvielām noteikt pēc iespējas zemāku akcīzes nodokļa likmi, izvērtējot iespēju diferencēt samazinātās likmes pirmās paaudzes biodegvielai un modernām biodegvielām un biogāzei; 1.2. izvērtēt iespēju periodā no 2022.gada noteikt samazinātu akcīzes nodokļa likmi (attiecībā pret benzīna un dīzeļdegvielas likmi) citām alternatīvajām degvielām izvērtējot to ražošanas izmaksas; 1.3. izvērtēt iespēju uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gadam samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei transportā; 1.4. izvērtēt iespēju diferencēt akcīzes nodokļa degvielām likmes un tās noteikt, ņemot vērā CO2 emisiju ietilpību un radītās gaisu piesārņojošo vielu emisijas.

Ņemot vērā jauno Eiropas Komisijas priekšlikumu par Enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšanu, tiek paredzēts arī biometānam piemērot akcīzes nodokļa likmi zemāku, nekā fosilās izcelsmes metānam, tādejādi tiks arī nodrošināta nodokļu priekšrocība biometānam, salīdzinot ar dabasgāzi. Priekšlikums nodokļa likmēm par enerģijas saturu:

- dabasgāze, LPG – 7,17 euro/GJ;

- neilgtspējīga biogāze – 7,17 euro/GJ;

- ilgtspējīga biogāze – 5,38 euro/GJ;

- modernās ilgtspējīgās biogāzes – 0,15 euro/GJ.

Pasākumi NEKP biometāna patēriņa veicināšanai publiskajā sektorā

NEKP 5.3.1. punkts paredz izstrādāt nosacījumus ar pienākumu pakalpojumu sniedzējiem lielajās pilsētās, kuru izmantošanas specifika pieļauj nomaiņu vai pārbūvi uz tādiem transportlīdzekļiem, kuros tiek izmantotas alternatīvās degvielas. Tomēr šis uzdevums ir sākot ar 2025. gadu un līdz 2021-2025 neietekmēs biometāna patēriņu.

NEKP 5.3.1. punkts paredz izstrādāt tiesību aktus, kuros noteikts, ka lielajās pilsētās līdz 2030.gadam vismaz 50% no pilsētas sabiedriskajā transportā izmantotās enerģijas ir iegūta no AER vai ir elektroenerģija, paredzot noteiktā mērķa pārskatīšanu, ja pasākums rada nesamērīgu ietekmi uz pakalpojuma cenām sabiedrībai. Šis uzdevums varētu veicināt biometāna izmantošanu sabiedriskajā transportā, bet tas stājas spēkā ar 2028. gadu.

Pasākumi NEKP biometāna patēriņa veicināšanai mājsaimniecību (individuālajā) sektorā

NEKP 5.2.3. punkts paredz izvērtēt prasības komercbanku sektorā, lai veicinātu kvalitatīva finansējuma saņemšanu arī lietotu mazemisiju vai bezemisiju transportlīdzekļa (vecumā līdz 8 gadiem) iegādi privātpersonām un komersantiem (komerctransportam). Ja šāda programma tiktu īstenota, tad tā varētu veicināt arī ar gāzi darbināmu auto pieaugumu privātajā sektorā.

NEKP izstrādes laikā nebija vēl sāktas veidot ES fondu atbalsta programmas, tāpēc nepieciešamā finansējuma aprēķini bija indikatīvi. Šobrīd ir skaidrs, ka biometāna jomā ir jārēķinās ar daudz mazāku investīciju atbalsta apmēru.

## 2.4. Biometāna un saspiestās dabasgāzes izmantošana transportā

Saspiestā dabasgāze (šajā informatīvajā ziņojumā izmantos saīsinājums no angļu valodas, kas arī parasti tiek izmantos saspiestās dabas gāzes saīsinājumam latviešu valodā – CNG) ir saspiesta dabasgāze, kas galvenokārt sastāv no metāna. CNG tiek ražota saspiežot dabasgāzi līdz mazāk nekā 1 procentam no sākotnējā tilpuma. Šādi saspiesta dabasgāze tiek turēta pie 200-230 bar spiediena un ir lietojama kā degviela automašīnu dzinējos. Saspiestajai dabasgāzei ir augstāks enerģijas saturs nekā benzīnam vai dīzeļdegvielai. Tas bija lētāks un tīrāks degvielas veids, kas nodrošināja to pašu nobraukuma distanci (sk. 4. attēlu un 2. tabulu). Šobrīd situācija ir būtiski mainījusies un kaut arī nākotnes dabas gāzes cenas grūti prognozēt, tomēr, visticamāk CNG transporta līdzekļi vairs nebūs tik izdevīgi, kā tas bija uzsākot veidot šo informatīvo ziņojumu. Šo prognozi apstiprina ļoti būtiskā dabasgāzes cenas celšanās, kura no  28 eiro/Mwh 2021. gada jūlijā līdz 115 eiro/Mwh 2022. gada janvārī. Tiesa, 2022. gada martā dabasgāzes cena ir nokritusi līdz 82 eiro/Mwh, bet tik un tā šī cena ir ļoti augsta un nav arī indikāciju, ka tā varētu samazināties tuvākajā nākotnē.

Transportlīdzeklis, kas darbojas ar CNG, ir tikpat ātri un viegli uzpildāms kā benzīna vai dīzeļmotora transportlīdzekļi. Saspiestās dabasgāzes automašīnā ir divu degvielu dzinējs – to darbina gan gāze, gan benzīns. Kad gāze beigusies, auto automātiski sāk izmantot benzīnu. Šādas automašīnas tiek ražotas rūpnīcās kopā ar tradicionālajiem transportlīdzekļiem. Pasaulē CNG tiek plaši izmantots sabiedriskā, kravas un privāto transportlīdzekļu sektoros .  CNG ir degviela, kas rada mazāk emisiju nekā benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze (sk. 4. attēlu).

- attēls. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju salīdzinājums ar CNG un fosilām degvielām darbināmiem transporta līdzekļiem (Avots: SIA Virši mājas lapa)

Attiecībā par emisiju samazinājumu CNG pret fosilo degvielu dažādi pētījumi uzrāda atšķirīgus skaitļus, taču samazinājums vienmēr ir būtisks. Pētījumā  norādīts, ka CNG transporta līdzeklim salīdzinājumā ar dīzeļdegvielu ir par 11% mazāk CO2 emisiju, par 77% mazāk smalko putekļu emisiju, bet slāpekļa oksīdu emisiju samazinājuma novērtējums sakrīt ar 4. attēlā norādīto. Polijas pētījumā analizēts emisiju samazinājums pārbūvējot lietotus (atbilstošus EURO 3 standartam) ar benzīnu darbināmus transporta līdzekļus uz CNG transporta līdzekļiem samazina CO2 emisijas par 23%, bet CO emisijas par 70%.

Ņemot vērā, ka dabasgāze un biometāns ir pēc enerģētiskās vērtības produkti ar līdzīgām īpašībām, ir būtiski, cik daudz transportlīdzekļu Latvijā var patērēt dabasgāzi un attiecīgi arī biometānu. Tehnoloģiski transportlīdzekļi var būt aprīkoti tikai dabasgāzes (biometāna) izmantošanai, vai arī tas var izmantot dabasgāzi (biometānu), kopā ar citu degvielu, piemēram dīzeļdegvielu vai benzīnu. 2. tabulā apkopota informācija par Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas izmanto dabasgāzi (biometānu). Tabulā iekļauti dati arī par situāciju 1.07. 2021, 1.04. 2020  un 1.01. 2018, kas ļauj analizēt šo transporta līdzekļu attīstības dinamiku pēdējos gados.

2. tabula. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto transportlīdzekļu, kuri izmanto dabasgāzi skaits un īpatsvars no kopējā transportlīdzekļu skaita

| Degvielas veids | Kravas |  | Vieglais |  | Autobuss |  | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | % |
| Benzīns un dabasgāze 1.01.2022 | 23 | 0,017 | 232 | 0,029 | 0 | 0 | 255 | 0,027 |
| Benzīns un dabasgāze 1.10.2020 | 15 | 0,016 | 183 | 0,025 | 0 | 0 | 198 | 0,024 |
| Benzīns un dabasgāze 1.01.2018 | 6 | 0,007 | 118 | 0,017 | 0 | 0 | 124 | 0,016 |
| Dīzeļdegviela un dabasgāze 1.01.2022 | 11 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,001 |
| Dīzeļdegviela un dabasgāze 1.10.2020 | 10 | 0.011 | 4 | 0,01 | 0 | 0 | 14 | 0,002 |
| Dīzeļdegviela un dabasgāze 1.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dabasgāze 1.01.2022 | 191 | 0,200 | 138 | 0,016 | 7 | 0,171 | 336 | 0,032 |
| Dabasgāze 1.10.2020 | 62 | 0,067 | 81 | 0,011 | 7 | 0,160 | 150 | 0,018 |
| Dabasgāze 1.01.2018 | 8 | 0.009 | 28 | 0.004 | 0 | 0 | 36 | 0.005 |
| Dabasgāze un naftas gāze 1.01.2022 | 15 | 0,016 | 14 | 0,002 | 0 | 0 | 29 | 0,004 |
| Dabasgāze un naftas gāze 1.10.2020 | 15 | 0,016 | 14 | 0,002 | 0 | 0 | 29 | 0,003 |
| Dabasgāze un naftas gāze 1.01.2018 | 10 | 0,011 | 8 | 0,001 | 0 | 0 | 18 | 0,002 |

No 2. tabulas var secināt, ka ar dabasgāzi (un potenciāli biometānu) darbināmu transportlīdzekļu skaits pieaug, pieaugums paātrinās taču kopējais skaits joprojām ir salīdzinoši neliels. Autobusu segmentā ir tikai 7 transportlīdzekļi (Jēkabpilī). Tomēr jūtama pieauguma tendence ir kravas transporta segmentā. Saskaņā ar Latvijas 2018. gada energobilanci 2018. gadā dabasgāzes patēriņš transportā bija 2 TJ jeb 0.55 GWh, taču 2020. gada energobilancē dabasgāzes patēriņš transportā bija jau 22 TJ (5,54 Gwh), kas ir 0,05 % no visas autotransportā izmantojamās enerģijas (44 000 TJ, jeb 12 188 MWh).Ekonomikas ministrija izsūtīja jautājumus pašvaldībām un lielākajiem sabiedriskā transporta operatoriem, ar jautājumu, vai nākotnē tiek apsvērta biometāna izmantošana transporta sektorā, tāpat arī kādi citi bezizmešu risinājumi tiek apsvērti sabiedriskā transporta jomā vai pašvaldību komunālajiem pakalpojumiem. Daudzos gadījumos atbildes netika saņemtas, no saņemtajām atbildēm izrietēja, ka vai nu šādas iespējas šobrīd netiek apsvērtas, vai arī tas tiktu apsvērts, ja būtu atbalsta programma.  Detalizētāk iespējas iegādāties CNG autobusus, kurus darbinātu ar biometānu izvērtēja SIA Rīgas Satiksme. Lai gan šobrīd šādas iegādes nav plānotas, tomēr autobusu CNG iegādes, kurus darbina ar biometānu aprēķinātā hipotētiskā ietekme uz biometāna patēriņu attēlota 3. tabulā.  Maz ticams, ar biometānu darbināmus CNG autobusus nākotnē plašāk izmantos sabiedriskā transporta vajadzībām. Šie transportlīdzekļi neatbilst bezemisiju transportlīdzekļu prasībām, tādēļ priekšroka tiks dota ar elektroenerģiju un ūdeņradi darbināmiem transporta līdzekļiem. Tomēr kravas pārvadājumu jomā, piemēram atkritumu apsaimniekošanas mašīnas, CNG, ko darbina ar biometānu, varētu būt ļoti perspektīvs virziens, jo īpaši, ja biometānu ražo un uzpilda transporta līdzekļos uz vietas atkritumu poligonā.

Iespējamais saražotais biometāna daudzums Latvijā no esošām iekārtām, NEKP mērķi un  iespējamais patēriņš attēlots 3. tabulā.

3. tabula. Biometāna nepieciešamais un plānotais patēriņš

| Nr. p.k. | Saražotais vai patērētais biometāns Gwh | 2022. gads | 2025. gads | 2030. gads | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potenciāli saražojamais biometāns no esošām biogāzes iekārtām | n.a | 315 | 315 | Atbilstoši Latvijas Biogāzes asociācijas pieņēmumam (sk. tekstā detalizētāku skaidrojumu) |
|  | Biometāns transportā – NEKP mērķa scenārijs (FEI) | 50 | 203 | 433 | Šeit nav ņemts vērā dubultās ieskaitīšanas koeficients, tātad modernais biometāns ir nepieciešams 2 reizes mazāk. |
|  | Biometāns transportā WAM scenārijs (FEI) | 0 | 83 | 278 | Šis scenārijs ir veidots gadu vēlāk un ar nedaudz citu metodoloģiju, modernais biometāns tāpat nepieciešams 2 reizes mazāk. |
|  | Moderno biodegvielu mērķis (NEKP un TEL) | 24 | 117 | 359 | Enerģētiskās vērtībās, neņemot vērā koeficientu 2 (transporta enerģijas patēriņš gala patēriņā – atbilstoši FEI VAM scenārijam |
| 5. | Moderno biodegvielu mērķis (NEKP un TEL) | 12 | 59 | 180 | Enerģētiskās vērtībās, ņemot vērā koeficientu 2 (transporta enerģijas patēriņš gala patēriņā – atbilstoši FEI VAM scenārijam |
| 6. | Rīgas Satiksmes biometāna gala patēriņš nopērkot 125 autobusus | 0 | 39 | 42 | Rīgas Satiksmes aprēķins, neņemot vērā koeficientu 2 biometāna ieskaitīšanai gala patēriņā |
| 7. | Rīgas Satiksmes biometāna gala patēriņš nopērkot 125 autobusus | 0 | 78 | 84 | Rīgas Satiksmes aprēķins, koriģējot ar koeficientu 2 modernās biodegvielas gala patēriņa aprēķinā |

Potenciāli saražojamais biometāns aprēķināts no sekojošiem Latvijas biogāzes asociācijas pieņēmumiem:

- 2018. gadā saražots 347,93 GWh elektronerģijas;

- Elektroenerģijas ražošanā patērēts ap 153 milj. m3 biogāzes;

- Šis biogāzes daudzums atbilst 81-84 milj. m3 biometāna;

- Biogāzes ražošanas siltuma nodrošināšanai –pašpatēriņš 20 milj. m3 biometāna;

- Maksimāli izmantojamais biometāna daudzums –64 milj. m3 gadā, ja biogāzi nekur citur nelietotu;

- Pieņēmumi: Biogāzes ražošana tuvāko 3 gadu laikā nepaplašinās, bet tieši otrādi: sarūk par 30%:

- Gadā saražos 107 milj. m3 biogāzes;

- Ja arī nākotnē 50% no biogāzes turpinātu izmantot elektroenerģijas ražošanā, tad citiem mērķiem varētu izmantot ap 29-30 milj. m3 biometāna gadā;

- Tas ļautu aizvietot dabasgāzi 304-315 GWh apjomā vai ap 27 tūkst. t., dīzeļdegvielas (iespējams aizvietot 3% no kopējā degvielu patēriņa LV, 8% dīzeļdegvielas),

Minētos pieņēmumus var uzskatīt par konservatīviem, jo nav ekonomiska pamata ilgākā laika periodā turpināt ražot elektroenerģiju. Tāpēc 2025. gada saražotā biometāna prognozi 4. tabulā var uzskatīt par pamatotu, bet 2030. gadā biometānam vajadzētu būt vairāk, arī ņemot vērā 2. attēlā novērtēto potenciālu.

Jāņem vērā, ka moderno biodegvielu mērķis neattiecas tikai uz biometānu – šī mērķa ietvarā konkurē biometāns un modernās biodegvielas. 4. tabulā norādītais koeficients 2 nozīmē, ka moderno biometānu, aprēķinot transporta mērķus, atbilstoši ES Direktīvas 2018/2001 nosacījumiem, ieskaita dubultā apmērā. 3. tabulā norādītais Fizikālās enerģētikas institūta WAM scenārijs – ir klimata prognožu vajadzībām modelēts scenārijs ar papildus pasākumiem. Šis scenārijs atšķiras no NEKP mērķa scenārija, bet ir jaunāks un tāpēc tas tiek izmantots prognozēs. Jāņem vērā, ka realitātē transporta enerģijas gala patēriņš var atšķirties no prognozētā, tāpēc 3.tabulas rādītāji ir tikai indikatīvi.

Būtiskākais secinājums no 3. tabulas ir, ka Latvijā potenciāli var saražot vairāk biometāna, nekā tas ir nepieciešams 2025. gada NEKP mērķu sasniegšanai. Tāpēc arī degvielas tirgotāju pienākumu shēma, ja vien tās mērķi nav būtiski augstāki, kā tas šobrīd ietverts NEKP un TEL projektā, bez citiem pasākumiem nenodrošina nepieciešamo biometāna patēriņu, kas būtu nepieciešams, lai saglabātu biogāzes ražošanu, atsakoties no OIK.

Savukārt, ja Rīgas Satiksme nopirktu 125 autobusus, kurus darbinātu ar biometānu – šāds projekts nodrošinātu apmēram 2/3 no NEKP 2025. gada moderno biodegvielu un modernā biometāna mērķu sasniegšanas.

## 2.5. Plānotā nodokļu politika

Ministru Kabinets ir apstiprinājis Informatīvo ziņojumu "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai", kurā noteikts:  “Lai veicinātu dabasgāzes uzpildes punktu izveidi Latvijas teritorijā transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto dabasgāzi, un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu transportā, kā arī lai veicinātu pakāpenisku pāreju uz videi draudzīgākas un gaisa kvalitāti mazāk ietekmējošas degvielas izmantošanu, nepieciešams terminēti līdz 2025.gadam (ieskaitot) samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei, kuru izmanto transportā, paredzot, ka no 2021.gada līdz 2025.gadam akcīzes nodokli likme dabasgāzei kā degvielai ir 1,91 euro par 1 MWh, jeb 20 euro par 1000 m3, vienlaikus paredzot, ka no 2026.gada akcīzes nodokli likme dabasgāzei (izmantošanai par degvielu) tiktu palielināta uz 10 euro par 1 MWh jeb 105 euro par 1000 m3. Lai veicinātu biometāna un moderno biodegvielu ražošanu un izmantošanu, tām līdz 2030. gadam būtu jānosaka 0 euro par 1 MWh akcīzes nodokļa likme. Te jāpiezīmē, ka akcīzes nodokļa likme par 1 MWh tiek piemērota, ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju. Tomēr salīdzinot ar potenciālo biometāna tirgus cenu šāda nodokļu atlaide ir nebūtiska un nenodrošina biometāna augstāku konkurētspēju salīdzinājumā ar dabasgāzi. Citi šajā ziņojumā apskatītie atbalsta pasākumi ir daudz nozīmīgāki. Tāpat arī būs jāņem vērā, ka pārskatāmās Enerģijas nodokļu direktīvas (2003/96/EK) normas visticamāk neparedzēs iespēju piemērot 0 nodokļa likmi biogāzei.

2.6. Biogāze atkritumu sektorā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija (turpmāk -VARAM) informē, ka pārskats par atkritumu poligonu turpmākajiem attīstības plāniem tiks sagatavotas pētījuma “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei” ir sagatavots 2020. gadā un kalpo par pamatu Atkritumu apsaimniekošanas plānam 2021.-2028. gadam, kas apstiprināts Ministru kabinetā 2021. gada 21. janvārī. Vienlaikus, jau 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros tiek sniegts atbalsts bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei, kā arī šobrīd atbalsta virzienu plānots turpināt arī nākošajā ES fondu plānošanas periodā. Tomēr šo VARAM atbildībā esošo ES fondu investīciju ietvaros atbalsts tiek sniegts tikai atkritumu pārstrādei, tādejādi nodrošinot demarkāciju ar biometāna ražošanas iekārtu uzstādīšanas atbalsta programmām.

VARAM informē arī, ka ir saņēmusi indikācijas, ka atsevišķi sadzīves atkritumu poligonu operatori, piemēram, SIA “ZAAO” un SIA “Getliņi EKO”, varētu būt ieinteresēti biometāna ražošanas iekārtu uzstādīšanā. VARAM rosina Ekonomikas ministriju sazināties ar tiem sadzīves atkritumu poligonu operatoriem, kuru apsaimniekotajos sadzīves atkritumu poligonos pašlaik jau ir uzstādītas biogāzes koģenerācijas stacijas, lai saņemtu informāciju par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem biometāna ražošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī transportēšanas sistēmas izveidei. Nozīmīgākais biogāzes apjoms šobrīd tiek iegūts SIA “Getliņi EKO” ar kuras vadību ir pārrunātas tālākas attīstības iespējas – ja šo biogāzi bagātinātu par biometānu, ar to teorētiski varētu darbināt 200 autobusus. SIA “Getliņi EKO” OIK atbalsts beigsies 2027. gadā, tāpēc komersants varētu ieinteresēts izmantot biogāzi citiem mērķiem. Interesi par biometāna ražošanu izrāda arī SIA “ZAAO” pārstāvji, tomēr pašlaik tur iegūtais biogāzes apjoms ir neliels. No atkritumiem iegūtu biometānu varētu atkritumu poligonā izmantot atkritumu transportēšanas mašīnu uzpildei, ja tiktu iegādāti atbilstoši transportlīdzekļi. Tomēr no atkritumiem iegūtam biometānam var būt nepieciešami papildus attīrīšanas pasākumi, lai sasniegtu nepieciešamo biometāna kvalitāti.

ES metāna samazināšanas stratēģijā  biogāzes un potenciāli arī biometāna ražošanai paredzēta būtiska loma aprites ekonomikas veicināšanā un metāna emisiju samazināšanā.

Nereciklējamas cilvēka izvadproduktu un lauksaimniecības atkritumu (t. i., kūtsmēslu) un atlikumu plūsmas var izmantot anaerobiskajos digesteros biogāzes ražošanai vai biorafinētavās biomateriālu un bioķimikāliju starpproduktu ražošanai. Ja šādus izejmateriālus izmanto biogāzes ražošanai, tie var ievērojami palīdzēt samazināt metāna emisijas no anaerobiskajiem sadalīšanās procesiem, kas notiek dabā. Turklāt biogāzes ražošana var nodrošināt papildu ieņēmumu plūsmas lauksaimniekiem un pavērt attīstības un investīciju iespējas lauku apvidos. Tālab katrā ziņā jāsadarbojas ar lauksaimniekiem un vietējām kopienām (un tiem jāsadarbojas savā starpā), izmantojot izdevības uzlabot vietējo ekonomiku un sekmēt apriti. Šī pieeja, nolūkā pavērt jaunas iespējas lauku apvidiem, tiks iekļauta arī ilgtermiņa redzējumā par lauku apvidiem, ar ko Komisija nāks klajā 2021. gadā. Ūdenssaimniecības sektorā ir potenciāls būtiski palielināt biogāzes un attiecīgi arī biometāna ražošanu, un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija šobrīd strādā pie detalizētākiem plāniem.

## 2.7. Biogāze lauksaimniecības sektorā

Latvijas biogāzes asociācijas (4. tabula) un Zemkopības ministrijas  sniegtie dati norāda, ka būtiska daļa no šobrīd biogāzi ražojošām iekārtām izmanto kūtsmēslus. Pašlaik, ja biometāna ražošanu (pārejot no elektroenerģijas ražošanas uz biometāna ražošanu) uzsāktu biogāzes stacijas ar dominējošu lauksaimniecības izejvielu izmantošanu un to iepriekš uzstādīto elektrisko jaudu, aprēķināts, ka stacijas varētu saražot – 300 000 MWh biometāna.

4. tabula. Dažādu izejvielu īpatsvars biogāzes ražošanā  (avots LBA dati)

|  | tonnas | % |
| --- | --- | --- |
| Kūtsmēsli kopā | 1084515 | 57,69 |
| Lauksaimniecības atkritumprodukti | 91285 | 4,86 |
| Pārtikas atkritumi | 313025 | 16,65 |
| Zaļā masa | 319980 | 17,02 |
| Cits | 71078,5 | 3,78 |
| Kopā | 1879883 | 100,00 |

Zemkopības ministrija aptaujājot biogāzes ražotājus norāda, ka šobrīd tikai 5 stacijas būtu gatavas apsvērt domu par biometāna ražošanu. Galvenais biogāzes ražotāju arguments ir neskaidrā situācija – nav skaidri zināmi nosacījumi nākotnei, kādas būs izmaksas par biometāna saspiešanu, kurš būs biometāna noņēmējs. Ir jāveic detalizēti aprēķini un iespējams, ka jāveic padziļināts pētījums, lai saprastu, kāds būs ekonomiskais izdevīgums, piemēram, lai pārietu uz traktortehnikas darbināšanu ar biometānu.  Veikts provizorisks aprēķins - traktortehnikas (patēriņš līdz 60% biometāns un 40% dīzeļdegviela) pārbūves izmaksas – 3 500 euro/vienai vienībai, papildus moduļu sistēma uzstādīšana  – gāzes baloni - 3 000 euro/vienai vienībai. Investīcijas jāveic vēl paredzot uzpildīšanas iekārtu un citus papildus izdevumus, līdz ar to biometāna patēriņā saskatām daudz ieguldījumu un virzīties uz drošu tā nākotni ir riskanti, kamēr nav skaidras atbildes.

Atkarībā no pieejamā investīciju atbalsta lieluma un turpmāk noteiktās iespējamās biometāna pārdošanas cenas,  biometāna ražošana ir teorētiski iespējama stacijās  jau ar  vismaz 0,5 MW elektrisko jaudu biogāzes stacijas pārveidošanu, taču ir pierādīts, ka, jo lielākas jauda stacija, jo stabilāka ir tās rentabilitāte.

Ņemot vērā to, ka lauksaimniecība ir otrs lielākais SEG emisiju avots Latvijā, SEG un amonjaka emisijas samazinājumu var panākt biogāzes stacijās pārstrādājot kūtsmēslus. To apliecina Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījums “Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā”. Pētījuma rezultāti parāda, ka pasākumam "Biogāzes ražošanas veicināšana" ir ietekme uz SEG un amonjaka emisiju samazinājumu un tā izmaksu efektivitāti. Tāpēc biogāzes ražošanas veicināšana ir noteikta "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030.gadam" kā amonjaka emisiju samazinošs pasākums un "Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā no 2021.gada līdz 2030.gadam" kā SEG emisiju samazinošs pasākums. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbalsts biogāzes ražošanas stacijām beigsies dažādos laikos. Vairākos gadījumos ātrāk elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsts beigsies stacijām, kas pārstrādā nozīmīgu daudzumu kūtsmēslu. Ja AS „Conexus Baltic Grid” pētījumā identificētais Iecavas klasteris pilnībā pārietu uz biometāna ražošanu, tad aprēķināts, ka tas 2024. gadā (gads izvēlēts ar aplēsi, ka līdz tam varētu tikt pilnībā īstenoti projekti pārejai uz biometānu) samazinātu OIK slogu par 7,4 milj. euro. Tomēr biometāna ražošanai tāpat ir nepieciešami valsts atbalsta pasākumi.

Ministru kabinets uzdeva Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju izstrādāt pasākumus biogāzes elektrostaciju darbam ārpus obligātā iepirkuma sistēmas, tostarp tādus, kas veicinātu komersantiem sev piederošas vai saistītas saimniecības apgādi ar no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju.

Elektroenerģijas tirgus likums paredz iespēju, ja komersantam nav izdevīgi elektroenerģiju pārdot tirgotājam vai biržā, ka šādā situācijā var izmantot tiešo līniju ar patērētāju, ja izpildās SPRK uzliktās tiešās līnijas ieviešanas prasības. Risinājumi, kas samazinātu biogāzes stacijām kādus no tarifa komponentiem (piemēram, pieslēguma maksas) faktiski būtu subsīdija uz citu elektroenerģijas patērētāju rēķina, tāpēc šāda veida risinājumi nebūtu atbalstāmi.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija šobrīd turpina darbu pie grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas cita starpā paredz paplašināt pašreizējo elektroenerģijas neto sistēmu, attiecinot to arī uz juridiskajiem pašpatērētājiem, kā arī citus uzlabojumus, kam būtu jāveicina saimnieciskās  darbības veicēju interese izmantot no atjaunojamajiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju pašpatēriņam. Par konkrētiem neto sistēmas darbības nosacījumiem vēl turpinās diskusijas starp iesaistītajām ministrijām un uzņēmēju asociācijām.

## 2.8.  Biometāna izmantošana enerģētikā

Izcelsmes apliecinājumu sistēma ļauj dabasgāzes tīklā ievadīto biometānu nogādāt līdz jebkurai sadedzināšanas iekārtai, līdz ar to biometāns, ja tas aizstāj dabasgāzes sadedzināšanu ETS sektorā ļautu ietaupīt ETS kvotas izmaksas. "Emisijas kvotu cena pēdējo mēnešu laikā  ir ievērojami pieaugusi, šī gada februārī sasniedzot un pārsniedzot pat 90 euro t/CO2,  un prognozes liecina, ka tā varētu pieaugt arī nākotnē. Saskaņā ar starptautiskās enerģētikas biržas cenām, emisijas kvotu cena sāka strauji pieaugt 2021. gada novembrī, lielāko izcenojumu  97,51 euro t/CO2 sasniedzot 2022. gada 8. februārī. Turpmāk emisijas kvotu cena ir bijusi svārstīga, tomēr, salīdzinot ar šī gada pirmajiem mēnešiem, vērojams cenu samazinājums, un patreiz tā ir 80,76 euro t/CO2 (28.03.2022).

Tomēr ja dabasgāzes emisijas faktors ir 0,202 tCO2/MWh, tad pie vidējās ETS cenas 60 EUR/t kvotas tonnas izmaksas sastāda 12,12 EUR, kas pie augstas dabasgāzes cenas un augstas ETS cenas varētu kļūt par ekonomiski pamatotu risinājumu.

Ja varētu  ņemt vērā visu biometāna aprites cikla emisiju ietaupījumu un izteikt no naudas vienībās (5. attēls), tad dabasgāzes aizstāšana ar biometānu, atmaksātos. Tomēr šobrīd aprites cikla emisijas ETS sistēmā ņemt vērā nav paredzēts.

5. attēls. Ietaupījums uz 1 MWh, ja dabasgāzi aizstāj ar biometānu, pie dažādām biometāna aprites cikla emisijām un CO2 cenu 60 EUR/t

Tīru kūtsmēslu gadījumā un ja ir uzstādīta pēcfermentācija, ir iespējams panākt līdz pat 37 EUR ietaupījumu uz MWh.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, biometānu, ciktāl to nebūs iespējams izmantot transporta sektorā, iespējams arī izmantot enerģētikā.

## 2.9. Citu valstu pieeja biometāna ražošanas un patēriņa atbalstam

ES politika, normatīvais regulējums un perspektīvas dažādu biodegvielu jomā apkopotas publikācijā . No šīs publikācijas izriet, ka biometānam saspiestā un sašķidrinātā formā būs loma gan kravas, gan vieglo transportlīdzekļu segmentā, gan arī kā jūras transportlīdzekļu degvielai. Sašķidrināta biometāna kā kuģu degvielas iespējas nākotnē nepieciešams izpētīt detalizētāk arī Latvijā, jo šajā jomā biometāna iespējas var saglabāties ilgāk, kā ceļu transporta gadījumā, kur notiek aktīva pāreja uz elektromobilitāti un ūdeņradi.

Daudzās Eiropas valstīs pastāv kompleksas atbalsta programmas biogāzes un biometāna ražošanai un patēriņam. Pārskats par atbalsta pasākumiem apkopots 5. tabulā.

5.tabula. Atbalsta pasākumi biogāzei un biometānam Eiropas valstīs

| Atbalsta pasākums | Vācija | Lielbritānija | Zviedrija | Šveice | Francija | Nīderlande | Dānija | Īrija | Igaunija | Lietuva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražošanas atbalsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investīciju subsīdijas ražotājiem | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Specializēti investīciju aizdevumi | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Tarifu atbalsts – fiksēta iepirkumu cena - iesūknēšanai tīklā vai elektrības ražošanai | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Tarifu atbalsts – piemaksa pie tirgus cenas- iesūknēšanai tīklā vai elektrības ražošanai (premium) | + |  |  |  | + | + | + |  | + |  |
| Papildus atbalsts mazām iekārtām | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Papildus atbalsts ieguvei no kūtsmēsliem vai atkritumiem | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Atbalsts patēriņam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvotas enerģētikas vai transporta jomām | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| Subsīdijas patērētājiem siltuma vai transporta sektorā |  | + | + |  | + | + | + | + | + |  |
| Nodokļu atvieglojumi | + |  | + | + |  | + |  | + | + | + |
| Investīciju atbalsts gāzes uzpildes iekārtām |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Informatīvs atbalsts | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Atbalsta pasākumi biogāzes un biometāna tirgus attīstībai Latvijā dotajā tabulā nav detalizēti uzrādīti, jo tie tiek izskatīti informatīvā ziņojuma kontekstā.

Šobrīd esošas specifiskas politikas biometāna atbalstam  no ES valstīm identificētas Igaunijā un Itālijā. Igaunijā biometānam maksā subsīdiju 3 gadu periodā, kas pagarināts vēl uz 3 gadiem līdz 2023. gadam pēc formulas: 100 euro/MWh – dabasgāzes tirgus cena. Itālijā subsīdiju maksā par sertificētu biogāzes vienību, kas sastāda 32,24 euro/MWh parastam, bet 64,54 euro/MWh modernam biometānām. Atbalsta programmas šajās valstīs ir kompleksas – Igaunija ar investīciju atbalstu 50% apmērā veicina uzpildes staciju būvniecību, Itālijā ar subsīdiju atbalsta transportlīdzekļu pārbūvi vai iegādi. Aprēķinātais atbalsta apjoms un ilgums biometāna ražošanai dažādās valstīs parādīts 6. tabulā.

6. tabula. Atbalsta apjoms un ilgums dažādās ES valstīs biometāna ražošanai

| Nr | Valsts | Atbalsta apjoms biometānam euro/MWh | Atbalsta ilgums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Austrija | 17 | 15 | Atbalsts elektroenerģijas ražošanai |
| 2. | Beļģija | 75 | 20 | Attiecas uz Valoniju |
| 3. | Dānija | 35 | 20 |  |
| 5. | Igaunija | 80 | 5 |  |
| 5. | Francija | 60-120 | 20 |  |
| 6. | Vācija | 56-70 | 20 | Atbalsts elektroenerģijas ražošanai |
| 7. | Itālija | 60 | 10 |  |
| 8. | Zviedrija | 30 | dažādi |  |
| 9. | Nīderlande | 49-92 | 12 |  |
| 10. | Lielbritānija | 63 | 20 |  |

Skatoties pēc rādītāja saražotais biometāns pret valsts iedzīvotāju skaitu, sekmīgākās atbalsta programmas realizētas Igaunijā un Dānijā. Abās valstīs biometāna ražošana un izmantošana transportā tiek subsidēta. Igaunijas gadījumā mērķis ir pēc sistēmas ieviešanas subsīdiju atcelt, taču atcelt subsīdiju un saglabāt biometāna izmantošanu var izrādīties sarežģīti, jo sākotnēji 3 gadu ilgo biometāna atbalsta programmu nācās pagarināt. Igaunijā subsīdija tiek maksāta no ES Emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) kvotu tirdzniecības ieņēmumiem. Nākotnē Igaunija tomēr paredz atteikties no subsīdijas. Dānijas gadījumā atbalsts ir plānots ilgtermiņā, pie tam 8. tabulā norādītais subsīdijas lielums ir ilgtermiņa mērķis, bet šobrīd subsīdijai ir vēl viena komponente, kas paredzēta, lai izlīdzinātu iepriekš pastāvošo zemo dabasgāzes cenu, līdz ar to faktiski subsīdija bija  virs 50 eiro/MWh. Igaunija paredz, ka nākotnē biometāna cena, ietverot izcelsmes apliecinājumu izmaksas, varētu būt 60-75 eiro/MWh.  Ņemot vērā 6. tabulas rezultātus, Igaunijā kā perspektīvākos virzienus transporta sektora mērķu sasniegšanai atzīst biometānu un elektroenerģiju, par otrās paaudzes šķidro biodegvielu attīstību ir mazāk skaidrības.

7. tabula. Dažādu degvielas veidu izmaksu un emisiju salīdzinājums enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai (Igaunijas aprēķins).

| Degvielas veids | Izmaksas EUR/ MWh | Ražošanas emisijas gCO2eqv,/ MJ |
| --- | --- | --- |
| Biometāns | 75 | 15-23 |
| Bioetanols | 120-160 | 13-70 |
| Biodīzelis (HVO) | 145 | 29-62 |
| Elektroenerģija | 50-110 | 0-46 |

Igaunija paredz, ka šobrīd ir spēkā 10% biodegvielas mērķis, 2022. gadā tas kļūst 7.5%, bet no 2028. gada 8,5% (tas attiecas gan uz 1. paaudzes, gan modernajām biodegvielām). Vienlaikus 1. paaudzes biodegvielas apjoms tiek ierobežots ar maksimāli pieļaujamo apjomu – 2022. gadā 4.5%, 2023. gadā 2.5%, bet no 2024. gada – 0.5%. No tā izriet, ka moderno biodegvielu pieprasījums sastāda 2022. gadā 4 %, 2023. gadā 5%, bet 2024. gadā 7%. Salīdzinājumam Latvijai 2025. gada moderno biodegvielu mērķis ir 1%.

Somija plāno kopējo biodegvielu mērķi 2030. gadā 30%, no tiem 10% moderno biodegvielu, attiecīgi paredzot kāpjošus starpmērķus katru gadu.

Augsti kaimiņvalstu mērķi, nozīmē, ka gadījumā, ja Latvijā modernā biometāna ražošana attīstīsies ātrāk par patēriņu, pastāvēs iespēja, izmantojot izcelsmes apliecinājumus, šo biometānu eksportēt.

# III. Piedāvātie risinājumi

## 3.1. Potenciālie atbalsta mehānismi, kurus nepiedāvā izmantot Latvijā

### 3.1.1. Piemaksa pie tirgus cenas

Piemaksa tiktu aprēķināta, tā, lai, biometāna cena, kas būtu jāsaņem ražotājam ir 70 euro/ MWh. Kaut arī šis risinājums būtu efektīvs, to neapskata kā atbalstāmu alternatīvu, jo tas nestimulētu tirgus mehānismu veidošanos un izmaksas, gadījumā, ja gāzes cena būtu zema,   segtu visi nodokļu maksātāji. Tāpat arī jāņem vērā, ka sākotnēji atbalsta sistēmā paredzot subsīdiju ražotājam, vēlāk to ir ļoti grūti samazināt. Igaunijā subsīdija sākotnēji bija noteikti uz 3 gadiem, ar domu pēc tam pāriet uz komerciāliem pamatiem, tomēr vēlāk termiņš tika pagarināts.

### 3.1.2. Investīciju atbalsts CNG transportlīdzekļu iegādei ar nosacījumu, ka tiek izmantots biometāns, nevis dabasgāze

Šāds investīciju atbalsta risinājums tika izskatīts iepriekšējā informatīvā ziņojuma variantā ar mērķi nodrošināt sabalansētu piedāvājumu biometāna ražošanai un patēriņam. Šāds risinājums joprojām šķiet lietderīgs, taču tam šobrīd nav finanšu resursu un arī sabiedriskajā transportā vairāk ir nepieciešams atbalstīt bezemisiju transporta līdzekļu investīciju atbalstu.

### 3.1.3. Atbalsts infrastruktūras ieviešanai

Infrastruktūras ieviešana: Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/94/ES (2014. gada 22. oktobris) par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu 41. punktam:

“Dalībvalstīm ar savu valsts politikas regulējumu būtu jānodrošina, ka tiek izbūvēts atbilstošs skaits publiski pieejamu uzpildes punktu mehānisko transportlīdzekļu apgādei ar CNG vai saspiesto biometānu, lai panāktu, ka CNG mehāniskie transportlīdzekļi var cirkulēt pilsētu/piepilsētu aglomerācijās un citās blīvi apdzīvotās vietās, kā arī visā Savienībā, vismaz pastāvošajā TEN-T pamattīklā. Veidojot CNG piegādes tīklus mehāniskajiem transportlīdzekļiem, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka publiski pieejami uzpildes punkti tiek izbūvēti, ņemot vērā CNG mehānisko transportlīdzekļu  minimālo darbības diapazonu. Kā norāde – vidējam attālumam starp uzpildes punktiem vajadzētu būt aptuveni 150 km. Lai nodrošinātu tirgus darbību un savstarpēju savietojamību, visos mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzētajos CNG uzpildes punktos būtu jānodrošina tādas kvalitātes gāze, kāda transportlīdzekļu izmantošanai esošo un jaunāko tehnoloģiju CNG transportlīdzekļus.” Saskaņā ar ES nosacījumiem Latvijā nepieciešamas vismaz 5 CNG uzpildes stacijas. Tomēr, lai šis degvielas veids būtu pietiekami ērts patērētājiem, staciju skaitam ir jābūt ievērojami lielākam, kā tas jau šobrīd ir gan Igaunijā, gan Lietuvā. Pamatā paredzams, ka uzpildes staciju tīkla attīstību nodrošina privātais sektors. SIA Virši 8 CNG stacijas darbojas (Krustpilī, Lubānas un Katrīnas iela Rīgā, Babītē, Rēzeknē, Jaunolainē, Brocēnos un Liepājā). Šobrīd būvniecības stadijā ir vēl 2 stacijas, tādējādi 2022. gadā kopējais CNG staciju tīkls Latvijā ietvers vismaz 10 stacijas. No  2022.gadā SIA Virši plānotajām stacijām  viena  noteikti būs Daugavpilī, jo atbilstoši iepirkuma rezultātiem Virši piegādās CNG Daugavpils autobusu parkam un vienlaikus nodrošinās arī publisko uzpildi.

Papildus Viršu publiskās uzpildes tīklam pastāv lokālais uzņēmumu tīkls, lielākais no tiem ir GASO tīkls, kur vairākos iecirkņos tiek veiktas GASO transportlīdzekļu uzpildes. Darbību uzsācis arī  mobilās CNG uzpildes nodrošinātājs GasOn.

Tāpēc Latvijā nav plānota valsts atbalsta sistēma CNG infrastruktūras izveidei, paredzot, ka to pilnībā nodrošina privātais sektors.

## Informatīvajā ziņojumā piedāvātie biometāna veicināšanas mehānismi

### Izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveide

Atbilstoši Direktīvas 2018/2001 19. panta nosacījumiem ES dalībvalstis ievieš izcelsmes apliecinājumus atjaunojamai enerģijai. Elektroenerģijai šādi izcelsmes apliecinājumi jāievieš obligāti, bet dalībvalstis tādus var ieviest arī citiem enerģijas veidiem, tai skaitā gāzei. Izcelsmes apliecinājumā norāda uz kādu enerģijas veidu (piemēram, elektroenerģiju, gāzi, siltumapgādei izmantoto enerģiju), informāciju par enerģijas ražošanas iekārtu, informāciju par iekārtas uzstādīšanai vai energoresursa saražošanai izmantoto valsts atbalstu. Šobrīd ir sagatavoti grozījumi Enerģētikas likumā, kas paredz izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanu, paralēli ir jāizstrādā nepieciešamie Ministru kabineta noteikumi  un jāveic sistēmas ieviešana. Paredzēts, ka izcelsmes apliecinājumus izdos AS “Conexus Baltic Grid”, kas būs atlīdzināmi ar sabiedrisko pakalpojumu tarifu palīdzību.

### Ilgtspējas kritēriji un atbilstība moderno biodegvielu prasībām

Biodegvielas ilgtspējas kritērijus un sertifikācijas sistēmu nosaka Direktīvas 2018/2001 29. un 30. pants un Komisijas deleģētā regula 2019/807. Komercdarbības atbalsts ir pieļaujams vienīgi sertificētai biodegvielai.

Atbilstību moderno biodegvielu prasībām tiek noteikta atbilstoši Direktīvas 2018/2001 IX pielikuma A daļai ( TEL projekts). Biometāns, kas iegūts no lauksaimniecības kultūrām, neatbildīs modernā biometāna prasībām un līdz ar to nedos pozitīvu ietekmi AER transporta mērķa sasniegšanā. Veidojot atbalsta programmas biometāna iegūšanai, valsts atbalsts attiecināms tikai uz moderno biometānu.

### Pienākuma shēma degvielas tirgotājiem

TEL projekts paredz atjaunojamās enerģijas pienākumu, kas  ir sistēma, kurā enerģijas piegādātājiem jāpanāk, ka noteikta piegādātās enerģijas daļa ir no AER iegūta enerģija. Saskaņā ar šo likumprojektu degvielas piegādātājam jānodod galapatēriņam transportā moderno biodegvielu un biogāzi (biometānu), lai to īpatsvars  ņemot vērā visu konkrētā degvielas piegādātāja galapatēriņam transportā realizēto  transporta enerģijas apjomu veido:

1) no 2023gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim – ne mazāk kā 0,2%;

2) no 2025.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim – ne mazāk kā 1%;

3)  sākot no 2030.gada 1.janvāra – ne mazāk kā 2,5%.

Tomēr jāņem vērā, ka ES plāno šos mērķus precizēt - līdz 0,5 % 2025. gadā un 2,2 % 2030. gadā, taču atsakoties no multiplikatora 2, tāpēc 2,2% bez multiplikatora ir vairāk, kā 3,5% ar multiplikatoru,  paredzot arī  atsevišķu mērķi (2,6%) sintētiskajām degvielām.

Ja degvielas piegādātājs gala patēriņam transportā realizē modernās biodegvielas vai biogāzi un kuras izcelsmi degvielas piegādātājs var attiecīgi pamatot, tad no minēto moderno biodegvielu un biogāzes iegūto enerģijas daudzumu uzskata par divkāršu.

Šāds nosacījums garantētu moderno biodegvielu un biogāzes patēriņu pēc aptuvenām aplēsēm, ņemot vērā  koeficientu 2, sastāda  13 GWh sākot no 2022. gada un 58 GWh sākot no 2025. gada – kas bez citiem atbalsta pasākumiem būtu nepietiekams stimuls biometāna sistēmas attīstībai. Līdzīgi kā to dara Igaunija un Somija, Latvijai ir iespēja paaugstināt pienākumu shēmā noteiktos mērķus.

Paplašinātā pienākumu shēma pēc detalizēta izvērtējuma, grozot TEL projekta nosacījumus no 2025. gada, ļautu ekonomiski pamatotā veidā nodrošināt patēriņu. Tomēr, ja pienākumu shēmas mērķus paaugstina pārāk strauji, pastāv risks pārāk sadārdzināt kopējās transporta izmaksas. Nepieciešamā pienākumu shēma, lai tā nodrošinātu 315 GWh biometāna gala patēriņu, ņemot vērā biometāna dubultās ieskaitīšanas koeficientu, sastādītu apmēram 5% no transporta gala patēriņa 2025. gadā un 6% 2030. gadā. Pienākumu shēma tomēr pati par sevi nenodrošinās pietiekami strauju ar biometānu darbināmu transporta līdzekļu skaita pieaugumu.

Tāpat arī degvielas piegādātājiem saskaņā ar TEL projektu jānodrošina transporta enerģijas, izņemot elektroenerģijas, aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju uz vienu enerģijas vienību samazinājumu vismaz par sešiem procentiem attiecībā pret degvielas pamatstandartu. Šajā gadījumā iespējams izmantot arī pirmās paaudzes biometānu.

### Nodokļu atlaide biometānam

No 2021.gada līdz 2025.gadam akcīzes nodokli likme dabasgāzei kā degvielai ir 1,91 EUR par 1 MWh, jeb 20 EUR par 1000 m3, vienlaikus paredzot, ka no 2026.gada akcīzes nodokļa likme dabasgāzei (izmantošanai par degvielu) tiktu palielināta uz 10 EUR par 1 MWh jeb 105 EUR par 1000 m3. Ņemot vērā samazināto akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei transportā līdz 2026. gadam, būtu lietderīgi piemērot 0 EUR/MWh likmi biometānam, taču tas minimāli ietekmēs biometāna konkurētspēju attiecībā pret dabasgāzi. Samazinātā akcīze dabasgāzei transporta sektorā varētu veicināt CNG transporta līdzekļu plašāku pielietojumu, kas pēc 2025. gada atvieglos iespēju paplašināt pienākumu shēmu degvielas tirgotājiem. Tomēr veidojot nodokļu politiku būs jāņem vērā ES pārstrādātā Enerģijas nodokļa direktīva, kuras projekts paredz transportā izmantojamai dabasgāzei, kā arī neilgtspējīgai biogāzei no 01.01.2023. minimālo nodokli noteikt 7,17 EUR/GJ, kas pakāpeniski palielinās līdz 10,75 EUR/GJ 01.01.2033., savukārt ilgtspējīgai biogāzei nodoklis no 01.01.2023. tiek paredzēts 5,38 EUR/GJ (17,47 EUR/MWh pēc zemākas siltumspējas) un turpmāk netiek palielināts. Vislabvēlīkāis nodokļa režīms tiek paredzēts modernai ilgtspējīgai biogāzei no 01.01.2023., nodokli nosakot 0,15 euro/GJ jeb 0,54 EUR/MWh pēc zemākas siltumspējas, un kas turpmāk netiek palielināts.

### Investīciju atbalsts biometāna ražošanai

Atbalsta apjomu iespējams veidot, lai nodrošinātu apjoma ziņā sabalansētu investīciju atbalstu biometāna ražošanai un pārvadei, kā arī patēriņam sabiedriskajā transportā, komunālajā transportā un lauksaimniecības transportā ar saistošu nosacījumu atbalsta saņēmējam izmantot biometānu nevis dabasgāzi. Papildus apskatāmas arī iespējamas investīcijas transportlīdzekļu uzpildes iekārtās. Lai kompensētu biometāna izmaksas, būs nepieciešams salīdzinoši augstas intensitātes investīciju atbalsts. Investīciju atbalsts biometāna ražošanai un ievadīšanai tīklā paredzēts ir 21 750 000 EUR.   Šo investīciju atbalstu biometāna ražošanai plānots sniegt  komersantiem un norādītājām atbalsta aktivitātēm Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam.

Finansējuma saņēmējs: komersants, kas uz projekta iesniegšanas dienu ir biogāzes ražotājs, vai kam ir vismaz 5 gadu ilgtermiņa līgums (nodomu protokols) ar biogāzes ražotāju. Viens biogāzes ražotājs var slēgt piegādes līgumu tikai par tādu apjomu, kādas ir viņa faktiskās  ražošanas jaudas. Finansējuma saņēmējs nodrošina biometāna ražošanu vismaz 5 gadus no atbalsta saņemšanas dienas.

Atbalsta forma : kombinētais finanšu instruments – kredīts ar  kapitāla atlaidi (indikatīvi 30% apmērā), kuru ieviesīs A/S “Attīstības Finanšu Institūcija Altum”.

Atbalstāmās aktivitātes:

- Atbalsts modernā biometāna  ražošanas papildus iekārtu iegādei un uzstādīšanai (izbūvei) pie esošajām biogāzes stacijām, tai skaitā biometāna ražošanas klasteru izbūvei.

Piezīme: Netiek piešķirts atbalsts biogāzes ražošanas iekārtām.

- Pieslēgumu un pārvades tīklu, uzpildes infrastruktūras izbūvei , atbilstoši tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem risinājumiem, lai nodrošinātu saražotā biometāna izmantošanu. Šajā sakarā līdz šī gada 1. maijam tiks pabeigta MK noteikumu Nr. 650 “Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā” izstrāde, kuros tiks noteikti detalizēti nosacījumi biometāna ievadīšanai un transportēšanai esošajā dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā.

- Biometāna (kā saspiestā, tā sašķidrinātā formā) pārvadāšanas moduļu iegāde, izmantošanai Latvijā.

- IT sistēmas izveide, ko veic AS “Conexus Baltic Grid” – izcelsmes apliecinājuma sistēma (ne vairāk kā 200 000 EUR).

- Kā jau tika minēts, atbalsta aktivitāšu ietvarā būs pieejams programmas finansējums EUR 21 750 000 apmērā, no kura EUR 200 000 ir plānots piešķirt IT sistēmas izveidei sistēmas operatoram un EUR 21 550 000 tiks piešķirts investīciju atbalstam biometāna ražošanai un ievadīšanai tīklā.

### 3.2.6. Biometāna mērķis enerģētikas sektorā un dabas gāzes tirgotāju pienākums nodrošināt noteiktu biometāna īpatsvaru dabas gāzes patēriņā

Indikatīvais mērķis ir – noteikt atjaunojamās gāzes īpatsvaru patēriņā līdz 10% enerģijas satura apjomā līdz 2030. gadam siltumnīcas efektu izraisošo emisiju intensitātes samazināšana 10% apjomā, attiecībā uz gāzes patēriņu, salīdzinājumā ar 2015. gada līmeni. Mērķis ir detalizētāk jāizvērtē no resursu pieejamības viedokļa, tāpēc saistošs mērķis tiks noteikts atjaunotajā Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā 2023.

Grozījumos Enerģētikas likumā tiks noteikta kvotu sistēmu, kas paredzētu dabasgāzes tirgotājiem nodrošināt zināmu daudzumu biometāna, kas būtu proporcionāls tirgotās dabasgāzes apjomam un nodrošinātu precizētā NEKP mērķu sasniegšanu. Ikgadējie mērķi ir jāsabalansē ar tehniski pieejamo biometāna apjomu.

# IV  Secinājumi un nepieciešamās rīcība

Informatīvajā ziņojumā paredzēts, ka Ekonomikas Ministrija, izstrādājot atbalsta programmas biometāna izmantošanas veicināšanai, nodrošinās atbalsta programmu izstrādi, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma tvērumu, kā arī visus šī ziņojuma 3.2. sadaļā minētos pasākumus, no 2025. gada pilnībā pārejot uz pienākumu shēmu degvielas tirgotājiem. Attiecīgais scenārijs balstās pienēmumā, ka līdz 2025. gadam būs izveidojies kopējais Eiropas biometāna tirgus, ņemot vērā izcelsmes apliecinājumu pārrobežu tirdzniecības iecerēto attīstību. Vienlaikus biometāna ražošanas konkurētspējīgas cenas veidošanas nosacījuma nozīme pieaugs, jo biometāna mazumtirdzniecības noieta cenas veidosies minētā reģionālā tirgus ietvaros, kas padarīs to līmeņa un tā vidējā termiņa svārstības atkarīgas no pieprasījuma un piedāvājuma apjomu līdzsvara, kas veidojies komerciālās konkurences apstākļos jaundibinātā tirgus funkcionēšanas kontekstā.

3.2.1.-3.2.3. un 3.2.5.-3.2.6.punktā minētie pasākumi biometāna ražošanas un izmantošanas veicināšanai tiks nodrošināti Ekonomikas ministrijai piešķirto līdzekļu un Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros.

Ņemot vērā, Eiropas Savienības Zaļā kursā definētos ambiciozus dekarbonizācijas mērķus, kā arī Latvijai noteiktos specifiskos sasniedzamos klimata izmaiņu apkarošanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas rādītājus, secināms, ka to sasniegšana varētu būt izaicinoša no tautsaimniecības veiktspējas saglabāšanas un atjaunīgo energoresursu izmantošanas iekšējos tirgos esošā brieduma līmeņa skatupunkta, tai skaitā transporta līdzekļu radīto piesārņojošu emisiju jomā. Viens no reālistiskākiem, efektīvākiem un tirgus konkurences mehānismu relatīvi balstītiem risinājumiem būtu Transporta enerģijas likuma grozījumu projektā definēto saistošo biodegvielas integrēšanas lielumu pieņemšana, kas iekļautu siltumnīcas efekta izrisošo emisiju mazinošo piemaisījumu saistošo līmeni tradicionālām degvielām. Attiecīgo saistošo pienākumu definēšana sekmēšot pieprasījuma pēc vietējā biometāna pieaugumu, īpaši smagā un dienesta autotransporta, kā arī lauksaimniecības tehnikas degvielas transporta nozares segmentos, ņemot vērā pastāvošo tautsaimniecisko izveidi, valdošās tirgus tendences un importēto biodegvielu iekšzemes noieta gala cenas.

Šobrīd padziļinātās kvantitatīvās analīzes veikšanai nav pieejama visa nepieciešamā informācija, kas ļautu precīzi noteikt rīcības, kā sasniegt pārskatītos ES enerģētikas un klimata mērķus, arī transporta un specifiski biometāna ekonomisku nišu līmeņa izmantošanas jomās. Minētie ambiciozie ES enerģētikas un klimata mērķi jāsasniedz, ņemot vērā arī citas Valsts prioritātes – aizsardzības un drošības izaicinājumus, tautsaimniecības attīstību, sociālos mērķus, tajā skaitā enerģētiskās nabadzības mazināšanu, kā arī veicinot valsts un reģiona enerģētisko neatkarību tāpat ņemot vērā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un gaisa kvalitātes uzlabošanas, jo īpaši pilsētās, svarīgumu.

Lai kompleksi izvērtētu visu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu, kvantificēt to mijiedarbības ietekmi un tās tautsaimnieciskās savstarpējās papildinātības pakāpi minēto procesu ietekmes aplēšanas kontekstā, Ekonomikas ministrija ir noslēgusi 3 gadu līgumus ar Fizikālās enerģētikas institūtu un Latvijas Universitāti, kā arī ir apstiprināts EK tehniskās palīdzības projekts “Enerģētikas un klimata modelēšana un enerģētikas sistēmu integrācija Latvijā”. Ekonomikas ministrija koordinē šos projektus ciešā sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām un valdības sociālajiem partneriem, kā arī regulāri informēs sabiedrību par panākto progresu, tai skaitā nodibināto Nacionālās enerģētikas un klimata padomes darba grupu tikšanos ietvaros.

Attiecībā par Ministru kabineta uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju izstrādāt pasākumus biogāzes elektrostaciju darbam ārpus obligātā iepirkuma sistēmas, tostarp tādus, kas veicinātu komersantiem sev piederošas vai saistītas saimniecības apgādi ar no atjaunīgiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju, Ekonomikas ministrijas uzskata, ka atsevišķu rīcībpolitikas pasākumui ieviešana obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros pastāvošu biogāzes staciju segmentā nav definējama kā ekonomiski lietderīga. Ja biogāzes stacijas, kurs jau ir saņēmušas būtisku tiešo valsts atbalstu, nav ekonomiski pamatoti darboties brīvā elektroenerģijas tirgū uz vispārējiem pamatiem un veselīgas konkurences apstākļos, tautsaimnieciski efektīvāk ir pāriet uz biometāna ražošanu atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā noteiktajiem nosacījumiem.

Nepieciešamā rīcība:

1. Ekonomikas ministrijai  līdz 2022. gada 31. decembrim nepieciešams sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā, atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. gadam, atbalsta programmas noteikumus biogāzes attīrīšanas (biometāna ražošanas) iekārtu uzstādīšanai, biometāna transportēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei, tai skaitā, izveidojot pieslēgumus pie gāzes pārvades vai sadales tīkliem.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu līdz 2022. gada 31. decembrim nepieciešams skaitliski precizēt biogāzes un biometāna lomu 2030. gada enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā un tālākā virzībā uz klimatneitralitāti gan specifiski transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, gan kopumā enerģētikas sektorā. Pamatojoties uz minētās izpētes rezultātiem Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā tā paredzētā plānveida pārskatīšanas laikā paredzēt noteikt konkrētu skaitlisku mērķi biometāna izmantošanai. Rezultātu izstrādē un izvērtēšanā jau sākotnējā posmā aktīvi iesaistīt valdības sociālos partnerus un citas ieinteresētās puses.

3. Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz sākot no 2025. gada 1. janvāra noteikt kvotu sistēmu, kas paredzētu dabasgāzes tirgotājiem nodrošināt zināmu daudzumu biometāna, kas būtu proporcionāls tirgotās dabasgāzes apjomam un nodrošinātu precizētā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā pēc tā pārskatīšanas noteikto biometāna mērķu sasniegšanu, paredzot, ka minēties biometāna izmantošanas ikgadējie mērķi ir jāsalāgo ar tirgū tehniski pieejamo un tautsaimnieciski pamatotu biometāna apjomu.

Iesniedzējs:

ekonomikas ministrs								J.Vitenbergs

Vīza:

valsts sekretārs								E. Valantis

Cilinskis 67013040

Einars.cilinskis@em.gov.lv

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40499361

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6682

COM(2021) 559 final

Deputātu iesniegums “Grozījumi Enerģētikas likumā (1339/Lp13)” https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1339/Lp13

Sk. piemēram Budzianowski, W. M., & Budzianowska, D. A. (2015). Economic analysis of biomethane and bioelectricity generation from biogas using different support schemes and plant configurations. Energy, 88, 658–666.doi:10.1016/j.energy.2015.05.104

Sk. piemēram https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_WasteToEnergy_Guidelines_2017.pdf

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/atjaunojama_energija_un_kogeneracija/informacija_par_izdotajiem_lemumiem_par_elektroenergijas_obligato_iepirkumu/

Avots: Ziņojums par biogāzes nozares attīstību transporta enerģijas vajadzībām, RTU VASSI, 2020, 124.lpp

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN

https://likumi.lv/ta/id/119463-noteikumi-par-biodegvielas-kvalitates-prasibam-atbilstibas-novertesanu-tirgus-uzraudzibu-un-pateretaju-informesanas-kartibu

https://likumi.lv/ta/id/285189-prasibas-biometana-un-gazveida-stavokli-parverstas-saskidrinatas-dabasgazes-ievadisanai-un-transportesanai-dabasgazes-parvades-...

Sk. piemēram M. Prussi e.al. Review of technologies for biomethane production and assessment of EU transport share in 2030. Journal of Cleaner production 222 (2019) 565-572.

https://www.aib-net.org/certification

Direktīvas 2018/2001 25.pantā noteiktā minimālā mērķa vērtība

no modernajām biodegvielām un biogāzes iegūtu enerģijas daudzumu var uzskatīt par divkāršu, ja tās iegūtas no izejvielām, kas minētas Direktīvas 2018/2001 IX pielikuma A un B daļā, kur B daļā minēto izejvielu izmantošanas apjoms ir ierobežots līdz 1,7% (bez divkāršās uzskaites) no transporta galapatēriņa (pēc enerģijas daudzuma)

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jec-well-wheels-report-v5

https://www.virsi.lv/lv/produkti-un-pakalpojumi/cng

https://www.energuide.be/en/questions-answers/are-natural-gas-cars-a-real-alternative/198/

Lejda, K.; Jaworski, A.; Madziel, M.; Balawender, K.; Ustrzycki, A.; Savostin-Kosiak, D.Assessment of Petrol and Natural GasVehicle Carbon Oxides Emissions inthe Laboratory and On-Road Tests.Energies 2021, 14, 1631. https://

doi.org/10.3390/en14061631

https://www.csdd.lv/transportlidzekli/registreto-transportlidzeklu-skait

Centrālās Statistikas pārvaldes dati

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40491503

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A663%3AFIN

https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2019/latvijas-lauksaimniecibas-siltumnicefekta-gazu-un-amonjaka

https://likumi.lv/ta/id/287959-noteikumi-par-atlaujas-izsniegsanu-elektroenergijas-tiesas-linijas-piesleguma-ierikosanai

Panoutsou C., et.al. Advanced biofuels to decarbonise European transport by 2030: Markets,

challenges, and policies that impact their successful market uptake. Energy Strategy Reviews 34 (2021) 100633

Zhu T., Curtis J., Clancy M. Promoting biogas and biomethane production: Lesssons from cross country studies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 114 (2019) 109332

http://www.res-legal.eu/search-by-country/

Avots: Regatrace. D6.1 | Mapping the state of play of renewable gases in Europe https://www.regatrace.eu/wp-content/uploads/2020/02/REGATRACE-D6.1.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014L0094

https://gason.lv/autotransports-cng/

Brussels, 14.7.2021 COM(2021) 557 final