Ministru kabineta noteikumi Nr. 203 Rīgā 2022. gada 29. martā (prot. Nr. 18 21. §)

Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem

Izdoti saskaņā ar

Ceļu satiksmes likuma 16. panta septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā apskate un tehniskā kontrole uz ceļiem, prasības traktortehnikas un tās piekabju tehniskajam stāvoklim, kā arī šo prasību izpildes novērtēšanas kritērijus.

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, ko izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē un kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju ir reģistrēta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk – aģentūra) kā speciālā traktortehnika.

3. Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā apskate (turpmāk – tehniskā apskate) veicama ne vēlāk kā piecas dienas pēc traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk atbilstoši termiņam, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā reizi gadā. Kalendāra mēnesi, līdz kuram traktortehnikai un tās piekabei atļauts piedalīties ceļu satiksmē, norāda tehniskās apskates uzlīmē (talonā).

4. Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētai jaunai traktortehnikai pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16. panta 6.1 daļu.

5. Traktortehnikas, tās piekabes tehniskā stāvokļa un to aprīkojuma kontroli tehniskās apskates laikā un tehnisko kontroli uz ceļiem veic aģentūras inspektori (turpmāk – inspektori).

6. Tehnisko kontroli uz ceļiem inspektori veic kopīgi ar Valsts policijas darbiniekiem saskaņā ar aģentūras un Valsts policijas starpresoru vienošanos.

7. Tehnisko apskati veic pēc aģentūras noteiktā grafika inspektoru norādītā kontroles vietā. Par tehniskās apskates kontroles laiku un vietu aģentūra sniedz informāciju savā tīmekļvietnē (www.vtua.gov.lv).

8. Papildus šo noteikumu 7. punktā minētajam tehniskās apskates grafikam pēc abpusējas vienošanās tehnisko apskati var veikt individuāli klienta norādītajā vietā. Šajā gadījumā klients maksā transporta nodrošinājuma samaksu normatīvajā aktā par aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

9. Traktortehnikas un tās piekabes tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām par traktortehnikas un tās piekabju tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī normatīvajiem aktiem par traktortehnikas, tās piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi.

10. Veicot traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli tehniskajā apskatē un tehnisko kontroli uz ceļiem, pārbauda atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām. Inspektors konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu atkarībā no to nozīmīguma novērtē ar kādu no šādiem vērtējumiem:

10.1. nebūtisks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes, darba vai apkārtējās vides drošību (turpmāk – 1. vērtējums);

10.2. būtisks trūkums, bojājums vai neatbilstošs pielietojums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt darba vai satiksmes drošību (turpmāk – 2. vērtējums);

10.3. bīstams trūkums, bojājums vai neatbilstošs pielietojums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību (turpmāk – 3. vērtējums) un kas aizliedz piedalīties ceļu satiksmē līdz pamatpārbaudes veikšanai.

11. Ja traktortehnikai vai tās piekabei nav konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, tās tehnisko stāvokli novērtē ar 0. vērtējumu.

12. Tehniskā apskate ietver:

12.1. traktortehnikas vai tās piekabes statusa pārbaudi;

12.2. traktortehnikas vadītāja statusa pārbaudi;

12.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kontroli;

12.4. administratīvo sodu un liegumu kontroli;

12.5. traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības un traktortehnikas vadītāja apliecības kontroli;

12.6. tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli.

13. Traktortehnikas, tās piekabes tehniskā stāvokļa un to aprīkojuma kontrolē ir divi pārbaužu veidi:

13.1. pamatpārbaude – obligātā tehniskā pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam periodiskumam vai tehniskā pārbaude, kas tiek veikta, ja beidzies atkārtotai pārbaudei noteiktais termiņš vai ja saņemts 3. vērtējums, vai ja tehniskajā kontrolē uz ceļiem traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtēts ar 3. vērtējumu;

13.2. atkārtotā pārbaude – tehniskā pārbaude 30 dienu laikā pēc pamatpārbaudes, ja pamatpārbaudē konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtēts ar 2. vērtējumu.

14. Atkārtotās pārbaudes laikā galvenokārt kontrolē to trūkumu vai bojājumu novēršanu, kuri konstatēti pamatpārbaudē. Ja traktortehnikai vai tās piekabei pēc pamatpārbaudes ir radušies citi acīmredzami trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, inspektors tos novērtē saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu.

15. Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko kontroli uz ceļiem veic tādā apjomā, kādu atļauj kontroles vietā pieejamās iekārtas, bet ne lielākā apjomā kā pamatpārbaudē.

16. Tehniskās apskates protokols tiek noformēts tehniskās apskates vietā elektroniski vai papīra formā un izsniegts kontroles vietā traktortehnikas uzrādītājam.

17. Aģentūra elektroniski noformēto tehniskās apskates protokolu nosūta traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (turētājam) zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē (https://epakalpojumi.zm.gov.lv/) un vienlaikus nodrošina tehniskās apskates protokola pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā tām personām, kurām ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

18. Tehniskās apskates protokolā ietver:

18.1. ziņas par traktortehniku vai tās piekabi;

18.2. ziņas par traktortehnikas uzrādītāju;

18.3. ziņas par traktortehnikai vai tās piekabei konstatētajiem trūkumiem, bojājumiem vai neatbilstošu pielietojumu;

18.4. ziņas par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma novērtējumu;

18.5. izsniegtās tehniskās apskates uzlīmes (talona) numuru;

18.6. tā inspektora vārdu un uzvārdu, kurš veicis traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli, kā arī viņa parakstu, ja tehniskās apskates protokolu izsniedz kontroles vietā;

18.7. traktortehnikas uzrādītāja parakstu, kas apliecina iepazīšanos ar traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa vai aprīkojuma novērtējumu, ja tehniskās apskates protokolu izsniedz kontroles vietā.

II. Tehniskās apskates kārtība

19. Pirms tehniskās apskates traktortehnikas un tās piekabes uzrādītājs kontroles vietā inspektoram uzrāda traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas apliecību, personu apliecinošu dokumentu un samaksā par tehnisko apskati, ja samaksa nav veikta iepriekš.

20. Pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un maksājumu veikšanas tiek uzsākta tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontrole.

21. Tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli neuzsāk, bet noformē atteikumu veikt traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko apskati, ja:

21.1. nav spēkā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums;

21.2. beidzies traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības derīguma termiņš;

21.3. beidzies traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņš;

21.4. neatbilstoša traktortehnikas vadītāja kategorija;

21.5. beidzies medicīniskās izziņas derīguma termiņš;

21.6. nav veikta maksa par tehnisko apskati, piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, bez kurām nav atļauts veikt tehnisko apskati;

21.7. traktortehnikas motors nav iedarbināms, izmantojot starteri vai palaides motoru, vai traktortehnika nespēj patstāvīgi pārvietoties;

21.8. piekabe nav mehāniski, elektriski un pneimatiski vai hidrauliski savienota ar traktortehniku.

22. Lai veiktu tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli, traktortehnikas un tās piekabes uzrādītājs traktortehniku vai tās piekabi kopā ar tās reģistrācijas apliecību nodod inspektoram. Tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontrolei piekabi inspektoram nodod sakabē ar saderīgu traktortehniku nepieciešamo funkcionālo darbību pārbaudei.

23. Tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli sāk ar traktortehnikas un tās piekabes uzskaites tehnisko datu salīdzināšanu (turpmāk – datu salīdzināšana).

24. Ja ieraksti reģistrācijas apliecībā faktiski neatbilst uzrādītajai traktortehnikai vai tās piekabei, ja nav iespējams identificēt traktortehniku vai tās piekabi, ja konstatē viltojuma pazīmes identifikācijas numuros, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmē, inspektors rīkojas saskaņā ar aģentūras un Valsts policijas starpresoru vienošanos, turklāt tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli neturpina, noformē atteikumu veikt traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko apskati un atsavina viltoto vai pašdarināto valsts reģistrācijas numura zīmi.

25. Pēc datu salīdzināšanas, izņemot šo noteikumu 24. punktā minētos gadījumus, esošo atļauju piedalīties ceļu satiksmē anulē, un inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu.

26. Traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli inspektors veic, izmantojot aģentūras rīcībā esošās diagnostikas palīgierīces un instrumentus. Konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu inspektors atzīmē tehniskās apskates protokolā, norādot vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

27. Tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles beigās inspektors, ievērojot konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu:

27.1. nosaka traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma novērtējumu;

27.2. saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu noformē tehniskās apskates protokolu;

27.3. noformē apskates uzlīmi (talonu);

27.4. izdara attiecīgu ierakstu traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā.

28. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēts trūkums, bojājums vai neatbilstošs pielietojums, inspektors par to sniedz skaidrojumu, lai pamatotu savu lēmumu, kā arī norāda uz trūkumu, bojājumu vai neatbilstošu pielietojumu, kuru nepieciešams novērst ekspluatācijas gaitā vai kura dēļ traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācija ir aizliegta.

29. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām un 2. pielikuma prasību izpildes vērtēšanas kritērijiem un traktortehnikai vai tās piekabei nav konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtējams ar 2. vai 3. vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē un izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons). Tehniskās apskates uzlīmē (talonā) norāda:

29.1. traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numuru;

29.2. termiņu, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

30. Tehniskās apskates uzlīmi uzlīmē uz traktortehnikas priekšējā stikla (vējstikla) iekšpusē labajā augšējā stūrī. Par traktortehnikas piekabi un traktortehniku, kurai nav kabīnes, tās uzrādītājs saņem tehniskās apskates talonu.

31. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtēts:

31.1. ar 2. vērtējumu, tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē un izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons);

31.2. ar 3. vērtējumu, netiek dota atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē un tehniskās apskates uzlīme (talons) netiek izsniegta.

32. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieks (turētājs) novērš konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu un uzrāda traktortehniku vai tās piekabi atkārtotai pārbaudei.

III. Tehniskās apskates uzlīmes (talona) izsniegšana traktortehnikai un tās piekabei, uzlīmes (talona) dublikāta izsniegšana un uzlīmes (talona) apmaiņa

33. Jaunai, iepriekš nereģistrētai traktortehnikai un tās piekabei, pamatojoties uz atbilstību apliecinošu dokumentu, tehniskās apskates uzlīmi (talonu) izsniedz bez tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles, ja tā atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

34. Pārbūvētai traktortehnikai vai tās piekabei tehniskās apskates uzlīmi (talonu) izsniedz bez tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles, ja tiek iesniegts derīgs pirmās vai otrās kategorijas pārbūves atzinums par traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību pirmās (P1) vai otrās (P2) kategorijas pārbūves prasībām.

35. Ja iepriekš izsniegtā spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme (talons) ir nozaudēta vai bojāta vai ir mainīts traktortehnikas vējstikls, tehniskās apskates uzlīmes (talona) dublikātu izsniedz bez traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles, atstājot spēkā iepriekš noteikto termiņu, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

36. Ja ir mainījies traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās apskates uzlīmē (talonā) norādītais valsts reģistrācijas numurs, tehniskās apskates uzlīmi (talonu) apmaina bez tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles, saglabājot iepriekš noteikto termiņu, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

IV. Tehniskā kontrole uz ceļiem

37. Pirms tehniskās kontroles uz ceļa traktortehnikas vadītājs inspektoram uzrāda traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas apliecību, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecību, un nodod traktortehniku un tās piekabi tehniskajai kontrolei.

38. Tehnisko kontroli sāk ar datu salīdzināšanu.

39. Ja ieraksti reģistrācijas apliecībā faktiski neatbilst attiecīgajai traktortehnikai vai tās piekabei, ja nav iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi, ja konstatētas viltojuma pazīmes identifikācijas numuros, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmē, inspektors noformē atteikumu veikt traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko kontroli, rīkojas saskaņā ar aģentūras un Valsts policijas starpresoru vienošanos un atsavina viltoto vai pašdarināto valsts reģistrācijas numura zīmi.

40. Pēc datu salīdzināšanas, izņemot šo noteikumu 39. punktā minēto gadījumu, inspektors veic traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli.

41. Konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu inspektors atzīmē tehniskās kontroles protokolā. Tehniskās kontroles protokolā norāda arī šādu informāciju:

41.1. ziņas par traktortehniku un tās piekabi;

41.2. ziņas par traktortehnikas un tās piekabes uzrādītāju;

41.3. ziņas par traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kopējo novērtējumu;

41.4. tā inspektora vārdu un uzvārdu, kurš veic traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli.

42. Tehniskās kontroles beigās, ņemot vērā konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstoša pielietojuma vērtējumus, inspektors nosaka traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa vai aprīkojuma novērtējumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu noformē tehniskās kontroles protokolu.

43. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, inspektors informē par turpmākajām darbībām un sniedz skaidrojumu par:

43.1. trūkumiem vai bojājumiem, kuriem pievēršama uzmanība turpmākajā traktortehnikas un tās piekabes ekspluatācijas gaitā;

43.2. trūkumiem, bojājumiem vai neatbilstošu pielietojumu, ko nepieciešams novērst;

43.3. bojājumiem, kuru dēļ traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka piedalīšanās ceļu satiksmē ir aizliegta.

44. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtēts ar 2. vērtējumu, esošo atļauju piedalīties ceļu satiksmē anulē un inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu un dod pagaidu atļauju 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē.

45. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi, bojājumi un neatbilstošs pielietojums, kas novērtēts ar 3. vērtējumu, inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu.

46. Lai saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) novērš konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošo pielietojumu un uzrāda traktortehniku vai tās piekabi atkārtotai pārbaudei vai pamatpārbaudei.

V. Atļaujas piedalīties ceļu satiksmē anulēšana un atjaunošana

47. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē anulē, ja:

47.1. traktortehnikai vai tās piekabei 30 dienu laikā netiek veikta atkārtotā pārbaude;

47.2. traktortehnikai vai tās piekabei atkārtotajā pārbaudē konstatē trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu, kas novērtējams ar 2. vai 3. vērtējumu.

48. Lai atjaunotu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, traktortehnikas un tās piekabes īpašnieks (turētājs) novērš konstatētos trūkumus, bojājumus vai neatbilstošu pielietojumu un uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehniskajai apskatei.

49. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajā apskatē netiek konstatēti trūkumi, bojājumi vai neatbilstošs pielietojums, kas novērtējams ar 2. vai 3. vērtējumu, inspektors atjauno atļauju piedalīties ceļu satiksmē un traktortehnikas vai tās piekabes uzrādītājam izsniedz jaunu tehniskās apskates uzlīmi (talonu).

50. Ja traktortehnikas īpašnieks (turētājs) nepiekrīt traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa novērtējumam, kas veikts valsts tehniskās apskates vai kontroles uz ceļiem laikā, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks inspektora pieņemto lēmumu mēneša laikā no protokola sagatavošanas datuma var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

VI. Noslēguma jautājumi

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 10. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 181. nr.).

52. Šo noteikumu 1. pielikuma 12., 13., 26., 27., 32., 35., 37., 38., 39., 47., 48., 52., 53., 56., 57., 58., 60., 61., 63., 64., 66. un 67. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

53. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē ir derīgas līdz tehniskās apskates uzlīmē vai talonā norādītā termiņa beigām.

54. Šo noteikumu 6. punkts ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents; (paraksts*); A. K. Kariņš. Zemkopības ministrs; (paraksts*); K. Gerhards. * Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu