Ministru kabineta noteikumi Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

«=TAP_VIETA» «=TAP_DOK_DATUMS_LOK» (prot. Nr. «=TAP_PROT_NUMURS»  «=TAP_JAUT_NUMURS»)

Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko

būvju drošumu" 5. un 9. pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. hidroelektrostaciju (turpmāk – HES) hidrotehnisko būvju drošuma programmā (turpmāk – programma) ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas, iesniegšanas un izpildes kontroles kārtību;

1.2. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saturu un iesniegšanas kārtību.

2. HES hidrotehnisko būvju valdītājs nodrošina programmas izstrādi. Tiesības izstrādāt programmu ir juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo regulējumu ir tiesības sniegt hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības pakalpojumu. Programmu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

3. Izstrādāto programmu apstiprina pašvaldība, kuras teritorijā atrodas HES hidrotehniskā būve, ko var ietekmēt avārija, un Valsts vides dienests. Apstiprinot programmu, pašvaldība un Valsts vides dienests sniedz rakstisku atzinumu par HES hidrotehnisko būvju valdītāja iesniegto programmu. Pašvaldība atzinumā norāda programmas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam. HES hidrotehnisko būvju valdītājs apstiprināto programmu iesniedz:

3.1. Būvniecības valsts kontroles birojam vismaz mēnesi pirms būvatļaujas saņemšanas A drošuma klases būvēm;

3.2. attiecīgās pašvaldības noteiktai institūcijai vai amatpersonai, kura pilda būvvaldes funkcijas un kuras teritorijā atrodas HES hidrotehniskā būve (turpmāk – attiecīgās pašvaldības būvvalde), vismaz mēnesi pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā B un C drošuma klases būvēm.

4. Būvniecības valsts kontroles birojs pārliecinās, vai HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedzis apstiprināto programmu par A drošuma klases būvēm, bet attiecīgās pašvaldības būvvalde – par B un C drošuma klases būvēm.

5. Ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu par A drošuma klases būvēm iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam, bet par B un C drošuma klases būvēm – attiecīgās pašvaldības būvvaldei.

6. Tiesības izstrādāt deklarāciju ir juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo regulējumu ir tiesības sniegt hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības pakalpojumu. Deklarāciju izstrādā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

7. Deklarāciju iesniegšanu kontrolē Būvniecības valsts kontroles birojs par A drošuma klases būvēm un attiecīgās pašvaldības būvvalde par B un C drošuma klases būvēm.

8. Programmu un deklarāciju HES hidrotehnisko būvju valdītājs sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie HES hidrotehnisko būvju valdītāja, otrs – par A drošuma klases būvēm – Būvniecības valsts kontroles birojā, bet par B un C drošuma klases būvēm – attiecīgās pašvaldības būvvaldē.

9. Izdevumus, kas saistīti ar programmas un deklarācijas izstrādi, sedz HES hidrotehnisko būvju valdītājs.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumus Nr. 70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 16. nr.; 2011, 182. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 80. nr.; 2015, 197. nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī.

«=TAP_AMATS#1»; (paraksts*); «=TAP_PARAKSTS#1». «=TAP_AMATS#2»; (paraksts*); «=TAP_PARAKSTS#2». * Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu