25-TA-2052: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskajiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

Atzinums iesniegts

24.09.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

24.09.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 5.1 Tehniskajam līdzeklim - vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmai piemērojamas šādas prasības: 5.1 1. kontroles vietas viduslīnija ir apzīmēta ar vizuāliem marķieriem uz ceļa brauktuves vai ceļa brauktuves malā; 5.1 2. brīdī, kad mērķa transportlīdzeklis šķērso kontroles vietu, notiek mērķa transportlīdzekļa fotoattēla vai fotoattēlu secīga kopuma ģenerēšana un šķērsošanas brīža laika reģistrācija, kas ir aizsargāta ar laika zīmogu, kā arī reģistrācijas numurzīmes atpazīšana; 5.1 3. jānodrošina iekārtas laika sinhronizāciju ar vismaz 2 (diviem) neatkarīgiem precīza laika avotiem; 5.1 4. lielākā absolūtā novirze no attāluma starp reģistrēšanas iekārtām kontroles vietās, ko kontroles laikā ņem vērā vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no noteiktā ceļa posma garuma; 5.1 5. mērķa transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma noteikšanu diapazonā no vismaz 20 km/h līdz ne mazāk kā 200 km/h; ekspluatācijas temperatūras diapazons no vismaz -25 °C līdz ne mazāk kā +50 °C; 5.1 6. ir iespējams veikt kalibrēšanu; 5.1 7. maksimāli pieļaujamā kļūda (precizitāte) faktiskajos ekspluatācijas apstākļos, nepārsniedz šādas vērtības: 5.1 7.1. ±3 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa vidējais braukšanas ātrums nepārsniedz 100 km/h; 5.1 7.2. .±3 % no mērķa transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa vidējais braukšanas ātrums pārsniedz 100 km/h. 5.1 8. Noteikto vidējo braukšanas ātrumu uzrāda kilometros stundā ar iedaļas vērtību viens kilometrs stundā. Noteiktā vērtība tiek noapaļota uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Kilometrus stundā norāda blakus skaitliskajai vērtībai. | Iebildums Projekta 5.16. punktā noteikts, ka vidējā braukšanas ātruma sistēmai ir iespējams veikt kalibrēšanu. Nepieciešams noteikt noteikumos nevis iespēju kalibrēt, bet nepieciešamību to darīt. Mūsuprāt, atbilstošākais veids būtu veikt grozījumus arī MK noteikumos Nr. 963 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu", papildinot šo noteikumu pielikumā esošo kalibrējamo mērīšanas līdzekļu sarakstu ar vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmām ar kalibrēšanas termiņu 2 gadi un MPK +/-3km/h. Nenosakot vidējā ātruma kontroles sistēmu kalibrēšanas pienākumu un kārtību, mūsuprāt, pastāv ļoti augsti riski piemērojamo Administratīvo sodu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu pārsūdzību skaita palielinājumam un soda atcelšanai. Piedāvātā redakcija 5.16. sistēma ir kalibrēta akreditētā laboratorijā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. | Kaspars Paupe |