22-TA-2684: Noteikumu projekts (Jauns)

Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-24

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats)

Atzinuma sniedzējs

SIA InDEM

Atzinums iesniegts

20.11.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

20.11.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 12. Patvertņu konstrukcijām jābūt tādām, lai iedarbojoties spiediena viļņu ārkārtas iedarbju slodzēm: | Iebildums Nav paskaidrots, kādos gadījumos patvertnes konstrukcijas tiek uzskatītas par pakļautām triecienviļņa slodzēm. Piemēram: Ja patvertne atrodas sabiedriskas ēkas pagrabstāvā un neviena konstrukcija nav atklāta ārējai videi, tad vai ir jāizmanto pilna triecienviļņa slodze? Realitātē nē, jo atkarībā no augstāk esošām konstrukcijām, trieciena vilņā enerģija tiks daļēji vai pilnībā absorbēta un novadīta projām ar esošajām konstrukcijām, tās sagraujot. Tieši tāpat ar pazemē esošām patvertnēm vai virszemes patvertnēm ar zemes aizsargvaļņiem Līdz ar to dotais slodžu formulējums ir derīgs tikai atsevišķi stāvošām patvertnēm. Mūsdienās aprēķinu iespējas ir daudz plašākas un ir iespējams izmantot analītiskās metodes, lai noteiktu slodzes uz ēkām piemēram atbilstoši - Calculation of Blast Loads for Application to Structural Components JRC 32253-2011. Kā arī veikt skaitlisko modelēšanu (CFD - computation fluid dymanics) ar triecienviļņa izplatību un tā radītajām slodzēm. Calculation of Blast Loads for Application to Structural Components JRC 32253-2011 dod metodiku kā izrēķināt slodzes uz ēku atbilstoši We - TNT ekvivalentam kg un attālumam R (attālums no detonācijas centra līdz apskatāmam punktam) metros. Kategorijas I un II būtu pareizāk nodefinēt pēc We (TNT ekvivalentam kg) un attāluma. Piemēram II kategorijai būtu jāpasargā no Krievijas KAB 1500 aviobumbas We = 1500kg un attālums R var tik noteikts atbilsoši ēkas konstruktīvai situācijai. Ja patvertne atrodas ēkas pirmajā stāvā un līdz ārējām norobežojošām konstukcijām ir minimums 10m, tad attālums R var tik pieņemts 10m. Rezultējošās slodzes uz konstrukcijām var būt gan mazākas, gan lielākas kā šobrīd definētās atkarībā no konstrukcijas veida. Piemēram I kategorijai būtu jāpasargā no Krievijas KAB 3000 aviobumbas We = 3000kg. KAB3000 ir lielākās jaudas konvenciālais ierocis apdraudējuma gadījumā. Ja kategorijai I jāpasargā arī no specialziētiem ieročiem, kas paredzēti bunkuru vai patvertņu sagraušanai, tad būtu jāizvirza papildus prasības uz lokālās caurspiešanas slodzēm. Šāda pieeja pie maziem attālumiem R palielinātu lokālās iedarbes un samazinātu globālās iedarbes uz ēku un nodrošinātu labāku atbilstību potenciālajiem draudiem. Piezīme, termobarisko ieroču darbības mehānisms (mazāks pīķa spiediens, bet ilgāka iedarbe) var dot būtiski lielākas statiskās slodzes nekā TNT ekvivalenta pieeja. Ieroču kategoru draudi būtu jādefinē NBS, jo šobrīd izvēlētiem slodžu līmeņiem nav sasaistes ar reālām konvenciālo ieroču iedarbēm. Piedāvātā redakcija - | Andris Bērziņš |
| 2. | Noteikumu projekts 13. Šo noteikumu 12. punktā iekļautajās statiskajās slodzēs ir iekļautas no ieročiem radītās vibrācijas slodzes un dinamiskie palielinājumi. | Iebildums Apgalvojums bez pamatojuma, jo dinamiskie efekti ir atkarīgi no apskatāmās konstrukcijas pašsvārstību frekvences. Ja sprādziena implusa slodzes ilgums ir vienāds vai garāks kā 1/4 no konstrukcijas pašsvārstību perioda, tad slodze uzskatāma par statisku. Piemēram: 1000kg TNT ekvivalents 6m attālumā rada triecienvilni ar spiedienu apmēram 20MPa, kas ilgs 1ms. Ja konstrukcijas periods ir 4ms (250Hz), tad 20MPa (20 000kN/m2) būs statiskā slodze. Piedāvātā redakcija - | Andris Bērziņš |
| 3. | Noteikumu projekts 14. Aprēķinos pamatu konstrukcijām tiek ņemta vērā ¼ no vertikālā spiediena un trieciena slodzēm. Pieļaujams rēķināties ar to ka šī ir īslaicīga sprādziena radīta slodze, tad ja aprēķins tiek veikts ar pilnu slodzi. | Iebildums Nav skaidrs vai ir domāts tika pamatu dzelzsbetona konstrukcijas vai arī ģeotehniskā nespēja. Nav skaidrs kāpēc tiek ignorēta horizontālā slodze uz pamatiem, kas var būt daudz būtiskāka nekā vertikālā pēc tās radītajiem efektiem. Konvencionāla ieroča sprādzienam ir lokalizēts efekts uz lielām ēkām un līdz ar to patiesā iedarbe uz pamatiem globālā mērogā būtu maza. To vajadzētu ņemt vērā, lai izvairītos no pārlieku dārgu pamatu būvniecbas, bez īsta pamatojuma. Piedāvātā redakcija - | Andris Bērziņš |
| 4. | Noteikumu projekts 18. Betona stiegrojumam pie maksimālā pārraušanas spēka jānodrošina 5% deformāciju. | Iebildums Viss būvniecībā izmantotais stiegrojums B500 atbilsts šim punktam un jau ir noteikts Eirokodeksos un līdz ar to nav vajadzīgs. Piedāvātā redakcija Izņemt punktu kā nevajadzīgu. | Andris Bērziņš |
| 5. | Noteikumu projekts 20. Spiediena un sabrukšanas slodzēm jābūt rēķinātām tā, ka konstrukcijās un grīdā betona aizsargslānis stiegrojumam no stieņu centra nedrīkst būt lielāks par 150 milimetriem abos virzienos uz konstrukcijas iekšējās virsmas un ne lielāks par 300 milimetriem uz ārējās konstrukcijas virsmas. | Iebildums Eirokodekss jau reglamentē aizsargslāņa biezumu un nav nepieciešams šads punkts. Turklāt esošā redakcija ir neskaidra pēc būtības, jo 150 vai 300mm nestiegrota betona slānis kā aizsargslānis šobrīd nebūtu pieļaujams pēc EC. Piedāvātā redakcija Izņemt punktu. | Andris Bērziņš |
| 6. | Noteikumu projekts 11. Patvertnes būvē no dzelzsbetona konstrukcijām. | Priekšlikums Tēraudbetona (konstrukcija, kas satāv no divām tērauda plāksnēm un pa vidu aizpildīts ar betonu), tērauda fibrbetona un to kombinācijas konstrukcijas ir labāk piemērotas triecienslodzēm un būtu jāiekļauj normatīvā. Piemērs tēraudbetona konstrukcijām no Eiropas Schedule (Steel Concrete High Efficiency Demonstration eUropean coLlaborative Experience) projekta atomelektrostaciju būvniecībai. https://www.youtube.com/watch?v=xgZdsDEwW2U&t=123s Piedāvātā redakcija Patvertnes būvē no dzelzsbetona, tēraudbetona vai tērauda fibrbetona konstrukcijām, vai to kombinācijām. | Andris Bērziņš |
| 7. | Noteikumu projekts IV. Prasības dzelzsbetona konstrukcijām | Priekšlikums Visa sadaļa būtu izņemama, jo ir lieka pēc būtības, jo projektēšanas prasības ir noteiktas Eirokodeksā un 15. punkts jau pasaka, kam jāseko. Vai jāpapildina ar prasībām tēraudbetonam, fibrbetonam u.c., kas prasītu lielu darba apjomu un izpēti. Tas kas nav pateikts ir pieļaujamiem bojājumi un remontdarbu pakāpe pēc sprādziena iedarbes. Piedāvātā redakcija - | Andris Bērziņš |
| 8. | Noteikumu projekts 24. Projektējot savienojumu durvju kārbai ar nesošo dzelzsbetona konstrukciju, durvju kārbu noenkuro dzelzsbetona konstrukcijā. Stiprinājumam jābūt projektētam atbilstoši durvju vērtnes slodzei. | Priekšlikums Izņem punktu kā nevajadzīgu, jo pēc būtības neko nepasaka. Pašsaprotami, ka durvis nevar būt brīvi stāvošas, ja paredzēts tām uzņemt slodzi. Piedāvātā redakcija - | Andris Bērziņš |