2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 1037

Asins un asins komponentu kvalitātes un drošības kontroles prasības

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr. 496; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 200; MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 123)

Asinīm un asins komponentiem veic savākšanas un ražošanas procesam atbilstošu bakterioloģisko kontroli. Kvalitātes kontrolei un kvalitātes kontroles rezultātiem jāatbilst šādām prasībām:

| Nr. p.k. | Komponents | Nepieciešamais kvalitātes mērījums (paraugu ņemšanas biežumu visiem mērījumiem nosaka, izmantojot statistisko procesa vadību19)) | Kvalitātes kontroles atbilstošie rezultāti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eritrocītu masa3) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 45g vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 2. | Eritrocītu masa bez leikocītu trombocītu slāņa4) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hematokrīta specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 43 g vienā devā |
|  |  | Hematokrīts | 0,65–0,75 |
|  |  | Reziduālo leikocītu skaits | Mazāk par 1,2 x 109 vienā devā (90 % testēto paraugu jāatbilst prasībai) |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 3. | Eritrocītu masa bez leikocītiem5) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 40 g vienā devā |
|  |  | Leikocītu saturs | Mazāk par 1 × 106 vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 4. | Eritrocītu masa aizvietojošā šķīdumā6) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 45 g vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 5. | Eritrocītu masa bez leikocītu trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā7) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hematokrīta specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 43 g vienā devā |
|  |  | Hematokrīts | 0,50–0,70 |
|  |  | Reziduālo leikocītu skaits | Mazāk par 1,2 x 109 vienā devā (90 % testēto paraugu jāatbilst prasībai) |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 6. | Eritrocītu masa bez leikocītiem aizvietojošā šķīdumā8) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 40 g vienā devā |
|  |  | Leikocītu saturs | Mazāk par 1 × 106 vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 7. | Eritrocītu masa, sagatavota aferēzē9) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 40 g vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 8. | Pilnasinis1) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina hemoglobīna un hemolīzes specifikāciju 450 ml +/- 50ml |
|  |  |  | Pediatrijas mērķiem paredzētās autologās asinis - nedrīkst pārsniegt 10,5 ml/kg |
|  |  | Hemoglobīns* | Ne mazāk par 45 g vienā devā |
|  |  | Hemolīze | Mazāk par 0,8 % no eritrocītu masas derīguma termiņa beigās |
| 9. | Trombocītu masa, sagatavota aferēzē10) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā nodošanas reizē ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 10. | Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota aferēzē11) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā nodošanas reizē ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | Leikocītu skaits | Mazāk par 1 × 106 vienā devā |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 10.1 | Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota aferēzē11) PĒC PATOGĒNU INAKTIVĀCIJAS | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā inaktivizācijas reizē ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un uzglabāšanas nosacījumiem |
| 11. | Trombocītu masa, sagatavota no vairākām pilnasiņu devām12) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā parauga kopā ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | Leikocītu skaits | Mazāk par 0,2 × 109 vienā devā (sagatavojot no trombocītiem bagātas plazmas). |
|  |  |  | Mazāk par 0,05 × 109 vienā devā (sagatavojot no leikocītu - trombocītu slāņa) |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 12. | Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota no vairākām pilnasiņu devām13) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā parauga kopā ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | Leikocītu skaits | Mazāk par 1 × 106 vienā parauga kopā |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 12.1 | Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota no vairākām pilnasiņu devām13) PĒC PATOGĒNU INAKTIVĀCIJAS | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā inaktivizācijas reizē ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un uzglabāšanas nosacījumiem |
| 13. | Trombocītu masa, sagatavota no vienas pilnasiņu devas14) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā devā ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | Leikocītu skaits | Mazāk par 0,2 × 109 vienā devā (sagatavojot no trombocītiem bagātas plazmas). |
|  |  |  | Mazāk par 0,05 × 109 vienā devā (sagatavojot no leikocītu-trombocītu slāņa) |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 14. | Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota no vienas pilnasiņu devas15) | Tilpums | Atbilstoši kritērijiem, kas uztur pH specifikāciju |
|  |  | Trombocītu skaits | Trombocītu skaita izmaiņas vienā devā ir pieļaujamas, ja tās nepārsniedz robežas, kas atbilst validētiem sagatavošanas un saglabāšanas nosacījumiem |
|  |  | Leikocītu skaits | Mazāk par 1 × 106 vienā devā |
|  |  | pH | ne mazāk kā 6,4 uzglabāšanas laika beigās pie 22 °C |
| 15. | Svaigi saldēta plazma16) | Tilpums | Norādītais tilpums +/- 10% |
|  |  | VIII faktors* | Vidējais rādītājs (pēc sasaldēšanas un atkausēšanas) - 70 % vai vairāk no svaigas plazmas VIII faktora vērtības |
|  |  | Kopējais olbaltumvielu saturs* | Ne mazāk par 50 g/l |
|  |  | Atlieku šūnu skaits* | Eritrocīti - mazāk par 6,0 × 109/l |
|  |  |  | Leikocīti - mazāk par 0,1 × 109/l |
|  |  |  | Trombocīti - mazāk par 50 × 109/l |
| 16. | Plazma bez krioprecipitāta17) | Tilpums | Norādītais tilpums +/- 10 % |
|  |  | Atlieku šūnu skaits* | Eritrocīti - mazāk par 6,0 × 109/l |
|  |  |  | Leikocīti - mazāk par 0,1 × 109/l |
|  |  |  | Trombocīti - mazāk par 50 × 109/l |
| 17. | Krioprecipitāts2) | Fibrinogēna saturs* | ≥ 140 mg vienā vienībā |
|  |  | VIII faktora saturs* | ≥ 70 SV vienā vienībā |
|  |  | Von Villebranda faktora saturs* | > 100 SV vienā vienībā |
| 18. /p> | Granulocīti, sagatavoti aferēzē18) | Tilpums | Mazāk par 500 ml |
|  |  | Granulocītu saturs | Lielāks par 1 × 1010 granulocītu vienā devā |

Piezīmes. 1.* Attiecībā uz autologajām asinīm vai asins komponentiem šajās piezīmēs minētajām prasībām ir ieteikuma raksturs.

2.sup>1) Pilnasinis ir asiņu sagatavošanas procedūrā iegūta asins deva.

3.2) Krioprecipitāts ir plazmas komponents, kas pagatavots no svaigi saldētas plazmas, sasaldējot-atkausējot olbaltumvielu nogulsnes un pēc tam koncentrējot un atkārtoti suspendējot nogulsnētās olbaltumvielas nelielā plazmas daudzumā.

4.3) Eritrocītu masa ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela daļa plazmas.

5.4) Eritrocītu masa bez leikocītu-trombocītu slāņa ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela daļa plazmas, leikocītu un trombocītu.

6.5) Eritrocītu masa bez leikocītiem ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela daļa plazmas un leikocītu.

7.6) Eritrocītu masa aizvietojošā šķīdumā ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela plazmas daļa un pievienots aizvietojošais šķīdums.

8.7) Eritrocītu masa bez leikocītu-trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela daļa plazmas, leikocītu-trombocītu slānis, kas satur leikocītu un trombocītu lielāko daļu, un pievienots aizvietojošais šķīdums.

9.8) Eritrocītu masa bez leikocītiem aizvietojošā šķīdumā ir eritrocīti no pilnasinīm, no kurām atdalīta liela daļa plazmas un leikocītu. Pievienots aizvietojošais šķīdums.

10.9) Eritrocītu masa, sagatavota aferēzē, ir eritrocīti, kas iegūti eritrocītu aferēzes procedūrā.

11.10) Trombocītu masa, sagatavota aferēzē, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas sagatavota aferēzē.

12.11) Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota aferēzē, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas sagatavota aferēzē, atdalot leikocītus.

13.12) Trombocītu masa, sagatavota no vairākām pilnasiņu devām, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas iegūta, apstrādājot pilnasiņu devas un apvienojot šo devu trombocītus atdalīšanas laikā vai pēc atdalīšanas.

14.13) Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota no vairākām pilnasiņu devām, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas iegūta, apstrādājot pilnasiņu devas un apvienojot šo devu trombocītus to atdalīšanas laikā vai pēc atdalīšanas un atdalot leikocītus.

15.14) Trombocītu masa, sagatavota no vienas pilnasiņu devas, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas iegūta, apstrādājot vienu pilnasiņu devu.

16.15) Trombocītu masa bez leikocītiem, sagatavota no vienas pilnasiņu devas, ir koncentrēta trombocītu suspensija, kas iegūta, apstrādājot vienu pilnasiņu devu un atdalot leikocītus.

17.16) Svaigi saldēta plazma ir plazma, kas centrifugējot atdalīta no pilnasinīm, vai plazma, kas iegūta aferēzē un sasaldēta uzglabāšanai.

18.17) Plazma bez krioprecipitāta ir plazmas daļa, kas atlikusi no vienas svaigi saldētas plazmas vienības pēc krioprecipitāta atdalīšanas.

19.18) Granulocīti, sagatavoti aferēzē, ir koncentrēta granulocītu suspensija, kas sagatavota aferēzes procedūrā.

20.19) Procesa statistiskā vadība ir produkta vai procesa kvalitātes kontroles metode, kas balstīta uz pietiekami daudzu kontrolparaugu analīzes sistēmu un neparedz katra procesā iesaistītā produkta kontroli.