2. pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-980 Dt]
noteikumiem Nr. [21-TA-980 Nr]

Minimālie kravas celtņa montāžas vai uzstādīšanas attālumi no tranšeju un būvbedru malām (ja malas nav nostiprinātas)

| Tranšejas dziļums (metros) | Attālums* (metros) no nogāzes sākuma līdz tuvākajam izbīdāmajam balstam atkarībā no grunts (neuzbērtas) veida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smilts | smilšmāls | mālsmilts | māls | less |
| 1 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| 3 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 | 2,50 |
| 4 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | 6,00 | 5,30 | 4,75 | 3,50 | 3,50 |

*Attālumu mēra no tranšejas vai būvbedres konfigurāciju veidojošās trapeces virsotnes.