2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 233

Dzeramā ūdens monitoringa programma pārtikas uzņēmumos

1. Kārtējā monitoringā nosakāmie rādītāji:

1.1. dzeramajam ūdenim, kas tiek piegādāts pa centralizētām ūdensapgādes sistēmām:

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Escherichia coli |  |
| 1.1.2. | Zarnu enterokoki |  |

1.2. dzeramajam ūdenim pārtikas uzņēmumā ar savu ūdens ieguves vietu (piemēram, dziļurbumu, aku):

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Alumīnijs | Nosaka, ja izmanto par ūdens apstrādes ķimikāliju; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.2.2. | Amonijs | Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija |
| 1.2.3. | Dzelzs | Nosaka, ja izmanto par ūdens apstrādes ķimikāliju; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.2.4. | Duļķainība |  |
| 1.2.5. | Escherichia coli |  |
| 1.2.6. | Garša |  |
| 1.2.7. | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  |
| 1.2.8. | Krāsa |  |
| 1.2.9. | Nitrīti | Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.2.10. | Smarža |  |
| 1.2.11. | Elektrovadītspēja |  |
| 1.2.12. | Koliformas baktērijas |  |
| 1.2.13. | Ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) |  |

2.  Auditmonitoringā nosakāmie rādītāji

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Alumīnijs | Nosaka, ja netiek testēts kārtējā monitoringā |
| 2.2. | Dzelzs |  |
| 2.3. | Nitrīti | Nosaka, ja netiek testēts kārtējā monitoringā |
| 2.4. | Clostridium perfringens (arī sporas) | Šis parametrs ir jānosaka, ja riska novērtējums liecina, ka to darīt ir atbilstoši |
| 2.5. | Hlorīdi |  |
| 2.6. | Mangāns |  |
| 2.7. | Sulfāti |  |
| 2.8. | Arsēns |  |
| 2.9. | Bors |  |
| 2.10. | Fluorīdi |  |
| 2.11. | Hroms |  |
| 2.12. | Selēns |  |
| 2.13. | Antimons |  |
| 2.14. | Benzols |  |
| 2.15. | Benzo(a)pirēns |  |
| 2.16. | Bromāti |  |
| 2.17. | Cianīdi |  |
| 2.18. | 1,2-dihloretāns |  |
| 2.19. | Dzīvsudrabs |  |
| 2.20. | Kadmijs |  |
| 2.21. | Niķelis |  |
| 2.22. | Nitrāti |  |
| 2.23. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži |  |
| 2.24. | Svins |  |
| 2.25. | Tetrahloretēns un trihloretēns |  |
| 2.26. | Trihalometāni |  |
| 2.27. | Varš |  |
| 2.28. | Nātrijs |  |
| 2.29. | Oksidējamība (KMnO4) |  |
| 2.30. | Pesticīdi (atsevišķi) | Nosaka tikai tos pesticīdus, kuru klātbūtne tajā ir iespējama |
| 2.31. | Pesticīdi (kopā) |  |
| 2.32. | Akrilamīds, vinilhlorīds, epihlorhidrīns | Pārbauda pēc izstrādājuma specifikācijas |
| 2.33. | Mikrocistīns-LR | Rādītāju nosaka tikai tad, ja ūdens ieguves vietā pastāv potenciāla ūdens ziedēšana (kas palielina cianobaktēriju šūnu blīvumu vai ziedēšanas veidošanās potenciālu) |
| 2.34. | Bisfenols A |  |
| 2.35. | Hlorāti | Parametru nosaka tikai tad, ja dzeramā ūdens dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas metodi, kuras rezultātā rodas hlorāts, jo īpaši hlora dioksīds |
| 2.36. | Hlorīti | Parametru nosaka tikai tad, ja dzeramā ūdens dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas metodi, kuras rezultātā rodas hlorīts, jo īpaši hlora dioksīds |
| 2.37. | Halogēnetiķskābes (HAA5) | Rādītāju nosaka, ja dzeramā ūdens dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas metodes, kas var radīt halogēnetiķskābes |

3. Nosakāmie radioaktīvo vielu rādītāji dzeramajā ūdenī

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Radons | Nosaka, uzsākot jaunas ūdens ieguves vietas izmantošanu |
| 3.2. | Indikatīvā doza (ID) | Nosaka, uzsākot jaunas ūdens ieguves vietas izmantošanu |