4. pielikums
Ministru kabineta
[24-TA-2826 Dt]
noteikumiem Nr. [24-TA-2826 Nr]

Projektā plānotā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1.  Projektā plānotā oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājuma aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

1.1. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts aizstājot siltumenerģiju, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 kgCO2/kWh;

1.2. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts aizstājot elektroenerģiju, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,109 kgCO2/kWh.

2. Projektā plānotā CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus siltumenerģijas ražošanā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2silt. × Qsilt. , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (0,264 kgCO2/kWh);

Qsilt. – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus siltumenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus elektroenerģijas ražošanā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ee × Qee , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,109 kgCO2/kWh);

Qee – plānotais elektroenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus elektroenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

4. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkņiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2siltumsuknis × Qsiltumsuknis , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

Qsiltumsuknis – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas saražots ar siltumsūkņiem (kWh/gadā).

5. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūkņiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECO2siltumsuknis = (k × ECO2silt. – ECO2ee) / k , kur

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (0,264 kgCO2/kWh);

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,109 kgCO2/kWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients.