4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 680

Ritekļu kritiskie parametri

I. Platsliežu dzelzceļa ritekļi

1. Ritekļa riteņpāri atbilst riteņpāru formēšanas, apskates, remonta un uzturēšanas tehniskajām prasībām. Ritekļa ekspluatācijā tiek nodrošināts, ka riteņpārim nav:

1.1. plaisu jebkurā ass daļā, riteņa lokā, diskā vai rumbā;

1.2. bandāžas atslābuma uz riteņa diska;

1.3. riteņa rumbas atslābuma uz riteņpāra ass vai viengabalvelmējuma riteņa atslābuma uz ass;

1.4. zobrata atslābuma uz ass vai atslābuma vilces piedziņas pirksta riteņa diska urbumā;

1.5. riteņa rumbas nobīdes uz riteņpāra ass.

2. Aizliegts izmantot ritekli, ja:

2.1. attālums starp nenoslogota riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm lielāks par 1443 mm vai mazāks par 1437 mm;

2.2. riteņa uzmalas asšķautņainais uzvelmējums uzmalas darba virsmas zonā ir starp 2 mm no riteņpāra uzmalas virsējās šķautnes un 13 mm no velšanās virsmas;

2.3. uzmalas biezums (uzmalas augstums 30 mm un 32 mm, mērot 20 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes, bet ritošajam sastāvam – 28 mm, mērot 18 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes):

2.3.1. lokomotīvei, motorvagonu ritošajam sastāvam pasažieru vagonam lielāks par 33 mm vai mazāks par 25 mm;

2.3.2. kravas vagonam, sliežu motortransportam lielāks par 33 mm vai mazāks par 24 mm (ja ir publiskās lietošanas parka kravas vagoni, tad Latvijā var pieņemt vagonus, kuriem viena riteņpāra divu riteņu summārais uzmalu biezums nav mazāks par 48 mm, turklāt viena riteņa uzmalas biezums nav mazāks par 23 mm);

2.3.3. ČME3 tipa dīzeļlokomotīves otrajam un piektajam riteņpārim (ja lokomotīves otro un piekto riteņpāri apvirpo pēc profila ar samazinātu uzmalas biezumu par 10 mm, velšanās virsmas profilam ar samazinātu uzmalas biezumu par 10 mm, mērot 16,25 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes) lielāks par 23 mm vai mazāks par 21 mm;

2.4. bandāžas, viengabalvelmējuma riteņa loka biezums:

2.4.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam bandāžas biezums:

2.4.1.1. lokomotīvei ar ass slodzi 23 t un vairāk – mazāks par 40 mm;

2.4.1.2. lokomotīvei ar ass slodzi, mazāku par 23 t, – mazāks par 36 mm;

2.4.1.3. motorvagonu ritošā sastāva motorvagona motorratiņiem – mazāks par 35 mm;

2.4.1.4. tvaika lokomotīvei – mazāks par 26 mm;

2.4.2. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam viengabalvelmējuma riteņa loka biezums:

2.4.2.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošā sastāva motorvagonu motorratiņiem – mazāks par 30 mm;

2.4.2.2. motorvagonu ritošā sastāva piekabvagonam un motorvagonu balstratiņiem – mazāks par 25 mm;

2.4.2.3. ja ražotājs bandāžā vai riteņa lokā iespiež kontrolspiedzīmi, tad, pārkāpjot to;

2.4.3. pasažieru vagonam:

2.4.3.1. mazāks par 30 mm;

2.4.3.2. vagonam, kas ir apgrozībā kravas vilcienos tikai Latvijā, ar kustības ātrumu līdz 80 km/h – mazāks par 25 mm;

2.4.3.3. ja ražotājs bandāžā vai riteņa lokā iespiež kontrolspiedzīmi, tad, pārkāpjot to;

2.4.4. kravas vagonam, sliežu motortransportam:

2.4.4.1. viengabalvelmējuma – mazāks par 22 mm;

2.4.4.2. bandāžas – mazāks par 35 mm;

2.4.4.3. ja ražotājs bandāžā vai riteņa lokā iespiež kontrolspiedzīmi, tad, pārkāpjot to;

2.5. velšanās loka nodilums:

2.5.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

2.5.1.1. starptautiskajā satiksmē – lielāks par 7 mm;

2.5.1.2. motorvagonu ritošajam sastāvam vietējā satiksmē – lielāks par 8 mm;

2.5.2. pasažieru vagonam:

2.5.2.1. starptautiskajā satiksmē – lielāks par 7 mm;

2.5.2.2. vietējā un piepilsētas satiksmē – lielāks par 8 mm;

2.5.2.3. pasažieru vagonos, kas ir apgrozībā kravas vilcienos tikai Latvijā, ar kustības ātrumu līdz 80 km/h – lielāks par 9 mm;

2.5.3. kravas vagonam, sliežu motortransportam lielāks par 9 mm;

2.6. vietējā vai vispārējā bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka paplašināšanās:

2.6.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam vairāk par 6 mm;

2.6.2. pasažieru vagonam, kravas vagonam, sliežu motortransportam vairāk par 5 mm;

2.7. izdrupums, dobums vai iespiedums uz velšanās virsmas:

2.7.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

2.7.1.1. dziļāks par 3 mm vai garāks par 10 mm;

2.7.1.2. motorvagonu ritošā sastāva piekabvagonam – dziļāks par 3 mm vai garāks par 25 mm;

2.7.1.3. ja dziļums līdz 1 mm neatkarīgi no garuma – riteņpārus nebrāķē;

2.7.2. pasažieru vagonam:

2.7.2.1. dziļāks par 10 mm vai garāks par 25 mm;

2.7.2.2. ja dziļums līdz 1 mm neatkarīgi no garuma – riteņpārus nebrāķē;

2.7.3. kravas vagonam, sliežu motortransportam:

2.7.3.1. dziļāks par 10 mm vai garāks par 50 mm;

2.7.3.2. ja dziļums līdz 1 mm neatkarīgi no garuma – riteņpārus nebrāķē;

2.8. izrāvums vai uzmetinājums velšanās loka virsmā:

2.8.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

2.8.1.1. ar bukšu rullīšu gultņiem – lielāks par 1 mm;

2.8.1.2. ar slīdgultņiem – lielāks par 2 mm;

2.8.2. pasažieru vagonam:

2.8.2.1. izrāvums – lielāks par 1 mm;

2.8.2.2. uzmetinājums – lielāks par 0,5 mm;

2.8.3. kravas vagonam, sliežu motortransportam:

2.8.3.1. ar bukšu rullīšu gultņiem – lielāks par 1 mm;

2.8.3.2. ar slīdgultņiem – lielāks par 2 mm;

2.9. uzmalas vertikālais nogriezums augstumā lielāks par 18 mm.

3. Aizliegts braukt ar ritošo sastāvu platsliežu ceļos ātrāk par 120 km/h:

3.1. ja attālums starp nenoslogota riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm ir lielāks par 1443 mm vai mazāks par 1439 mm;

3.2. ja riteņa uzmalas biezums (ar uzmalas augstumu 30 mm, mērot 20 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes, un ritošajam sastāvam ar uzmalas augstumu 28 mm, mērot 18 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes) ir lielāks par 33 mm vai mazāks par 28 mm;

3.3. ja riteņa loka biezums ir 35 mm un mazāks;

3.4. ja riteņa velšanās loka nodilums lielāks par 5 mm.

4. Aizliegts izmantot vilces ritošo sastāvu, ja ceļtīra augstums no sliedes galviņas virsmas ir mazāks par:

4.1. 140 mm platsliežu lokomotīvēm, kuras veic manevru darbu uz šķirošanas uzkalna;

4.2. 100 mm pārējam platsliežu vilces ritošajam sastāvam.

5. Ritekļiem nodrošina šādu automātiskās sakabes ass augstumu virs sliežu galviņas virsmas līmeņa:

5.1. sakabinātu motorvagonu un ceļa mašīnu vienību ārējām sakabēm, lokomotīvēm, sliežu motortransportam, pasažieru un kravas vagoniem – ne lielāku par 1080 mm;

5.2. sakabinātu motorvagonu un ceļa mašīnu vienību ārējām sakabēm, lokomotīvēm, sliežu motortransportam, pasažieru vagoniem un tukšiem kravas vagoniem – ne mazāku par 980 mm;

5.3. piekrautiem kravas vagoniem – ne mazāku par 950 mm.

6. Augstuma starpība starp automātisko sakabju gareniskajām asīm nedrīkst pārsniegt:

6.1. kravas vilcienā un sakabinātām ceļa mašīnām – 100 mm;

6.2. starp lokomotīvi un pirmo piekrauto vagonu kravas vilcienā – 110 mm;

6.3. pasažieru un motorvagonu vilcienā, kas kursē ar ātrumu līdz 120 km/h – 70 mm;

6.4. pasažieru un motorvagonu vilcienā, kas kursē ar ātrumu virs 120 km/h – 50 mm;

6.5. starp lokomotīvi un pirmo vagonu pasažieru vilcienā – 100 mm.

7. Aizliegts izmantot ritekli, ja sakabes iekārtai ir plaisa vai sakabes mehānisma detaļas lūzums.

II. Šaursliežu dzelzceļa ritekļi

8. Aizliegts izmantot vilces ritošo sastāvu, ja ceļtīra augstums no sliedes galviņas virsmas ir mazāks par 70 mm.

9. Ritekļu (izņemot motordrezīnas) sakabes bufera ass augstums virs sliežu galviņas virsmas līmeņa ir:

9.1. ne mazāks par 550 mm un ne lielāks par 640 mm – vilces līdzekļiem;

9.2. ne mazāks par 510 mm un ne lielāks par 685 mm vagoniem.

10. Ritekļu augstuma starpība starp sakabju gareniskajām asīm nepārsniedz 75 mm.

11. Aizliegts izmantot ritekli, ja sakabes iekārtai ir plaisa vai sakabes mehānisma detaļas lūzums.

12. Ritekļa riteņpāri atbilst riteņpāru formēšanas, apskates, remonta un uzturēšanas tehniskajām prasībām. Ritekļa ekspluatācijā tiek nodrošināts, ka riteņpārim nav:

12.1. plaisu jebkurā ass daļā, riteņa lokā, diskā vai rumbā;

12.2. bandāžas atslābuma uz riteņa diska;

12.3. riteņa rumbas atslābuma uz riteņpāra ass vai viengabalvelmējuma riteņa atslābuma uz ass;

12.4. zobrata atslābuma uz ass vai atslābuma vilces piedziņas pirksta riteņa diska urbumā;

12.5. riteņa rumbas nobīdes uz riteņpāra ass.

13. Aizliegts izmantot ritekļus, ja:

13.1. attālums starp nenoslogota riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm:

13.1.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam lielāks par 688 mm vai mazāks par 682 mm;

13.1.2. pasažieru vagonam, kravas vagonam, sliežu motortransportam:

13.1.2.1. riteņpārim ar riteņa bandāžas (apmales) platumu 100 mm un 115 mm – lielāks par 688 mm vai mazāks par 682 mm;

13.1.2.2. riteņpārim ar riteņa bandāžas (apmales) platumu no 90 mm līdz 100 mm – lielāks par 691 mm vai mazāks par 687 mm;

13.2. uzmalas biezums (mērot 11 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes):

13.2.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam lielāks par 25 mm vai mazāks par 20 mm (tvaika lokomotīves riteņpāriem ar samazinātu uzmalas augstumu – mazāks par 9 mm);

13.2.2. pasažieru vagonam, kravas vagonam, sliežu motortransportam lielāks par 25 mm vai mazāks par 16 mm (riteņpārim ar riteņa bandāžas (apmales) platumu no 90 mm līdz 100 mm – mazāks par 20 mm);

13.3. bandāžas, viengabalvelmējuma riteņa loka biezums:

13.3.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

13.3.1.1. dīzeļlokomotīvēm, ja ir bandāžas, – 29 mm un mazāks, ja viengabalvelmējuma – 19 mm un mazāks;

13.3.1.2. tvaika lokomotīvēm – ja riteņa diametrs ir 600 mm – 29 mm un mazāks; ja riteņa diametrs ir 800 mm – 30 mm un mazāks;

13.3.2. pasažieru vagonam – 19 mm un mazāks;

13.3.3. kravas vagonam, sliežu motortransportam – 16 mm un mazāks;

13.4. velšanās loka nodilums lielāks par 7 mm;

13.5. vietējā vai vispārējā bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka paplašināšanās vairāk par 5 mm;

13.6. izdrupums, dobums vai iespiedums uz velšanās virsmas:

13.6.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

13.6.1.1. viengabalvelmējuma – dziļāks par 2 mm vai garāks par 25 mm;

13.6.1.2. bandāžas – nav pieļaujams;

13.6.2. pasažieru vagonam:

13.6.2.1. riteņpāriem ar bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka biezumu 30 mm un vairāk – dziļāks par 10 mm vai garāks par 25 mm;

13.6.2.2. riteņpāriem ar bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka biezumu līdz 30 mm – dziļāks par 5 mm vai garāks par 25 mm;

13.6.3. kravas vagonam, sliežu motortransportam:

13.6.3.1. riteņpāriem ar bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka biezumu 30 mm un vairāk – dziļāks par 10 mm vai garāks par 25 mm;

13.6.3.2. riteņpāriem ar bandāžas vai viengabalvelmējuma riteņa loka biezumu līdz 30 mm – dziļāks par 5 mm vai garāks par 25 mm;

13.7. izrāvums vai uzmetinājums velšanās loka virsmā:

13.7.1. lokomotīvei un motorvagonu ritošajam sastāvam:

13.7.1.1. ar bukšu rullīšu gultņiem – lielāks par 0,7 mm;

13.7.1.2. ar slīdgultņiem – lielāks par 1 mm;

13.7.2. pasažieru vagonam, kravas vagonam, sliežu motortransportam:

13.7.2.1. ar bukšu rullīšu gultņiem – lielāks par 1 mm;

13.7.2.2. ar slīdgultņiem – lielāks par 2 mm;

13.8. uzmalas vertikālais nogriezums augstumā lielāks par 15 mm.