1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 26

Autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanas prasību izpildes laiks

(Pielikums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

| Nr. p. k. | Prasības | Uzturēšanas klase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | Izpildes laiks |  |  |  |  |
| 1. | Uz brauktuves ar saistītu segumu esošo šķembu, smilts vai citu materiālu novākšana no brauktuves un nomales | 1 diennakts | 5 diennaktis | 2 nedēļas | – | – |
| 2. | Vaļņu, velēnas, akmeņu un citu materiālu novākšana no brauktuves ar nesaistītu segumu un no nofrēzēta asfalta bez saistvielas pievienošanas izbūvēta seguma materiāla brauktuves | – | – | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – |
| 3. | Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs | 1 diennakts | 5 diennaktis | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis |
| 4. | Šķērsviļņu, kas augstāki par 30 mm, vai risu, kas dziļākas par 25 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 5. | Iesēdumu un pacēlumu, kas augstāki vai dziļāki par 30 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 6. | Seguma noplanēšana, ja vasaras sezonā nesaistītā segumā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres | – | – | 1 mēnesis | 2 mēneši | – |
| 7. | Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs | 1 diennakts | 5 diennaktis | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši |
| 8. | Nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu iesēdumu aizbēršana | 1 diennakts | 5 diennaktis | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – |
| 9. | Saistīta seguma brauktuves raupjuma atjaunošana | 1 diennakts | 1 nedēļa | 2 nedēļas | – | – |
| 10. | Atšķirību novēršana, ja vasaras sezonā nomales ar nesaistītu segumu un brauktuves ar saistītu segumu savienojuma augstumu atšķirība ir lielāka par šo noteikumu 35. punktā minēto augstumu | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 2 nedēļas | – | – |
| 11. | Ūdens novadīšana no brauktuves seguma un nomalēm | 2 nedēļas | 3 nedēļas | 2 mēneši | – | – |
| 12. | Nomales ar nesaistītu segumu nolīdzināšana, ja vasaras sezonā tajā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši | – |