1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 131

Bīstamās vielas un to kvalificējošie daudzumi

1. Bīstamo vielu kvalificējošie daudzumi, kas noteikti šā pielikuma  1. tabulā, attiecas uz vielām, kas atbilst šajā tabulā norādītajām bīstamības  kategorijām, kas noteiktas regulā Nr. 1272/2008.

2. Ja bīstamā viela atbilst šā pielikuma 1. tabulā norādītajai bīstamo vielu  kategorijai un attiecīgā viela vai maisījums norādīts arī šā pielikuma  2. tabulā, piemēro 2. tabulā norādītos kvalificējošos daudzumus.

Bīstamo vielu kategorijas

1. tabula

| Bīstamības kategorijas saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 |  | Bīstamo vielu kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | prasības, kas attiecas uz zemāka riska līmeņa objektiem | prasības, kas attiecas uz augstāka riska līmeņa objektiem |
| 1. aile |  | 2. aile | 3. aile |
| "H" iedaļa. Bīstamība veselībai |  |  |  |
| H1 | Akūtā toksicitāte 1. kategorija, visi iedarbības ceļi | 5 | 20 |
| H2 | Akūtā toksicitāte: 2. kategorija, visi iedarbības ceļi; 3. kategorija, iedarbības ceļš ieelpojot1 | 50 | 200 |
| H3 | Toksiska ietekme uz konkrētiem mērķorgāniem (STOT) – vienreizēja iedarbība STOT SE 1. kategorija | 50 | 200 |
| "P" iedaļa. Fizikālā bīstamība |  |  |  |
| P1a | Sprādzienbīstami materiāli2: nestabili sprādzienbīstami materiāli; sprādzienbīstami materiāli, kas iekļauti regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.1.2. daļas Klasificēšanas kritēriji norādītajām 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vai 1.6. apakšgrupām; vielas vai maisījumi, kas ir sprādzienbīstami saskaņā ar Komisijas 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) A.14 metodi3 un neietilpst organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu un maisījumu kategorijā | 10 | 50 |
| P1b | Sprādzienbīstami materiāli2 Sprāgstvielas, regulas Nr. 1272/2012 I pielikuma 2.1.2. daļas Klasificēšanas kritēriji 1.4. apakšgrupa4 | 50 | 200 |
| P2 | Uzliesmojošas gāzes Uzliesmojošas gāzes, 1. vai 2. kategorija | 10 | 50 |
| P3a | Uzliesmojoši aerosoli5 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši aerosoli, kuru sastāvā ir 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošas gāzes vai 1. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi | 150 (neto) | 500 (neto) |
| P3b | Uzliesmojoši aerosoli5 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši aerosoli, kuru sastāvā nav 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošas gāzes vai 1. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, un to var dokumentāri pierādīt | 5 000 (neto) | 50 000 (neto) |
| P4 | Oksidējošas gāzes Oksidējošas gāzes, 1. kategorija | 50 | 200 |
| P5a | Uzliesmojoši šķidrumi 1. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi; 2. vai 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, kas uzglabāti temperatūrā, kas ir augstāka par to viršanas temperatūru; citi šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru ≤ 60 °C, ko uzglabā temperatūrā, kas ir augstāka par to viršanas temperatūru6 | 10 | 50 |
| P5b | Uzliesmojoši šķidrumi 2. un 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, kuri īpašos apstākļos, piemēram, ja ir augsts spiediens vai augsta temperatūra, var izraisīt vai palielināt rūpniecisko avāriju risku; citi šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru ≤ 60 °C, kuri īpašos apstākļos, piemēram, ja ir augsts spiediens vai augsta temperatūra, var izraisīt vai palielināt rūpniecisko avāriju risku6 | 50 | 200 |
| P5c | Uzliesmojoši šķidrumi 2. un 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, uz kuriem neattiecas P5a un P5b kategorija | 5 000 | 50 000 |
| P6a | Pašreaģējošas vielas un maisījumi un organiskie peroksīdi A vai B veida pašreaģējošas vielas un maisījumi vai A vai B veida organiskie peroksīdi | 10 | 50 |
| P6b | Pašreaģējošas vielas un maisījumi un organiskie peroksīdi C, D, E vai F veida pašreaģējošas vielas un maisījumi vai C, D, E vai F veida organiskie peroksīdi | 50 | 200 |
| P7 | Pirofori šķidrumi un cietvielas: 1. kategorijas pirofori šķidrumi; 1. kategorijas piroforas cietvielas | 50 | 200 |
| P8 | Oksidējoši šķidrumi un cietvielas: 1., 2. vai 3. kategorijas oksidējoši šķidrumi; 1., 2. vai 3. kategorijas oksidējošas cietvielas | 50 | 200 |
| "E" iedaļa. Bīstamība videi |  |  |  |
| E1 | Ūdens videi bīstama viela, akūtas toksicitātes 1. kategorija vai hroniskas toksicitātes 1. kategorija | 100 | 200 |
| E2 | Ūdens videi bīstama viela, hroniskas toksicitātes 2. kategorija | 200 | 500 |
| "O" iedaļa. Cita bīstamība |  |  |  |
| O1 | Vielas vai maisījumi ar bīstamības apzīmējumu EUH014 | 100 | 500 |
| O2 | Vielas vai maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, 1. kategorija | 100 | 500 |
| O3 | Vielas vai maisījumi ar bīstamības apzīmējumu EUH029 | 50 | 200 |

Piezīmes.

1. Bīstamās vielas, kas iekļautas akūtas toksicitātes 3. kategorijā H301  (toksisks, ja norīts), pieskaita pie H2 akūtas toksicitātes kategorijas, ja tās  nav iespējams klasificēt kā akūti toksiskas iedarbībā caur ādu vai ieelpojot,  tādēļ ka trūkst nepieciešamo datu par toksiskumu ieelpojot vai toksiskumu  iedarbībā caur ādu.

2. Sprādzienbīstamo materiālu kategorijā ir ietverti arī sprādzienbīstami  izstrādājumi atbilstoši regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.1. sadaļai. Ja ir  zināms sprādzienbīstamas vielas vai maisījuma daudzums šādā izstrādājumā, to ņem  vērā. Ja nav zināms sprādzienbīstamas vielas vai maisījuma daudzums šādā  izstrādājumā, viss izstrādājums ir uzskatāms par sprādzienbīstamu izstrādājumu.

3. Vielu un maisījumu sprādzienbīstamības testēšana ir nepieciešama tikai  tad, ja saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Rekomendāciju par  bīstamu kravu pārvadājumiem Testēšanas un kritēriju rokasgrāmatas (ANO  Testēšanas un kritēriju rokasgrāmata) 6. papildinājuma III daļā norādītajām  procedūrām tiek konstatēts, ka vielai vai maisījumam ir iespējamas  sprādzienbīstamas īpašības.

4. Ja 1.4. apakšgrupas sprāgstvielas izpako vai iepako atkārtoti, uz tām  attiecas ieraksts P1a, ja vien bīstamība nav norādīta atbilstoši  1.4. apakšgrupai, kā paredzēts regulā Nr. 1272/2008.

5. Uzliesmojošus aerosolus klasificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par  būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanai un klasificēšanai. Šajā  normatīvajā aktā minētie īpaši viegli uzliesmojoši un uzliesmojoši aerosoli  atbilst attiecīgi regulas Nr. 1272/2008 1. vai 2. kategorijas uzliesmojošiem  aerosoliem.

6. Saskaņā ar regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2.6.4.5. punktu šķidrumi,  kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 35 °C, nav klasificējami  3. kategorijā, ja ir iegūti negatīvi rezultāti ilgstošas degšanas pārbaudē  (Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Rekomendāciju par bīstamu kravu  pārvadājumiem Testēšanas un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 32. iedaļa, L.2).  Šis nosacījums neattiecas uz paaugstinātas temperatūras vai augsta spiediena  gadījumiem.

Kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu  grupām

2. tabula

| Nr. p. k. | Bīstamās vielas un bīstamo vielu grupas | CAS numurs1 | Bīstamo vielu kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prasības, kas attiecas uz zemāka riska līmeņa objektiem | prasības, kas attiecas uz augstāka riska līmeņa objektiem |
|  | 1. aile |  | 2. aile | 3. aile |
| 1. | Amonija nitrātu saturošs kompleksais mēslojums, kas satur arī fosfātus vai kāliju, vai abus un kas var pašsadalīties2, ja tajā amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa saturs ir: - no 15,75 masas %3 līdz 24,5 masas %4 no kompleksā mēslojuma, bet kopējais degošo vai organisko vielu saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,4 % vai šis kompleksais mēslojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk – regula Nr. 2003/2003) III pielikuma 2. iedaļā noteiktajām prasībām; - mazāks vai vienāds ar 15,75 masas %5 no kompleksā mēslojuma, bet degošo vielu saturs nav ierobežots | – | 5 000 | 10 000 |
| 2. | Amonija nitrātu saturošs mēslojums, kas atbilst regulas Nr. 2003/2003 III pielikuma 2. iedaļā noteiktajām prasībām: - tikai amonija nitrātu saturošs mēslojums; - kompleksais amonija nitrāta mēslojums, kurā amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa daudzums ir: a) vairāk nekā 24,5 masas % no kompleksā amonija nitrāta mēslojuma, izņemot amonija nitrāta maisījumus ar dolomītiem, kaļķakmeni un/vai kalcija karbonātu, ar tīrības pakāpi vismaz 90 %; b) vairāk nekā 15,75 masas % no kompleksā amonija nitrāta mēslojuma, ja tas ir amonija nitrāta un amonija sulfāta maisījums; c) vairāk nekā 28 masas %6 no kompleksā amonija nitrāta mēslojuma, ja tas ir amonija nitrāta maisījums ar dolomītu, kaļķakmeni un/vai kalcija karbonātu, ar tīrības pakāpi vismaz 90 % | – | 1 250 | 5 000 |
| 3. | Amonija nitrāts un maisījumi, kas satur amonija nitrātu un kuros amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa saturs ir: - no 24,5 masas % līdz 28 masas % no maisījuma un kas satur ne vairāk kā 0,4 % degošu vielu; - vairāk nekā 28 masas % no maisījuma un kas satur ne vairāk kā 0,2 % degošu vielu; - amonija nitrāta ūdens šķīdumi, kuros amonija nitrāta koncentrācija ir vairāk nekā 80 masas % no šī šķīduma | – | 350 | 2 500 |
| 4. | Amonija nitrātu saturoši specifikācijai neatbilstoši ražojumi un mēslošanas līdzekļi, kas nav izturējuši detonācijas pārbaudi, tai skaitā: - ražošanas gaitā izbrāķētas izejvielas, produkti, palīgmateriāli, starpprodukti vai izstrādājumi; - maisījumi, kuri satur amonija nitrātu, amonija nitrāts, kompleksais amonija nitrāta mēslojums un amonija nitrātu saturoši mēslošanas līdzekļi (kuros nav citu pamatsastāvdaļu), ja tos kā neatbilstošus šīs tabulas 2. un 3. punktā norādītajiem nosacījumiem lietotājs nogādā vai nosūta atpakaļ ražotājam, atdod pagaidu uzglabāšanai vai nodod utilizācijai, otrreizējai pārstrādei vai apstrādei, lai to turpmāka izmantošana būtu droša; - šīs tabulas 1. punkta pirmajā atkāpē un 2. punktā norādītie mēslošanas līdzekļi, kas neatbilst regulas Nr. 2003/2003 III pielikuma 2. iedaļā noteiktajām prasībām | – | 10 | 50 |
| 5. | Kompleksais kālija nitrāta mēslojums mikrogranulu un granulu veidā un kam ir tāda pati bīstamības kategorija kā tīram kālija nitrātam | – | 5 000 | 10 000 |
| 6. | Kompleksais kālija nitrāta mēslojums kristāliskā veidā un kam ir tāda pati bīstamības kategorija kā tīram kālija nitrātam | – | 1 250 | 5 000 |
| 7. | Arsēna pentoksīds, arsēnskābe un tās sāļi | 1303-28-2 | 1 | 2 |
| 8. | Arsēna trioksīds, arsēnpaskābe un tās sāļi | 1327-53-3 |  | 0,1 |
| 9. | Broms | 7726-95-6 | 20 | 100 |
| 10. | Hlors | 7782-50-5 | 10 | 25 |
| 11. | Niķeļa savienojumi ieelpojama pulvera veidā: niķeļa monoksīds, niķeļa dioksīds, niķeļa sulfīds, trīsvērtīgā niķeļa disulfīds, divvērtīgā niķeļa trioksīds | – |  | 1 |
| 12. | Etilēnimīns | 151-56-4 | 10 | 20 |
| 13. | Fluors | 7782-41-4 | 10 | 20 |
| 14. | Formaldehīds (koncentrācija ≥ 90 %) | 50-00-0 | 5 | 50 |
| 15. | Ūdeņradis | 1333-74-0 | 5 | 50 |
| 16. | Hlorūdeņradis (sašķidrināta gāze) | 7647-01-0 | 25 | 250 |
| 17. | Svina alkilsavienojumi | – | 5 | 50 |
| 18. | 1. vai 2. kategorijas sašķidrinātas uzliesmojošās gāzes (tostarp sašķidrināta naftas gāze (sašķidrinātu ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts naftas pārstrādes rezultātā)) un dabasgāze7 | – | 50 | 200 |
| 19. | Acetilēns | 74-86-2 | 5 | 50 |
| 20. | Etilēnoksīds | 75-21-8 | 5 | 50 |
| 21. | Propilēnoksīds | 75-56-9 | 5 | 50 |
| 22. | Metanols | 67-56-1 | 500 | 5 000 |
| 23. | 4,4′-metilēnbis(2-hloranilīns) un tā sāļi, pulverveidā | 101-14-4 |  | 0,01 |
| 24. | Metilizocianāts | 624-83-9 |  | 0,15 |
| 25. | Skābeklis | 7782-44-7 | 200 | 2 000 |
| 26. | 2,4-toluoldiizocianāts 2,6-toluoldiizocianāts | 584-84-9 91-08-7 | 10 | 100 |
| 27. | Karbonildihlorīds (fosgēns) | 75-44-5 | 0,3 | 0,75 |
| 28. | Arsīns (arsēntrihidrīds) | 7784-42-1 | 0,2 | 1 |
| 29. | Fosfīns (ūdeņraža fosfīds) | 7803-51-2 | 0,2 | 1 |
| 30. | Sēra dihlorīds | 10545-99-0 |  | 1 |
| 31. | Sēra trioksīds | 7446-11-9 | 15 | 75 |
| 32. | Polihlordibenzofurāni un polihlordibenzodioksīni8 | – |  | 0,001 |
| 33. | Kancerogēnas vielas vai maisījumi, kas satur vairāk nekā 5 masas % vienu vai vairākas šādas kancerogēnas vielas: - 4-aminobifenils un tā sāļi; - benztrihlorīds; - benzidīns un tā sāļi; - bis(hlormetil)ēteris; - hlormetilmetilēteris; - 1,2-dibrometāns; - dietilsulfāts; - dimetilsulfāts; - dimetilkarbamoilhlorīds; - 1,2-dibrom-3-hlorpropāns; - 1,2-dimetilhidrazīns; - dimetilnitrozamīns; - heksametilfosforskābes triamīds; - hidrazīns; - 2-naftilamīns un tā sāļi; - 4-nitrodifenils; - 1,3-propānsultons | – | 0,5 | 2 |
| 34. | Naftas produkti un alternatīvi degvielas veidi: a) benzīni un ligroīni; b) petrolejas (ieskaitot reaktīvo dzinēju degviela); c) gāzeļļas (ieskaitot dīzeļdegvielu, šķidro krāšņu kurināmo un gāzeļļas maisījumus); d) mazuts un citas smagās degvieleļļas; e) alternatīvi degvielas veidi, kuri kalpo tiem pašiem nolūkiem un kuriem ir līdzīgas īpašības attiecībā uz uzliesmojamību un bīstamību videi kā šī punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajām vielām | – | 2 500 | 25 000 |
| 35. | Bezūdens amonjaks | 7664-41-7 | 50 | 200 |
| 36. | Bora trifluorīds | 7637-07-2 | 5 | 20 |
| 37. | Ūdeņraža sulfīds | 7783-06-4 | 5 | 20 |
| 38. | Piperidīns | 110-89-4 | 50 | 200 |
| 39. | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns | 3030-47-5 | 50 | 200 |
| 40. | 3-(2-etilheksiloksi)propilamīns | 5397-31-9 | 50 | 200 |
| 41. | Nātrija hipohlorīta maisījumi9, kas klasificēti kā 1. kategorijas akūti toksiski ūdens organismiem [H400] un satur mazāk nekā 5 % aktīvā hlora, un nav iekļauti citās šā pielikuma 1. tabulā minētajās bīstamības kategorijās |  | 200 | 500 |
| 42. | Propilamīns10 | 107-10-8 | 500 | 2 000 |
| 43. | Terc-butilakrilāts10 | 1663-39-4 | 200 | 500 |
| 44. | 2-metilbut-3-butēnnitrils10 | 16529-56-9 | 500 | 2 000 |
| 45. | 3,5-dimetil-1,3,5,2H-tetrahidrotiadiazīn-2-tions (dazomets)10 | 533-74-4 | 100 | 200 |
| 46. | Metilakrilāts10 | 96-33-3 | 500 | 2 000 |
| 47. | 3-metilpiridīns10 | 108-99-6 | 500 | 2 000 |
| 48. | 1-brom-3-hlorpropāns10 | 109-70-6 | 500 | 2 000 |

Piezīmes.

1. Ķīmiskās vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts  Service (CAS numurs) dots tikai kā norāde.

2. Amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekļu vai kompleksā mēslojuma spēju  pašsadalīties nosaka ar ANO Notecējumu pārbaudi, kas aprakstīta Apvienoto Nāciju  Organizācijas (ANO) Rekomendāciju par bīstamu kravu pārvadājumiem Testēšanas un  kritēriju rokasgrāmatas III daļas 38.2. sadaļā.

3. Slāpekļa saturs 15,75 % (masas procentos) atbilst 45 % amonija nitrāta no  attiecīgā mēslošanas līdzekļa vai cita maisījuma.

4. Slāpekļa saturs 24,5 % (masas procentos) atbilst 70 % amonija nitrāta no  attiecīgā mēslošanas līdzekļa vai cita maisījuma.

5. Slāpekļa saturs 15,75 % (masas procentos) atbilst 45 masas % amonija  nitrāta no attiecīgā līdzekļa vai cita maisījuma.

6. Slāpekļa saturs 28 % (masas procentos) atbilst 80 masas % amonija nitrāta  no attiecīgā līdzekļa vai cita maisījuma.

7. Šajā sadaļā var iekļaut arī attīrītu biogāzi, ja tā apstrādāta saskaņā ar  standartiem, kas tiek piemēroti attīrītas un uzlabotas biogāzes ieguvē,  nodrošinot dabasgāzes kvalitātei līdzvērtīgu kvalitāti, tostarp līdzvērtīgu  metāna saturu un ne vairāk kā 1 % skābekļa.

8. Lai noteiktu polihlordibenzofurānu un polihlordibenzodioksīnu maksimālos  daudzumus, katrai polihlordibenzodioksīnu vai polihlordibenzofurānu grupai lieto  šādus starptautiskos toksiskā ekvivalenta koeficientus:

8.1.  2,3,7,8-THDD (2,3,7,8-tetrahlordibenzodioksīniem) – 1;

8.2.  1,2,3,7,8-PeCDD (1,2,3,7,8-pentahlordibenzodioksīniem) – 1;

8.3.  1,2,3,4,7,8-HxHDD (1,2,3,4,7,8-heksahlordibenzodioksīniem) – 0,1;

8.4.  1,2,3,6,7,8-HxHDD (1,2,3,6,7,8-heksahlordibenzodioksīniem) – 0,1;

8.5.  1,2,3,7,8,9-HxHDD (1,2,3,7,8,9-heksahlordibenzodioksīniem) – 0,1;

8.6.  1,2,3,4,6,7,8-HpHDD (1,2,3,4,6,7,8-heptahlordibenzodioksīniem) – 0,01;

8.7.  OHDD (oktahlordibenzodioksīniem) – 0,0003;

8.8.  2,3,7,8-THDF (2,3,7,8-tetrahlordibenzofurāniem) – 0,1;

8.9.  2,3,4,7,8-PeHDF (2,3,4,7,8-pentahlordibenzofurāniem) – 0,3;

8.10.  1,2,3,7,8-PeHDF (1,2,3,7,8-pentahlordibenzofurāniem) – 0,03;

8.11.  1,2,3,4,7,8-HxHDF (1,2,3,4,7,8-heksahlordibenzofurāniem) – 0,1;

8.12.  1,2,3,7,8,9-HxHDF (1,2,3,7,8,9-heksahlordibenzofurāniem) – 0,1;

8.13.  1,2,3,6,7,8-HxHDF (1,2,3,6,7,8-heksahlordibenzofurāniem) – 0,1;

8.14.  2,3,4,6,7,8-HxHDF (2,3,4,6,7,8-heksahlordibenzofurāniem) – 0,1;

8.15.  1,2,3,4,6,7,8-HpHDF (1,2,3,4,6,7,8-heptahlordibenzofurāniem) – 0,01;

8.16.  1,2,3,4,7,8,9-HpHDF (1,2,3,4,7,8,9-heptahlordibenzofurāniem) – 0,01;

8.17.  OHDF (oktahlordibenzofurāniem) – 0,0003.

Maksimālo polihlordibenzofurānu un polihlordibenzodioksīnu daudzumu objektā  iegūst, polihlordibenzofurānu vai polihlordibenzodioksīnu daudzumus reizinot ar  šajā punktā minētajiem koeficientiem un iegūtos rezultātus summējot.

9. Ar nosacījumu, ka maisījums, kura sastāvā nav nātrija hipohlorīta, netiek  klasificēts kā 1. kategorijas akūti toksisks ūdens organismiem [H400].

10. Ja šī bīstamā viela ir iekļauta P5a vai P5b kategorijā "Uzliesmojoši  šķidrumi", piemēro mazāko kvalificējošo daudzumu.

3. Bīstamās vielas un maisījumus klasificē saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

4. Maisījums, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas, ir bīstams, ja bīstamās  ķīmiskās vielas koncentrācija tajā nav mazāka par regulā Nr. 1272/2008 noteikto  koncentrāciju. Rīkojoties ar šo maisījumu, ievēro tādas pašas prasības, kā  rīkojoties ar attiecīgo bīstamo ķīmisko vielu, ja regulā Nr. 1272/2008 šim  maisījuma procentuālajam sastāvam nav norādīts cits bīstamības raksturojums.

5. Kvalificējošie daudzumi attiecas uz katru objektu.

6. Nosakot bīstamo vielu maksimālo daudzumu vai aprēķinot bīstamo vielu  daudzuma kritēriju, ņem vērā tās bīstamās vielas, kas vienlaikus ir vai var būt  objektā vai visās objekta iekārtās, kas atrodas vienā teritorijā, šādā daudzumā:

6.1. ir 2 % no attiecīgās vielas mazākā kvalificējošā daudzuma vai vairāk;

6.2. mazāk par 2 % no attiecīgās vielas mazākā kvalificējošā daudzuma, ja  bīstamās vielas izvietojums objektā ir tāds, ka tā var būt par rūpnieciskās  avārijas ierosinātāju.

7. Bīstamo vielu daudzuma kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Q kopējais = q1/Q1 + q2/Q2  + q3/Q3 + ... + qn/Qn , kur

Q kopējais – bīstamo vielu daudzuma kritērijs;

qi (q1, q2, q3 ... qn)  – maksimālais daudzums tonnās attiecīgajai šā pielikuma 2. tabulā norādītajai  bīstamajai vielai vai bīstamo vielu grupai vai šā pielikuma 1. tabulā  norādītajai bīstamības kategorijai;

Qi (Q1, Q2, Q3 ... Qn)  – attiecīgais šā pielikuma 1. vai 2. tabulā norādītais mazākais vai lielākais  kvalificējošais daudzums tonnās bīstamajai vielai, bīstamo vielu grupai vai  bīstamības kategorijai;

n – attiecīgā bīstamo vielu daudzuma kritērija aprēķinā iekļauto bīstamo  vielu, bīstamo vielu grupu vai bīstamo vielu kategoriju skaits.

8. Ja bīstamo vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināts, lietojot mazākos  kvalificējošos daudzumus, ir lielāks par vienu vai vienāds ar to, uz objektu  attiecas šo noteikumu prasības, tai skaitā:

8.1. ja bīstamo vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināts, lietojot mazākos  kvalificējošos daudzumus, ir lielāks par vienu vai vienāds ar to un bīstamo  vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināts, lietojot lielākos kvalificējošos  daudzumus, ir mazāks par vienu, atbildīgā persona izstrādā rūpniecisko avāriju  novēršanas programmu;

8.2. ja bīstamo vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināts, lietojot lielākos  kvalificējošos daudzumus, ir lielāks par vienu vai vienāds ar to, atbildīgā  persona izstrādā drošības pārskatu un objekta civilās aizsardzības plānu.

9. Bīstamo vielu daudzuma kritēriju izmanto, novērtējot vispārējo  apdraudējumu, kas saistīts ar bīstamību veselībai, fizikālo bīstamību un  bīstamību videi. Bīstamo vielu daudzuma kritēriju nosaka trīs reizes – atsevišķi  novērtējot bīstamību veselībai, fizikālo bīstamību un bīstamību videi.

10. Bīstamo vielu daudzuma kritēriju aprēķina kopā šādām bīstamām vielām,  kuras ir vai var būt objektā vai visās objekta iekārtās, kas atrodas vienā  teritorijā:

10.1. šā pielikuma 2. tabulā norādītajām vielām un maisījumiem, kas saskaņā  ar klasifikāciju ir 1., 2. un 3. kategorijas (ieelpojot) akūtas toksicitātes vai  1. kategorijas STOT SE, kā arī bīstamām vielām, kas atbilst 1. tabulas  "H" iedaļai (ieraksti H1 līdz H3);

10.2. šā pielikuma 2. tabulā norādītajām vielām un maisījumiem, kas saskaņā  ar klasifikāciju ir sprāgstvielas, uzliesmojošas gāzes, uzliesmojoši aerosoli,  oksidējošas gāzes, uzliesmojoši šķidrumi, pašreaģējošas vielas un maisījumi,  organiskie peroksīdi, pirofori šķidrumi un cietvielas, oksidējoši šķidrumi un  cietvielas, kā arī vielām, kas atbilst šā pielikuma 1. tabulas "P" iedaļai (P1  līdz P8 ieraksts);

10.3. šā pielikuma 2. tabulā norādītajām vielām un maisījumiem, kas saskaņā  ar klasifikāciju ir 1. kategorijas akūtas toksicitātes vai 1. vai 2. kategorijas  hroniskas toksicitātes bīstamība ūdens videi, kā arī vielām, kas atbilst šā  pielikuma 1. tabulas "E" iedaļai (E1 un E2 ieraksts).

11. Bīstamās vielas, uz kurām neattiecas regula Nr. 1272/2008, tai skaitā  atkritumiem, bet kas tomēr atrodas vai varētu atrasties objektā un kurām ir  ekvivalentas vai līdzīgas bīstamās īpašības, kas varētu izraisīt rūpniecisko  avāriju, tiek iedalītas analogā kategorijā vai pielīdzinātas konkrētai bīstamai  vielai vai bīstamo vielu grupai, kas iekļauta šā pielikuma 2. tabulā.

12. Ja bīstamā viela, klasificējot pēc tās īpašībām, atbilst vairākām  bīstamības kategorijām vai bīstamo vielu grupām, tad, nosakot bīstamās vielas  kvalificējošo daudzumu, izvēlas to kategoriju vai grupu, kurai kvalificējošie  daudzumi ir skaitliski mazāki.