5. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 1032

Vides stāvokļa monitoringa parametri poligonā vai izgāztuvē un poligona vai izgāztuves apkārtnē

(Pielikums grozīts ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 536)

| Nr. p.k. | Monitoringa un kontroles parametri | Monitoringa un kontroles biežums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poligona darbības laikā | izgāztuves darbības laikā | pēc izgāztuves, poligona vai tā daļas slēgšanas |
| 1. | Monitoringa parametri: |  |  |  |
| 1.1. | infiltrāts: |  |  |  |
| 1.1.1. | daudzums | reizi mēnesī | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā |
| 1.1.2. | ķīmiskais sastāvs: |  |  |  |
| 1.1.2.1. | nepilnā ķīmiskā analīze | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā | reizi gadā |
| 1.1.2.2. | pilnā ķīmiskā analīze | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā | reizi gadā |
| 1.2. | poligona gāze: |  |  |  |
| 1.2.1. | daudzums | reizi mēnesī | reizi gadā | 2 reizes gadā |
| 1.2.2. | kvantitatīvais sastāvs | reizi mēnesī | reizi gadā | 2 reizes gadā |
| 2. | Virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs novadgrāvī ap poligonu vai izgāztuvi: |  |  |  |
| 2.1. | nepilnā ķīmiskā analīze | 2 reizes gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 2.2. | pilnā ķīmiskā analīze | 2 reizes gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 3. | Apglabāto atkritumu raksturojums: |  |  |  |
| 3.1. | apglabāto atkritumu slāņa augstums | reizi gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 3.2. | krātuves aizpildītais tilpums un platība | reizi gadā | reizi gadā | – |
| 3.3. | krātuves neaizpildītais tilpums un platība | reizi gadā | reizi gadā | – |
| 3.4. | atkritumu blīvums | reizi gadā | reizi gadā | – |
| 3.5. | atkritumu sastāvs | reizi ceturksnī | reizi gadā | – |
| 3.6. | apglabāšanas metodes | reizi gadā | reizi gadā | – |
| 3.7. | apglabāšanas laiks un ilgums | reizi gadā | reizi gadā | – |
| 4. | Poligona apkārtējās teritorijas monitoringa parametri: |  |  |  |
| 4.1. | pazemes ūdeņi: |  |  |  |
| 4.1.1. | līmenis | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā |
| 4.1.2. | ķīmiskais sastāvs: |  |  |  |
| 4.1.2.1. | nepilnā ķīmiskā analīze | nav noteikts | nav noteikts | nav noteikts |
| 4.1.2.2. | pilnā ķīmiskā analīze | nav noteikts | nav noteikts | nav noteikts |
| 5. | Virszemes ūdeņi poligona apkārtnē |  |  |  |
| 5.1. | noteces noteikšana | 3 reizes gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 5.2. | ķīmiskās analīzes |  |  |  |
| 5.2.1. | nepilnā ķīmiskā analīze | 3 reizes gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 5.2.2. | pilnā ķīmiskā analīze | reizi gadā | reizi gadā | reizi gadā |
| 6. | Ūdens bilances sastādīšanai nepieciešamie dati |  |  |  |
| 6.1. | Nokrišņu daudzums | Katru dienu | Katru dienu, pieskaitot mēneša vidējām vērtībām | Katru dienu, pieskaitot mēneša vidējām vērtībām |
| 6.2. | Gaisa temperatūra (maksimālā un minimālā, mēra plkst.13.00) | Katru dienu | Mēneša vidējā | Mēneša vidējā |
| 6.3. | Vēja virziens un ātrums | Katru dienu | Katru dienu | Nav vajadzīgs |
| 6.4. | Gaisa mitrums (relatīvais gaisa mitrums, mēra plkst.13.00) | Katru dienu | Mēneša vidējais | Mēneša vidējais |
| 6.5. | Iztvaikošana (sk. 8.piezīmi) |  |  |  |

Piezīmes.

1. Krātuves aizpildīto tilpumu nosaka, veicot topogrāfisko uzmērīšanu. Apglabāto atkritumu slāņa augstumu un blīvumu aprēķina, ņemot vērā krātuves pamatnes atzīmes un ievesto atkritumu svaru.

2. Nepilnajā ķīmiskajā analīzē nosakāmi šādi parametri:

2.1. pH (uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā);

2.2. elektrovadītspēja (uz vietas urbuma atsūknēšanas laikā);

2.3. ķīmiskais skābekļa patēriņš;

2.4. kopējais slāpekļa daudzums;

2.5. kopējais fosfora daudzums;

2.6. hlorīdi (Cl-).

3. Pilnajā ķīmiskajā analīzē nosakāmi šādi parametri:

3.1. visi nepilnās ķīmiskās analīzes parametri;

3.2. sausnes saturs;

3.3. bioķīmiskais skābekļa patēriņš piecās dienās;

3.4. oksidējamība (permanganāta metode);

3.5. nitrāti (NO3-);

3.6. nitrīti (NO2-);

3.7. amonijs (NH4+);

3.8. sulfāti (SO42-);

3.9. fenolu indekss;

3.10. naftas produkti;

3.11. bors;

3.12. metāli – cinks (Zn), varš (Cu), kadmijs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangāns (Mn) un kobalts (Co).

4. Virszemes ūdens objektu caurplūdes mērījumus veic, izmantojot stacionāros posteņus šādu mērījumu veikšanai vai mobilo aprīkojumu caurplūdes noteikšanai.

5. Paraugus pazemes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm ņem tikai pēc pH un elektrovadītspējas stabilizācijas.

6. Gāzu sastāva kontrolei izmanto stacionārās vai mobilās iekārtas. Nosakāmie parametri:

6.1. metāns (CH4);

6.2. slāpeklis (N2);

6.3. ogļskābā gāze (CO2);

6.4. skābeklis (O2);

6.5. sērūdeņradis (H2S);

6.6. ūdeņradis (H2);

6.7. atmosfēras spiediens.

7. Gāzes daudzumu nosaka, izmantojot stacionāras iekārtas vai veicot gāzes atsūknēšanu (poligoniem), vai aprēķina (izgāztuvēm), izmantojot specializētās programmas atkritumu gāzes daudzuma aprēķinam.

8. Iztvaikošanas lielumus aprēķina teorētiski kā mēneša vidējo rādītāju. Ja šādi iztvaikošanas aprēķinu dati nav pietiekami, lai izmantotu ūdens bilances metodi, veic papildus iztvaikošanas un infiltrācijas novērojumus.