6. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 1032

Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 789)

I. Izskalošanās pārbaužu robežvērtības sadzīves atkritumiem Granulētiem sadzīves atkritumiem, kurus apglabā tajā pašā nodalījumā, kurā  apglabā stabilus, ķīmiski neaktīvus bīstamos atkritumus, izskalošanās pārbaužu  robežvērtības aprēķina šķidruma (L) un cieto vielu (S) attiecības (L/S, 2 l/kg  un 10 l/kg kopējā tilpuma) kopējā izplūdē un tieši izsaka mg/l attiecībā uz C0  (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1 l/kg). Par granulētiem  uzskata visus atkritumus, kas nav monolīti.  				 								 								 								Nr. 								p.k. 								
 								 								 								Sastāvdaļa 								
 								 								L/S = 2 l/kg 								 								 								L/S = 10 l/kg 								 								 								Co (perkolācijas  								pārbaude) 								 				 				 								 								mg/kg (sausna) 								 								 								mg/kg (sausna) 								 								 								mg/l 								 				 				 								1. 								As  								(arsēns) 								 								0,4 								 								 								2 								 								 								0,3 								 				 				 								2. 								Ba  								(bārijs) 								 								30 								 								 								100 								 								 								20 								 				 				 								3. 								Cd  								(kadmijs) 								 								0,6 								 								 								1 								 								 								0,3 								 				 				 								4. 								Cr (hroms,  								kopējais) 								 								4 								 								 								10 								 								 								2,5 								 				 				 								5. 								Cu (varš) 								 								25 								 								 								50 								 								 								30 								 				 				 								6. 								Hg  								(dzīvsudrabs) 								 								0,05 								 								 								0,2 								 								 								0,03 								 				 				 								7. 								Mo  								(molibdēns) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3,5 								 				 				 								8. 								Ni (niķelis) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3 								 				 				 								9. 								Pb (svins) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3 								 				 				 								10. 								Sb (antimons) 								 								0,2 								 								 								0,7 								 								 								0,15 								 				 				 								11. 								Se (selēns) 								 								0,3 								 								 								0,5 								 								 								0,2 								 				 				 								12. 								Zn (cinks) 								 								25 								 								 								50 								 								 								15 								 				 				 								13. 								Cl-  								(hlorīdjoni) 								 								10 000 								 								 								15 000 								 								 								8 500 								 				 				 								14. 								F-  								(fluorīdjoni) 								 								60 								 								 								150 								 								 								40 								 				 				 								15. 								SO42-  								(sulfātjoni) 								 								10 000 								 								 								20 000 								 								 								7 000 								 				 				 								16. 								Izšķīdušais  								organiskais ogleklis (DOC)* 								 								380 								 								 								800 								 								 								250 								 				 				 								17. 								Kopējās  								izšķīdušās cietās vielas (TDS)** 								 								40 000 								 								 								60 000 								 								 								– 								 				  Piezīmes. 1. * Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC)  robežvērtībām, tos var pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH ir no 7,5 līdz 8,0.  Atkritumus var uzskatīt par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC)  pieņemšanas kritērijiem, ja pārbaudes rezultāts nepārsniedz 800 mg/kg. 2. ** Var izmantot kopējo izšķīdušo cieto vielu (TDS) saturu kā alternatīvu  sulfāta un hlorīda koncentrācijām. II. Izskalošanās pārbaužu robežvērtības bīstamajiem  atkritumiem, kurus pieņem sadzīves atkritumu poligonā Granulētiem bīstamajiem atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves  atkritumu poligonā, izskalošanās pārbaužu robežvērtības aprēķina pie L/S = 2  l/kg un L/S = 10 l/kg kopējā izplūdē un tieši izsaka mg/l attiecībā uz Co  (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1 l/kg).  				 								 								 								Nr. 								p.k. 								
 								 								 								Sastāvdaļa 								
 								 								L/S = 2 l/kg 								 								 								L/S = 10 l/kg 								 								 								Co (perkolācijas  								pārbaude) 								 				 				 								 								mg/kg (sausne) 								 								 								mg/kg (sausne) 								 								 								mg/l 								 				 				 								1. 								As  								(arsēns) 								 								0,4 								 								 								2 								 								 								0,3 								 				 				 								2. 								Ba  								(bārijs) 								 								30 								 								 								100 								 								 								20 								 				 				 								3. 								Cd  								(kadmijs) 								 								0,6 								 								 								1 								 								 								0,3 								 				 				 								4. 								Crkop  								(hroms) 								 								4 								 								 								10 								 								 								2,5 								 				 				 								5. 								Cu (varš) 								 								25 								 								 								50 								 								 								30 								 				 				 								6. 								Hg  								(dzīvsudrabs) 								 								0,05 								 								 								0,2 								 								 								0,03 								 				 				 								7. 								Mo  								(molibdēns) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3,5 								 				 				 								8. 								Ni (niķelis) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3 								 				 				 								9. 								Pb (svins) 								 								5 								 								 								10 								 								 								3 								 				 				 								10. 								Sb (antimons) 								 								0,2 								 								 								0,7 								 								 								0,15 								 				 				 								11. 								Se (selēns) 								 								0,3 								 								 								0,5 								 								 								0,2 								 				 				 								12. 								Zn (cinks) 								 								25 								 								 								50 								 								 								15 								 				 				 								13. 								Cl-  								(hlorīdjoni) 								 								10000 								 								 								15000 								 								 								8500 								 				 				 								14. 								F-  								(fluorīdjoni) 								 								60 								 								 								150 								 								 								40 								 				 				 								 								15. 								SO42-  								(sulfātjoni) 								 								10000 								 								 								20000 								 								 								7000 								 				 				 								16. 								Izšķīdušais  								organiskais ogleklis (DOC)* 								 								380 								 								 								800 								 								 								250 								 				 				 								17. 								Kopējās  								izšķīdušās cietās vielas (TDS)** 								 								40000 								 								 								60000 								 								 								– 								 				  Piezīmes. 1. * Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC)  robežvērtībām, tos var pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH ir no 7,5 līdz 8,0.  Atkritumus uzskata par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC)  pieņemšanas kritērijiem, ja šīs pārbaudes rezultāts nepārsniedz 800 mg/kg. 2. ** Var izmantot kopējo izšķīdušo cietvielu (TDS) robežlielumus kā  alternatīvu sulfāta un hlorīda robežlielumiem. III. Papildu kritēriji bīstamajiem atkritumiem, kurus  pieņem pagaidu uzglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā Papildu izskalošanās pārbaužu robežvērtībām granulāriem bīstamiem atkritumiem  ir jāatbilst šādiem kritērijiem:  				 								 								Nr. 								p.k. 								 								 								Komponents 								 								 								Vērtība 								 				 				 								1. 								Kopējais  								organiskais ogleklis (TOC) 								 								5 %* 								 				 				 								2. 								PH 								 								vismaz 6 								 				  Piezīme. * Ja šo robežvērtību nav iespējams sasniegt, pārvalde var atļaut augstāku robežlielumu ar noteikumu, ka izšķīdušais  organiskais ogleklis (DOC) 800 mg/kg robežlielumu sasniedz, ja L/S = 10 l/kg un pH vērtība ir no 7,5 līdz 8,0 vai tāda kā paša materiāla pH.