3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 529

Paraugu ņemšanas metodes daļēji dehidrētu un pilnīgi dehidrētu piena produktu ķīmiskajām analīzēm

I. Daļēji dehidrētu piena produktu paraugu ņemšana

1. Minētās paraugu ņemšanas metodes attiecas uz šādiem daļēji dehidrētiem  piena produktiem:

1.1. iebiezinātu pienu ar augstu tauku saturu;

1.2. iebiezinātu pienu;

1.3. iebiezinātu pienu ar zemu tauku saturu;

1.4. iebiezinātu vājpienu;

1.5. iebiezinātu pienu ar cukuru;

1.6. iebiezinātu vājpienu ar cukuru;

1.7. iebiezinātu pienu ar cukuru un zemu tauku saturu.

2. Aprīkojums:

2.1. maisītāji ar pietiekamu laukumu, lai produktu varētu labi samaisīt,  neradot produktā organoleptiskas izmaiņas. Tā kā produktu tilpnēm ir dažāda  forma un izmērs, izvēlas maisītāju, ar kuru, maisot produktu, netiek skrāpēta  tvertnes iekšējā virsma:

2.1.1. produktu maisīšanai spaiņos vai kannās ieteicamie manuālā maisītāja  (1. att.) izmēri ir šādi: 150 mm diametra disks, kurā ir seši perforēti 12,5 mm  diametra caurumi, kas izvietoti lokā, kura diametrs ir 100 mm. Diska centrā ir  piestiprināts metāla kāts, kura otrā galā ir cilpveida rokturis. Kāta garums  kopā ar rokturi ir apmēram 1 m;

2.1.2. mazām tilpnēm ieteicami manuālie maisītāji (2. att.), kuru aptuvenie  izmēri ir šādi: ne mazāk kā 2 m garš kāts ar nostiprinātu 300 mm diametra disku,  kurā ir 12 perforēti caurumi (katra cauruma diametrs ir 30 mm), kas izvietoti  lokā, kura diametrs ir 230 mm;

2.1.3. lielām tilpnēm ieteicama mehāniska maisīšana vai maisīšana ar tīru  saspiestu gaisu, no kura ir atdalīti visi piesārņotāji, tostarp eļļa, ūdens un  putekļi. Lieto minimālo gaisa spiedienu un tilpumu, lai produktā nerastos  organoleptiskas izmaiņas;

2.1.4. lāpstiņveida maisītājs (3. att.). Maisītājam ir plata lāpstiņa, kas  sasniedz produkta tilpnes dibenu. Vēlama vienas lāpstiņas malas formas  atbilstība tilpnes kontūrai;

2.2. smeļamie kausi (4. att.) ar stingru rokturi, kura garums ir vismaz  150 mm. Smeļamā kausa tilpums nav mazāks par 50 ml. Ieteicams liekts rokturis.  Kausu konusveida forma ļauj tos ielikt citu citā. Drīkst lietot arī līdzīga  tilpuma cilindriskas formas smeļamo kausu ar piecām vienādām iedaļām, lai  atvieglotu paraugu ņemšanu no produkta, kas glabājas vairāk nekā vienā traukā;

2.3. caurule paraugu ņemšanai – apmēram 1 m gara 35 mm diametrā;

2.4. trauks vidējā parauga ņemšanai ar platu kaklu un 5 l tilpumu;

2.5. plata karotīte vai lāpstiņa;

2.6. trauki, kas atbilst šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētajām  prasībām.

3. Procedūra:

3.1. paraugu ņemšana no daļēji dehidrēta piena:

3.1.1. produktu rūpīgi samaisa, izmantojot šī pielikuma 2.1. apakšpunktā  minēto maisītāju vai maisīšanas metodi vai pārlejot no viena trauka otrā, līdz  produkts ir pietiekami viendabīgs. Paraugu ņem ar smeļamo kausu tūlīt pēc  maisīšanas. Ja produkta viendabīgumu ir grūti nodrošināt, no produkta tilpnes  dažādām vietām ņem vairākus paraugus tā, lai kopējā parauga masa būtu ne mazāka  par 200 g. Parauga marķējumā un klāt pievienotajā paraugu ņemšanas aktā norāda,  ka paraugs sastāv no vairākiem mazākiem paraugiem;

3.1.2. ja produkts ir iepakots nelielā mazumtirdzniecības iepakojumā un  iepakojums ir bojāts un atvērts, tas nav derīgs parauga ņemšanai. Lai iegūtu ne  mazāk kā 200 g lielu paraugu, ņem vienu vai vairākus iepakojumus ar vienu  partijas vai koda numuru;

3.2. paraugu ņemšana no daļēji dehidrēta piena ar cukuru:

3.2.1. paraugu ņemšana no daļēji dehidrēta piena ar cukuru, kas atrodas lielā  tilpnē, var sagādāt grūtības, īpaši, ja produkts nav viendabīgs un tam ir augsta  viskozitāte. Grūtības var radīt lieli saharozes vai laktozes kristāli vai dažādu  sāļu nogulsnes, kas var būt visā produkta tilpumā vai pie tilpnes sienām, vai  arī ir vielas sablīvējumi. To noskaidro, ievadot produktā cauruli paraugu  ņemšanai un izvelkot to pēc izpētes un maisīšanas visos virzienos. Ja cukura  kristāli nav lielāki par 6 μm, tiem nevajadzētu apgrūtināt paraugu ņemšanu. Ja  produkts nav viendabīgs, to norāda parauga marķējumā un klāt pievienotajā  paraugu ņemšanas aktā. Tā kā daļēji dehidrētu pienu ar cukuru bieži glabā  istabas temperatūrā, ieteicams pirms parauga ņemšanas to sasildīt vismaz līdz  20 ºC, lai iegūtu reprezentatīvu paraugu;

3.2.2. ja produkts atrodas atveramā tilpnē, atver vienu trauka galu, kas  iepriekš ir rūpīgi notīrīts un nožāvēts, lai novērstu svešķermeņu iekļūšanu  produktā atvēršanas laikā. Tilpnes saturu samaisa ar lāpstiņveida maisītāju  (3. att.). Ar maisītāja lāpstiņu no trauka sienām un dibena atdala pielipušā  produkta daļas. Tilpnes saturu rūpīgi samaisa ar maisītāju, kuru tur pa  diagonāli noliektu, pārmaiņus izdarot rotējošas un vertikālas kustības,  ievērojot piesardzību, lai paraugā neiekļūst gaiss. Maisītāju izvelk un pie tā  pielipušo produktu ar lāpstiņu vai karoti savāc traukā, kas minēts šī pielikuma  I nodaļas 2.5. apakšpunktā. Maisīšanu un izvilkšanu atkārto, līdz ir savākti  2–3 litri parauga. Iegūto masu maisa, līdz tā ir viendabīga. Paraugam ņem ne  mazāk kā 200 g produkta;

3.2.3. ja produkts atrodas noslēgtā cilindriskā tilpnē ar tapām galos vai  sānos, tad atbilstoši šī pielikuma I nodaļas 3.2.1. apakšpunktā minētajām  prasībām paraugu pa tapas caurumu var ņemt tikai no produkta, kurš ir plūstošs  un kura konsistence ir viendabīga. Saturu samaisa, pa tapas caurumu ievadot  cauruli paraugu ņemšanai un izvelkot to pēc izpētes un maisīšanas visos  virzienos, kā arī veic darbības, kas minētas šī pielikuma I nodaļas  3.2.1. apakšpunktā. Produktu pirms parauga ņemšanas var pārliet no cilindriskās  tilpnes citā piemērotā traukā. Pēc maisīšanas ar maisītāju paraugu savāc, kā  aprakstīts šī pielikuma I nodaļas 3.2.1. apakšpunktā;

3.2.4. ja produkts ir iepakots nelielā mazumtirdzniecības iepakojumā un  iepakojums ir bojāts un atvērts, tas nav derīgs parauga ņemšanai. Lai iegūtu ne  mazāk kā 200 g lielu paraugu, ņem vienu vai vairākus iepakojumus ar vienu  partijas vai koda numuru;

3.3. parauga glabāšanu un transportēšanu nodrošina saskaņā ar šo noteikumu  22. un 23. punktā minētajām prasībām.

II. Pilnīgi dehidrētu piena produktu paraugu ņemšana

1. Aprakstītās paraugu ņemšanas metodes attiecas uz šādiem pilnīgi  dehidrētiem piena produktiem:

1.1. sauso pienu vai piena pulveri;

1.2. sauso vājpienu vai vājpiena pulveri;

1.3. sauso pienu ar zemu tauku saturu vai piena pulveri ar zemu tauku saturu;

1.4. sauso pienu ar augstu tauku saturu vai piena pulveri ar augstu tauku  saturu.

2. Aprīkojums:

2.1. šī pielikuma III nodaļā minētie urbji, kas ir pietiekamā garumā, lai  sasniegtu produktu tilpnes dibenu;

2.2. liekšķere, karotīte vai plata lāpstiņa;

2.3. paraugu ņemšanas trauki, kas atbilst šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā  minētajām prasībām;

2.4. aprīkojuma materiāls atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām.

3. Procedūra:

3.1. tiek veikti pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu atmosfēras mitruma  iekļūšanu produktā parauga ņemšanas laikā vai pirms tā. Produkta tilpni vai  iepakojumu pēc parauga ņemšanas atkal cieši noslēdz;

3.2. tīru un sausu urbi ievada produktā, ja nepieciešams, produkta tilpni vai  iepakojumu noliecot uz sāniem. Atvere ir vērsta lejup, un ieurbšanas ātrums ir  vienmērīgs. Kad urbis ir sasniedzis tilpnes vai iepakojuma dibenu, to pagriež  par 180º, izvelk un saturu ieliek parauga ņemšanas traukā. Lai paņemtu ne mazāk  kā 200 g parauga, izdara vienu vai vairākus urbumus. Parauga ņemšanas trauku pēc  parauga ievietošanas nekavējoties noslēdz;

3.3. ja produkts ir iepakots nelielā mazumtirdzniecības iepakojumā un  iepakojums ir bojāts un atvērts, tas nav derīgs parauga ņemšanai. Lai iegūtu ne  mazāk kā 200 g lielu paraugu, ņem vienu vai vairākus iepakojumus ar vienu  partijas vai koda numuru.

4. Parauga glabāšanu un transportēšanu nodrošina saskaņā ar šo noteikumu 22.  un 23. punktā minētajām prasībām.

III. Urbji pilnīgi dehidrētu piena produktu paraugu  ņemšanai no tilpnēm un lieliem iepakojumiem

1. Urbju (5. att.) tipi:

1.1. A tipa urbji – gari;

1.2. B tipa urbji – īsi.

2. Materiāli:

2.1. urbja asmens un kāts ir no pulēta metāla, vēlams – nerūsošā tērauda;

2.2. A tipa urbja rokturis ir izgatavots no nerūsošā tērauda;

2.3. B tipa urbim ir noņemams koka vai plastmasas rokturis, ko ar tapveida  sprūdu nostiprina asmenī.

3. Raksturojums:

3.1. urbja forma, materiāls un apdare ļauj urbi viegli notīrīt;

3.2. A tipa urbja asmens izvirzītā mala ir pietiekami asa;

3.3. urbja asmens gals ir pietiekami ass, lai var viegli paņemt paraugu.

4. Urbju galvenie izmēri (pieļaujama 10 % pielaide).

| Nr. p. k. | Rādītājs | A tipa urbis (mm) | B tipa urbis (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asmens garums | 800 | 400 |
| 2. | Asmens metāla biezums | 1–2 | 1–2 |
| 3. | Asmens gala iekšējais diametrs | 18 | 32 |
| 4. | Asmens diametrs pie roktura vai kāta | 22 | 28 |
| 5. | Atveres platums asmens galā | 4 | 20 |
| 6. | Atveres platums pie roktura vai kāta | 14 | 14 |

5. Norādījumi urbju lietošanai:

5.1. ja piena pulveris brīvi neplūst, urbjus var ievadīt vertikāli. Tad A  tipa urbjus griežot pilnībā piepilda un pēc tam vertikāli izvelk. B tipa urbji  jau iespiešanās laikā ir pilnībā piepildījušies, bet tos izvelk slīpi, lai  lejasdaļā nerodas zudumi;

5.2. ja pulveris brīvi plūst, tilpni vai iepakojumu sagāž slīpi, urbjus  ievada gandrīz horizontāli ar lejup vērstu atveri un izvelk ar augšup vērstu  atveri.

Attēli

1. attēls. Manuālais maisītājs produkta maisīšanai kannās un  spaiņos (mm)

2. attēls. Manuālais maisītājs produkta maisīšanai mazās  tilpnēs (mm)

| 3. attēls. Lāpstiņveida maisītājs | 4. attēls. Smeļamais daļēji dehidrēta piena ar cukuru maisīšanai kauss |
| --- | --- |

|  | A tipa urbis | B tipa urbis |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. attēls. Urbji pilnīgi dehidrēta piena paraugu ņemšanai (mm)