Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 19.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

- 1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības mežsaimniecības darbos.

- 2. (Svītrots)

- 3. (Svītrots)

- 4. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts darba inspekcija un Valsts meža dienests.

II. Darba devēja un pašnodarbinātā pienākumi

- 5. Darba devējs nodrošina:

  - 5.1. nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (1.pielikums);

  - 5.2. atsevišķu vietu ierīkošanu, kur nodarbinātajiem patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst, ja nodarbinātais atrodas darba vietā nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām.

- 6. Pašnodarbinātajam ir pienākums ievērot šo noteikumu 5.punktā minēto prasību izpildi, kā arī vakcinēties pret ērču encefalītu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vakcināciju.

- 7. (Svītrots)

- 8. (Svītrots)

- 9. (Svītrots)

- 10. (Svītrots)

- 11. (Svītrots)

- 12. (Svītrots)

- 13. (Svītrots)

III. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana un mežsaimniecības darbu plānošana

- 14. Pirms mežizstrādes darbu sākšanas darba devējs vai pašnodarbinātais sagatavo cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti un informē par tajā iekļautajiem norādījumiem personas, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā. Mežizstrādes darbu laikā cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte ir pieejama personām, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā. Cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē ietver vismaz šādu informāciju:

  - 14.1. darba devēja uzņēmuma nosaukums;

  - 14.2. cirsmas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas;

  - 14.3. mežizstrādes ierobežojumi, apgrūtinājumi, aizsargjoslas;

  - 14.4. darba devēja tālruņa numurs un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa (112) numurs, pa kuriem sazināties, ja radies apdraudējums vai ārkārtēja situācija;

  - 14.5. cirsmas skice.

- 15. Ja cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē jāietver darbu shematisks attēlojums, darba devējs vai pašnodarbinātais izmanto šo noteikumu 3. pielikumā norādītos apzīmējumus.

- 16. (Svītrots)

- 17. (Svītrots)

- 18. Ja mežizstrādes darbos piedalās vairāk nekā viens koku gāzējs, cirsmu sadala izstrādes slejās. Attālums starp blakus strādājošām personām, kas zāģē augošus kokus, ir lielāks par divkāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu.

- 19. (Svītrots)

- 20. Pirms mežizstrādes darbu sākšanas un to laikā izvieto drošības zīmes uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas pie tās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā. Drošības zīmes izvieto ne tuvāk kā bīstamās zonas rādiusa attālumā no cirsmas vai krautuves malas.

- 21. Bīstamās zonas minimālais rādiuss:

  - 21.1. ir pieci metri no personas, kas atzaro nozāģētu koku;

  - 21.2. zāģējot koku, nav mazāks par divkāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu;

  - 21.3. ir pieci metri līdz augošam kokam, kuru atzaro (atdala zarus no augoša koka);

  - 21.4. ir 15 metru līdz personai, kas strādā ar krūmgriezi;

  - 21.5. treilēšanas teritorijā (kokmateriālu pārvietošana puspaceltā stāvoklī, izmantojot traktoru, kas aprīkots ar kokmateriālu satvērēju vai savācējtrosi) ir vienāds ar pusotrkāršu treilējamā kokmateriāla vai koka stumbra garumu;

  - 21.6. kraujot kokmateriālus ar manipulatoru, ir izlices maksimālā laiduma un satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi;

  - 21.7. sagatavojot kokmateriālus ar meža mašīnu, ir izlices maksimālā laiduma un gāžamā koka divkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi;

  - 21.8. līdz strādājošai meža augsnes sagatavošanas vai meža stādīšanas mašīnai nav mazāks par 15 metriem, ja ražotājs nav noteicis citādi;

  - 21.9. līdz strādājošai šķeldas sagatavošanas mašīnai nav mazāks par 60 metriem, ja ražotājs nav noteicis citādi;

  - 21.10. līdz strādājošai zaru saiņošanas mašīnai nav mazāks par 20 metriem, ja ražotājs nav noteicis citādi.

- 22. Bīstamajā zonā drīkst atrasties tikai ar konkrētā darba izpildi vai apmācību saistītas personas, ja vien personas neatrodas meža mašīnas kabīnē.

- 23. Ja personas kokus gāž, atzaro un sagarumo stāvā nogāzē, nav pieļaujama viņu atrašanās citai aiz citas nogāzes virzienā.

- 24. Mežizstrādes darbos, kuros jāstrādā ar motorzāģi, cirsmā nodarbina vismaz divas personas, lai bīstamā situācijā sniegtu nepieciešamo palīdzību.

- 25. Bīstamus kokus nogāž. Šo noteikumu izpratnē bīstams koks ir tāds koks, kas nav noturīgs stiprā vējā vai ir sasvēries un apdraud personu drošību darba izpildes vietā.

- 26. Nelabvēlīgos laikapstākļos, kad ir lietusgāze, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums pārsniedz 11 metrus sekundē (lokās koku stumbri, liecas lieli zari), un apstākļos, kad redzamība ir mazāka par 50 metriem, darbu pārtrauc.

- 27. Ja darba laikā rodas tieša bīstamu faktoru ietekme un darba uzdevumu nav iespējams veikt, ievērojot darba aizsardzības prasības, darbu pārtrauc. Nodarbinātais par notikušo informē darba devēju.

- 28. Ja vienā darba vietā strādā vairākas personas, kas veic mežizstrādes darbus, darba devējs nosaka personu savstarpējo sadarbību.

- 29. (Svītrots)

- 30. Veicot darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī nozāģējot kokus pie autoceļiem, ja bīstamā zona saskaras ar autoceļu, izvieto zīmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.

- 31. Lai meža atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas un meža ugunsgrēka dzēšanas laikā nodrošinātu atbilstošus un drošus darba apstākļus, pēc mežizstrādes darbiem cirsmas, treilēšanas un pievešanas ceļus, braucamās kvartālstigas, meliorācijas grāvju braucamās atbērtnes un krautuves sakopj atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža aizsardzības pasākumiem.

- 32. Augu aizsardzības līdzekļus lieto normatīvajos aktos par augu aizsardzību noteiktajā kārtībā.

- 33. Ķīmiskās vielas lieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodrošina, lai tās nenokļūst gruntsūdeņos vai ūdenskrātuvēs.

IV. Darba aizsardzības prasības mežsaimniecības darbos lietojamam darba aprīkojumam

- 34. Mežsaimniecības darbos ir atļauts lietot darba aprīkojumu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par darba aprīkojuma lietošanu. Aprīkojumu lieto, ievērojot ražotāja lietošanas instrukciju.

- 35. Aizliegts lietot darba aprīkojumu, ja:

  - 35.1. rokas darbarīka kātā (rokturī) ir plaisas, skabargas un tas nav cieši savienots ar darbarīka metāla daļām;

  - 35.2. darbarīka griezējasmeņos ir plaisas un tie nav asi, pareizi uzstādīti un droši nostiprināti;

  - 35.3. griezējasmeņu asināšanas vīlēm nav rokturu.

- 36. Darba aprīkojuma attīrīšanai lieto speciālus rīkus un šķīdinātājus.

- 37. Mežsaimniecības darbos iesaistītās meža mašīnas ir nodrošinātas ar divpusējiem sakariem.

V. Darba aizsardzības prasības meža atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas un augošu koku atzarošanas darbos

- 38. Aizliegts pieskarties krūmgrieža griezējinstrumentam un motorzāģa ķēdei, ja motors nav apturēts.

- 39. Kokam, kas zāģējuma vietā ir resnāks par trim centimetriem, jāizvairās pieskarties ar zāģa diska sektoru, kas atbilst pulksteņa ciparnīcas sektoram starp pulksten divpadsmitiem un diviem. Ja koka apkārtmērs ir mazāks par trim centimetriem, to zāģē, izmantojot visu neaizsegto zāģa ripas daļu.

- 40. Darba aprīkojumu darbam augstumā lieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.

VI. Darba aizsardzības prasības koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas darbos

- 41. Cirsmu pirms izstrādes sagatavo drošam darbam, novācot bīstamos kokus, kas nogāžoties var skart:

  - 41.1. kokmateriālu krautuves vietu;

  - 41.2. vietu, kurā nodarbinātie var patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu un paēst;

  - 41.3. transportlīdzekļu, meža mašīnu un degvielas novietni.

- 42. Koku gāšanas galveno virzienu izvēlas atbilstoši plānotajai cirsmu izstrādes tehnoloģijai.

- 43. (Svītrots)

- 44. Visas personas, kas atrodas mežsaimniecisko darbu izpildes vietās, kurās ir noteiktas bīstamās zonas, lieto labi saredzamu apģērbu. Mežsaimniecisko darbu bīstamajās zonās visas personas lieto aizsargķiveri (aizsargķiveri var nelietot jaunaudžu kopšanā, ja koku vidējais augstums ir līdz diviem metriem).

- 45. Koku gāšanā ar motorzāģi lieto aprīkojumu, kas ievirza koka gāšanos uz vēlamo pusi.

- 46. Mežsaimniecisko darbu veicējs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai bīstamajā zonā nav nepiederošu personu.

- 47. Pirms koka gāšanas ar motorzāģi ap koku sagatavo drošu atkāpšanās ceļu vismaz četru metru garumā un aptuveni 45 grādu leņķī pretēji koka gāšanas virzienam, novācot pamežu, paaugu, zarus un citus traucēkļus.

- 48. Kokus uz pievešanas ceļiem nozāģē tā, lai paliktu iespējami zemāks celms.

- 49. Nosacījumi tādu koku gāšanai ar motorzāģi, kuru caurmērs pie sakņu kakla ir lielāks par 12 centimetriem:

  - 49.1. pirms gāšanas zāģējuma stumbrā izveido atbilstošu aizzāģējumu gāšanas virzienā;

  - 49.2. gāšanas zāģējumu pabeidz pirms aizzāģējuma vietas, atstājot nepārzāģētu drošības joslu, kas novērš koka gāšanos nevēlamā virzienā;

  - 49.3. kokiem, kas slīpi nosvērušies uz sāniem no gāšanas virziena, atstāj nepārzāģētu ķīļveida joslu. Ķīļa galotne ir vērsta koka nosvēršanās virzienā.

- 50. Ar motorzāģi aizliegts gāzt koku, kurā iekāries cits koks, gāzt koku uz koka, kas ir iekāries, vai izmantot nedrošus iekārušos koku novākšanas darba paņēmienus.

- 51. Koku gāšanas darba vietā aizliegts atstāt nepilnīgi nozāģētus kokus un atrasties zem koka, kas iekāries citā kokā vai ir bīstams.

- 52. Iekārušos kokus novāc, izmantojot mežizstrādes instrumentus vai tehniku un drošus darba paņēmienus. Ja tas nav iespējams, bīstamo zonu norobežo ar marķēšanas lentēm vai atbilstošām drošības zīmēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā.

- 53. Iekārušos koku droši novākšanas darba paņēmieni ir šādi:

  - 53.1. iekārušos koku nošūpošana ar gāšanas lāpstiņu, āķi un sviru ar kantāķi vai speciālo saiti;

  - 53.2. koka drošības joslas pārzāģēšana, lai tā ar stumbru veidotu tikai atbalsta punktu;

  - 53.3. koka drošības joslas pārzāģēšana un resgaļa pārvietošana atpakaļ vai uz sāniem, izmantojot sviras;

  - 53.4. pārnēsājamas vinčas izmantošana. Novilkšanas troses garums nedrīkst būt mazāks par 10 metriem;

  - 53.5. treilēšanas traktora vinčas un troses vai meža mašīnas izmantošana.

- 54. Kad koks sāk gāzties, personas atkāpjas no koka vismaz četru metru attālumā pa iepriekš sagatavotiem atkāpšanās ceļiem un uzmanās, lai viņas neapdraudētu krītošā koka stumbrs, krītoši zari un galotne.

- 55. Motorzāģi ar degvielu uzpilda drošā attālumā – ne tuvāk par 10 metriem no atklātas uguns.

- 56. Degvielas iepildīšanas laikā motorzāģa dzinējs ir izslēgts.

- 57. Aizliegts strādāt ar darba aprīkojumu, kam nedarbojas ražotāja noteiktās drošības ierīces.

- 58. Iedarbinot motorinstrumentu, persona, kas veic mežsaimniecības darbus:

  - 58.1. nodrošina, lai motorinstruments atrodas vismaz divu metru attālumā no citām personām;

  - 58.2. iedarbina motorinstrumentu drošā veidā, kā to ir paredzējis ražotājs.

- 59. Strādājot ar motorzāģi, persona ieņem līdzsvarotu un drošu stāju, motorzāģi tur ar abām rokām. Motorzāģa priekšējo rokturi saņem ar kreiso roku tā, lai īkšķis to aptvertu no apakšpuses. Nav pieļaujama zāģēšana ar motorzāģa sliedes gala augšējo daļu.

- 60. Nav pieļaujams zāģēt, paceļot motorzāģi virs plecu augstuma.

- 61. Iesprūdušu zāģa ķēdi un sliedi atbrīvo pēc motorzāģa dzinēja apturēšanas.

- 62. Pārejot pie nākamā koka, motorzāģa dzinēju izslēdz vai ieslēdz ķēdes bremzi.

- 63. Atzarojot koku ar cirvi, zarus cērt nogāztā koka stumbra pretējā pusē.

- 64. Koku atzaro virzienā no nogāztā koka resgaļa uz galotni.

- 65. Nav atļauts nocirst vai nozāģēt zarus, stāvot vai sēžot uz nogāztā koka.

- 66. (Svītrots)

- 67. Atzarojot koku, aizliegts atsist sausos zarus ar cirvja pietu vai citu darbarīku.

- 68. Atzarojot koku ar motorzāģi:

  - 68.1. to pēc iespējas balsta uz atzarojamā koka stumbra;

  - 68.2. atzarojot stumbra pretējo pusi, atzarotāja labā kāja atrodas iespējami tālāk no zāģa ķēdes;

  - 68.3. traucējošus zarus novāc, kad motorzāģis ir izslēgts vai ķēde nobremzēta;

  - 68.4. zarus, uz kuriem balstās atzarojamā koka stumbrs, nozāģē pakāpeniski;

  - 68.5. (Svītrots)

  - 68.6. aizliegts pārvietoties gar koka stumbru ar kustībā esošu zāģa ķēdi, ja sliede ir tajā stumbra pusē, kurā atrodas atzarotājs.

- 69. Ja koku stumbri atrodas šķērsām nogāzes kritumam, atzarotājs un sagarumotājs atrodas augšpus atzarojamā koka stumbra.

- 70. Sākot koka stumbra sagarumošanu (sadalīšanu nogriežņos), sagarumotājs novērtē koka stumbra spriegumu un iespējamo stumbra nogriežņu pārvietošanos sagarumošanas laikā.

- 71. Sagarumojot horizontālā plaknē saspriegtu koka stumbru, sagarumotājs atrodas spiedes spēka iedarbības pusē.

- 72. Koka stumbrā, uz kuru iedarbojas spiedes vai stiepes spēks, pirmo iezāģējumu izdara spiedes spēka iedarbes zonā.

- 73. Aizliegts sagarumot grēdās un saiņos novietotus koku stumbrus.

VII. Darba aizsardzības prasības kokmateriālu sagatavošanā ar meža mašīnām

- 74. Cirsmai meža mašīnu pārvietošanās ceļu plāno, ievērojot riska faktorus, cirsmas reljefu, augsnes nestspēju un saglabājamos objektus.

- 75. Meža mašīnas izmantošanu plāno tā, lai meža mašīna neapdraudētu citu personu drošību un veselību.

- 75.1 Strādājot ar meža mašīnām, starp pievešanas ceļiem izvēlas tādu attālumu, kas novērš tehnikas gāšanos.

- 76. Pirms koka gāšanas operators pārliecinās, vai meža mašīna atrodas stabilā pozīcijā.

- 77. Meža mašīnas stāvvietu izvēlas līdzenā vietā un manipulatoru ar darba iekārtu nodrošina pret patvarīgu pārvietošanos.

VIII. Darba aizsardzības prasības vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu novākšanas darbos

- 78. Pirms izgāzto koku novākšanas novērtē konkrēto situāciju un izvēlas visvairāk piemēroto darbu veikšanas tehnoloģiju un izstrādes virzienu.

- 79. Ja cirsmu izstrādā ar motorzāģi, cirsmas izstrādes virziens sakrīt ar galveno vējgāzes, vējlauzes un snieglauzes virzienu.

- 80. Drošākais izstrādes veids vējgāzēs ir meža mašīnas izmantošana.

- 81. Pirms koka stumbra atdalīšanas no sakņu sistēmas novērtē koka saspriegumu.

- 82. Pēc stumbra atdalīšanas no izgāztas sakņu sistēmas veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atgāztu sakņu sistēmu sākotnējā stāvoklī, ja tas iespējams.

- 83. Strādājot ar motorzāģi:

  - 83.1. (Svītrots)

  - 83.2. lai novērstu sakņu plātes uzgāšanos darbu izpildītājam, koka stumbru nozāģē attālumā, kas ir ne tuvāk par pusi no sakņu plātes diametra. Atlikušo koka stumbra daļu drīkst nozāģēt pēc sakņu plātes atgāšanas;

  - 83.3. nozāģējot stipri sasvērušos vai pusizgāztu koku, izvēlas paņēmienu, lai novērstu stumbra plīšanu garenvirzienā;

  - 83.4. ja aizlauzta koka galotne atduras pret zemi, pirms koka gāšanas pārbauda lauzuma vietas savienojuma drošumu. Koku ar neatdalītu, aizlauztu galotni:

    - 83.4.1. gāž 90 grādu leņķī pret nolauztās daļas virzienu, ja galotne atduras pret zemi;

    - 83.4.2. gāž aizlauztās galotnes virzienā, ja galotne neatduras pret zemi;

  - 83.5. kokiem ar nolauztu vainagu aizzāģējuma dziļumu palielina no vienas trešdaļas līdz pusei no koka diametra zāģējuma vietā;

  - 83.6. kaudzē sagāztus kokus pēc koka atdalīšanas no sakņu sistēmas pārvieto uz drošu vietu, kur tos var atzarot un sagarumot. Nākamo koku atdala no sakņu sistēmas tikai pēc iepriekšējā koka aizvilkšanas;

  - 83.7. ja gāzto koku stumbri atrodas cits virs cita un augstums pārsniedz koku gāzēja plecu augstumu, tad koku pirms atzāģēšanas no celma ar traktora vai rokas vinčas palīdzību novelk zemāk.

- 84. (Svītrots)

IX. Darba aizsardzības prasības kokmateriālu pārvietošanas, kraušanas un izvešanas darbos

- 85. Pārvietojot kokmateriālus, izmanto dažādu darba aprīkojumu – āķus, satvērējus, speciālos ratiņus, sviras ar kantāķiem vai citas palīgierīces, lai mazinātu mežsaimniecības darbu veicēja fizisko slodzi.

- 86. Pārvietojamo kokmateriālu svars nedrīkst apdraudēt mežsaimniecības darbu veicēja drošību un veselību. Pārvietojot un ceļot kokmateriālus, ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz smagumu pārvietošanu.

- 87. Kokmateriālus pa nogāzēm atļauts velt, ja darbības zonā neatrodas cilvēki.

- 88. Kokmateriālu transportēšanā ar darba zirgiem:

  - 88.1. izmanto šim darbam piemērotus zirgus;

  - 88.2. strādā persona, kas pārzina darba zirgu īpatnības un izmantošanas iespējas;

  - 88.3. persona, kas transportē kokmateriālus, atrodas blakus darba zirgam vai aiz kravas;

  - 88.4. aizliegts transportēt kokmateriālus nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 20 līdz 30 grādu;

  - 88.5. transportēšanas ceļš nav pielūžņots ar ciršanas atliekām;

  - 88.6. krava ir droši nostiprināta;

  - 88.7. izmanto tādu iejūgu, lai nepieļautu darba zirgu ievainošanu;

  - 88.8. izmanto piemērotas ragavas, baļķu ragaviņas, skreteles, ratus un citu darba aprīkojumu.

- 89. Strādājot nogāzēs, vēlamais treilēšanas virziens ir no apakšas uz augšu.

- 90. Kravas savākšanas un treilēšanas darbus var sākt, ja bīstamajā zonā neatrodas citas personas.

- 91. Treilējot kokmateriālus pa nogāzi, personas, kas veic mežsaimniecības darbus, atrodas nogāzes augšpusē.

- 92. Treilēšanā nodarbinātās personas savstarpējai saziņai izmanto iepriekš noteiktus signālus.

- 93. Cirsmu izstrādes darbos izmantojot lauksaimniecības traktoru vai ekskavatoru, tos speciāli aprīko darbam mežā.

- 94. (Svītrots)

- 95. Treilēšanas traktoru vinču trose ir:

  - 95.1. vismaz 35 metrus gara un atbilst vinčas ražotāja noteiktajām prasībām;

  - 95.2. piestiprināta pie vinčas spoles;

  - 95.3. cieši uztīta uz spoles.

- 96. Pirms darbu uzsākšanas pārbauda troses, blokus un cilpeņošanas iekārtas un nosaka to iespējamos defektus un nolietojuma pakāpi.

- 97. Izvelkot trosi, uz vinčas spoles atstāj ne mazāk par trim troses tinumiem.

- 98. Kravu treilējot, tās priekšgalu fiksē paceltā stāvoklī vai novieto uz atbalsta.

- 99. Veicot darbus nogāzēs, pievešanas ceļus ierīko nogāzes virzienā.

- 100. Virzoties šķērsām nogāzei, izvairās no pagriezieniem pret kalnu.

- 101. Nav pieļaujams pārsniegt meža mašīnu kravnesības normas un izvietot kokmateriālus virs kravas nodalījuma statņiem.

- 102. Pārvietojamās kravas masu un braukšanas ātrumu izvēlas, ņemot vērā reljefa nelīdzenumu uz pievešanas ceļiem.

- 103. Veicot kraušanas darbus uz nogāzēm, meža mašīnu nodrošina pret slīdēšanu kraušanas un braukšanas laikā.

- 104. (Svītrots)

- 105. Krautuves vietu sagatavo iepriekš, ja nepieciešams, izzāģējot kokus un krūmus.

- 106. Krautuves vietas platību iekārto tā, lai nodrošinātu visa krautuvē plānotā kokmateriālu apjoma nokraušanu, ievērojot kokmateriālu kraušanas prasības un normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto maksimāli pieļaujamo krautuves platību.

- 107. Kokmateriālus krauj līdzeni uz cietas vietas.

- 108. Kokmateriālu kraušanā ievēro šādas prasības:

  - 108.1. grēdu galus nostiprina pret velšanos vai krauj tā, lai kokmateriāli neveļas;

  - 108.2. apaļo kokmateriālu grēdas augstums nepārsniedz grēdā sakrauto kokmateriālu garumu, kas reizināts ar 1,5;

  - 108.3. ar rokām krautas grēdas augstums nepārsniedz 1,8 metrus;

  - 108.4. krautuvē novietotie kokmateriāli nedrīkst atrasties uz autoceļa klātnes un tās vertikālā projekcijā, un to gali nav izvirzīti no grēdas vairāk par 0,5 metriem uz autoceļa pusi;

  - 108.5. grēdas paliktņus novieto simetriski grēdas abās pusēs ne vairāk kā viena metra attālumā no kokmateriālu galiem.

- 109. Ja pastāv varbūtība, ka sakrautie kokmateriāli var patvarīgi pārvietoties, kokvedēja vai meža mašīnas vadītājs ievēro piesardzību un drošu attālumu, tuvojoties kokmateriālu krautuves vietai.

- 110. Pirms kokmateriālu kraušanas uzsākšanas kokvedēju vai meža mašīnu nodrošina pret patvaļīgu izkustēšanos kraušanas laikā.

- 111. Kokmateriālu kravu pārvadājumi pa autoceļiem ir atļauti, ja krava ir novietota atbilstoši normatīvajiem aktiem par gabalkravu novietošanu un nostiprināšanu.

- 112. Nav pieļaujama kokvedēja kravnesības normu pārsniegšana.

- 113. Kokmateriālu pārvadājumus atļauts veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par kravu pārvadājumiem.

X. Noslēguma jautājums

- 114. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumus Nr.434 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 100.nr.; 2008, 134.nr.).