"2. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 3

Radiosaskarnes

1. LM-150-S

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR, PAMR | Konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 146,0000–146,8000 MHz; 154,5000–154,6500 MHz; 160,9750–161,4750 MHz; 162,0500–162,6000 MHz; 165,2000–165,2250 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Simpleksi radiosakari |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

2. LM-150-D

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR, PAMR | Grupveides, konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 146,8000–149,9000 MHz; 151,4000–154,5000 MHz; 150,0500–151,4000 MHz; 154,6500–156,0000 MHz; 158,0000–160,6000 MHz; 162,6000–165,2000 MHz; 165,2250–165,6375 MHz; 166,2125–168,3625 MHz; 169,1875–169,4000 MHz; 169,8250–170,2375 MHz; 170,8125–172,9625 MHz; 173,7875–174,0000 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss. Kanāla dupleksais atdalījums 4,6 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML1: 146,8000–149,9000 MHz; FB1: 151,4000–154,5000 MHz; ML2: 150,0500–151,4000 MHz; FB2: 154,6500–156,0000 MHz; ML3: 158,0000–160,6000 MHz; FB3: 162,6000–165,2000 MHz; ML4: 165,2250–165,6375 MHz; FB4: 169,8250–170,2375 MHz; ML5: 166,2125–168,3625 MHz; FB5: 170,8125–172,9625 MHz; ML6: 169,1875–169,4000 MHz; FB6: 173,7875–174,0000 MHz | Dupleksais kanāls var tikt sadalīts un izmantots kā divi atsevišķi simpleksie kanāli |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai. |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

3. LM-150-T

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Suņu izsekošanas iekārtas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 155,4500 MHz; 155,4750 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Simpleksi radiosakari |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 2 W |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Darbības cikls < 10 % |  |
| 9. | Atļaujas veids | Koplietojams radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

4. LM-408

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR, PAMR | Konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 406,1000–406,4625 MHz; 406,7625–408,5875 MHz; 409,0000–409,1125 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Simpleksi radiosakari |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Frekvenču joslā 406,1000–406,2000 MHz jauni radiofrekvences piešķīrumi netiek noteikti | Papildu informācija: ITU Rezolūcija 205 (Rev.WRC-19) |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums. Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja | Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtām, kuru darbību vada sistēmas stacijas |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

5. LM-420

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR, PAMR |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 411,0000–420,0000 MHz; 421,0000–430,0000 MHz | Grupveides, konvencionālie radiosakari |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss. Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML: 411,0000–420,0000 MHz; FB: 421,0000–430,0000 MHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums. Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja | Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtām, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

6. LM-445

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR, PAMR | Tai skaitā datu pārraides tīkli; grupveides, konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 440–446 MHz, 446,2–450,0000 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz; 50 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Simpleksi radiosakari |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi |  |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

7. LM-450

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 450–457,5 MHz/460–467,5 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu plānojums CDMA sistēmām: ML: 450,85–457,1 MHz FB: 460,85–467,1 MHz Kanālu plānojums LTE sistēmām: ML: 452,5–457,5 MHz FB: 462,5–467,5 MHz Kanāla joslas platums: CDMA sistēmām: 1,25 MHz; LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz; NB-IoT sistēmām: 200 kHz Kanālu iestatījuma solis CDMA sistēmām: 25 kHz; LTE sistēmām: 100 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. CDMA sistēmām Raidītāja izejas jauda: ≤ 14 dBW/1,25 MHz Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz (minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā) LTE sistēmām: Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 26 dBW/5 MHz NB-IoT sistēmām: Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 24 dBW/200 kHz Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām un galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. apakšpunktā norādītā lēmuma 3. un 4. pielikumam |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML: 450–457,5 MHz FB: 460–467,5 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība. Minimālā aizsargjosla 450 MHz/460 MHz frekvenču joslu malās: 200 kHz |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

8. LM-450-1

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Jūras mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Sakari uz kuģa |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 457,5125–457,5875 MHz; 467,5125–467,5875 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) vai simpleksie radiosakari. Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz | Vienas vai divu frekvenču simpleksie radiosakari |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 3 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences 457,5125–457,5875 MHz; 467,5125–467,5875 MHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.4. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

9. LM-450-2

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR | Dzelzceļa sakari; Konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 457,5875–458,1125 MHz 467,5875–468,1125 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Simpleksi radiosakari |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.r.p. ≤ 14 dBW | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.4. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

10. LM-450-3

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR | Grupveides, konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–459,8000 MHz; 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–469,8000 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 6,25; 12,5 kHz; 25 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu vai analogais |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss. Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 14 dBW e.r.p. | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML1: 458,1125–459,4250 MHz; ML2: 459,6750–459,8000 MHz; FB1: 468,1125–469,4250 MHz; FB2: 469,6750–469,8000 MHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

11. LM-450-4

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR | Datu pārraides tīkli; Konvencionālie radiosakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 459,4250–459,6750 MHz; 469,4250–469,6750 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 50 kHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss. Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 14 dBW e.r.p. | Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Nav noteikti |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

12. LM-700

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 703–733 MHz 758–788 MHz 738–758 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) Frekvenčdales duplekss (FDD) Dupleksais atdalījums 55 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. 1. Bāzes stacijas jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. tabulai. 2. Bāzes stacijas ārpus bloka BEM jaudas robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 3.–8. tabulai. 3. Tehniskie nosacījumi galiekārtām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītajam lēmumam Raidīšanas frekvences: ML: 703–733 MHz FB: 758–788 MHz FB (SDL): 738–758 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23., 2.55. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Radiofrekvenču spektra joslas 703–733 MHz, 758–788 MHz un 738–758 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Šīs radiosaskarnes tehniskie nosacījumi bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem būtu arī jāizmanto, ja tiek īstenoti PPDR radiosakari radiofrekvenču spektra joslās 703–733 MHz un 758–788 MHz |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotie grozījumi | Nav noteikti | Nav definēti |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta | Nav definēti |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts | Nav definēti |
| 15. | Piezīmes |  |  |

13. LM-800

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 791–821 MHz 832–862 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 41 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. 1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunkta pielikuma B daļas 1. punktam 2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. punktam 3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītajam lēmumam. Raidīšanas frekvences: ML: 832–862 MHz; FB: 791–821 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11., 2.42. apakšpunktā norādītajiem lēmumiem |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

14. LM-870

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR | Dzelzceļa sakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 874,4–880,0 MHz; 919,4–925,0 MHz |  |
| 4. | Kanālu plānojums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai. Zemākā frekvenču resursa bloka apakšējā mala ir 919,6 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Kanāla dupleksais atdalījums 45 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/Jaudas blīvums | 1. Nekoordinētu 5,6 MHz un 5 MHz kanālu e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 3. tabulai. 2. Nekoordinētu 1,4 MHz un 200 kHz kanālu e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 4. tabulai. 3. Kabīnes radioiekārtām maksimālā izejas jauda: 23 dBm līdz 31 dBm. 4. Galiekārtām, kuras nav kabīnes radioiekārta maksimālā izejas jauda: 23 dBm. 5. 919,4–925 MHz ārpusjoslas prasības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 5. tabulai. 6. 880–915 MHz pamatprasības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 6. tabulai | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML: 874,4–880,0 MHz FB: 919,4–925,0 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. un 2.69. apakšpunktā norādītajam lēmumam |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

15. LM-900-1

| Nr. p. k. | Parametrs |  |  | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normatīvā daļa |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests |  |  | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma |  |  | Zemes sistēmas, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus un pastāvēt līdzās GSM sistēmām/IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi. GSM sistēma, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā dotajai definīcijai. Šaurjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus 200 kHz kanālā (tādas sistēmas piemērs ir NB-IoT), neskaitot GSM sistēmas. Platjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus kanālā, kurš pārsniedz 200 kHz (tādu sistēmu piemēri: LTE, ieskaitot LTE mašīnas–mašīnas sakarus un LTE attīstītos mašīnas–mašīnas sakarus, UMTS, WiMAX, 5G "New Radio"). "900 MHz josla" ir 880–915 MHz un 925–960 MHz frekvenču josla |
| 3. | Frekvenču josla(-s) |  |  | 880–915 MHz 925–960 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums |  |  | Piešķirtais bloka lielums vispārīgi nodrošina iespēju piekļūt vismaz 5 MHz lielai nepārtrauktā spektra daļai. Ja piešķir mazākus blokus, tie ir 200 kHz daudzkārtņos |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  |  | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana |  |  | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanāla dupleksais atdalījums: 45 MHz. 900 MHz apakšējo joslu (880–915 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai augšuplīnijai (piemēram, papildu augšuplīnijai) bez sapārota spektra 900 MHz augšējā joslā. 900 MHz augšējo joslu (925–960 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai lejuplīnijai (piemēram, papildu lejuplīnijai) bez sapārota spektra 900 MHz apakšjoslā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums |  |  | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Tehniskie noteikumi bāzes stacijām (BEM) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktam. Citi noteikumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5. punktam. Tehniskie noteikumi par galastacijām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 6. punktam | Bloka malas maska (BEM) ir būtiska, lai nodrošinātu kaimiņos esošo elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusējas, ne daudzpusējas vienošanās. BEM attiecas uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām piesaistītajiem tehniskiem noteikumiem un izvairīšanos no traucējumiem starp spektra lietotājiem, kuri izmanto šādas tiesības. Elektronisko sakaru tīklu operatori 900 MHz frekvenču joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ar nosacījumu, ka tie turpina ievērot tehniskos noteikumus, kas piemērojami citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzībai, un pienākumus, ko uzliek pārrobežu koordinācija. Tehniskie noteikumi ne-AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 900 MHz frekvenču joslu. AAS bāzes stacijas neizmanto 900 MHz frekvenču joslā. Iekārtas, kuras darbojas 900 MHz frekvenču joslā, var izmantot arī tehniskos parametrus, kas nav minēti šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti šajā punktā norādītie atbilstoši traucējumu mazināšanas paņēmieni. Šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā noteiktās BEM neattiecas uz GSM sistēmām |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi |  |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam. Raidīšanas frekvences: ML: 880–915 MHz FB: 925–960 MHz | Frekvenču atdalīšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu, ja nav divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par frekvenču koordināciju starp kaimiņu sistēmām, neizslēdzot mazāk stingrus tehniskos parametrus, ja par tiem vienojas šādu sistēmu operatori. Ja frekvenču koordinācija nenotiek, starp blakusesošo sistēmu nominālajām kanāla malām piemēro 200 kHz frekvenču atdalījumu šādi: 1) šaurjoslas sistēma un platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai (sk. šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktu); 2) divi atšķirīgi šaurjoslas sistēmu veidi, kas abi atbilst bloka malas maskai; 3) GSM sistēma un vai nu šaurjoslas sistēma, vai platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai. Ja šaurjoslas sistēma darbojas attiecīgas platjoslas sistēmas aizsargjoslas režīmā (t. i., frekvenču bloka pusē, kuru izmanto platjoslas sistēmai), starp šīs šaurjoslas sistēmas kanāla malu un operatora bloka malu piemēro 200 kHz vai lielāku frekvenču atdalījumu, ņemot vērā pastāvošās aizsargjoslas starp operatoru bloka malām vai darbības joslas malu (frekvencē blakus citiem dienestiem). Minētā šaurjoslas sistēma darbojas tikai attiecīgās platjoslas sistēmas kanālu platjoslā, kas ir 10 MHz vai vairāk. Zemes sistēmu ierīkošanā, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, un dzelzceļa mobilo radiosistēmu ierīkošanā var piemērot 200 kHz frekvenču atdalījumu starp šo sistēmu kanāla nominālajām malām pie 925 MHz frekvenču robežas šādos gadījumos: a) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas 200 kHz kanālā un frekvencē ir blakus platjoslas sistēmai; b) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas kanālā, kas pārsniedz 200 kHz, un frekvencē ir blakus šaurjoslas sistēmai; c) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas 200 kHz kanālā un frekvencē ir blakus cita tipa šaurjoslas sistēmai. Dzelzceļa mobilais radio aptver globālo mobilo sakaru sistēmu dzelzceļam (GSM-R) un tās pēcteces, ieskaitot nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu (FRMCS). Uz dzelzceļa mobilo radiosistēmu harmonizēto spektru attiecas šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītais lēmums. 200 kHz frekvenču atdalījuma īstenošanu pārvalda valsts līmenī (CEPT 80. ziņojumā ir rīkkopa frekvenču atdalīšanai starp dažādām zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus) ar mērķi nodrošināt lietderīgu spektra izmantošanu |
| 9. | Atļaujas veids |  |  | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 |  |  | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi |  |  | Nav noteikti |  |
|  |  |  | Informatīvā daļa |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi |  |  | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce |  |  | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs |  |  | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 4. punktam |

16. PMSE-1350

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais, sekundārais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Maza darbības attāluma ierīces, programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces | Radiomikrofoni vai auss monitora sistēmas |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 1350–1400 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Nav noteikts |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Nav noteikts |  |
| 6. | Kanāla dupleksais atdalījums | Nav noteikts |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p | 50 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz ķermeņa nēsājamām ierīcēm vai ierīcēm aprīkotām ar spektra skanēšanas procedūru (SSP) |
| 8. | Kanālu izmantošanas nosacījumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.17. un 3.18. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

17. TN-1500

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | RNSS |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | GNSS atkārtotājs |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 1164–1215 MHz, 1215–1300 MHz, 1559–1610 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Nav noteikts |  |
| 5. | Modulācija/aizņemtā frekvenču josla | Nav noteikta |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Nav noteikts |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.i.r.p. ≤ –77 dBm |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Maksimālais sistēmas pastiprinājums 45 dB. Radioiekārtas paredzētas izmantošanai fiksētās vietās iekštelpās. Pārvietojamu vai pārnēsājamu GNSS atkārtotāju lietošana nav atļauta. Radioiekārtas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citu radiosakaru dienestu radioiekārtām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |  |
| 9. | Atļaujas piešķiršanas procedūra | Katrai radiostacijai individuāli |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 |  |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.28. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce |  |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

18. LM-1500

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču joslas | 1432–1472 MHz; 1492–1512 MHz |  |
| 4. | Kanālu plānojums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21. un 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/Kanāla dupleksais atdalījums | Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/Jaudas blīvums | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. Bāzes stacijas raidīšanai 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz joslu ietvaros jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma bloka malas maskām (BEM). 1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai šūnai 68 dBm/5 MHz. 2. Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 2. tabulai. 3. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400–1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432–1452 MHz frekvenču joslā – šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 3. tabulai. 4. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 4. un 5. tabulai | 3. tabulas skaidrojums – šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400–1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā. Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā. 4. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1518–1559 MHz frekvenču joslā. 5. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz. Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem. BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. punktā norādītajam lēmumam – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms (SDL). Raidīšanas frekvences: FB (SDL): 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21., 1.29., 2.53., 2.61. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Radiofrekvenču joslas 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Publisko elektronisko sakaru tīkliem, kas darbojas 1492–1512 MHz joslā, ostu un lidostu tuvumā var tikt noteikti papildu pasākumi elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai ar MSS sistēmām 1518–1559 MHz joslā |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

19. LM-1800-1

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes sistēmas, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus un pastāvēt līdzās GSM sistēmām/IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi. GSM sistēma, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā dotajai definīcijai. Šaurjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus 200 kHz kanālā (tādas sistēmas piemērs ir NB-IoT), neskaitot GSM sistēmas. Platjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus kanālā, kurš pārsniedz 200 kHz (tādu sistēmu piemēri: LTE, ieskaitot LTE mašīnas–mašīnas sakarus un LTE attīstītos mašīnas–mašīnas sakarus, UMTS, WiMAX, 5G "New Radio") "1800 MHz josla" ir 1 710–1785 MHz un 1805–1 880 MHz frekvenču josla |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 1710–1785 MHz 1805–1880 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Piešķirtais bloka lielums vispārīgi nodrošina iespēju piekļūt vismaz 5 MHz lielai nepārtrauktā spektra daļai. Ja piešķir mazākus blokus, tie ir 200 kHz daudzkārtņos |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanāla dupleksais atdalījums 95 MHz. 1800 MHz apakšējo joslu (1710–1785 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (piemēram, papildu augšuplīnijai) bez sapārota spektra 1800 MHz augšējā joslā. 1800 MHz augšējo joslu (1805–1880 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (piemēram, papildu lejuplīnijai) bez sapārota spektra 1800 MHz apakšjoslā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Tehniskie noteikumi bāzes stacijām (BEM) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktam. Citi noteikumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5. punktam. Tehniskie noteikumi par galastacijām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 6. punktam | Bloka malas maska (BEM) ir būtiska, lai nodrošinātu kaimiņos esošo elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusējas, ne daudzpusējas vienošanās. BEM attiecas uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām piesaistītajiem tehniskiem noteikumiem un izvairīšanos no traucējumiem starp spektra lietotājiem, kuri izmanto šādas tiesības. Elektronisko sakaru tīklu operatori 1800 MHz frekvenču joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ar nosacījumu, ka tie turpina ievērot tehniskos noteikumus, kas piemērojami citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzībai, un pienākumus, ko uzliek pārrobežu koordinācija. Tehniskie noteikumi ne-AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 1800 MHz frekvenču joslu. Tehniskie noteikumi AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 1800 MHz frekvenču joslu. Iekārtas, kuras darbojas 1800 MHz frekvenču joslā, var izmantot arī tehniskos parametrus, kas nav minēti šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti šajā punktā norādītie atbilstoši traucējumu mazināšanas paņēmieni. Šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā noteiktās BEM neattiecas uz GSM sistēmām |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam. Raidīšanas frekvences: ML: 1710–1785 MHz FB: 1805–1880 MHz | Frekvenču atdalīšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu, ja nav divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par frekvenču koordināciju starp kaimiņu sistēmām, neizslēdzot mazāk stingrus tehniskos parametrus, ja par tiem vienojas šādu sistēmu operatori. Ja frekvenču koordinācija nenotiek, starp blakusesošo sistēmu nominālajām kanāla malām piemēro 200 kHz frekvenču atdalījumu šādi: 1) šaurjoslas sistēma un platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai (sk. šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktu); 2) divi atšķirīgi šaurjoslas sistēmu veidi, kas abi atbilst bloka malas maskai; 3) GSM sistēma un vai nu šaurjoslas sistēma, vai platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai. Ja šaurjoslas sistēma darbojas attiecīgas platjoslas sistēmas aizsargjoslas režīmā (t. i., frekvenču bloka pusē, kuru izmanto platjoslas sistēmai), starp šīs šaurjoslas sistēmas kanāla malu un operatora bloka malu piemēro 200 kHz vai lielāku frekvenču atdalījumu, ņemot vērā pastāvošās aizsargjoslas starp operatoru bloka malām vai darbības joslas malu (frekvencē blakus citiem dienestiem). Minētā šaurjoslas sistēma darbojas tikai attiecīgās platjoslas sistēmas kanālu platjoslā, kas ir 10 MHz vai vairāk |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 4. punktam |

20. LM-1900

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PMR | Dzelzceļa sakari |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 1900-1910 MHz |  |
| 4. | Kanālu plānojums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/Jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. 1. Bāzes stacijas raidīšanai maksimālā e.i.r.p 1900-1910 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 9. tabulai. 2. Bāzes stacijas raidīšanai e.i.r.p robežvērtība 1920-1980 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 10. tabulai. 3. RMR Kabīnes radioiekārtām: Maksimālā izejas jauda: 31 dBm; Minimālais ACLR: 37 dB; Nevēlamā izejas jauda 1 920–1 980 MHz joslā: 1920–1925 MHz joslā ne vairāk kā –25 dBm/MHz, 1925–1980 MHz joslā ne vairāk kā –30 dBm/MHz. Jaudas regulēšana augšuplīnijā ir obligāta, un tai jābūt aktivizētai. 4. Galiekārtām, kuras nav kabīnes radioiekārtas: Maksimālā izejas jauda: 23 dBm; Minimālais ACLR: 30 dB; Jaudas regulēšana augšuplīnijā ir obligāta, un tai jābūt aktivizētai. 5. Tehniskās prasības RMR platjoslas bāzes staciju uztvērējiem atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 11. tabulai. 6. Tehniskās prasības platjoslas RMR kabīnes radiouztvērējiem atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 12. tabulai. | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Raidīšanas frekvences: ML/FB: 1900-1910 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. un 2.69. apakšpunktā norādītajam lēmumam |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

21. LM-2100

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 1920–1980 MHz; 2110–2170 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai. Frekvenčdales duplekss (FDD) Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. 1920–1980 MHz apakšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (SUL) bez sapārotā spektra 2110–2170 MHz augšējā joslā. 2110–2170 MHz augšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (SDL) bez sapārotā spektra 1920–1980 MHz apakšējā joslā |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanālu dupleksais atdalījums:190 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. 1. Ne-AAS un AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai. 2. Bāzlīnijas ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai. 3. Pārejas apgabalā ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai. 4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļai |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītajam lēmumam raidīšanas frekvences: ML: 1920–1980 MHz, FB: 2110–2170 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.6., 1.36., 2.28. apakšpunktā norādītajam lēmumam |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai |

22. PMSE-2010

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |  | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais, fiksētais |  |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | PMSE Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts – punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras |  |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 2010–2025 MHz 2025–2110 MHz 2200–2290 MHz 2360–2400 MHz 7128–7240 MHz 7282–7394 MHz |  |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Nav noteikts |  |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Nav noteikts |  |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Līnijas veids | e.i.r.p. |  |
|  |  | Bezvadu kamera | –7 dBW |  |
|  |  | Portatīva videolīnija | 16 dBW |  |
|  |  | Mobila videolīnija | 10 dBW |  |
|  |  | Pagaidu punkts-punkts radiolīnija | 37 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |  |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.22. un 3.17. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |  |

23. FX-2025-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |  | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests |  | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma |  | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču joslas |  | 2025–2110 MHz 2200–2290 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums |  | Kanāla joslas platums: 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/Kanāla dupleksais atdalījums |  | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 175 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/Jaudas blīvums |  | ≤ 40 dBm fīdera ieejā; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi |  |  |  |
| 9. | Atļaujas veids |  | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 |  | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.2. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas |  | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce |  | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs |  | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |  |

24. LM-2300

| Nr. p. k | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 2300–2360 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikumam piešķirto bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM): 1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.1. punktam. Jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram. Femto bāzes stacijām jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos. 2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM robežvērtības: bāzlīnijas un papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.2. punktam. Pārejas apgabala jaudas robežvērtības AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.3. punktam. 3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.2. punktam. BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumam Raidīšanas frekvences: ML/FB: 2300–2360 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā: 2300–2360 MHz. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 30 MHz. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklus ieteicams savstarpēji sinhronizēt. Nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru BEM prasību izpildi var panākt, ieviešot frekvenču atdalīšanu starp operatoru frekvenču bloku malām. Cita iespēja ir ieviest tā sauktos ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās (tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz) |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma 1. tabulai |

25. LM-2600

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 2500–2690 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD) Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanālu dupleksais atdalījums: 120 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. 1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai. 2. Bāzlīnijas jaudas robežvērtība AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai. 3. Pārejas apgabala jaudas robežvērtība ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai. 4. Jaudas robežvērtība bloka ietvaros ne-AAS un AAS bāzes stacijām (ierobežotam blokam) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai. 5. Jaudas robežvērtības ierobežotam blokam ne-AAS bāzes stacijām ar papildu ierobežojumiem antenas izvietojumam (ja antenas izvietotas telpās vai novietotas zemāk par 5 m virs zemes līmeņa) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai. 6. Papildu bāzlīnijas robežvērtība FDD AAS bāzes stacijām saistībā ar radioastronomijas dienestu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulas A gadījumam. 7. Tehniskie nosacījumi galastacijām: galastaciju jaudas ierobežojumi bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītajam lēmumam 1. Frekvenčdales duplekss (FDD) Raidīšanas frekvences: ML: 2500–2570 MHz FB: 2620–2690 MHz 2. Laikdales duplekss (TDD) Raidīšanas frekvences: ML/FB: 2570–2620 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.8., 1.37. 2.23. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Divu blakusesošu nesinhronizētu TDD tīklu vai FDD tīklam blakusesoša TDD tīkla gadījumā būtu jāizmanto frekvenču atdalījums vismaz 5 MHz. Šāds atdalījums būtu jāīsteno, atstājot 5 MHz bloku neizmantotu kā aizsargbloku vai izmantojot šādu 5 MHz bloku ar ierobežojošākiem BEM parametriem (ierobežota spektra bloks). 5 MHz aizsargbloka jebkāda izmantošana palielinātu traucējumu rašanās varbūtību |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai |

26. LM-3600-1

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais, fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT | Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 3400–3800 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM). 1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai. Femto bāzes stacijām piemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos. 2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM jaudas robežvērtības: Bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai. Pārejas apgabala jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai. Ierobežotās bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar nesinhronizētu un daļēji sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai. Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām zem 3400 MHz valstu īpašos gadījumos – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai. Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības virs 3800 MHz bāzes stacijām līdzāspastāvēšanai ar FSS/FS – šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulai. 3. Tehniskie nosacījumi galastacijām. Galastacijas BEM jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai: maksimālā jauda bloka ietvaros 28 dBm TRP. BEM elementu definīcijas dotas šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 1. tabulā | Paskaidrojums par 6. tabulu: Attiecībā uz ne-AAS var izvēlēties robežvērtības no A vai B gadījuma atkarībā no tā, kāds aizsardzības līmenis vajadzīgs radaram attiecīgajā apgabalā. Var būt nepieciešami citi traucējumu mazināšanas pasākumi, piemēram, ģeogrāfiskā nošķiršana, koordinācija katrā atsevišķā gadījumā vai papildu aizsargjosla. Ja bāzes stacija ierīkota iekštelpās, robežvērtības var tikt noteiktas brīvāk, atbilstīgi specifiskiem īstenošanas gadījumiem. Bez blakusjoslu izmantojuma vai ar izmantojumu, kam nav vajadzīga papildu aizsardzība, var izvēlēties C gadījumu. BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītajam lēmumam: Laikdales duplekss (TDD) Raidīšanas frekvences: ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. un 2.49. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz (vēlamais 80–100 MHz). Zemes radiosakaru sistēmas jāizvēlas tādas, kuru pamatā ir vai nu sinhronizēta, vai daļēji sinhronizēta, vai nesinhronizēta tīkla darbība, un jānodrošina spektra efektīva izmantošana |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai |

27. LM-5900

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Intelektiskā transporta sistēma (ITS) ir sistēmu un pakalpojumu klāsts, kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas, ieskaitot apstrādes, vadības, pozicionēšanas, sakaru un elektronikas tehnoloģijas, un kurus izmanto autotransporta sistēmā vai pilsētas dzelzceļa transporta sistēmā, vai abās | "Ceļu satiksmes intelektiskās transporta sistēmas" jeb "ceļu satiksmes ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto visiem autoceļu transporta veidiem (ietverot arī gadījumus, kad tās izmanto ārpus ceļa) un kas iespējo drošības sakarus starp transportlīdzekļiem (V2V) un starp infrastruktūru un transportlīdzekļiem (I2V). Pie ceļu satiksmes ITS pieskaita arī ITS, ko izmanto sliežu ceļu līnijām, kuras nav nodalītas no ceļu satiksmes vai gājēju satiksmes (piemēram, tramvajam un vieglajam dzelzceļam). "Pilsētas dzelzceļa intelektiskās transporta sistēmas" jeb "pilsētas dzelzceļa ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto no ceļu satiksmes un gājēju satiksmes nodalītās pilsētas vai piepilsētas dzelzceļa līnijās, kurās satiksmi pastāvīgi virza vismaz viena vadības un pārvaldības sistēma |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 5875–5935 MHz | Nesēja frekvences: 5860 MHz, 5870 MHz, 5880 MHz, 5890 MHz, 5900 MHz, 5910 MHz, 5920 MHz |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam frekvenču plānojuma pamatā ir 10 MHz bloku lielumi, sākot no joslas apakšējās malas pie 5875 MHz. Kanāla joslas platums var būt mazāks par 10 MHz. Joslā 5875–5915 MHz prioritāte ir ceļu satiksmes ITS lietojumiem, joslā 5915–5935 MHz ‒ prioritāte ir pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem. Ceļu satiksmes ITS piekļuve frekvenču joslai 5915–5925 MHz attiecas tikai uz lietojumiem, kas ietver infrastruktūras–transportlīdzekļa (I2V) savienojamību, attiecīgā gadījumā koordinējot ar pilsētas dzelzceļa ITS. Joslā 5925–5935 MHz var izmantot tikai pilsētas dzelzceļa ITS. 5915–5935 MHz joslā maksimālais kanāla joslas platums pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem ir 10 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/dupleksais atdalījums | Nav noteikts |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam maksimālais spektrālais jaudas blīvums (PSD) e.i.r.p. = 23 dBm/MHz. Maksimālā e.i.r.p. 33 dBm TPC diapazons > 30 dB |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam TPC |  |
| 9. | Atļaujas veids | Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | šo noteikumu 4. pielikuma 1.38., 2.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

28. FX-6000-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas | Datu pārraides ātrums > 155 Mb/s |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 5985–6425 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 29,65 MHz | Maksimālais kanāla platums 59,3 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 252,04 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.i.r.p. ≤ 35 dBW ≤ 43 dBm antenas ieejā. Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.15. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

29. FX-6000-1PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas | Radiolīnijas garums ≥ 10 km |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 6425–7125 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 20 MHz; 40 MHz | Maksimālais kanāla platums 80 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 340 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.i.r.p. ≤ 35 dBW ≤ 43 dBm antenas ieejā. Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.16. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

30. FX-7000-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas | Radiolīnijas garums ≥ 10 km |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 7128–7240 MHz 7282–7394 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 154 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda < 43 dBm fīdera ieejā e.i.r.p. ≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5 |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.23. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

31. FX-7000-1PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas | Radiolīnijas garums ≥ 10 km |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 7428–7652 MHz; 7673–7897 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz | Maksimālais kanāla platums 56 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 245 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda < 43 dBm fīdera ieejā e.i.r.p. ≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5 |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.23. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

32. FX-8000-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas | Radiolīnijas garums ≥ 8 km |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 7900–8500 MHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz | Maksimālais kanāla platums 56 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 310 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | < 43 dBm fīdera ieejā ≤ 55 dBW e.i.r.p. |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.23. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

33. FX-10G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 10–10,15 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Analogais vai ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Pārraide vienā virzienā vai kanāla dupleksais atdalījums 112 MHz FDD gadījumā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Nav noteikta |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.9. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

34. FX-10G3-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 10,3–10,5 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 31,5 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanāla dupleksais atdalījums 10,5 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda 7 dBm |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.9. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

35. FX-10G5-MP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Daudzpunktu (MP) | Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros. Bezvadu piekļuve |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 10,15–10,3 GHz; 10,5–10,65 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD),Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanāla dupleksais atdalījums 350 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 27 dBm antenas ieejā |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās. Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 30 MHz. Raidīšanas frekvences FDD gadījumā – CRS: 10,15–10,3 GHz, TS: 10,5–10,65 GHz | Frekvenču josla 10,18–10,21/10,53–0,56 GHz iedalīta tikai PP radiolīnijām līdz to ekspluatācijas pārtraukšanai |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.9. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

36. FX-11G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | PP radiolīnijas | Radiolīnijas garums ≥ 5 km |
| 3 | Frekvenču josla(-s) | 10,7–11,7 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 28 MHz; 56 MHz | Maksimālais kanāla platums 112 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 490 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | < 40 dBm fīdera ieejā |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.10. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikts |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

37. FX-13G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 12,751–12,975 GHz 13,017–13,241 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz | Maksimālais kanāla platums ir 56 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD), Kanāla dupleksais atdalījums 266 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda < 40 dBm fīdera ieejā, e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.7. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

38. FX-15G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 14,5–14,62 GHz; 15,23–15,35 GHz; 14,6305–14,7985 GHz; 15,0505–15,2185 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz | Maksimālais kanāla platums 56 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu | Ciparu informācija |
| 6. | Raidīšanas virziens/dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums: 1. 728 MHz 14,5–14,62/15,23–15,35 GHz joslā 2. 420 MHz 14,6305–14,7985/15,0505–15,2185 GHz joslā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 40 dBm antenas ieejā. e.i.r.p. ≤ 45 dBW | Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.11. un 4.1. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

39. FX-18G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 17,7–19,7 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 13,75 MHz; 27,5 MHz; 55 MHz; 110 MHz | Maksimālais kanāla platums 220 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1010 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.i.r.p. ≤ 55 dBW < 40 dBm antenas ieejā 17,7–18,6 GHz un 18,8–19,7 GHz joslās. ≤ 27 dBm antenas ieejā 18,6–18,8 GHz joslā |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.10. un 3.8. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

40. FX-21G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP vienvirziena radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 21,2–21,4 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Analogais vai ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Pārraide notiek vienā virzienā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Nav noteikta |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.2. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

41. FX-23G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 22–22,6/23–23,6 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz | Maksimālais kanāla platums 224 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD). Kanālu dupleksais atdalījums 1008 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 40 dBm antenas ieejā; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

42. FX-23G-1PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | PP vienvirziena radiolīnijas |  |
| 3 | Frekvenču josla(-s) | 22,6–23 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Pārraide notiek vienā virzienā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda ≤ 10 dBW; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikts |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

43. FX-24G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | PP vienvirziena radiolīnijas |  |
| 3 | Frekvenču josla(-s) | 24,25–24,5 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Pārraide notiek vienā virzienā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda ≤ 10 dBW; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

44. LM-26G-1

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 25,1–27,5 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. punktam. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki – 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz. Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 27,5 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Laikdales duplekss (TDD) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM): 1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā. 2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 3. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā. Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski. 3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas). 4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulai: izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus. Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme–izplatījums) un ISS. Tehniskie nosacījumi galastacijām: Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punkta 6. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas) | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā. Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme–izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulā. BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu operatori 25,1–27,5 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītajam lēmumam. Raidīšanas frekvences: ML/FB: 25,1–27,5 GHz | Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība. 25,1–27,5 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32., 1.35., 2.64. apakšpunktā norādītajam lēmumam | 25,1–27,5 GHz radiofrekvenču spektra josla paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkliem jābūt savstarpēji sinhronizētiem |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes | Definīcijas | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 3. punktam |

45. LM-26G-2

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Sauszemes mobilais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | IMT |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 24,25–25,1 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. punktam. Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki – 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz. Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 25,1 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Laikdales duplekss (TDD) |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam. Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM): 1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā. 2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 3. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā. Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski. 3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas). 4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulai: izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus. Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme–izplatījums) un ISS. Tehniskie nosacījumi galastacijām: Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punkta 6. tabulai. Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas) | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā. Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme–izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir norādīts šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulā. BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru privāto tīklu operatori 24,25–25,1 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītajam lēmumam Raidīšanas frekvences: ML/FB: 24,25–25,1 GHz | Bāzes stacijas retranslators raida un uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs. Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība. 24,25–25,1 GHz frekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32., 1.35., 2.64. apakšpunktā norādītajam lēmumam | Radiofrekvenču spektra josla 24,25–25,1 GHz paredzēta privāto elektronisko sakaru tīklu izveidošanai |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

46. FX-28G-MP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros. Bezvadu piekļuve |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 27,8285–28,4445 GHz; 28,9485–29,4525 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz | Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 28 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD) Laikdales duplekss (TDD) Kanāla dupleksais atdalījums 1008 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Raidītāja izejas jauda ≤ 35 dBm; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Raidīšanas frekvences FDD gadījumā – CRS: 27,9405–28,4445 TS: 28,9485–29,4525 GHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāli radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

47. FX-32G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 31,8-33,4 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz | Maksimālais kanāla platums 224 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanālu dupleksais atdalījums 812 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 40 dBm antenas ieejā; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.20. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

48. FX-38G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 37–39,5 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz | Maksimālais kanāla platums 224 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanālu dupleksais atdalījums 1260 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 40 dBm antenas ieejā; e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Nav noteikti |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.1. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

49. FX-42G-MP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | Daudzpunktu (MP) | Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros. Bezvadu piekļuve |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 40,5–42 GHz 42–43,5 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis | Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 250 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Raidīšanas virziens/ dupleksais atdalījums | Frekvenčdales duplekss (FDD) Laikdales duplekss (TDD) Kanāla dupleksais atdalījums 1500 MHz simetriska FDD sistēmām |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla lietošanas nosacījumi | Raidīšanas frekvences simetriska FDD gadījumā – CRS: 40,5–42 GHz TS: 42–43,5 GHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Individuāli noteikti radiofrekvences piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.21. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Plānotās izmaiņas | Nav noteiktas |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

50. FX-49G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 48,5–50,2 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz | Maksimālais kanāla platums 112 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 884 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | < 40 dBm antenas ieejā ≤ 55 dBW e.i.r.p. |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteikts |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.12. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikts |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

51. FX-52G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 51,4–52,6 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz | Maksimālais kanāla platums 112 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 616 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | < 40 dBm antenas ieejā ≤ 55 dBW e.i.r.p. |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteikts |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.12. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

52. FX-56G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 55,78–57 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz | Maksimālais kanāla platums 112 MHz |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 616 MHz |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | < 40 dBm antenas ieejā 56,26–57,0 GHz joslā ≤ –26 dB (W/MHz) antenas ieejā 55,78–56,26 GHz joslā ≤ 55 dBW e.i.r.p. 56,26–57,0 GHz joslā |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas piešķiršanas procedūra | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteikts |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.13. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

53. FX-60G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | PP radiolīnijas Pieļaujama arī atsevišķu PMP savienojumu izmantošana FWA ietvaros |  |
| 3 | Frekvenču josla(-s) | 57–59 GHz 59–63 GHz 63–64 GHz 64–66 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Laikdales duplekss (TDD) Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanālu solis: 50 MHz x n (n = 1, 2, 3, .., 179) |  |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Pārraide vienā virzienā vai 2 GHz FDD gadījumā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | Izstarotā jauda e.i.r.p. ≤ 55 dBW; antenas ieejā ≤ 10 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Atļauts apvienot vairākus blakus esošos kanālus TDD joslā: 57–59 GHz, 63–64 GHz un 64–66 GHz; FDD joslā: 59–63 GHz |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.6. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

54. FX-74G-PP

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts | Komentāri/papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Normatīvā daļa |  |  |  |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais |  |
| 2. | Radiosakaru sistēma | PP radiolīnijas |  |
| 3. | Frekvenču josla(-s) | 71–76/81–86 GHz |  |
| 4. | Kanālu sadalījums | Kanālu solis 250 MHz x n (n = 1, 2, 3, .., 8) | Atļauts apvienot vairākus blakus esošos kanālus. Atļauts atsevišķus 250 MHz pamatkanālus sadalīt 62,5 vai 125 MHz platos kanālos |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids | Ciparu |  |
| 6. | Virziens/nodalīšana | Laikdales duplekss (TDD) Frekvenčdales duplekss (FDD) Kanāla dupleksais atdalījums 10 GHz FDD gadījumā |  |
| 7. | Izstarotā jauda/jaudas blīvums | e.i.r.p. ≤ 55 dBW |  |
| 8. | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi | Nav noteikts |  |
| 9. | Atļaujas veids | Katrai radiostacijai noteikti individuāls radiofrekvences piešķīrums |  |
| 10. | Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1 | Nav noteiktas |  |
| 11. | Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.25. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |  |
| Informatīvā daļa |  |  |  |
| 12. | Paredzētie grozījumi | Nav noteikti |  |
| 13. | Atsauce | Nav noteikta |  |
| 14. | Paziņojuma numurs | Nav noteikts |  |
| 15. | Piezīmes |  |  |

Piezīme. 1 Pamatprasības atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanai (tabulu 10. punkts).

Atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtas konstruē tā, lai tās atbilstu šādām pamatprasībām:

a)	radioiekārtas mijiedarbojas ar palīgierīcēm, jo īpaši ar kopējiem lādētājiem;

b)	radioiekārtas ar tīkla starpniecību mijiedarbojas ar citām radioiekārtām;

c)	radioiekārtas var pievienot attiecīgā tipa saskarnēm visā ES;

d)	radioiekārtas nekaitē tīklam vai tā darbībai, kā arī pārmērīgi neizmanto tīkla resursus, radot nepieņemamu pakalpojumu pasliktināšanos;

e)	radioiekārtas ietver drošības pasākumus, kas nodrošina lietotāja un abonenta personas datu un privātuma aizsardzību;

f)	radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas nodrošina aizsardzību pret krāpšanu;

g)	radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas nodrošina pieeju neatliekamās palīdzības dienestiem;

h)	radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas atvieglo to izmantošanu invalīdiem;

i)	radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, lai nodrošinātu, ka programmatūru var lejupielādēt radioiekārtās tikai tad, ja ir pierādīta radioiekārtu un programmatūras kombinācijas atbilstība."