Ministru kabineta noteikumi Nr. 571

Rīgā 2022. gada 13. septembrī (prot. Nr. 46 24. §)

Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6. panta 1.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

- 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam stabilizētam biomateriālam (turpmāk – tehniskais komposts).

- 2. Noteikumi attiecas uz:

  - 2.1. bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kuri norādīti šo noteikumu 1. pielikumā un dalīti savākti to rašanās vietās;

  - 2.2. šķirošanā iegūtiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kuri dalīti savākti atkritumu šķirošanas vietās (turpmāk – bioloģiski noārdāmie atkritumi).

- 3. Noteikumi neattiecas uz notekūdeņu dūņām un to kompostu.

II. Tehniskā komposta kvalitātes noteikšanas kritēriji

- 4. Šo noteikumu 1. pielikumā norādītās atkritumu klases tehniskā komposta ražošanā izmanto gan individuāli, gan klašu kombināciju veidā.

- 5. Tehnisko kompostu uzskata par otrreizēju izejvielu, ja:

  - 5.1. tas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām;

  - 5.2. tas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem atbilstoši tam paredzētajam izmantošanas veidam;

  - 5.3. persona, kas veic bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi tehniskajā kompostā (turpmāk – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs), veic atkritumu pārstrādi atbilstoši atkritumu reģenerācijas veida apakškodam R3A.

- 6. Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un sagatavošanu pārstrādei bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

- 7. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs ir atbildīgs par tehniskā komposta kvalitāti un nodrošina, ka:

  - 7.1. katrai otrreizējo izejvielu partijai (no tehniskā komposta ražošanas līnijas gala produkta rezervuārā ievāktajam materiāla apjomam) ir aizpildīta deklarācija par tehniskā komposta atbilstību atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritērijiem (4. pielikums) (turpmāk – atbilstības deklarācija);

  - 7.2. pārstrādājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu uzskaiti veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām;

  - 7.3. katra tehniskā komposta partija transportēšanas laikā ir identificējama, nodrošinot Valsts vides dienestam iespēju pēc pieprasījuma saņemt no bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātāja atbilstības deklarācijas oriģinālu.

- 8. Atbilstības deklarāciju bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs sagatavo elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

- 9. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs glabā atbilstības deklarāciju trīs gadus no tās sagatavošanas datuma un iesniedz to 10 darbdienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas jomas kompetento institūciju pieprasījuma saņemšanas.

- 10. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs ievieš un uztur kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību.

- 11. Kvalitātes pārvaldības sistēma ietver detalizētu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa aprakstu, kurā iekļauta šāda informācija:

  - 11.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa kvalitātes uzraudzības apraksts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

  - 11.2. izmantotā paraugu ņemšanas metodika, paraugiem veiktās fizikālās un ķīmiskās analīzes, otrreizējo izejvielu marķējums, iepakošanas un glabāšanas procesa apraksts;

  - 11.3. bioloģiski noārdāmo atkritumu atbilstības kritēriji atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam, kontroles pasākumu veidi bioloģiski noārdāmo atkritumu atbilstības izvērtēšanai un rezultātu dokumentēšanas veids;

  - 11.4. pilna bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes cikla apraksts, tostarp pārstrādes procesā radīto atkritumu turpmākas apsaimniekošanas un uzglabāšanas nosacījumi, kā arī informācija par otrreizējo izejvielu realizāciju;

  - 11.5. otrreizējo izejvielu kvalitātes atbilstības kritēriji un paškontroles kritēriji atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un 3. pielikumam;

  - 11.6. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes speciālisti, kas ir atbildīgi par katru bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa posmu;

  - 11.7. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes plūsmas un iespējamie apjomi.

- 12. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju glabā trīs gadus no otrreizējo izejvielu partijas iegūšanas dienas.

- 13. Valsts vides dienests apstrādā šo noteikumu 4. pielikumā norādītos bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātāja pārstāvja fiziskās personas datus (vārds, uzvārds, amats), lai identificētu to bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātāja pārstāvi, kurš parakstījis atbilstības deklarāciju. Fiziskās personas datus pēc pārbaudes veikšanas glabā trīs gadus un iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

- 14. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs pārskata kvalitātes pārvaldības sistēmu vismaz reizi gadā, kā arī tad, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas otrreizējo izejvielu ieguves tehnoloģiskajos procesos vai tiek mainītas otrreizējo izejvielu raksturīgās fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

- 15. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs informē otrreizējo izejvielu pircēju, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde tiek veikta, izmantojot kvalitātes pārvaldības sistēmu.

III. Tehniskā komposta izmantošana

- 16. Tehnisko kompostu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem iedala šādi:

  - 16.1. 1. kvalitātes tehniskais komposts, ko izmanto tilpņu aizbēršanai;

  - 16.2. 2. kvalitātes tehniskais komposts, ko izmanto atkritumu poligonu ikdienas pārklājumu izveidošanai un tehnisko lauksaimniecības kultūru audzēšanai atkritumu poligonu teritorijā.

- 17. Ja tehnisko kompostu izmanto šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam mērķim, zemesgabala īpašnieks informāciju par šādu darbību veikšanu glabā vismaz 10 gadus un pēc pieprasījuma uzrāda kompetentajām iestādēm.

- 18. Atbilstoši šo noteikumu prasībām iegūtam tehniskajam kompostam lieto nosaukumu "tehniskais komposts". Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs šo nosaukumu norāda visā ar tehniskā komposta iegūšanu saistītajā dokumentācijā, tai skaitā atbilstības deklarācijā.

IV. Uzraudzība un kontrole

- 19. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas, kvalitātes, sagatavošanas pārstrādei, pārstrādes un tehniskā komposta kvalitātes, uzglabāšanas un izmantošanas uzraudzību un kontroli vides aizsardzības prasību ievērošanas jomā veic Valsts vides dienests.

- 20. Tehnisko kompostu izvest uz citām valstīm bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs var tikai tad, ja galamērķa valsts kompetentā institūcija pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā atzīst šo noteikumu 2. pielikumā minētos atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritērijus. Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa institūcijas nevar vienoties par tehniskā komposta klasifikāciju, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 28. panta 1. un 2. punkta nosacījumus.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | A. K. Kariņš |
| --- | --- | --- |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs | (paraksts*) | A. Pabriks |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu