Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-871 Dt]
noteikumiem Nr. [21-TA-871 Nr]

Vides trokšņa robežlielumi un mērķlielumi

1. Vides trokšņa indikatori:

Ldiena – izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis atbilstoši šo noteikumu prasību izpildei piemērojamo standartu prasībām un kas noteikts, ņemot vērā visas dienas (kā diennakts daļu) viena gada laikā;

Lvakars – izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis atbilstoši šo noteikumu prasību izpildei piemērojamo standartu prasībām un kas noteikts, ņemot vērā visus vakarus (kā diennakts daļu) viena gada laikā;

Lnakts – izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis atbilstoši šo noteikumu prasību izpildei piemērojamo standartu prasībām un kas noteikts, ņemot vērā visas naktis (kā diennakts daļu) viena gada laikā.

2.Rūpniecisko objektu vides trokšņa robežlielumi funkcionālajās zonās ar norādītajiem atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem:

| Nr.p.k. | Funkcionālā zona1 | Galvenais izmantošanas veids1 | Vides trokšņa indikatora vērtība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ldiena (dB(A)) no plkst.7:00 līdz plkst.19:00 | Lvakars (dB(A)) no plkst.19:00 līdz plkst.23:00 | Lnakts (dB(A)) no plkst.23:00 līdz plkst.7:00 |
| 1. | Savrupmāju apbūves teritorija, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija | Savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve | 55 | 50 | 45 |
| 2. | Lauksaimniecības teritorija | Viensētu apbūve | 55 | 50 | 45 |
| 3. | Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija | Daudzdzīvokļu māju apbūve | 60 | 55 | 50 |
| 4. | Publiskās apbūves teritorija | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve vai sociālās aprūpes iestāžu apbūve | 60 | 55 | 55 |
| 5. | Publiskās apbūves teritorija | Rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve2 | 60 | 55 | 55 |
| 6. | Jauktas centra apbūves teritorija | Savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve vai daudzdzīvokļu māju apbūve | 65 | 60 | 55 |

1 pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona un teritorijas galvenais izmantošanas veids;

2 pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktais papildizmantošanas veids.

3. Satiksmes vides trokšņa normatīvi:

| N.p.k. | Vides trokšņa normatīvs | Vides trokšņa indikatora vērtība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldiena (dB(A)) no plkst.7:00 līdz plkst.19:00 | Lvakars (dB(A)) no plkst.19:00 līdz plkst.23:00 | Lnakts (dB(A)) no plkst.23:00 līdz plkst.7:00 |
| 1. | Vides trokšņa robežlielums | 65 | 60 | 55 |
| 2. | Vides trokšņa mērķlielums | mazāk nekā 65 | mazāk nekā 60 | mazāk nekā 55 |

4. Vides trokšņa robežlielumi teritorijās ar īpašiem noteikumiem attiecībā uz vides trokšņa robežlielumiem (klusās teritorijas):

| Funkcionālā zona vai teritorija1 | Vides trokšņa indikatora vērtība |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldiena (dB(A)) no plkst.7:00 līdz plkst.19:00 | Lvakars (dB(A)) no plkst.19:00 līdz plkst.23:00 | Lnakts (dB(A)) no plkst.23:00 līdz plkst.7:00 |  |
| Teritorija ar īpašiem noteikumiem attiecībā uz vides trokšņa robežlielumiem (klusās teritorijas) | 50 | 45 | 40 |  |

1 pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona vai teritorija.

5.  Atbilstību vides trokšņa robežlielumiem novērtē:

5.1. savrupmāju, rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūvē tikai tajās nekustamā īpašuma zemes vienībās, uz kurām izvietotās būves pēc lietošanas veida ir reģistrētas kā dzīvojamās mājas;

5.2. izglītības un zinātnes iestāžu apbūvē, veselības aizsardzības iestāžu apbūvē un sociālās aprūpes iestāžu apbūvē tikai tajās nekustamā īpašuma zemes vienībās, uz kurām būves pēc lietošanas veida ir reģistrētas kā izglītības, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;

5.3. viensētu apbūvē vides trokšņa indikatora vērtības attiecina tikai uz būvēm, kuras reģistrētas kā dzīvojamās mājas, un atbilstību vides trokšņa robežlielumiem novērtē 2 m attālumā no dzīvojamās mājas fasādes, kura ir visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai;

5.4. visā teritorijā ar īpašiem noteikumiem attiecībā uz vides trokšņa robežlielumu (klusā teritorija).

6. Novērtējot vides trokšņa atbilstību normatīviem, ņem vērā:

6.1. trokšņa avota radīto tiešo skaņu, bet neņem vērā skaņu, kura atstarojas no konkrētās ēkas fasādes, ievērojot piemērojamajos standartos noteiktās prasības;

6.2. diena ir 12 stundas, vakars — četras stundas un nakts — astoņas stundas. Diena ir no plkst. 7:00 līdz 19:00, vakars ir no plkst. 19:00 līdz 23:00, nakts ir no plkst. 23:00 līdz 7:00. Gads ir kalendāra gads, ko raksturo gada vidējie meteoroloģiskie rādītāji.