1. pielikums
Ministru kabineta
[26-TA-293 Dt]
noteikumiem Nr. [26-TA-293 Nr]

Iekārtas pārbaudes prasību novērtēšanas kritēriji

| Konstatētā neatbilstība | Novērtējums |  |
| --- | --- | --- |
|  | mazsvarīgs | būtisks |
| 1. Kardānpārvadi |  |  |
| 1.1. Kardānpārvadam nav atbilstoša aizsarga, nav nostiprināts pret rotēšanu, darbojas ar traucējumiem |  | x |
| 2. Sūknis |  |  |
| 2.1. No sūkņa ir šķidruma noplūde (pilēšana), pārbauda pie 7 bāru darba spiediena |  | x |
| 2.2. Spiediens sistēmā nav vienmērīgs un ir redzamas spiediena svārstības |  | x |
| 2.3. No gaisa vāceles ir šķidruma noplūde* | x |  |
| 2.4. Gaisa vāceles korpuss vai ventilis ir bojāti* |  | x |
| 2.5. Sūknis nenodrošina maisīšanu pie 3 bāru darba spiediena | x |  |
| 3. Tvertnes |  |  |
| 3.1. No darba šķidruma tvertnes ir noplūde |  | x |
| 3.2. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikatora rādījums nav nolasāms vai nefunkcionē* | x |  |
| 3.4. Uzpildīšanas vāks ir bojāts, deformēts vai nenoslēdz tvertni, kā to paredzējis ražotājs | x |  |
| 3.5. Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas ir vērstas uz sūcvada atveri | x |  |
| 3.6. Atplūdes cauruļu gali nesniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai | x |  |
| 3.7. Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns nefunkcionē* | x |  |
| 3.8. Iekārta nav aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai* |  | x |
| 3.9. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne ir bojāta vai tvertnei nav režģis* | x |  |
| 3.10. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnes jaucējs nefunkcionē* | x |  |
| 4. Filtri |  |  |
| 4.1. Filtru korpusi ir bojāti vai nav hermētiski |  | x |
| 4.2. Filtru filtrējošie elementi ir bojāti | x |  |
| 4.3. Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs nav 80M vai vismaz 50M | x |  |
| 4.4. Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs nav vismaz 100M* | x |  |
| 5. Mērīšanas, vadības un regulēšanas ierīces |  |  |
| 5.1. No mērīšanas vai vadības ierīcēm ir šķidruma noplūde |  | x |
| 5.2. Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas vai sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni nedarbojas |  | x |
| 5.3. Vadības ierīces smidzināšanas laikā nav sasniedzamas vai darbināmas* | x |  |
| 5.4. Nemainot sūkņa rotāciju nav iespējams ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām |  | x |
| 5.5. Nav iespējams padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi* | x |  |
| 5.6. Mehāniskā manometra skala vai digitālais displejs nav skaidri salasāms, mehāniskā manometra iedaļas vērtība pārsniedz 0,2 bārus, bet smidzinātājiem ar darba spiedienu no 5 līdz 20 bāriem pārsniedz 1 bāru | x |  |
| 5.7. Mehāniskā manometra vai digitālā displeja reāli izmērītā kļūda, pārbaudot ar etanola manometru pie 2 bārus liela darba spiediena, ir lielāka nekā ± 0,20 bāri vai 0,020 MPa |  | x |
| 6. Cauruļvadi un savienojumi |  |  |
| 6.1. Darbinot iekārtu pie 7 vai 5 bāru darba spiediena, no cauruļvadiem un savienojumiem ir šķidruma noplūde |  | x |
| 6.2. Visu sekciju pievadu cauruļvadi nav vienāda diametra | x |  |
| 6.3. Hidrauliskās sistēmas cauruļvadi, hidrocilindri un savienojumi ir bojāti, no tiem ir eļļas noplūdes. Elektroinstalācija nav hermētiski izolēta vai atbilstoši nostiprināta. | x |  |
| 6.4. Cauruļvadi un citas iekārtas daļas darba laikā atrodas smidzināšanas zonā | x |  |
| 7. Stienis un rāmis |  |  |
| 7.1. Stienis nav aprīkots ar atbalstiem sprauslu aizsardzībai no atsišanos pret lauka virsmu * | x |  |
| 7.2. Stienim ir brīvkustības savienojumu vietās* | x |  |
| 7.3. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces nefunkcionē* |  | x |
| 7.4. Stieņa vertikālo svārstību stabilitātes iekārtas (balansieri un atsperes) nefunkcionē* | x |  |
| 7.5. Stienis transportēšanas stāvoklī nav salokāms un fiksējams* |  | x |
| 8. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma* |  |  |
| 8.1. Sistēmai ir noplūde vai arī tās elementi ir bojāti* | x |  |
| 8.2. Ventilators nefunkcionē vai arī to nav iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm* (būtiski koku un krūmu smidzinātājam) | x |  |
| 8.3. Ventilatora ražīgums nenodrošina sistēmas funkcionēšanu* | x |  |
| 8.4. Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) nefunkcionē* | x |  |
| 9. Sprauslas |  |  |
| 9.1. Sprauslas rindā nav nokomplektētas vienādas, vienāda izmēra,tipa, materiāla, ražotāja, vai attālumi starp sprauslām nav vienādas distances* |  | x |
| 9.2. Sprauslu turētāju korpusi ir bojāti vai arī no tiem ir noplūde |  | x |
| 9.3. Sprauslu izsmidzinājums nav vienmērīgs | x |  |
| 9.4. Pretpilēšanas vārsti nefunkcionē |  | x |
| 9.5. Sprauslas caurplūde neatbilst standartcaurplūdei vai, ja sprauslas nav iespējams identificēt, vidējai sprauslu caurplūdei (neatbilstība vērtējama par katru sprauslu) | x |  |

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai