6. pielikums
Ministru kabineta
[26-TA-293 Dt]
noteikumiem Nr. [26-TA-293 Nr]

Sprauslu standartcaurplūdes un pieļaujamās novirzes pēc ISO standarta, L/min pie 3 bāru spiediena

| Izmērs (krāsa) | Caurplūde L/min | ar - 10% novirzi | ar + 10% novirzi |
| --- | --- | --- | --- |
| 015 (zaļa) | 0,6 | 0,54 | 0,66 |
| 02 (dzeltena) | 0,8 | 0,72 | 0,88 |
| 025 (violeta) | 1,0 | 0,90 | 1,10 |
| 03 (zila) | 1,2 | 1,08 | 1,32 |
| 035 (brūni sarkana) | 1,4 | 1,26 | 1,54 |
| 04 (sarkana) | 1,6 | 1.44 | 1,76 |
| 05 (brūna) | 2,0 | 1,80 | 2,20 |
| 06 (pelēka) | 2,4 | 2,16 | 2,64 |
| 07 (balta) | 3,2 | 2,88 | 3,52 |