6. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra
noteikumiem Nr. 48

Inženierbūvju un atsevišķu ēku tipu apjoma rādītāji un normatīvais kalpošanas ilgums

(Pielikums grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 560)

| Būvju klasifikācijas kods | Nosaukums | Apjoma rādītāji |  | Normatīvais kalpošanas ilgums (gados) (N) | Skaidrojošās piezīmes apjoma rādītāju noteikšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | veids | mērvienība |  |  |
| 2 | INŽENIERBŪVES |  |  |  |  |
| 21 | Transporta būves |  |  |  |  |
| 211 | Autoceļi, ielas un ceļi |  |  |  | Laukuma platību aprēķina, sadalot to vienkāršās ģeometriskās figūrās (piemēram, trijstūros, trapecēs, segmentos) un pēc tam aprēķinot šo figūru laukumu summu |
| 2111 | Autoceļi |  |  |  |  |
| 211101 | Valsts autoceļi |  |  |  |  |
| 21110101 | Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi | laukums | m2 | 20 | Laukums – brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu. |
|  |  | platums | m |  | Platums – brauktuves platums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 2112 | Ielas un ceļi |  |  |  |  |
| 211201 | Ielas un ceļi |  |  |  |  |
| 21120101 | Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu | laukums | m2 | 20 | Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu. |
|  |  | platums | m |  | Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 21120102 | Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu | laukums | m2 | 15 | Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu. |
|  |  | platums | m |  | Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 212 | Sliežu ceļi |  |  |  |  |
| 2121 | Dzelzceļi |  |  |  |  |
| 212101 | Platsliežu dzelzceļi |  |  |  |  |
| 21210101 | Platsliežu dzelzceļi | garums | m | 30 | Garums – vienceļa platsliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē |
| 212102 | Šaursliežu dzelzceļi |  |  |  |  |
| 21210201 | Šaursliežu dzelzceļi | garums | m | 30 | Garums – vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē |
| 2122 | Pilsētas sliežu ceļi |  |  |  |  |
| 212201 | Tramvaja ceļi |  |  |  |  |
| 21220101 | Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma | garums | m | 30 | Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē |
| 21220102 | Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu | garums | m | 30 | Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē |
| 213 | Lidlauku skrejceļi |  |  |  |  |
| 2130 | Lidlauku skrejceļi |  |  |  |  |
| 213001 | Lidlauku skrejceļi |  |  |  |  |
| 21300101 | Lidlauku skrejceļi un stāvvietas | laukums | m2 | 15 | Laukums – skrejceļa un stāvvietu klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
| 214 | Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi |  |  |  |  |
| 2141 | Tilti un estakādes |  |  |  |  |
| 214101 | Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi |  |  |  |  |
| 21410101 | Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti | laukums | m2 | 100 | Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu. |
|  |  | garums | m |  | Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 21410102 | Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti | laukums | m2 | 20 | Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu. |
|  |  | garums | m |  | Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 214102 | Kājāmgājēju tilti |  |  |  |  |
| 21410201 | Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas | laukums | m2 | 100 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu. |
|  |  | garums | m |  | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta vai gājēju pārejas ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 21410202 | Koka laidumu gājēju tilts | laukums | m2 | 20 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu. |
|  |  | garums | m |  | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 214103 | Estakādes |  |  |  |  |
| 21410301 | Dzelzceļu estakādes | laukums | m2 | 40 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 21410302 | Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes | laukums | m2 | 40 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 21410303 | Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes | laukums | m2 | 40 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums. |
|  |  | garums | m |  | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 2142 | Tuneļi un pazemes ceļi |  |  |  |  |
| 214201 | Transporta un gājēju tuneļi |  |  |  |  |
| 21420101 | Transporta un gājēju tuneļi | laukums | m2 | 100 | Laukums – plaknes laukums tuneļa grīdas līmenī, kuru ierobežo tuneļa ārējais perimetrs, ieskaitot tuneļa ārsienu un noeju aizņemto laukumu. |
|  |  | garums | m |  | Garums – tuneļa garums pa tuneļa ass līniju. |
|  |  | augstums | m |  | Augstums – tuneļa iekšējais augstums no tuneļa grīdas līdz pārsegumam |
| 215 | Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves |  |  |  |  |
| 2151 | Ostas un kuģojamie kanāli |  |  |  |  |
| 215101 | Piestātnes un piestātņu krastmalas |  |  |  |  |
| 21510101 | Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem | garums laukums augstums | m m2 m | 50 | Garums – krastmalas garums pa krasta līniju. Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājuma robežas. Augstums – krastmalas nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz nostiprinājuma augšējai daļai |
| 21510102 | Iekšzemes ūdeņu piestātnes | garums laukums augstums | m m2 m | 50 | Garums – piestātnes garums pa krasta līniju. Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas. Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 215102 | Ostu akvatoriju būves |  |  |  |  |
| 21510201 | Moli un viļņlauži | garums augstums | m m | 50 | Garums – pa būves virsmas ass līniju.Augstums – lielākais augstums no gultnes līdz mola vai viļņlauža virsmai. Moliem un viļņlaužiem augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 21510202 | Jūras ostu piestātnes | garums laukums augstums | m m2 m | 50 | Garums – piestātnes garums pa krasta līniju. Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas. Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 2152 | Dambji |  |  |  |  |
| 215201 | Dambji |  |  |  |  |
| 21520101 | Dambji ar nostiprinātām nogāzēm | būvtilpums garums | m3 m | 50 | Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni. Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju |
| 21520102 | Dambji bez nogāžu nostiprināšanas | būvtilpums garums | m3 m | 50 | Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni.Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju |
| 22 | Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas |  |  |  |  |
| 221 | Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas |  |  |  |  |
| 2211 | Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 221101 | Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi |  |  |  |  |
| 22110101 | Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 221102 | Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas |  |  |  |  |
| 22110201 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22110202 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22110203 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600mm | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 2212 | Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 221201 | Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 22120101 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22120102 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22120103 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22120104 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 2213 | Maģistrālās sakaru līnijas |  |  |  |  |
| 221301 | Masti un torņi |  |  |  |  |
| 22130101 | Režģotie torņi un masti | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam. Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 22130102 | Čaulveida torņi vai masti | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam. Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 22130103 | Torņi ar augstumu, lielāku par 300 m | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam. Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 221302 | Maģistrālās sakaru līnijas |  |  |  |  |
| 22130201 | Maģistrālās sakaru līnijas | garums | m | 30 | Garums – sakaru līnijas garums |
| 2214 | Maģistrālās elektropārvades līnijas |  |  |  |  |
| 221401 | Elektropārvades virszemes līnijas |  |  |  |  |
| 22140101 | 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 22140102 | 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 221402 | Elektropārvades pazemes līnijas |  |  |  |  |
| 22140201 | 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 22140202 | 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 221403 | Elektrosadales virszemes līnijas |  |  |  |  |
| 22140301 | Vidussprieguma 6, 10 un 20kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 22140302 | Zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 221404 | Elektrosadales pazemes līnijas |  |  |  |  |
| 22140401 | 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 22140402 | Zemsprieguma 0,4 kilovoltu kabeļu elektrolīnijas | garums | m | 30 | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 222 | Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi |  |  |  |  |
| 2221 | Gāzes sadales sistēmas |  |  |  |  |
| 222101 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (ieskaitot) |  |  |  |  |
| 22210101 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22210102 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22210103 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 222102 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6megapaskāliem |  |  |  |  |
| 22210201 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22210202 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22210203 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – gāzesvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs. |
| 2222 | Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 222201 | Ūdens ieguves urbumi un grodu akas |  |  |  |  |
| 22220101 | Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas | augstums diametrs | m mm | 20 | Augstums – artēziskās akas vai grodu akas augstums no filtra vai pirmā groda apakšas līdz zemes virsmai, ieskaitot caurules vai groda virszemes daļas augstumu. Diametrs – artēziskās akas aizsargcaurules vai groda lielākais iekšējais diametrs |
| 222202 | Ūdenstorņi |  |  |  |  |
| 22220201 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) | augstums būvtilpums laukums ietilpība | m m3 m2 m3 | 20 | Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai.Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī. Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs. Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 22220202 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3 | augstums būvtilpums laukums ietilpība | m m3 m2 m3 | 20 | Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai.Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī. Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs. Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 222203 | Ūdensapgādes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 22220301 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22220302 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350mm | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 222204 | Siltumapgādes cauruļvadi |  |  |  |  |
| 22220401 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22220402 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22220403 | Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22220404 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22220405 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 222205 | Ūdens gradētavas |  |  |  |  |
| 22220501 | Ūdens gradētavas | laukums augstums būvtilpums | m2 m m3 | 20 | Laukums – kondensātu uztverošās virsmas laukums. Augstums – no pamatu virsmas līdz gradētavas augstākajam punktam. Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī |
| 2223 | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi |  |  |  |  |
| 222301 | Kanalizācijas tīklu cauruļvadi |  |  |  |  |
| 22230101 | Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22230102 | Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 22230103 | Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi | garums diametrs | m mm | 20 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 222302 | Notekūdeņu attīrīšanas būves |  |  |  |  |
| 22230201 | Attīrīšanas iekārtu rezervuāri | laukums augstums būvtilpums ietilpība | m2 m m3 m3 | 20 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo rezervuāra sienu ārējais perimetrs.Augstums – lielākais vertikālais rezervuāra iekšējais augstums. Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo rezervuāra ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido rezervuāra daļa, kas ir zem rezervuāra grīdas virsmas līmeņa. Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 22230202 | Attīrīšanas iekārtu baseini | laukums augstums būvtilpums ietilpība | m2 m m3 m3 | 20 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs.Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai. Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa. Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 22230203 | Dūņu lauki ar pamatni | laukums būvtilpums ietilpība | m2 m3 m3 | 20 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo būves sienu ārējais perimetrs.Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo būves norobežojošo konstrukciju ārējā virsma un plakne pamatnes virsmas līmenī. Ietilpība – šķidru dūņu daudzums, ko iespējams iepildīt ar sienām norobežotā dūņu laukā |
| 2224 | Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļi |  |  |  |  |
| 222401 | Vietējie sakaru kabeļi |  |  |  |  |
| 22240101 | Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi | garums diametrs | m mm | 30 | Garums – cauruļvada garums.Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 23 | Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos |  |  |  |  |
| 230 | Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos |  |  |  |  |
| 2301 | Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves |  |  |  |  |
| 230101 | Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves |  |  |  |  |
| 23010101 | Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves | augstums diametrs | m mm | 20 | Augstums – naftas vai gāzes urbuma dziļums. Diametrs – naftas vai gāzes urbuma lielākais iekšējais diametrs |
| 2302 | Spēkstaciju būves |  |  |  |  |
| 230201 | Spēkstaciju būves |  |  |  |  |
| 23020101 | Vēja turbīnu torņu elektrostacijas | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – lielākais torņa augstums no pamatu virsmas līdz torņa konstrukcijas augstākajam punktam. Laukums – horizontālas plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 24 | Citas inženierbūves |  |  |  |  |
| 241 | Sporta un atpūtas būves |  |  |  |  |
| 2411 | Sporta laukumi |  |  |  |  |
| 241101 | Sporta laukumi, trases |  |  |  |  |
| 24110101 | Sporta laukumi un trases ar cieto segumu | laukums | m2 | 15 | Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
| 24110102 | Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu | laukums | m2 | 15 | Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu |
| 2412 | Citas sporta un atpūtas būves |  |  |  |  |
| 241201 | Citas sporta un atpūtas būves |  |  |  |  |
| 24120101 | Tribīnes | laukums | m2 | 15 | Laukums – horizontālas plaknes laukums tribīnes pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo tribīnes ārējais perimetrs |
| 24120102 | Velotreki | laukums | m2 | 15 | Laukums – horizontālas plaknes laukums velotreka pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo velotreka ārējais perimetrs |
| 24120103 | Peldbaseini | laukums augstums būvtilpums ietilpība | m2 m m3 m3 | 15 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs.Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai. Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa. Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 242 | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves |  |  |  |  |
| 2420 | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves |  |  |  |  |
| 242001 | Dūmeņi |  |  |  |  |
| 24200101 | Ķieģeļu dūmeņi | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam. Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 24200102 | Dzelzsbetona dūmeņi | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam. Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 24200103 | Metāla dūmeņi | augstums laukums | m m2 | 30 | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam. Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 242002 | Baseini |  |  |  |  |
| 24200201 | Baseini | laukums augstums būvtilpums ietilpība | m2 m m3 m3 | 20 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs.Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai. Būvtilpums – tilpums ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa. Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 242003 | Elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves |  |  |  |  |
| 24200301 | Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem | laukums augstums būvtilpums ietilpība | m2 m m3 m3 | 20 | Laukums – plaknes laukums pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs. Augstums – lielākais tvertnes iekšējais augstums. Būvtilpums – tilpums, kuru ierobežo tvertnes ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido tvertnes daļa, kas ir zem tvertnes grīdas virsmas līmeņa.Ietilpība – vielas daudzums, kuru iespējams iepildīt tvertnē |
| 242004 | Apgaismes būves |  |  |  |  |
| 24200401 | Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām | garums | m | 30 | Garums – apgaismošanas līnijas garums |
| 242005 | Žogi |  |  |  |  |
| 24200501 | Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai citu līdzīgu materiālu pildījumu | laukums garums augstums | m2 m m | 15 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums. Garums – žoga un vārtu kopējais garums. Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 24200502 | Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai citu līdzīgu materiālu pildījumu | laukums garums augstums | m2 m m | 15 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums. Garums – žoga un vārtu kopējais garums. Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 24200503 | Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai citu materiālu pildījumu | laukums garums augstums | m2 m m | 15 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums. Garums – žoga un vārtu kopējais garums. Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 24200504 | Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi | laukums garums augstums | m2 m m | 15 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums. Garums – žoga un vārtu kopējais garums. Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 24200601 | Kultūrvēsturiskas inženierbūves | laukums augstums | m2 m | 20 | Apjoma rādītāji nefunkcionējošiem arhitektūras, pilsētbūvniecības, industriāliem pieminekļiem, kuriem nav piemērojams atbilstošs tips no citas tipu grupas.Laukums – kultūrvēsturiskās inženierbūves laukums ar segumu zemes virsmas līmenī, ieskaitot to atsevišķo daļu un fragmentu, tai skaitā vertikālo konstrukciju, piemēram, pamatu, sienu, balstu, aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu. Augstums – par vienu metru lielākais vertikālais garums no zemes virsmas līdz kultūrvēsturiskās inženierbūves augstākajam punktam, neskaitot uz tās esošā mākslas pieminekļa, piemēram, skulptūras, lietišķās un dekoratīvās mākslas parauga (piemēram, keramikas, stikla, metāla, koka akmens materiāla izstrādājumi), augstumu |
| 1 | ĒKAS |  |  |  | Ministru kabineta 2012.gada10.janvāra noteikumu Nr.48 ''Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi'' 18. un 75.punktā minētās pazemes ēkas, kam visos gadījumos apjoma rādītājus nosaka, izmantojot noteikumu 3.punktā noteiktos dokumentus |
| 1252 | Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas |  |  |  |  |
| 12520103 vai 12520104, vai 12520105, vai 12520106 | Naftas produktu un ķīmisko vielu vai maisījumu rezervuāri un tvertnes | apbūves laukums būvtilpums kopējā platība telpas augstums stāva augstums | m2 m3 m2 m m | 50 | Apbūves laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo rezervuāra vai tvertnes sienu ārējais perimetrs.Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo rezervuāra vai tvertnes ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido rezervuāra vai tvertnes daļa, kas ir zem grīdas virsmas līmeņa. Kopējā platība –iekštelpu kopējā platība. Telpas augstums – lielākais vertikālais rezervuāra vai tvertnes iekšējais augstums. Stāva augstums – lielākais vertikālais rezervuāra vai tvertnes augstums no grīdas līdz pārseguma virsmai |
| 12520103 vai 12520104, vai 12520105, vai 12520106 | Radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes |  |  | 300 |  |
| 12520107 | Ūdens rezervuāri |  |  | 35 |  |
| 12520108 | Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas |  |  | 60 |  |
| 12520109 | Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes |  |  | 45 |  |