Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
6. panta trešo daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 8., 245. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "2.9. ārkārtēji laikapstākļi ziemas sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē (https://bridinajumi.meteo.lv/) publicētais oranžais vai sarkanais laikapstākļu brīdinājums par šādām hidroloģiskajām vai meteoroloģiskajām parādībām:

    - 2.9.1. ļoti stipru vai ekstremālu snigšanu un vidējais sniega biezums pārsniedz 12 cm;

    - 2.9.2. ļoti stipru vai ekstremāli stipru atkalu;

    - 2.9.3. ļoti stipru vai ekstremāli stipru vēju;

    - 2.9.4. ļoti stipru vai ekstremāli stipru lietu un nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju;".

  - 2. Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "2.10. ārkārtēji laikapstākļi vasaras sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē (https://bridinajumi.meteo.lv/) publicētais oranžais vai sarkanais laikapstākļu brīdinājums par šādām hidroloģiskajām vai meteoroloģiskajām parādībām:

    - 2.10.1. snigšanu;

    - 2.10.2. ļoti stipru vai ekstremāli stipru vēju;

    - 2.10.3. ļoti stipru vai ekstremāli stipru lietu un nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju;".

  - 3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

    - "5. Ārkārtējos laikapstākļos transportlīdzekļu satiksme pa autoceļiem var būt apgrūtināta, līdz ar to pasažieru regulārajos pārvadājumos un skolēnu pārvadājumos pieļaujami pārtraukumi. Autoceļu ārkārtas uzturēšanas laikā veiktajām darbībām:

    - 5.1. vasaras sezonā ir pieļaujamas atkāpes no noteiktās klases prasībām;

    - 5.2. ziemas sezonā ir pieļaujamas atkāpes no noteiktās uzturēšanas klases prasībām tikai attiecībā uz sniega vai ledus biezumu."

  - 4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

    - "7. Šo noteikumu 6. punktā punktā minēto dokumentāciju autoceļu pārvaldītājs uzglabā piecus gadus, bet, ja uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, veic komersants, tad visu līguma termiņu un vismaz trīs gadus pēc līguma termiņa beigām."

  - 5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

    - "9. Laiku autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidz snigt vai ir sasniegts uzturēšanas klasei pieļaujamais sniega vai ledus biezums."

  - 6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

    - "12. Pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā punktā minēto autoceļu pārvaldītāja izvērtējumu, Satiksmes ministrija valsts autoceļiem un pašvaldība attiecīgās pašvaldības autoceļiem var noteikt autoceļa vai tā posma klasi par vienu klasi zemāku."

  - 7. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

    - "13. Autoceļu pārvaldītājs autoceļam vai tā posmam var noteikt zemāku vai augstāku klasi, ja:

    - 13.1. attiecīgajā autoceļa posmā tiek veikta autoceļa būvniecība;

    - 13.2. attiecīgais autoceļš vai tā posms tiek izmantots transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai cita autoceļa būvniecības laikā."

  - 8. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

    - "15. Autoceļam vai tā posmam uzturēšanas darbu izpilde ziemas sezonā ir jānodrošina atbilstoši šajos noteikumos autoceļu klasei noteiktajām prasībām un šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā noteiktajos diennakts laikposmos:

    - 15.1. A klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 5.00 līdz 23.00;

    - 15.2. B un C klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 6.00 līdz 20.00;

    - 15.3. D klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 8.00 līdz 18.00;

    - 15.4. E klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 10.00 līdz 17.00."

  - 9. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

    - "15.1 Ārpus šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā norādītā diennakts laikposma konstatēto neatbilstību novēršanu pieļaujams veikt, samazinot A un B klasei noteiktās prasības ledus vai sniega biezumam par vienu klasi, bet vienlaikus ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā noteikto prasību izpildes laiku."

  - 10. Papildināt ar 15.2 punktu šādā redakcijā:

    - "15.2 C un D klases autoceļiem vai to posmiem ziemas sezonā mainīgos vai ārkārtējos laikapstākļos ceļa pārvaldītājs nepieciešamības gadījumā var uzdot atsevišķu uzturēšanas darbu veikšanu ārpus šo noteikumu 15. punktā noteiktajiem laikiem."

  - 11. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

    - "21. Lai informētu autoceļu lietotājus par autoceļu vai tā posmu, kuram segas konstrukcijas nolietošanās dēļ noteikta E klase, to aprīko ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – ceļu satiksmes noteikumi) paredzētajām ceļa zīmēm."

  - 12. Svītrot 22. punktu.

  - 13. Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

    - "22.1 D uzturēšanas klasi nenosaka autoceļiem, pa kuriem notiek pasažieru regulārie pārvadājumi vai skolēnu pārvadājumi ar autobusiem."

  - 14. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

    - "28. Autoceļu pārvaldītājs šo noteikumu 26. un 27. punktā minēto prasību izpildi nodrošina šo noteikumu 1. pielikumā  norādītajā laikā."

  - 15. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

    - "32. Pēc šo noteikumu 31. punktā minēto darbu veikšanas no jauna izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 16. oktobrim."

  - 16. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

    - "34. Pēc šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3. apakšpunktā minēto darbu veikšanas termiņa no jauna izveidojušās plaisas jāaizpilda līdz 16. oktobrim. Savukārt pēc šo noteikumu 33.4. apakšpunktā minēto darbu veikšanas termiņa no jauna izveidojušās plaisas jāaizpilda līdz nākamā gada 16. oktobrim."

  - 17. Izteikt 39.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "39.2. atjaunošanu vai nomaiņu;".

  - 18. Izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "39.3. stabu atjaunošanu vai nomaiņu;".

  - 19. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

    - "40. Bojātos ceļa zīmju stabus atjauno:

    - 40.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – trijās diennaktīs;

    - 40.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – nedēļas laikā;

    - 40.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – mēneša laikā;

    - 40.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – divu mēnešu laikā."

  - 20. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

    - "42. Bojātos vai iztrūkstošos vertikālos apzīmējumus Nr. 917 un Nr. 918 atjauno:

    - 42.1. pēc ziemas sezonas:

    - 42.1.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 31. maijam;

    - 42.1.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 30. jūnijam;

    - 42.1.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 31. jūlijam;

    - 42.2. vasaras sezonā autoceļiem vai to posmiem – līdz vasaras sezonas beigām."

  - 21. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

    - "42.1 Bojātās vai iztrūkstošās informācijas zīmes un virzienrādītājus atjauno sešu mēnešu laikā."

  - 22. Svītrot 43. punktu.

  - 23. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

    - "45. Autoceļu pārvaldītājs autoceļu konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanu nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajā laikā."

  - 24. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

    - "46. Autoceļu pārvaldītājs autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju segumu uzturēšanu nodrošina šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā laikā."

  - 25. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

    - "49. A, B un C klases autoceļu vai to posmu sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 centimetriem virs grāvja gultnes."

  - 26. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

    - "50. Autoceļu kompleksā ietilpstošo būvju kopšanu nodrošina:

    - 50.1. A un B klases autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā;

    - 50.2. C, D un E klases autoceļiem vai to posmiem – viena mēneša laikā."

  - 27. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

    - "52. A un B klases autoceļiem vai to posmiem:

    - 52.1. nomalē un tai piegulošajā nogāzē vismaz 1,5  metru platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas ir šaurāka par 12 metriem, zāli veģetācijas periodā pļauj vismaz vienu reizi;

    - 52.2. nnodalījuma joslā vismaz reizi gadā izcērt krūmus un izpļauj krūmu atvases."

  - 28. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

    - "53. Nodalījuma joslas kopšanu vasaras sezonā nodrošina:

    - 53.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – trīs diennakšu laikā;

    - 53.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – vienas nedēļas laikā;

    - 53.3. C, D un E klases autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā."

  - 29. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

    - "54. Autoceļa un satiksmes organizācijas līdzekļu pārredzamību, izcērtot krūmus vai koku zarus, nodrošina:

    - 54.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – trīs diennakšu laikā;

    - 54.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – vienas nedēļas laikā;

    - 54.3. C, D un E klases autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā."

  - 30. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

    - "56. Ziemas sezonā uzturēšanas prasību izpildi autoceļu pārvaldītājs nodrošina šo noteikumu 3. pielikumā norādītajā laikā."

  - 31. Izteikt 70.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "70.1.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi nedēļā;".

  - 32. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

    - "71. Ārkārtējos laikapstākļos autoceļa pārvaldītājs novērtē autoceļa stāvokli, balstoties uz tam pieejamo informāciju. Autoceļa pārvaldītājs, saņemot informāciju par bojājumiem, kas var apdraudēt satiksmes drošību vai autoceļa būvju saglabāšanu (piemēram, autoceļa pārrāvums vai izskalojums, tilta ekspluatācijas apdraudējums), veic autoceļa uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli."

  - 33. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

    - "72. Pēc ārkārtējo laikapstākļu beigām uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli veic:

    - 72.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”:

    - 72.1.1. A klases valsts autoceļiem vai to posmiem – vienas diennakts laikā;

    - 72.1.2. B klases valsts autoceļiem vai to posmiem – trīs diennakšu laikā;

    - 72.1.3. C, D un E klases valsts autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā;

    - 72.2. attiecīgā pašvaldība:

    - 72.2.1. A un B klases pašvaldību autoceļiem vai to posmiem – trīs diennakšu laikā;

    - 72.2.2. C, D un E klases pašvaldību autoceļiem vai to posmiem – viena mēneša laikā."

  - 34. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

  - 35. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu