2. pielikums
Ministru kabineta
[25-TA-2801 Dt]
noteikumiem Nr. [25-TA-2801 Nr]

"3. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 7. janvāra

noteikumiem Nr. 26

Autoceļu uzturēšanas prasību izpildes laiks ziemas sezonā

| Nr. p. k. | Prasības | Uzturēšanas klase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | Izpildes laiks |  |  |  |  |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no sniega | 3 stundas | 6 stundas | 12 stundas | – | – |
| 2. | Brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 6 stundas | – | – | – |
| 3. | Rievu izveidošana uz brauktuves sasalušā vai piebrauktā sniegā | – | 24 stundas | – | – | – |
| 4. | Ūdens novadīšana no brauktuves un nomalēm | 24 stundas | 72 stundas | – | – | – |
| 5. | Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma attīrīšana no sniega | 24 stundas | 24 stundas | – | – | – |
| 6. | Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma kaisīšana ar pretslīdes materiālu | 24 stundas | 24 stundas | – | – | – |
| 7. | Satiksmes organizācijas līdzekļu attīrīšana no pielipušā sniega pastāvīgos laikapstākļos, ja ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi | 24 stundas | 72 stundas | 72 stundas | 72 stundas | 96 stundas |
| 8. | Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana | 2 nedēļas | 2 nedēļas | – | – | – |
| 9. | Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs | 1 diennakts | 5 diennaktis | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis |
| 10. | Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs | – | – | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši |

"