2. pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2427 Dt]
noteikumiem Nr. [22-TA-2427 Nr]

"6. pielikums

Ministru kabineta

2010. gada 6. aprīļa

noteikumiem Nr. 343

Maināmo signālu iekārta

1. Maināmo signālu iekārtā attēlojamie signāli:

| 1. zīmējums | 2. zīmējums | 3. zīmējums |
| --- | --- | --- |
| 4. zīmējums | 5. zīmējums | 6. zīmējums |
| 7. zīmējums | 8. zīmējums | 9. zīmējums |
| 10. zīmējums |  |  |

2. Simboli priekšā (redzami pretimbraucējiem):

2.1. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – 4., 5., 6. zīmējums;

2.2. brīdinājuma simbols – 7. zīmējums;

2.3. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – 10. zīmējums.

3. Simboli aizmugurē (redzami no aizmugures):

3.1. virziena bultas pa kreisi (pieaugošā secībā) – 1., 2., 3. zīmējums;

3.2. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – 4., 5., 6. zīmējums;

3.3. brīdinājuma simbols – 7. zīmējums;

3.4. apdzīšanas aizlieguma simbols vieglajiem transportlīdzekļiem – 8. zīmējums;

3.5. apdzīšanas aizlieguma simbols kravas transportlīdzekļiem – 9. zīmējums;

3.6. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – 10. zīmējums.

4. Katrs simbols mirgo atsevišķi, kā arī ir kombinējams, piemēram, 1+ 2 +3 + 7 + 10 vai 7 + 8 +10, vai 7 + 10.

5. Iekārtai ir dienas un nakts režīms.

6. Iekārtai ir ražotāja sertifikāts par iekārtas konstrukciju atbilstību LVS EN 12966:2015 "Vertikālās ceļa zīmes. Maināmās informācijas ceļa zīmes".

7. Iekārtas minimālie izmēri: augstums – 700 mm, platums – 1000 mm.

8. Augstums (no brauktuves) iekārtas uzstādīšanai uz transportlīdzekļa – iekārtas apakšējā mala ir vismaz 1600 mm augstumā, bet ne augstāk par 2100 mm."