Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, Valsts informācijas sistēmu likuma 5.panta 1.2 daļu un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25.2 pantu

1. Vispārīgie jautājumi

- 1. Noteikumi nosaka:

  - 1.1. prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības prasības un kārtību;

  - 1.2. kārtību, kādā bīstamās iekārtas izslēdz no Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas bīstamo iekārtu reģistra (turpmāk – reģistrs) un kārtību, kādā ievada reģistrā informāciju par bīstamajām iekārtām;

  - 1.3. prasības pārbaudes veicējiem;

  - 1.4. bīstamās iekārtas pārbaudes zīmes paraugu.

- 2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktu piemēro kopā ar normatīvajiem aktiem par tehniskās uzraudzības prasībām konkrētam bīstamo iekārtu veidam (turpmāk – speciālie noteikumi).

- 3. Bīstamā iekārta vai tās sastāvdaļa, bīstamās iekārtas lietošanas dokumentācija un marķējums, bīstamās iekārtas pārbaude, uzturēšana un lietošana, kas atbilst piemērojamiem standartiem vai to daļām, uzskatāma par atbilstošu šajos un speciālajos noteikumos noteiktajām prasībām, kuras aptver piemērojamie standarti vai to daļas.

- 4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo un speciālo noteikumu prasību izpildei.

- 5. Bīstamās iekārtas, kas laistas tirgū atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu, atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kurām atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

- 6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs iegūt nepieciešamos datus no traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra par reģistrā reģistrētu traktortehniku vai transportlīdzekli traktortehnikas.

2. Prasības bīstamajām iekārtām

2.1. Identifikācijas un atbilstības apliecinājumi

- 7. Bīstamās iekārtas, kurām piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu, ir apgādātas ar tajos noteiktajiem identifikāciju un atbilstību apliecinošiem marķējumiem un dokumentāciju.

- 8. Reģistrā nereģistrētai bīstamajai iekārtai, kurai piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu, bet kurai daļēji vai pilnībā zudusi tajos noteiktā atbilstību apliecinošā dokumentācija un kopš attiecīgās iekārtas izgatavošanas gada ir pagājis normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktais atbilstību apliecinošās dokumentācijas glabāšanas laiks, ir apgādātas ar:

  - 8.1. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto dokumentāciju;

  - 8.2. normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajiem identifikāciju un atbilstību apliecinošiem marķējumiem.

- 9. Bīstamās iekārtas, kurām nav piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu, ir apgādātas ar:

  - 9.1. identifikāciju apliecinošu marķējumu, kurā norādīts attiecīgās iekārtas ražotājs, modelis vai tips, sērijas numurs, ražošanas gads;

  - 9.2. dokumentāriem apliecinājumiem par attiecīgās iekārtas izcelsmi, ražotāju, identifikāciju, izgatavošanas gadu un lietošanas uzsākšanas gadu.

- 10. Reģistrā reģistrētai bīstamajai iekārtai, kurai ekspluatācijas laikā ir bojāti vai zuduši šajā nodaļā noteiktie identifikācijas vai atbilstības apliecinājumi, veic attiecīgās iekārtas datu salīdzināšanu un apliecina iekārtas atbilstību noteikumu 2.1.apakšnodaļas prasībām šādā kārtībā:

  - 10.1. inspicēšanas institūcija izvērtē, vai attiecīgās iekārtas faktiskie dati atbilst tās reģistrācijas datiem reģistrā un lietošanas dokumentācijā norādītajiem datiem;

  - 10.2. ja konstatēta datu atbilstība, bīstamās iekārtas valdītājs (turpmāk – valdītājs) nodrošina, ka attiecīgās iekārtas reģistrācijas numurs reģistrā tiek iekalts (iegravēts) uz iekārtas viegli saskatāmā vietā vai izvietots speciālajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

  - 10.3. inspicēšanas institūcija pārliecinās par noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktās prasības izpildi un aktualizē iekārtas reģistra datus reģistrā, veicot ierakstu "Veikta datu salīdzināšana" šo noteikumu 23.1.apakšpunktā noteiktajā iekārtas reģistrācijas datu sadaļā.

2.2. Noteiktās prasības

- 11. Bīstamās iekārtas atbilst normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajām prasībām. Bīstamās iekārtas, kurām nav piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu, atbilst speciālajos noteikumos noteiktajām drošības prasībām.

- 12. Bīstamās iekārtas ir:

  - 12.1. apgādātas ar šo noteikumu 6.nodaļas prasībām atbilstošu lietošanas dokumentāciju un atbilst tajā noteiktajām prasībām;

  - 12.2. marķētas ar šo noteikumu 7.nodaļas prasībām atbilstošu marķējumu.

- 13. Bīstamo iekārtu uzturēšanu, lietošanu organizē un veic atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.nodaļā noteiktajām prasībām.

3. Prasības pārbaudes veicējiem

- 14. Bīstamo iekārtu pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk - inspicēšanas institūcija).

- 15. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par apdrošināšanas līgumu inspicēšanas institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteikto pienākumu īstenošanai par institūcijas darbības vai bezdarbības dēļ radītajiem zaudējumiem trešajai personai. Inspicēšanas institūcija, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, ir sniegusi apdrošinātājam visu informāciju par savas darbības jomu un apstākļiem, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt riska iestāšanās iespējamību un novērtēt iespējamā zaudējuma apmēru.

- 16. Inspicēšanas institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par standartizāciju piedalās vai nodrošina deleģētā pārstāvja dalību standartizācijas tehniskajā komitejā, kuras kompetencē ir šo noteikumu 4.punktā noteikto piemērojamo standartu saraksta iesniegšana nacionālajai standartizācijas institūcijai.

4. Informācijas aprite reģistrā

4.1. Informācijas ievadīšana un tās pieejamība

- 17. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piešķir inspicēšanas institūcijai piekļuves tiesības reģistram atbilstoši tās spēkā esošajai akreditācijai bīstamo iekārtu inspicēšanas jomā un akreditācijas sfērā iekļautajiem bīstamo iekārtu veidiem.

- 18. Inspicēšanas institūcija atbilstoši tās akreditācijas sfērai saviem darbiniekiem reģistrā piešķir vai atceļ piekļuves tiesības reģistram un reģistra datu ievadei un aktualizācijai konkrētiem bīstamo iekārtu veidiem.

- 19. Valdītājs par savā valdījumā esošām bīstamajām iekārtām reģistrā:

  - 19.1. piešķir vai atceļ piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai veikt datu ievadi un aktualizāciju;

  - 19.2. ievada un aktualizē informāciju par bīstamās iekārtas adresi;

  - 19.3. aktualizē bīstamās iekārtas statusu, ja reģistrā reģistrētai iekārtai uz laiku pārtraukta lietošana;

  - 19.4. ja nepieciešams, piešķir vai atceļ piekļuves tiesības šo noteikumu 81.punktā noteiktajam uzturēšanas pakalpojuma sniedzējam skatīšanās režīmā iegūt informāciju par bīstamo iekārtu datiem;

  - 19.5. iesniedz šo noteikumu 4.2.,4.3. un 4.4.apakšnodaļās noteiktos pieteikumus par bīstamās iekārtas reģistrāciju reģistrā, valdītāja maiņu un bīstamās iekārtas izslēgšanu no reģistra.

- 20. Autentificēts reģistra lietotājs reģistrā datus ievada un aktualizē, aizpildot tiešsaistes formas reģistra tīmekļvietnē un augšupielādējot datnes (failus). Datnes atbilst kādam no šādiem formātiem:

  - 20.1. vienkārša teksta formāts;

  - 20.2. atvērtā dokumenta formāts (ODF) biroja lietotnēm;

  - 20.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formāts;

  - 20.4. portatīvā dokumenta (PDF) formāts vai portatīvā dokumenta formāts ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);

  - 20.5. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formāts.

- 21. Autentificēts reģistra lietotājs šo noteikumu 4.2.,4.3. un 4.4.apakšnodaļā noteiktos dokumentālos apliecinājumus un noteikumu 5.7.apakšnodaļā noteiktos pārbaudes protokolus sagatavo kādā no šo noteikumu 20.punktā noteiktajiem failu formātiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem noformē kā elektroniskā dokumenta oriģinālus vai elektroniskā dokumenta atvasinājumus.

- 22. Reģistrā par bīstamo iekārtu ievada šādus reģistrācijas datus:

  - 22.1. datus par bīstamās iekārtas reģistrāciju (reģistrētājs, reģistrācijas datums, iekārtas unikālais reģistrācijas numurs reģistrā);

  - 22.2. bīstamās iekārtas statusu (reģistrācijā, reģistrācija atteikta, reģistrēts, uz laiku noņemts no reģistra, izslēgts no reģistra);

  - 22.3. datus par valdītāju;

  - 22.4. bīstamo iekārtu identificējošus un raksturojošus datus, norādot vismaz iekārtas klasifikāciju, adresi, ražotāja norādīto iekārtas identifikāciju, pamata tehniskos raksturlielumus, piemērojamās pārbaudes un kārtējo pārbaužu periodiskumu;

  - 22.5. pēc nepieciešamības norāda informāciju, kas noderīga tehnisko pārbaužu plānošanai, veikšanai, iekārtas uzturēšanai, lietošanai.

- 23. Par bīstamo iekārtu pārbaudi reģistrā ievada šādu informāciju:

  - 23.1. datus par pārbaudes veicēju un pārbaudi identificējošus un raksturojošus datus, norādot vismaz pārbaudes sākuma un pabeigšanas datumu, pārbaudes veikšanas vietas adresi un pārbaudes veidu;

  - 23.2. pārbaudes rezultātu, informāciju par pārbaudes zīmi un saskaņā ar speciālajiem noteikumiem norāda nākamās pārbaudes veidu un datumu.

- 24. Reģistrā uzglabātie vēsturiskie dati pieejami Patērētāju tiesību aizsardzības centram tā funkciju izpildei.

- 25. Neautentificētiem lietotājiem, ievadot reģistrā bīstamās iekārtas reģistrācijas numuru, ir pieejama informācija par bīstamās iekārtas veidu, aktuālās pārbaudes rezultātu un nākamās pārbaudes datumu.

4.2. Bīstamās iekārtas reģistrācija

- 26. Lai bīstamo iekārtu reģistrētu reģistrā, tās valdītājs:

  - 26.1. ievērojot šo noteikumu 50. un 51.punktu prasības, sagatavo attiecīgo iekārtu šo noteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktās pirmreizējās tehniskās pārbaudes veikšanai;

  - 26.2. reģistrā iesniedz inspicēšanas institūcijai pieteikumu par attiecīgās bīstamās iekārtas reģistrāciju, kuram pievieno dokumentālus apliecinājumus par:

    - 26.2.1. savām īpašuma vai turējuma tiesībām uz attiecīgo bīstamo iekārtu;

    - 26.2.2. attiecīgās bīstamās iekārtas atbilstību šo noteikumu 2.1.apakšnodaļā  noteiktajām prasībām.

- 27. Pieteikumu par bīstamās iekārtas reģistrāciju inspicēšanas institūcija izskata atbilstoši tās akreditācijas sfērā iekļautajiem bīstamo iekārtu veidiem.

- 28. Inspicēšanas institūcija veic šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās dokumentācijas pārbaudi un trīs darbdienu laikā pēc pieteikuma par bīstamās iekārtas reģistrāciju saņemšanas dienas reģistrā veic vienu no šādām darbībām:

  - 28.1. apstiprina pieteikumu par bīstamās iekārtas reģistrāciju;

  - 28.2. atsaka attiecīgās iekārtas reģistrāciju, to pamatojot.

- 29. Šo noteikumu 28.1. apakšpunkta gadījumā inspicēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas dienas veic attiecīgās bīstamās iekārtas pirmreizējo tehnisko pārbaudi. Ja pārbaudes rezultāts atbilstoši šo noteikumu 42. punktam ir Vērtējums 0, 1 vai 2, tad iekārta tiek reģistrēta reģistrā, ja pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 3, tad iekārta netiek reģistrēta reģistrā.

4.3. Valdītāja maiņa

- 30. Valdītājs 10 darbdienu laikā pēc valdījuma tiesību iegūšanas reģistrā iesniedz inspicēšanas institūcijai valdītāja maiņas pieteikumu, kuram pievieno dokumentālus apliecinājumus par savām īpašuma vai turējuma tiesībām uz attiecīgo bīstamo iekārtu.

- 31. Pieteikumu par valdītāja maiņu inspicēšanas institūcija izskata neatkarīgi no tās akreditācijas sfērā iekļautajiem bīstamo iekārtu veidiem.

- 32. Inspicēšanas institūcija veic šo noteikumu 30. punktā minētās dokumentācijas pārbaudi un 10 darbdienu laikā pēc valdītāja maiņas pieteikuma saņemšanas dienas reģistrā apstiprina valdītāja maiņas pieteikumu un attiecīgajai bīstamajai iekārtai tiek veiktas izmaiņas reģistrācijas datos par tās valdītāju vai atsaka valdītāja maiņu, to pamatojot.

4.4. Bīstamās iekārtas izslēgšana no reģistra

- 33. Bīstamo iekārtu izslēdz no reģistra, ja attiecīgā iekārta:

  - 33.1. fiziski vairs nepastāv (gājusi bojā, iznīcināta);

  - 33.2. pārbūves dēļ (izmainīta iekārtas uzbūve, tehniskie raksturlielumi, funkcionalitāte) neatbilst attiecīgajai iekārtai piemērojamos speciālajos noteikumos noteiktajai klasifikācijai;

  - 33.3. vairs nav paredzēta lietošanai Latvijas teritorijā;

  - 33.4. noteikumu 10.punktā noteiktajā iekārtas datu salīdzināšanā atzīta par neidentificējamu vai bez apliecinājumiem par atbilstību.

- 34. Lai bīstamo iekārtu izslēgtu no reģistra valdītājs 10 darbdienu laikā no brīža, kad bīstamajai iekārtai ir iestājies kāds no šo noteikumu 33.punktā minētajiem apstākļiem un par to ir pieejami dokumentāli apliecinājumi, reģistrā iesniedz pieteikumu inspicēšanas institūcijai par attiecīgās iekārtas izslēgšanu no reģistra, kuram pievieno šajā punktā minētos dokumentālos apliecinājumus.

- 35. Pieteikumu par bīstamās iekārtas izslēgšanu no reģistra inspicēšanas institūcija izskata atbilstoši tās akreditācijas sfērā iekļautajiem bīstamo iekārtu veidiem.

- 36. Inspicēšanas institūcija veic šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu pārbaudi un trīs darba dienu laikā pēc pieteikuma par bīstamās iekārtas izslēgšanu no reģistra saņemšanas reģistrā veic vienu no šādām darbībām:

  - 36.1. apstiprina pieteikumu un bīstamā iekārta tiek izslēgta no reģistra;

  - 36.2. atsaka bīstamās iekārtas izslēgšanu no reģistra, to pamatojot.

5. Bīstamo iekārtu pārbaudes

5.1. Vispārīgās prasības

- 37. Bīstamo iekārtu pārbaužu veidi:

  - 37.1. pamatpārbaudes:

    - 37.1.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude;

    - 37.1.2. kārtējā tehniskā pārbaude;

  - 37.2. papildus pārbaudes:

    - 37.2.1. atkārtotā tehniskā pārbaude;

    - 37.2.2. ārpuskārtas tehniskā pārbaude;

    - 37.2.3. speciālajos noteikumos noteiktās pārbaudes, kurām šīs nodaļas prasības piemēro atbilstoši speciālajos noteikumos noteiktajam.

- 38. Pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija, ievērojot šajos un speciālajos noteikumos noteiktās prasības un pamatojoties uz savu profesionālo spriedumu par atbilstošāko pārbaudes tvērumu bīstamās iekārtas atbilstības šo noteikumu 2. nodaļas prasībām novērtēšanai. Pēc inspicēšanas institūcijas pamatota pieprasījuma pārbaudes apjomā iekļauj šo noteikumu 8.2. apakšnodaļā noteiktās elektroinstalācijas pārbaudes, 80.6. apakšpunktā noteiktās testa pārbaudes un 96. punktā noteiktās pārbaudes ar nesagraujošām kontroles metodēm.

- 39. Inspicēšanas institūcija pārbaudes apjoma noteikšanā ievēro šādus vispārīgos nosacījumus:

  - 39.1. bīstamajai iekārtai piemērojamās būtiskās prasības un piemērojamos standartos noteiktās prasības, kā arī iekārtas lietošanas faktiskos apstākļus;

  - 39.2. reģistrā reģistrētām bīstamajām iekārtām ņem vērā vismaz pēdējās pamatpārbaudes un pēc tās veikto pārbaužu datus. Ja attiecīgajai iekārtai  speciālajos noteikumos noteikti vairāki kārtējās tehniskās pārbaudes veidi, ņem vērā tāda paša veida pārbaudes datus;

  - 39.3. pārbaudes apjomā iekļauj pārbaudes laikā ārpus sākotnējā pārbaudes tvēruma konstatēto acīmredzamo neatbilstību izvērtēšanu;

  - 39.4. ja ārpuskārtas tehnisko pārbaudi apvieno ar kārtējo tehnisko pārbaudi, to norāda kārtējās tehniskās pārbaudes protokolā līdz ar šo noteikumu 48. punktā noteikto ārpuskārtas pārbaudes iemeslu.

5.2. Bīstamās iekārtas novērtējums un lietošanas nosacījumi

- 40. Pārbaudē vispirms novērtē bīstamās iekārtas atsevišķo elementu atbilstību  šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām prasībām, kuras aptver attiecīgos novērtēšanai pakļautos iekārtas elementus un katra pārbaudītā iekārtas elementa novērtējumu izsaka ar kādu no šo noteikumu 42. punktā noteikto vērtējumu (turpmāk – pārbaudes starprezultāti).

- 41. Pamatojoties uz pārbaudes starprezultātiem, novērtē bīstamās iekārtas atbilstību attiecīgajām šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām prasībām, kuras aptver attiecīgās pārbaudes veida apjomu. Iegūto bīstamās iekārtas novērtējumu izsaka ar kādu no šo noteikumu 42. punktā noteikto vērtējumu (turpmāk – pārbaudes rezultāts), ievērojot, ka pārbaudes rezultāts nav labvēlīgāks par jebkuru no pārbaudes starprezultātiem.

- 42. Pārbaudes starprezultāta un pārbaudes rezultāta vērtējumi un no tiem izrietošie bīstamās iekārtas lietošanas nosacījumi un pārbaužu kārtība ir šāda:

  - 42.1. Vērtējums 0 – neatbilstību nav vai maznozīmīgas neatbilstības, kas nerada draudus. Bīstamās iekārtas lietošana ir atļauta;

  - 42.2. Vērtējums 1 – neatbilstības, kas nerada būtiskus draudus. Bīstamās iekārtas lietošana ir atļauta. Konstatētās neatbilstības novērš līdz nākamai kārtējai tehniskajai pārbaudei, kurā nenovērstajām neatbilstībām pārbaudes starprezultātu izsaka ar Vērtējumu 2;

  - 42.3. Vērtējumus 2 – būtiskas neatbilstības, kas var radīt draudus. Pamatpārbaudē bīstamajai iekārtai tiek dota pagaidu lietošanas atļauja 30 dienas no pārbaudes pabeigšanas dienas, kuru laikā novērš konstatētās neatbilstības un veic vienreizēju atkārtoto tehnisko pārbaudi. Papildu pārbaudē bīstamās iekārtas turpmāka lietošana nav atļauta līdz novērstas konstatētās neatbilstības un veikta kārtējā tehniskā pārbaude;

  - 42.4. Vērtējums 3 – bīstamas neatbilstības, kas rada tiešus draudus. Bīstamās iekārtas turpmāka lietošana nav atļauta līdz novērstas konstatētās neatbilstības un veikta kārtējā tehniskā pārbaude.

5.3. Pirmreizējā tehniskā pārbaude

- 43. Pirmreizējo tehnisko pārbaudi veic pirms bīstamās iekārtas reģistrācijas reģistrā. Pārbaudē novērtē attiecīgās bīstamās iekārtas:

  - 43.1. faktisko datu atbilstību pieteikumā par bīstamās iekārtas reģistrāciju un attiecīgās iekārtas lietošanas dokumentācijā norādītajiem datiem;

  - 43.2. atbilstību šo noteikumu 2.1. apakšnodaļas, 11. un 12. punkta prasībām.

- 44. Bīstamajai iekārtai, kurai piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu un kopš tās izgatavošanas lietošana tiks uzsākta pirmoreiz, pirmreizējā tehniskajā pārbaudē nevērtē iekārtas atbilstību šo noteikumu 11. punkta prasībām.

5.4. Kārtējā un atkārtotā tehniskā pārbaude

- 45. Kārtējo tehnisko pārbaudi veic reģistrā reģistrētai bīstamajai iekārtai speciālajos noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā, un šo noteikumu 42.3. un 42.4. apakšpunktos noteiktajos gadījumos.

- 46. Kārtējā tehniskajā pārbaudē novērtē attiecīgās bīstamās iekārtas:

  - 46.1. reģistrācijas datu atbilstību faktiskajiem iekārtas datiem;

  - 46.2. šo noteikumu 11. un 12. punkta prasībām. Ja speciālajos noteikumos noteikti vairāki kārtējās tehniskās pārbaudes veidi, katrā no tiem atbilstību šo noteikumu 11. un 12. punkta prasībām novērtē atbilstoši speciālajos noteikumos noteiktajam pārbaudes apjomam;

  - 46.3. atbilstību šo noteikumu 10. punkta prasībām, ja inspicēšanas institūcijai radušās aizdomas vai, ja to pieprasījis valdītājs.

- 47. Atkārtotajā tehniskajā pārbaudē novērtē bīstamās iekārtas atbilstību tām šo noteikumu 2. nodaļas prasībām, kuras aptver attiecīgajā pārbaudē ar Vērtējumu 2 konstatētās neatbilstības (pārbaudes starprezultāti).

5.5. Ārpuskārtas tehniskā pārbaude

- 48. Ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic:

  - 48.1. pirms bīstamās iekārtas lietošanas atsākšanas pēc šo noteikumu 8.3. apakšnodaļā noteiktās bīstamās iekārtas pārbūves;

  - 48.2. pirms bīstamās iekārtas lietošanas atsākšanas pēc avārijas, ņemot vērā normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanu noteikto kārtību;

  - 48.3. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota rakstiska pieprasījuma. Ja amatpersonas pieprasījumā tas pamatoti norādīts, pārbaudes veikšanai pieaicina inspicēšanas institūciju, kas nav veikusi attiecīgās bīstamās iekārtas pēdējo tehnisko pārbaudi;

  - 48.4. speciālajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

- 49. Ārpuskārtas tehniskajā pārbaudē novērtē attiecīgās bīstamās iekārtas atbilstību tām šo noteikumu 2. nodaļas prasībām, kuras aptver attiecīgās ārpuskārtas pārbaudes veikšanas pamatojumu.

5.6. Pārbaužu kārtība un prasības

- 50. Pirms bīstamās iekārtas pārbaudes tās valdītājs un inspicēšanas institūcija saskaņo veicamos pasākumus bīstamās iekārtas sagatavošanai pārbaudei, pārbaudes apjomu un kārtību, un pārbaudes veikšanas laiku.

- 51. Pirms nodot bīstamo iekārtu inspicēšanas institūcijai pārbaudes veikšanai, tās valdītājs nodrošina, ka:

  - 51.1. uz pārbaudes laiku attiecīgā iekārta nav pieejama nepiederošām personām (izvietotas drošības zīmes, norobežojumi) un pārbaudāmās iekārtas lietotāji ir informēti tiem viegli uztveramā veidā par iekārtas nepieejamību uz pārbaudes laiku;

  - 51.2. attiecīgā iekārta var droši pildīt tai paredzētās funkcijas un ir darba kārtībā;

  - 51.3. pārbaudes veicējam ir pieejama attiecīgās iekārtas lietošanas dokumentācija;

  - 51.4. veikti konkrētajam bīstamās iekārtas veidam nepieciešamie sagatavošanas pasākumi, ja tas noteikts attiecīgajai iekārtai piemērojamos speciālajos noteikumos;

  - 51.5. uz pārbaudes laiku ir pieejams valdītāja vai tā pilnvarotās personas pārstāvis un, ja attiecināms, pārbaudāmās bīstamās iekārtas operators un šo noteikumu 81.punktā noteiktā uzturēšanas pakalpojuma sniedzēja pārstāvis.

- 52. Inspicēšanas institūcija pārtrauc pārbaudi un attiecīgo pārbaudes starprezultātu izsaka ar Vērtējumu 3, ja attiecīgā iekārta:

  - 52.1. nav sagatavota pārbaudei atbilstoši šo noteikumu 50. un 51. punktā noteiktajām prasībām;

  - 52.2. nav identificējama;

  - 52.3. nodota pārbaudei bez lietošanas dokumentācijas;

  - 52.4. nav aprīkota ar lietošanas dokumentācijā noteikto aprīkojumu piekļuvei uzturēšanas darbu veikšanai;

  - 52.5. ir ar acīmredzamiem trūkumiem vai bojājumiem, kas var apdraudēt pārbaudes veicēja veselību vai dzīvību, vai bojāt pārbaudes ierīces, vai pašu iekārtu, vai šādi trūkumi vai bojājumi iekārtai rodas tehniskās pārbaudes laikā;

  - 52.6. nav iedarbināma, vai nav darba kārtībā;

  - 52.7. aprīkota ar ražotāja neparedzētiem materiāliem vai elementiem, kas apgrūtina, traucē vai liedz veikt iekārtas pārbaudi;

  - 52.8. pirmreizējās tehniskās pārbaudes laikā nav apgādāta vai apgādāta ar neattiecināmiem vai neatbilstošiem šo noteikumu 2.1. apakšnodaļā noteiktajiem identifikācijas vai atbilstības apliecinājumiem.

- 53. Ja bīstamās iekārtas reģistrācijas dati neatbilst faktiskajam bīstamās iekārtas stāvoklim, pārbaudes rezultātu reģistrē reģistrā un pārbaudes zīmi izsniedz tikai tad, kad reģistrā ir aktualizēti bīstamās iekārtas reģistrācijas dati.

- 54. Bīstamās iekārtas pārbaude ir pabeigta, kad inspicēšanas institūcija reģistrā apstiprinājusi pārbaudes datus un izsniegusi pārbaudes zīmi atbilstoši speciālajos noteikumos noteiktajam par zīmes uzlikšanu uz iekārtas vai uzglabāšanu lietošanas dokumentācijā.

5.7. Pārbaudes protokols

- 55. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54. punktā noteiktās pārbaudes datu apstiprināšanas inspicēšanas institūcija reģistrā aktualizē pārbaudes protokolu un pēc pieprasījuma izsniedz to valdītājam.

- 56. Pārbaudes protokolā ietver vismaz šādu informāciju:

  - 56.1. atsauces uz normatīvajiem aktiem, inspicēšanas institūcijas akreditēto metodiku un, ja attiecināms, atsauces uz piemērojamiem standartiem;

  - 56.2. bīstamās iekārtas reģistrācijas datus, norādot bīstamās iekārtas unikālo reģistrācijas numuru reģistrā, informāciju par valdītāju, iekārtas klasifikāciju un ražotāja norādīto iekārtas identifikāciju;

  - 56.3. bīstamās iekārtas pārbaudes datus, norādot:

    - 56.3.1. datus par pārbaudes veicēju, pārbaudes sākuma un pabeigšanas datumu, pārbaudes veikšanas vietas adresi;

    - 56.3.2. pārbaudes veidu. Ārpuskārtas tehniskās pārbaudes gadījumā norāda pārbaudes veikšanas pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 48. punktam. Ja par vairākiem pārbaužu veidiem sastāda vienu protokolu, protokolā norāda visus veiktos pārbaužu veidus;

    - 56.3.3. pārbaudītos bīstamās iekārtas elementus;

    - 56.3.4. pārbaudes starprezultātus un pārbaudes rezultātus;

    - 56.3.5. katram starprezultātam ar Vērtējumu 1, 2 vai 3 atbilstošās neatbilstības aprakstu;

    - 56.3.6. pēc nepieciešamības, informāciju par veiktajiem mērījumiem, to rezultātiem un izmantotajiem mērīšanas līdzekļiem, atsauces uz pārbaudes ietvaros izvērtētajiem mērījumu pārskatiem, informāciju par aizsargzīmogojumu uzlikšanu un citu informāciju;

  - 56.4. saskaņā ar speciālajiem noteikumiem nākamās pārbaudes veidu un datumu (datumu norāda, ja pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 0, 1 vai 2). Ja speciālajos noteikumos noteikti vairāki kārtējās tehniskās pārbaudes veidi, norāda katra veida nākamo pārbaudes datumu;

  - 56.5. valdītāja vai valdītāja pilnvarotās personas, kas piedalījās pārbaudē, vārds, uzvārds;

  - 56.6. bīstamās iekārtas uzrādītāja parakstu, kas apliecina iepazīšanos ar bīstamās iekārtas novērtējumu, ja protokolu izsniedz pārbaudes vietā.

5.8. Pārbaudes zīme

- 57. Pārbaudes zīmes unikālo ID numuru piešķir reģistrs, kad reģistrā ir izveidota attiecīgās pārbaudes informācijas ievadīšanas sagatave.

- 58. Pārbaudes zīme (paraugs noteikts šo noteikumu 1. pielikumā) satur šādu informāciju:

  - 58.1. nosaukumu “Pārbaudes zīme”;

  - 58.2. pārbaudītās bīstamās iekārtas reģistrācijas numuru reģistrā;

  - 58.3. pārbaudi veikušās inspicēšanas institūcijas akreditācijas numuru;

  - 58.4. reģistra piešķirto pārbaudes zīmes unikālo numuru;

  - 58.5. atbilstoši pārbaudes rezultātam:

    - 58.5.1. ar speciālajiem noteikumiem nākamās pārbaudes datumu, ja pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 0, 1 vai 2;

    - 58.5.2. uzrakstu sarkanā krāsā: “NEIZMANTOT”, ja pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 3.

- 59. Pārbaudes zīmi var veidot no pamata un maināmās daļas, ievērojot, ka:

  - 59.1. pamata daļā norāda šo noteikumu 58.1., 58.2. apakšpunktos noteikto informāciju;

  - 59.2. maināmajā daļā norāda šo noteikumu 58.3., 58.4. un 58.5.apakšpunktos noteikto informāciju.

- 60. Pārbaudes zīmes informācija tās darbības laikā ir salasāma, neizdzēšama, nepārprotama un viegli saskatāma personām, kurām tā adresēta.

6. Lietošanas dokumentācija

6.1. Vispārīgās prasības

- 61. Bīstamās iekārtas lietošanas dokumentācija sastāv no:

  - 61.1. identifikācijas un atbilstību apliecinošas dokumentācijas, ievērojot šo noteikumu 2.1. apakšnodaļas prasības;

  - 61.2. lietošanas un uzturēšanas instrukcijām;

  - 61.3. uzturēšanas žurnāla un uzturēšanas izpilddokumentācijas;

  - 61.4. darba žurnāla, ja tas noteikts speciālajos noteikumos.

- 62. Lietošanas dokumentāciju:

  - 62.1. noformē un uztur valsts valodā papīra, elektroniskā vai hibrīdformā, tā ir salasāma, nepārprotama un noformēta veidā, kas nepieļauj neidentificējamu izmaiņu veikšanu. Izņēmuma kārtā lietošanas dokumentācijai pievieno dokumentus valodā, kura ir saprotama ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja specializētajiem darbiniekiem;

  - 62.2. un tās atvasinājumus un tulkojumus noformē, norādot attiecīgā dokumenta autoru un attiecīgās bīstamās iekārtas identifikāciju (ražotāja piešķirtā identifikācija, iekārtas reģistrācijas numurs reģistrā);

  - 62.3. uztur pastāvīgi pieejamu personām, kurām tā nepieciešama normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteikto pienākumu veikšanai;

  - 62.4. valdītāja maiņas gadījumā nodod kopā ar attiecīgo bīstamo iekārtu, izņemot darba žurnālu;

  - 62.5. uzglabā līdz attiecīgās bīstamās iekārtas izslēgšanai no reģistra.

- 63. Bīstamās iekārtas uzturēšanas un lietošanas instrukcija satur informāciju un dokumentus, kas noteikti attiecīgajai iekārtai piemērojamos normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu, speciālajos noteikumos un šajā noteikumu nodaļā (piemēro atbilstoši konkrētās bīstamās iekārtas veidam un pielietojumam) minētajām prasībām.

- 64. Ja ir veiktas izmaiņas bīstamās iekārtas uzturēšanas vai lietošanas nosacījumos, attiecīgo uzturēšanas vai lietošanas instrukciju vai tās daļu aktualizē atbilstoši izmaiņu apjomam. Spēku zaudējušo vēsturisko informāciju saglabā un nodrošina nepārprotamu aktuālās un vēsturiskās informācijas savstarpējo identifikāciju.

6.2. Uzturēšanas instrukcija

- 65. Uzturēšanas instrukcijā iekļautas prasības un kārtība, kādā veicama iekārtas uzturēšana, tai skaitā norādīti nepieciešamie uzturēšanas pasākumu veidi, to izpildes periodiskums, metodika, veicamo darbu apjoms, darba aizsardzības pasākumi, iekārtas marķējums (drošības zīmes, uzraksti un instrukcijas, tai skaitā piktogrammu veidā) un tā izvietošana.

- 66. Uzturēšanas instrukcija satur rasējumus, shēmas, diagrammas, specifikācijas, aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami iekārtas uzturēšanai, tai skaitā norāda būtiskāko ierīču (vadības un kontroles ierīces, drošības ierīces, slēgierīces, mērierīces, u.c.) izvietojumu, kā arī drošības sastāvdaļu ražotāja instrukcijas atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

6.3. Lietošanas instrukcija

- 67. Lietošanas instrukcija satur testēšanas pārskatus un atzinumus par bīstamās iekārtas ražotāja vai tā uzdevumā veiktajiem testiem pirms iekārta pirmo reizi nodota lietošanā (funkcionālās pārbaudes par piemērotību paredzētajam nolūkam, kā arī statiskie un dinamiskie testi) vai instrukciju par lietotājam veicamiem pasākumiem pirms bīstamās iekārtas lietošanas uzsākšanas pirmo reizi.

- 68. Instrukcijā ir iekļauta informācija par iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem, iekārtas vispārīgs apraksts par tās konstrukciju, darbību, paredzamo lietošanu un lietošanas apstākļiem, ņemot vērā jebkuru pamatoti paredzamu nepareizu lietošanu, par lietošanas ierobežojumiem un brīdinājumi par veidiem, kādos bīstamo iekārtu nedrīkst lietot.

- 69. Instrukcijā norādīta bīstamās iekārtas lietošanas prasības un kārtība normālā lietošanas režīmā paredzētajos lietošanas apstākļos, tai skaitā:

  - 69.1. iekārtas operatora darbstacijas apraksts, instrukcijas operatora apmācībai, lietotājam veicamie darba aizsardzības pasākumi, nepieciešamības gadījumā arī informācija par nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem;

  - 69.2. prasības un kārtība iekārtas uzstādīšanai, pieslēgšanai un iedarbināšanai, kā arī iekārtas pareizas darbības pārbaudei pirms lietošanas uzsākšanas;

  - 69.3. prasības un kārtība iekārtas iedarbināšanai, apstādināšanai, lietošanai;

- 70. Instrukcijā norādīta bīstamās iekārtas lietošanas kārtība ārkārtas apstākļos (darbības traucējumi, nelaimes gadījums, avārija), tai skaitā, kārtība, kādā veic:

  - 70.1. iekārtas drošu atbloķēšanu bloķēšanās gadījumā;

  - 70.2. ārkārtas apturēšanu un lietošanas atsākšanu pēc ārkārtas apturēšanas;

  - 70.3. cilvēku atbrīvošanu un evakuāciju vai paševakuāciju;

  - 70.4. ārkārtas darbības ar iekārtu, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija un darbības bojājumu, un negadījumu radīto seku novēršanu.

- 71. Instrukcija satur rasējumus, shēmas, diagrammas, specifikācijas, aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami iekārtas lietošanai, tai skaitā norādīts būtiskāko ierīču (vadības un kontroles ierīces, drošības ierīces, slēgierīces, mērierīces, u.c.) izvietojums un prasības iekārtas marķējumam (drošības zīmes, uzraksti un instrukcijas, tai skaitā piktogrammu veidā) un tā izvietošanai. Ja iekārta paredzēta, lai to lietotu neprofesionāli lietotāji (tai skaitā patērētāji), instrukcija satur prasības neprofesionāliem lietotājiem paredzētajam marķējumam un tā izvietojumam.

6.4. Uzturēšanas un darba žurnāli

- 72. Ziņas par bīstamās iekārtas uzturēšanu reģistrē bīstamās iekārtas uzturēšanas žurnālā, kas satur šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju.

- 73. Ziņas par bīstamās iekārtas lietošanu reģistrē bīstamās iekārtas darba žurnālā, kas satur speciālajos noteikumos noteikto informāciju.

- 74. Bīstamās iekārtas uzturēšanas žurnālā reģistrē šādu informāciju:

  - 74.1. veiktie uzturēšanas pasākumi, ievērojot šo noteikumu 8. nodaļas prasības;

  - 74.2. konstatētie defekti, trūkumi, bojājumi;

  - 74.3. iekārtas lietošana ārkārtas apstākļos, cilvēku atbrīvošanu un evakuācija (izņemot paševakuāciju);

  - 74.4. konstatētie darbības traucējumi un iekārtas darbības atjaunošana normālā lietošanas režīmā pēc iekārtas bloķēšanas;

  - 74.5. notikušie negadījumi, kuros iesaistīta attiecīgā iekārta;

  - 74.6. iekārtas avārijas, kas noteiktas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanu kārtību.

- 75. Neskarot speciālajos noteikumos noteiktās prasības, bīstamās iekārtas darba žurnālā reģistrē šādu informāciju:

  - 75.1. par lietošanas laikā konstatētajiem iekārtas darbības traucējumiem, defektiem, trūkumiem, bojājumiem;

  - 75.2. fiksē faktu, ja veikta iekārtas lietošana ārkārtas apstākļos, noticis negadījums vai avārija.

7. Marķējums

- 76. Papildus šo noteikumu 2.1. apakšnodaļā noteiktajām prasībām, bīstamās iekārtas ir apgādātas ar šādu marķējumu:

  - 76.1. reģistrācijas numuru reģistrā, ievērojot speciālajos noteikumos noteiktās prasības;

  - 76.2. marķējumu, kas noteikts attiecīgās iekārtas lietošanas instrukcijā, bīstamai iekārtai piemērojamos speciālajos noteikumos un normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu;

  - 76.3. bīstamās iekārtas, kurām nav piemērojami normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu, marķētas vismaz ar attiecīgās iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem un drošības marķējumu (informācijas, brīdinājuma un aizlieguma zīmēm, uzrakstiem un instrukcijām piktogrammu veidā), ievērojot normatīvos aktus par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā.

- 77. Bīstamo iekārtu marķējums ir noformēts un novietots uz attiecīgās iekārtas salasāmi, neizdzēšami, nepārprotami, viegli saskatāmi personām, kurām konkrētais marķējums adresēts.

- 78. Reģistrā reģistrētām bīstamajām iekārtām daļēji vai pilnībā zudušu vai bojātu marķējumu atjauno.

8. Bīstamo iekārtu uzturēšana

8.1. Vispārīgās prasības

- 79. Bīstamās iekārtas uzturēšanu organizē un veic atbilstoši attiecīgās iekārtas uzturēšanas instrukcijai, speciālajos noteikumos un šajā nodaļā noteiktajām prasībām, un ievērojot šo noteikumu 11. un 12. punkta prasības.

- 80. Uzturēšanas pasākumi:

  - 80.1. preventīvi uzturēšanas pasākumi (apskates, tehniskās apkopes) atbilstoši iekārtas uzturēšanas instrukcijai;

  - 80.2. elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšnodaļas prasībām;

  - 80.3. iekārtas remonta veikšanas;

  - 80.4. montāža, demontāža atbilstoši iekārtas uzturēšanas instrukcijai un speciālo noteikumu prasībām;

  - 80.5. iekārtas pārbūve;

  - 80.6. testa pārbaudes, tai skaitā vizuālās, funkcionālās pārbaudes, statiskie, dinamiskie testi, mērījumi, aprēķini atbilstoši iekārtas uzturēšanas dokumentācijai un speciālo noteikumu prasībām.

- 81. Bīstamās iekārtas uzturēšanu veic valdītājs vai tā vārdā juridiska vai fiziska persona (turpmāk – uzturēšanas pakalpojuma sniedzējs) uz rakstiska līguma pamata, kurā noteiktas uzturēšanas pakalpojuma sniedzējam nodotās uzturēšanas funkcijas, bīstamās iekārtas, uzturēšanas pakalpojuma sniedzēja piesaistītie apakšuzņēmēji un tiem nodotās bīstamās iekārtas un uzturēšanas funkcijas, kā arī valdītāja un uzturēšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējā atbildība.

- 82. Uzturēšanas veicējs, to dokumentāri apliecinot:

  - 82.1. nosaka bīstamās iekārtas uzturēšanā iesaistītās personas, to pienākumus, uzdevumus, atbildību, šo personu apmācību vajadzības un to nodrošināšanas kārtību un nodrošina, ka uzturēšanā iesaistītās personas ir apmācītas atbilstoši attiecīgās iekārtas lietošanas instrukcijas prasībām un apmācītas un instruētas atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā;

  - 82.2. izstrādā un ievieš uzturēšanas pasākumu izpildes procedūras (darbu plānošana, organizēšana, veikšana, uzraudzība, kontrole, darbu dokumentācija).

- 83. Uzturēšanas veicējs nodrošina, ka uzturēšanas laikā attiecīgā bīstamā iekārta nav pieejama nepiederošām personām (izvietotas drošības zīmes, norobežojumi) un pārbaudāmās iekārtas lietotāji ir informēti tiem viegli uztveramā veidā par iekārtas nepieejamību.

- 84. Par veiktajiem uzturēšanas pasākumiem uzturēšanas veicējs veic ierakstu attiecīgās bīstamās iekārtas uzturēšanas žurnālā, norādot konkrētos paveiktos pasākumus, un, ja attiecināms, iekārtas uzturēšanas izpilddokumentācijai pievieno attiecīgo uzturēšanas pasākumu dokumentāciju.

8.2. Elektroinstalācijas pārbaudes

- 85. Bīstamās iekārtas elektroinstalācijas (elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju bīstamajā iekārtā no elektroietaišu piederības robežas līdz bīstamajai iekārtai, tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic:

  - 85.1. pirms iekārtas reģistrācijas reģistrā;

  - 85.2. iekārtas lietošanas laikā reizi trijos gados, vai, ja iekārta tiek lietota sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā, vai speciālajos noteikumos noteiktajā periodiskumā;

  - 85.3. pēc atkārtotas montāžas, rekonstrukcijas, pārbūves vai remontdarbiem, ja tas noteikts remontdarbu dokumentācijā;

  - 85.4. pēc inspicēšanas institūcijas pamatota pieprasījuma.

- 86. Elektroinstalācijas pārbaudi veic un atzinumu izsniedz persona, kurai piešķirta elektrodrošības grupa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. Elektroinstalācijas pārbaudes atzinumā norāda pretestības mērījumu rezultātu atbilstību speciālajos noteikumos noteiktajām prasībām.

8.3. Remonts un pārbūve

- 87. Bīstamās iekārtas remontu un pārbūvi veic atbilstoši attiecīgajam pasākumam izstrādātai darbu izpildes dokumentācijai.

- 88. Remontu veic iekārtas bojājumu, defektu, nolietojuma novēršanai, ja nepieciešams, iekārtas oriģinālā izpildījuma atjaunošanai. Remonta laikā netiek izmainīts iekārtas oriģinālais izpildījums un netiek veikti instrukcijā neiekļauti pārveidojumi.

- 89. Ja atbilstoši bīstamās iekārtas uzturēšanas instrukcijai, sasniedzot noteiktu bīstamās iekārtas vai tās elementu lietošanas laiku, jāveic atsevišķu elementu nomaiņa, tad to veic arī tad, ja šiem elementiem nav konstatējami acīmredzami bojājumi vai nolietojums.

- 90. Bīstamās iekārtas pārbūve ir iekārtas oriģinālā izpildījuma pārveidošana ar materiāliem vai digitāliem līdzekļiem, kas nav paredzēta uzturēšanas instrukcijā un kas tiek veikta, ja izpildās šādi priekšnosacījumi:

  - 90.1. iekārta ir reģistrēta reģistrā un valdītājs reģistrā ir aktualizējis iekārtas statusu par lietošanas pārtraukšanu uz laiku;

  - 90.2. iekārta atbilst šo noteikumu 2. nodaļas prasībām;

  - 90.3. iekārtai paredzēts izpildīt vienu vai vairākus šādus nosacījumus:

    - 90.3.1. drošības līmeņa paaugstināšanu;

    - 90.3.2. modernizāciju atbilstoši tehnikas attīstībai;

    - 90.3.3. pielāgošanu lietotāja vajadzībām;

    - 90.3.4. darba parametru samazināšanu.

- 91. Pārbūves veicējs pirms pārbūves veic riska vērtējumu, nosakot kuras drošības prasības skars paredzētie pārveidošanas pasākumi, identificējot to radītos riskus un nosakot, vai tos aptver iekārtas ražošanā piemērotie risku novēršanas vai samazināšanas pasākumi.

- 92. Pārbūves veicējs bīstamās iekārtas pārbūvi klasificē šādās kategorijās:

  - 92.1. vienkāršota pārbūve – iekārtas atjaunošana, uzlabošana vai modernizācija, saglabājot iekārtas pamata konstrukciju un funkcionalitāti, paredzēto pārbūves pasākumu radītie riski ir aptverti ar iekārtas ražošanā piemērotajiem risku novēršanas vai samazināšanas pasākumiem;

  - 92.2. būtiska pārbūve – iekārtas pamata konstrukcijas, funkcionalitātes, darbības principu maiņa, paredzēto pārbūves pasākumu radītie riski nav aptverti ar iekārtas ražošanā piemērotajiem risku novēršanas vai samazināšanas pasākumiem.

- 93. Vienkāršotas pārbūves gadījumā nodrošina reģistrā reģistrētās bīstamās iekārtas atbilstību šo noteikumu 2. nodaļas prasībām un inspicēšanas institūcija aktualizē iekārtas reģistrācijas datus reģistrā, savukārt būtiskas pārbūves gadījumā pārbūves veicējs uzņemas ražotāja pienākumus un iekārtas lietošana uzsākšanai piemērojamas prasības par pirmreizējo tehnisko pārbaudi un reģistrāciju reģistrā.

8.4. Metināšana un nesagraujošā kontrole

- 94. Bīstamo iekārtu elementus atļauts metināt metinātājiem, kuri atbilstoši piemērojamo standartu prasībām ir apliecinājuši savu kompetenci šādu darbu izpildē. Metināšanu veic saskaņā ar metināšanas procesa specifikāciju, kas sagatavota un apstiprināta piemērojamos standartos noteiktajā kārtībā un pievienota attiecīgās bīstamās iekārtas uzturēšanas izpilddokumentācijai.

- 95. Bīstamo iekārtu nesošo konstrukciju, konstrukciju, kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos un konstrukciju, uz kurām paredzēts cilvēku atrašanās, metinātajiem savienojumiem veic pārbaudi ar nesagraujošām kontroles metodēm atbilstoši šo noteikumu 96. punkta prasībām.

- 96. Bīstamās iekārtas elementus un metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamiem standartiem pārbauda ar nesagraujošām kontroles metodēm laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

9. Bīstamo iekārtu lietošana

- 97. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz bīstamo iekārtu profesionālo lietošanu.

- 98. Bīstamās iekārtas lietotājs ir persona, kuras faktiskajā varā lietošanas laikā atrodas attiecīgā bīstamā iekārta. Lietotājs, kurš nav bīstamās iekārtas valdītājs, uzņemas valdītājam noteiktos bīstamās iekārtas lietošanas pienākumus un atbildību.

- 99. Bīstamās iekārtas lietotājs:

  - 99.1. nosaka bīstamās iekārtas lietošanā iesaistītās personas, to pienākumus un atbildību, un kārtību, kādā minētajām personām pieejama lietošanas instrukcija un darba žurnāls, un kādā veicama darba žurnāla aizpildīšana;

  - 99.2. nodrošina, ka bīstamās iekārtas lietošanā iesaistītās personas ir apmācītas un instruētas atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā un atbilstoši attiecīgās bīstamās iekārtas lietošanas instrukcijas prasībām, un attiecīgā apmācība un instruktāža ir dokumentāri apliecināta;

  - 99.3. nodrošina drošu bīstamās iekārtas lietošanu (darbu plānošana, organizēšana, veikšana, uzraudzība, kontrole), ievērojot attiecīgās iekārtas lietošanas instrukcijas un normatīvo aktu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību prasības, kā arī ievērojot iekārtas lietošanai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

- 100. Ja bīstamās iekārtas lietotājs nav tās valdītājs, iekārtas lietotājs nekavējoties informē attiecīgās bīstamās iekārtas valdītāju par konstatētajiem traucējumiem bīstamās iekārtas darbībā, bojājumiem, negadījumiem vai avārijām.

- 101. Veicot darbus ar bīstamo iekārtu paaugstinātas bīstamības apstākļos, bīstamās iekārtas lietotājs papildus ievēro prasības, kas noteiktas norīkojumā darbam paaugstinātas bīstamības apstākļos un attiecīgajā darba aizsardzības instruktāžā par drošiem darba paņēmieniem, veicot attiecīgos darbus paaugstinātas bīstamības apstākļos.

- 102. Veicot darbus elektropārvades līnijas aizsargjoslā (paaugstinātas bīstamības apstākļi):

  - 102.1. ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības;

  - 102.2. izmanto tādas bīstamās iekārtas, kuru aprīkojums novērš risku saskarties ar gaisvadu elektropārvades līniju vai risku radīt elektrisko loku starp jebkuru iekārtas daļu vai iekārtas operatoru un gaisvadu elektropārvades līniju vai, ja nevar pilnībā novērst risku personām saskarties ar gaisvadu elektropārvades līniju, iekārtas ražotas un aprīkotas tā, lai novērstu jebkādus ar elektrību saistītus apdraudējumus.

10. Noslēguma jautājumi

- 103. Bīstamās iekārtas ir atbilstošas šo un speciālo noteikumu prasībām, kamēr ir spēkā to tehniskās pārbaudes protokols, kas izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

- 104. Noteikumi stājas spēkā 2025.gada 3.februārī.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu