4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr. 772

Kvalitātes prasības tīrai rapša sēklu eļļai un citai no eļļas augiem iegūtai tīrai nerafinētai vai rafinētai augu eļļai, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos(1)

(Pielikums MK 24.07.2007. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1254; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

| Nr. p.k. | Īpašības | Mērvienība | Robežlielums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālais | maksimālais |
| 1. | Blīvums, 15 oC(2) | kg/m3 | 900 | 930 |
| 2. | Uzliesmošanas temperatūra | oC | 220 | - |
| 3. | Kinemātiskā viskozitāte, 40 oC | mm2/s | - | 36,0 (38,0*) |
| 4. | Siltumspēja(3) | kJ/kg | 36 000 | - |
| 5. | Cetānskaitlis | - | 39 | - |
| 6. | Koksēšanas atlikums(4) | % (m/m) | 0 | 0,40 |
| 7. | Joda skaitlis | g I2 /100 g | 95 | 125 |
| 8. | Sēra saturs | mg/kg |  | 10 |
| 9. | Kopējais piesārņojums | mg/kg |  | 24 |
| 10. | Skābes skaitlis | mg KOH/g |  | 2,0 (3,5*) |
| 11. | Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC(5) | stundas | 6,0 (5,0*) |  |
| 12. | Fosfora saturs | mg/kg |  | 12 (20*) |
| 13. | Magnija un kalcija saturs | mg/kg |  | 20 |
| 14. | Pelnu saturs | % (m/m) |  | 0,01 |
| 15. | Ūdens saturs | % (m/m) |  | 0,075 |

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas tīras rapša sēklu eļļas un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas īpašībām, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi nacionālajai standartizācijas institūcijai.

(2) Ja blīvums eksperimentāli noteikts citā temperatūrā, to pārrēķina 15 oC temperatūrai.

(3) Vidējā siltumspēja (tirgus dati liecina, ka tā ir aptuveni 37500 kJ/kg).

(4) Nosaka eļļai, nevis tās destilācijas 10 % atlikumam.

(5) Pārbauda bez piedevu pievienošanas.

(*) Rādītāji piemērojami pārejas periodā līdz 2010.gada 1.janvārim.