6. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr. 772

Ar klimatu saistītās prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

| Nr. p. k. | Īpašības | Vienības | A klase | B klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etanols + augstākie spirti | % (V/V), min | 75 | 70 |
| 2. | Augstākās klases bezsvina benzīns, kā norādīts standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes"(2) | % (V/V) | 14–22 | 14–30 |
| 3. | Tvaika spiediens(3) | kPa, min kPa, max | 35,0 60,0 | 50,0 100,0 |
| 4. | Beigu vārīšanās punkts FBP | oC, max | 210 | 210 |
| 5. | Destilācijas atlikums | % (V/V), max | 2 | 2 |

Piezīmes.

(1) Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 15293:2018 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(2) Svinu nesaturoša benzīna saturu var noteikt, atņemot no 100 ūdens un spirta satura summu procentos.

(3) Norāda sausā tvaika spiediena ekvivalentu (DVPE).