Projekts

3. pielikums

Ministru kabineta

20__. gada __. ____

noteikumiem Nr. __

Ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālais novērtējums

| #### Nr.p.k. | #### Novērtējums | #### Apraksts |
| --- | --- | --- |
| #### 1. | Teicams | Konstruktīvajam elementam nav redzamu bojājumu (piemēram, nav plaisas, atšķēlumi, trupes, korozijas). #### Bojājumi konstruktīvā elementa virsmas laukumā nav redzami nevienā ēkas telpu grupā. |
| #### 2. | Labs | Ir nenozīmīgi bojājumi atsevišķās konstruktīvā elementa daļās (piemēram, ir iedobumi, robi, nenozīmīgas plaisas, daļēji bojāta antikorozijas aizsardzība). #### Bojājumi aizņem līdz 10 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vismaz 5 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos. |
| #### 3. | Vidējs | Ir bojājumi (piemēram, caurumi vai caurejošas plaisas, dzelzsbetona konstrukcijām atsegta armatūra, trupes bojājumi un sīkplaisas koksnes virskārtā, jumta segumā lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, atsevišķu ieseguma elementu iztrūkums). Konstruktīvajam elementam nav atjaunotas bojātās konstrukcijas, bet ieiešana ēkas telpās ir iespējama. #### Bojājumi aizņem 11 % – 50 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vismaz 10 % ēkas telpu grupu ārsienās vai pārsegumos. |
| #### 4. | Slikts | Būtiski bojājumi (piemēram, apjomīgi sienu, grīdas izspiedumi un virsmas līniju izliekumi, masveidīgs mūra sienu plaisu tīklojums, būvprojektā neparedzēta mūra sienu novirze no vertikāles pārsniedz 50 % sienas biezuma, ir ierīkoti pagaidu balsti, jumta seguma virsmas plaisas un masveida caurtecējumi). #### Bojājumi aizņem 51 % – 81 % no konstruktīvā elementa virsmas laukuma vai ir redzami vairāk nekā 10 % ēkas telpu grupu telpu ārsienās vai pārsegumos. |
| #### 5. | #### Ļoti slikts | #### Konstruktīvais elements daļēji sabrucis vai sagruvis, vai pilnībā satrunējis, bet vēl eksistē. |