5. pielikums

Ministru kabineta

2023.gada ,,__”._______

noteikumiem Nr.____

B klases iekārtu tehniskais apraksts

- Vilces līdzekļa automātiskās lokomotīvju signalizācijas drošības aparatūra

1. Vilces līdzekļa automātiskās lokomotīvju signalizācijas (turpmāk – ALS) drošības aparatūra ir neatņemama vilces līdzekļu drošības ierīču sastāvdaļa, kuras darbību nodrošina:

1.1. lauka ALS iekārtas;

1.2. sliežu ķēdes;

1.3. vilces līdzekļa ALS drošības aparatūra (turpmāk – aparatūra);

1.4. vilces līdzeklis, kas darbojas kā šunta pretestības avots;

1.5. vilces līdzekļa ātruma ierobežojuma, bremzēšanas un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles algoritmi.

- Galvenās aparatūras funkcijas

2. ALS signālu uztveršana, dešifrēšana un signālu indikācija vilces līdzekļa luksoforā.

3. Vilces līdzekļa ātruma ierobežojums.

4. Vilces līdzekļa apturēšana ekstremālās situācijās.

5. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontrole.

6. Vilces līdzekļa kustības galveno parametru reģistrācija.

- ALS signālu uztveršana un dešifrēšana

7. Aparatūra uztver un dešifrē pa sliedēm noraidāmos ALS signālus. ALS signālu strāvas stiprums sliedēs:

7.1. 1,4 A-25 A ar maiņstrāvu elektrificētos iecirkņos ar 75 Hz ALS signālu frekvenci;

7.2. 1,2 A-25 A iecirkņos ar autonomo vilci un ar līdzstrāvu elektrificētos iecirkņos ar 50 Hz vai 75 Hz ALS signālu frekvenci;

7.3. 2 A-25 A ar līdzstrāvu elektrificētos iecirkņos ar 50 Hz vai 75 Hz ALS signālu frekvenci.

8. ALS signālu laika diagrammas atkarībā no lietojamās lauka iekārtas parādītas kodu diagrammās.

9. ALS signālu frekvence ir 50 Hz vai 75 Hz.

10. ALS signālu frekvenču izvēli veic automātiski vai manuāli. Pāreju no kodētām sekcijām uz nekodētām sekcijām veic automātiski vai manuāli, bet pāreju no nekodētām uz kodētām sekcijām, tas ir parādoties kodu signāliem, – tikai automātiski.

11. Aparatūra nekļūdīgi uztver un dešifrē ALS signālus, ja ALS signāla līmenis ir par 12 dB (vai vairāk) lielāks par traucējumu līmeni.

12. Nekļūdīga dešifrēšana – ja no pastāvīgi padodamiem trīs secīgiem koda signāliem, ALS iekārtas atpazīst vismaz divus signālus.

13. Aparatūra nodrošina:

13.1. vilces līdzekļa luksofora signālu, kas atbilst saņemtajam koda signālam;

13.2. balto signālu vilces līdzekļa luksoforā, pazūdot koda signālam, ja pirms tā pazušanas tika saņemts zaļā signāla (Z) vai dzeltenā signāla (Dz) koda signāls;

13.3. sarkano signālu vilces līdzekļa luksoforā, pazūdot koda signālam, ja pirms tā pazušanas tika saņemts sarkandzeltenā signāla (SDz) koda signāls;

13.4. īslaicīgu skaņas signālu, mainoties vilces līdzekļa luksofora signālam;

13.5. nepārtrauktu vilces līdzekļa ātruma kontroli;

13.6. nepārtrauktu 20 km/h ātruma pārsniegšanas kontroli, degot sarkanam signālam vilces līdzekļa luksoforā;

13.7. nepārtrauktu pasažieru – 60 km/h, bet kravas vilces līdzekļu – 50 km/h ātruma pārsniegšanas kontroli, degot sarkanam ar dzeltenu signālam vilces līdzekļa luksoforā.

- Vilces līdzekļa ātruma ierobežojumi un programmēšana

14. Vilces līdzekļa ātruma ierobežošanu veic, iedarbinot bremzes, ja vilces līdzekļa ātrums pārsniedz atļauto ātrumu. Pieļaujamie ātrumi ir programmējami ikvienam vilces līdzekļa tipam atkarībā no tā konstrukcijas ātruma un atļautā braukšanas ātruma staciju un posmu ceļos, kurus nosaka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

15. Programmējamie maksimāli pieļaujamie ātrumi, atkarībā no vilces līdzekļa luksofora signālu rādījumiem:

15.1. zaļš signāls (Z) (braucot iecirkņos ar automātisko bloķēšanu), balts signāls (braucot iecirkņos ar pusautomātisko bloķēšanu) – maksimāli atļautais ātrums (nosaka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs) staciju un posmu ceļos atkarībā no vilciena veida (pasažieru, kravas, manevru);

15.2. dzeltens signāls (Dz) – nosaka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs atkarībā no izmantojamā vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles algoritma;

15.3. sarkandzeltens signāls (SDz) – 60 km/h pasažieru vilcieniem un 50 km/h kravas vilcieniem;

15.4. sarkans signāls – 20 km/h.

16. Ja vilces līdzekļa ātrums pārsniedz atļauto ātrumu, ieslēdzas skaņas signalizācija, un, ja pēc 7 s vilces līdzekļa ātrums netiek samazināts līdz atļautajam ātrumam, drošības aparatūra sāk vilces līdzekļa apturēšanu.

17. Nosacījumus pabraukšanai (nepabraukšanai) garām ceļa luksoforam ar sarkanu signāla rādījumu nosaka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

- Modrības kontrole

18. Aparatūra kontrolē vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrību.

19. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrību kontrolē automātiski atkarībā no signālu rādījumiem (t.i., modrības kontroles pārbaudei vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) neveic nekādas darbības).

20. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles periodu, atkarībā no vilces līdzekļa luksofora rādījuma un nepārtrauktā tipa automātiskās lokomotīvju signalizācijas (turpmāk – ALSN) iekārtas, nodrošina intervālā:

20.1. zaļš signāls – 60 s-120 s;

20.2. balts signāls – braucot posmā 60 s-90 s un braucot pa stacijas ceļiem 20 s-40 s;

20.3. dzeltens signāls – 20 s-40 s pasažieru vilces līdzekļiem braucot ar ātrumu virs 60 km/h, bet kravas vilces līdzekļiem – virs 50 km/h;

20.4. sarkans – 20 s-40 s;

20.5. sarkandzeltens signāls – 20 s-40 s;

20.6. uzkalna ALSN:

20.6.1. sarkandzeltens signāls – pārbaude nenotiek;

20.6.2. pārējie signāli – 90 s-120 s.

21. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontrole notiek, mainoties vilces līdzekļa luksofora rādījumam. Šī prasība neattiecas, ja vilces līdzekļa luksofora rādījums mainās uz zaļo signālu.

22. Nav nepieciešams kontrolēt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrību, ja vilces līdzekļa ātrums ir mazāks kā 10 km/h. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontrole notiek tikai mainoties vilces līdzekļa luksofora rādījumam.

- Konstrukcijas prasības borta ierīcēm

23. Borta ierīces sastāv no:

23.1. ALS signālu uztvērējspolēm;

23.2. ALS signālu uztveršanas – dešifrēšanas, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles, vadības un reģistrācijas bloka;

23.3. vilces līdzekļa luksofora;

23.4. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles slēdža, ja nav automātiskās vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības kontroles (piemēram, poga, pedālis utml.).

24. ALS signālu uztvērējspoles uzstādītas vilces līdzeklī virs sliedēm tā, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta ALS signālu uztveršana ceļa līknēs ar rādiusu ne mazāku kā 200 m, bet uztvērējspoļu izvietojuma zemākais punkts virs sliežu galviņas virsmas ir ne mazāks kā 100 mm.

25. Borta ierīces uzstādītas vilces līdzeklī, kura šunta pretestība nav lielāka par 0,06 Ω.

- Galveno parametru reģistrācija

26. Galvenie reģistrējamie kustības parametri:

26.1. vilces līdzekļa ātrums;

26.2. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) modrības stāvoklis;

26.3. gaisa spiediens bremžu maģistrālē un bremžu cilindros;

26.4. vilces līdzekļa ALS aparatūras stāvoklis;

26.5. vilces līdzekļa luksofora signālu rādījumi;

26.6. elektropneimatiskā autostopa vārsta stāvokļa režīms (ieslēgts vai izslēgts).

27. Visi minētie parametri piesaistīti pie ceļa kilometrāžas.

28. Parametrus reģistrē elektroniski vai papīra formātā.

- Vilces līdzekļa uztveramās kodu diagrammas

29.

- ALS lauka iekārtas

30. ALS lauka iekārtas sastāv no kodēšanas ierīcēm un sliežu līnijas, pa kuru uz vilces līdzekli tiek pārraidīti elektriskie signāli par ceļa luksofora signālrādījumiem.

31. Pārraidāmo informāciju par ceļa luksofora signālrādījumiem veido automātiskās bloķēšanas ierīces un ALS.

32. Pārveidošanu veic kodēšanas ierīces, kuru funkcijās ietilpst:

32.1. ziņojuma, kas atbilst pārraidāmai informācijai, izvēle;

32.2. atlasītā ziņojuma pārveidošana (kodēšana) kodu kombinācijā;

32.3. kodu kombinācijas pārveidošana par elektrisko signālu, kas paredzēts informācijas tiešai pārraidei pa sliežu līniju uz lokomotīvi;

32.4. automātiskā elektrisko signālu ieslēgšana un pārraidīšana sliežu līnijā vilciena caurbraukšanas laikā.

- Pamatprasības ALS lauka iekārtu darbībai

33. Visos iecirkņos izmanto ALSN lauka iekārtas.

34. Tiek nodrošināta sliežu ķēžu kodēšana ar skaitļu kodu, kas atbilst priekšā esošā ceļa luksofora signālrādījumam, ar frekvenci 50 Hz vai 75 Hz.

35. Pie minimālās balasta pretestības un barošanas sprieguma vērtības nodrošina šādas ALSN kodēšanas strāvas (caur šuntu, kas tiek uzlikts uz sliežu ķēdes ieejas gala):

35.1. iecirkņos ar autonomu vilci – vismaz 1,2 A pie 50 Hz ALS strāvas frekvences un 1,4 A – pie 75 Hz;

35.2. iecirkņos ar līdzstrāvas elektrovilci – vismaz 2 A pie 50 Hz ALS strāvas frekvences un 1,4 A – pie 75 Hz;

35.3. iecirkņos ar maiņstrāvas elektrovilci – vismaz 1,4 A pie 75 Hz ALS strāvas frekvences.

36. Tiek nodrošināta sliežu ķēžu kodēšana ar šādiem skaitļu kodiem un noteiktiem parametriem:

36.1. KPT-5 tipa ceļa kodu transmiterim:

36.1.1. kods Z:

36.1.1.1. pirmais impulss – 0,35 s;

36.1.1.2. pirmais intervāls – 0,12 s;

36.1.1.3. otrais impulss – 0,22 s;

36.1.1.4. otrais intervāls – 0,12 s;

36.1.1.5. trešais impulss – 0,22 s;

36.1.1.6. garais intervāls – 0,57 s;

36.1.2. kods Dz:

36.1.2.1. pirmais impulss – 0,38 s;

36.1.2.2. pirmais intervāls – 0,12 s;

36.1.2.3. otrais impulss – 0,38 s;

36.1.2.4. garais intervāls – 0,72 s;

36.1.3. kods SDz:

36.1.3.1. pirmais impulss – 0,23 s;

36.1.3.2. garais intervāls – 0,57 s;

36.2. KPT-7 tipa ceļa kodu transmiterim:

36.2.1. kods Z:

36.2.1.1. pirmais impulss – 0,35 s;

36.2.1.2. pirmais intervāls – 0,12 s;

36.2.1.3. otrais impulss – 0,24 s;

36.2.1.4. otrais intervāls – 0,12 s;

36.2.1.5. trešais impulss – 0,24 s;

36.2.1.6. garais intervāls – 0,79 s;

36.2.2. kods Dz:

36.2.2.1. pirmais impulss – 0,35 s;

36.2.2.2. pirmais intervāls – 0,12 s;

36.2.2.3. otrais impulss – 0,60 s;

36.2.2.4. garais intervāls – 0,79 s;

36.2.3. kods SDz:

36.2.3.1. pirmais impulss – 0,30 s;

36.2.3.2. garais intervāls – 0,63 s;

36.3. aizsargkoda parametri:

36.3.1. impulss – 1,2 s;

36.3.2. intervāls – 0,4 s.

- Nosacījumi ALSN lauku iekārtu lietošanai

37. Vilciena nosūtīšanas vai pieņemšanas pēc aicinājuma signāla gadījumā nevienu maršruta sekciju stacijas robežās aiz luksofora nekodē.

38. Ieslēdzot pārbrauktuves aizsprostluksoforus, izslēdzas ALSN kodēšana sekcijā pirms aizsprostluksofora.