Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr. 660

Enerģijas saturs atsevišķos kurināmā veidos tiešajai lietošanai – pārrēķinu tabula

| Energoresursa vai enerģijas veids | kJ (zemākais sadegšanas siltums) | kg naftas ekvivalenta (zemākais sadegšanas siltums) | kWh (zemākais sadegšanas siltums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 kg koksa | 28 500 | 0,676 | 7,917 |
| 1 kg akmeņogļu | 17 200–30 700 | 0,411–0,733 | 4,778–8,528 |
| 1 kg brūnogļu brikešu | 20 000 | 0,478 | 5,556 |
| 1 kg melnā lignīta | 10 500–21 000 | 0,251–0,502 | 2,917–5,833 |
| 1 kg brūnogļu | 5 600–10 500 | 0,134–0,251 | 1,556–2,917 |
| 1 kg degslānekļa | 8 000–9 000 | 0,191–0,215 | 2,222–2,500 |
| 1 kg kūdras | 7 800–13 800 | 0,186–0,330 | 2,167–3,833 |
| 1 kg kūdras brikešu | 16 000–16 800 | 0,382–0,401 | 4,444–4,667 |
| 1 kg kurināmā mazuta | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
| 1 kg dīzeļdegvielas | 42 300 | 1,010 | 11,750 |
| 1 kg benzīna (petrolejas) | 44 000 | 1,051 | 12,222 |
| 1 kg parafīna | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
| 1 kg sašķidrinātās naftas gāzes | 46 000 | 1,099 | 12,778 |
| 1 kg dabasgāzes1 | 47 200 | 1,126 | 13,10 |
| 1 kg sašķidrinātās dabasgāzes | 45 190 | 1,079 | 12,553 |
| 1 kg malkas (mitrums 25 %) | 13 800 | 0,330 | 3,833 |
| 1 kg granulu/malkas brikešu | 16 800 | 0,401 | 4,667 |
| 1 kg atkritumu | 7 400–10 700 | 0,177–0,256 | 2,056–2,972 |
| 1 MJ siltumenerģijas | 1 000 | 0,024 | 0,278 |
| 1 kWh elektroenerģijas | 3 600 | 0,086 | 12 |

Piezīmes.

1 93 % metāna saturs.

2 Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas ietaupījumu (kWh) piemēro koeficientu 2,1.