2. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"3. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 7. marta

noteikumiem Nr. 116

Ēkas nolietojums

| Nr. p. k. | Ēkas nolietojuma grupas | Ēkas nolietojuma pazīmes |
| --- | --- | --- |
| 1. | V1 | Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī. Bez redzamām ēkas fasādes apdares, konstruktīvo elementu un būvizstrādājumu bojājumu pazīmēm, t. sk. jauna ēka vai ēka, kurai atbilstoši būvniecības dokumentiem atjaunoti visi konstruktīvie elementi |
| 2. | V2 | Ēka labā tehniskā stāvoklī. Redzamas nelielas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās pazīmes: -atsevišķas sīkas, nenozīmīgas plaisas (mikroplaisas) cokolā, fasādē vai tās apdarē, bez mitruma bojājumu pazīmēm, nebūtiski fasādes krāsojuma bojājumi; - jumta segums vietām apsūnojis, nelieli krāsojuma bojājumi vai nebūtiskas korozijas pazīmes, nelieli tekņu, noteku bojājumi. Arī atjaunota ēka ar labu vai ļoti labu vizuālo izskatu, ja veikta tikai fasādes atjaunošana vai siltināšana, bet nav atjaunoti citi konstruktīvie elementi |
| 3. | V3 | Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī. Redzamas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās pazīmes: - ēkas cokola, ārējo nesošo sienu, apdares bojājumi – lokālas plaisas, mitruma pazīmes vai izdrupumi, plaisu vai izdrupumu remonta pazīmes; - jumta seguma bojājumu vai korozijas pazīmes, jumta segums apsūnojis vai redzamas remonta pazīmes; - redzamas nebūtiskas nesošo konstrukciju izliekumu pazīmes vai novirzes no vertikāles. Ēka, kas atbilst vērtējuma klasei V4, bet kurai vairāk nekā par 50 % (bez redzamām bojājumu pazīmēm) atjaunotas jumta konstrukcijas/jumta segums. Ēka, kas atbilst vērtējuma klasei V2, bet kurai vairāk nekā par 50 % vizuāli konstatējami jumta seguma virsmas bojājumi |
| 4. | V4 | Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Saskatāmi ēkas drošas ekspluatācijas riski: - redzama pamatu sēšanās un būtiskas plaisas pamatos, izdrupuši ķieģeļi no dzegām, ievērojami nolupis fasādes apmetums, atsevišķas dziļas plaisas nesošajās sienās, koka sienu konstrukcijas iepuvušas zem ailām vai pie pamatiem vai koka sienās novērojami vispārēji izpuvumi, jumtam redzami lieli bojājumi, novērojams jumta konstrukcijas ieliekums, caurtecējumi. Bojāta ūdens novadīšanas sistēma vai nav atsevišķu tekņu elementu; - redzamas būtiskas fasāžu nesošo konstrukciju horizontālo līniju izliekumu pazīmes vai novirzes no vertikāles. Ēka bez tās atjaunošanas nav izmantojama pamatfunkciju veikšanai. Ēka, kas atbilst vērtējuma klasei V2 vai V3, bet kurai vairāk nekā par 50 % vizuāli konstatējami jumta konstrukciju vai jumta seguma bojājumi vai neesība, ja jumta konstrukciju vai jumta seguma bojājumi vai neesība nav saistīta ar jumta konstrukciju vai jumta seguma nomaiņu vai atjaunošanu |
| 5. | V5 | Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi. Ieiešana un uzturēšanās ēkā var apdraudēt veselību vai dzīvību, vai nav iespējama. Pamati izdrupuši, sienas novirzījušās no vertikālā stāvokļa, pārsegumi, jumta konstrukcija un jumta segums sabrukšanas stadijā vai iebrucis" |