5. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

Inženierbūvju un atsevišķu ēku normatīvais kalpošanas ilgums, kā arī inženierbūvju apjoma rādītāji

|  | Tips atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" |  | Normatīvais kalpošanas ilgums gados | Apjoma rādītājs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Kods | Nosaukums |  | nosaukums | mērvienība | skaidrojums |
| 1. | 21110101 | Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi | 20 | laukums | m2 | Laukums – brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | platums | m | Platums – brauktuves platums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 2. | 21120101 | Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu | 20 | laukums | m2 | Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | platums | m | Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 3. | 21120102 | Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | platums | m | Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju |
| 4. | 21210101 | Platsliežu dzelzceļi | 30 | garums | m | Garums – vienceļa platsliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē |
|  |  |  |  | platums | m | Platums – sliežu ceļa platums |
| 5. | 21210201 | Šaursliežu dzelzceļi | 30 | garums | m | Garums – vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē |
|  |  |  |  | platums | m | Platums – sliežu ceļa platums |
| 6. | 21220101 | Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma | 30 | garums | m | Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē |
|  |  |  |  | platums |  | Platums – sliežu ceļa platums |
| 7. | 21220102 | Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu | 30 | garums | m | Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju. Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē |
|  |  |  |  | platums |  | Platums – sliežu ceļa platums |
| 8. | 21300101 | Lidlauku skrejceļi un stāvvietas | 15 | laukums | m2 | Laukums – skrejceļa un stāvvietu klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
| 9. | 21410101 | Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti | 100 | laukums | m2 | Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 10. | 21410102 | Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti | 20 | laukums | m2 | Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 11. | 21410201 | Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas | 100 | laukums | m2 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta vai gājēju pārejas ass līniju līdz tilta vai gājēju pārejas deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 12. | 21410202 | Koka laidumu gājēju tilti | 20 | laukums | m2 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai |
| 13. | 21410301 | Dzelzceļu estakādes | 40 | laukums | m2 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 14. | 21410302 | Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes | 40 | laukums | m2 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 15. | 21410303 | Cauruļvadu pārvadu estakādes | 40 | laukums | m2 | Laukums – laiduma konstrukcijas laukums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai |
| 16. | 21420101 | Transporta un gājēju tuneļi | 100 | laukums | m2 | Laukums – plaknes laukums tuneļa grīdas līmenī, kuru ierobežo tuneļa ārējais perimetrs, ieskaitot tuneļa ārsienu un noeju aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – tuneļa garums pa tuneļa ass līniju |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – tuneļa iekšējais augstums no tuneļa grīdas līdz pārsegumam |
| 17. | 21510101 | Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem | 50 | garums | m | Garums – krastmalas garums pa krasta līniju |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājuma robežas |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – krastmalas nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz nostiprinājuma augšējai daļai |
| 18. | 21510102 | Iekšzemes ūdeņu piestātnes | 50 | garums | m | Garums – piestātnes garums pa krasta līniju |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 19. | 21510201 | Moli, būnas un viļņlauži | 50 | garums | m | Garums – pa būves virsmas ass līniju |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais augstums no gultnes līdz mola vai viļņlauža virsmai. Moliem un viļņlaužiem augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 20. | 21510202 | Jūras ostu piestātnes | 50 | garums | m | Garums – piestātnes garums pa krasta līniju |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā |
| 21. | 21520101 | Dambji ar nostiprinātām nogāzēm | 50 | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju |
| 22. | 21520102 | Dambji bez nogāžu nostiprināšanas | 50 | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju |
| 23. | 21530101 | Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves | Tipu nepiemēro un objektus nereģistrē Kadastra informācijas sistēmā, jo tā ir meliorācijas būve un tādu reģistrē Meliorācijas kadastrā |  |  |  |
| 24. | 22110101 | Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku | 30 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 25. | 22110201 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 26. | 22110202 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 27. | 22110203 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm | 30 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 28. | 22120101 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 29. | 22120102 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 30. | 22120103 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 31. | 22120104 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 32. | 22130101 | Režģotie torņi un masti | 30 | augstums | m | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 33. | 22130102 | Čaulveida torņi vai masti | 30 | augstums | m | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 34. | 22130103 | Torņi, augstāki par 300 m | 30 | augstums | m | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
| 35. | 22130201 | Maģistrālās sakaru līnijas | 30 | garums | m | Garums – sakaru līnijas garums |
| 36. | 22140101 | 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 37. | 22140102 | 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 38. | 22140201 | 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 39. | 22140202 | 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 40. | 22140301 | Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 41. | 22140302 | Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 42. | 22140401 | 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 43. | 22140402 | Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas | 30 | garums | m | Garums – elektropārvades līnijas garums |
| 44. | 22210101 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 45. | 22210102 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 46. | 22210103 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 47. | 22210201 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 48. | 22210202 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 49. | 22210203 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | 30 | garums | m | Garums – gāzesvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 50. | 22220101 | Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas | 20 | augstums | m | Augstums – artēziskās akas vai grodu akas augstums no filtra vai pirmā groda apakšas līdz zemes virsmai, ieskaitot caurules vai groda virszemes daļas augstumu |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – artēziskās akas aizsargcaurules vai groda lielākais iekšējais diametrs |
| 51. | 22220201 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) | 20 | augstums | m | Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 52. | 22220202 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3 | 20 | augstums | m | Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 53. | 22220301 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 54. | 22220302 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 55. | 22220401 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 56. | 22220402 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 57. | 22220403 | Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 58. | 22220404 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 59. | 22220405 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 60. | 22220501 | Ūdens gradētavas | 20 | laukums | m2 | Laukums – kondensātu uztverošās virsmas laukums |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – no pamatu virsmas līdz gradētavas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī |
| 61. | 22230101 | Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 62. | 22230102 | Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 63. | 22230103 | Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi | 20 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 64. | 22230201 | Attīrīšanas iekārtu rezervuāri | 20 | laukums | m2 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo rezervuāra sienu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais vertikālais rezervuāra iekšējais augstums |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo rezervuāra ārējā virsma Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido rezervuāra daļa, kas ir zem rezervuāra grīdas virsmas līmeņa |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā |
| 65. | 22230202 | Attīrīšanas iekārtu baseini | 20 | laukums | m2 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 66. | 22230203 | Dūņu lauki ar pamatni | 20 | laukums | m2 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo būves sienu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo būves norobežojošo konstrukciju ārējā virsma un plakne pamatnes virsmas līmenī |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – šķidru dūņu daudzums, ko iespējams iepildīt ar sienām norobežotā dūņu laukā |
| 67. | 22240101 | Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi | 30 | garums | m | Garums – cauruļvada garums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs |
| 68. | 23010101 | Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves | 20 | augstums | m | Augstums – naftas vai gāzes urbuma dziļums |
|  |  |  |  | diametrs | mm | Diametrs – naftas vai gāzes urbuma lielākais iekšējais diametrs |
| 69. | 23020101 | Vēja elektrostacijas | 30 | augstums | m | Augstums – lielākais torņa augstums no pamatu virsmas līdz torņa konstrukcijas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 70. | 23030101 | Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves | Tipu nepiemēro |  |  |  |
| 71. | 23040101 | Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves | Tipu nepiemēro |  |  |  |
| 72. | 24110101 | Sporta laukumi un trases ar cieto segumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
| 73. | 24110102 | Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu |
| 74. | 24120101 | Tribīnes | 15 | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums tribīnes pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo tribīnes ārējais perimetrs |
| 75. | 24120102 | Velotreki | 15 | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums velotreka pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo velotreka ārējais perimetrs |
| 76. | 24120103 | Peldbaseini | 15 | laukums | m2 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 77. | 24120104 | Ledus nobrauciena trases | 15 | laukums | m2 | Laukums – klātnes laukums |
| 78. | 24120105 | Nobrauciena trases | 15 | laukums | m2 | Laukums – klātnes laukums |
| 79. | 24120106 | Sporta un atpūtas trošu ceļi | 30 | garums | m | Garums – ceļa garums |
| 80. | 24200101 | Ķieģeļu dūmeņi | 30 | augstums | m | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 81. | 24200102 | Dzelzsbetona dūmeņi | 30 | augstums | m | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 82. | 24200103 | Metāla dūmeņi | 30 | augstums | m | Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs |
| 83. | 24200201 | Baseini | 20 | laukums | m2 | Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā |
| 84. | 24200301 | Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem | 20 | laukums | m2 | Laukums – plaknes laukums pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais tvertnes iekšējais augstums |
|  |  |  |  | būvtilpums | m3 | Būvtilpums – tilpums, kuru ierobežo tvertnes ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido tvertnes daļa, kas ir zem tvertnes grīdas virsmas līmeņa |
|  |  |  |  | ietilpība | m3 | Ietilpība – vielas daudzums, kuru iespējams iepildīt tvertnē |
| 85. | 24200401 | Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām | 30 | garums | m | Garums – apgaismošanas līnijas garums |
| 86. | 24200501 | Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – žoga un vārtu kopējais garums |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 87. | 24200502 | Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – žoga un vārtu kopējais garums |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 88. | 24200503 | Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu | 15 | laukums | m2 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – žoga un vārtu kopējais garums |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 89. | 24200504 | Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi | 15 | laukums | m2 | Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums |
|  |  |  |  | garums | m | Garums – žoga un vārtu kopējais garums |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai |
| 90. | 24200601 | Kultūrvēsturiskas inženierbūves | 20 | laukums | m2 | Laukums – kultūrvēsturiskās inženierbūves laukums ar segumu zemes virsmas līmenī, ieskaitot to atsevišķo daļu un fragmentu, tai skaitā vertikālo konstrukciju, piemēram, pamatu, sienu, balstu, aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
|  |  |  |  | augstums | m | Augstums – par vienu metru lielākais vertikālais garums no zemes virsmas līdz kultūrvēsturiskās inženierbūves augstākajam punktam, neskaitot uz tās esošā mākslas pieminekļa, piemēram, skulptūras, lietišķās un dekoratīvās mākslas parauga (piemēram, keramikas, stikla, metāla, koka, akmens materiāla izstrādājumi), augstumu |
| 91. | 24200701 | Laukumi | 20 | laukums | m2 | Laukums – neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu |
| 92. | 24200801 | Skatu torņi un platformas | 30 | augstums | m | Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam |
|  |  |  |  | laukums | m2 | Laukums – pēdējās (augstākās) platformas laukums grīdas līmenī |
| 93. | 24200901 | Trošu ceļi | 30 | garums | m | Garums – ceļa garums |
| 94. | 12520103 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot) | 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi |  |  |  |
| 95. | 12520104 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot) | 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi |  |  |  |
| 96. | 12520105 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot) | 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi |  |  |  |
| 97. | 12520106 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3 | 50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi |  |  |  |
| 98. | 12520107 | Ūdens rezervuāri | 35 gadi |  |  |  |
| 99. | 12520108 | Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas | 60 gadi |  |  |  |
| 100. | 12520109 | Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes | 45 gadi |  |  |  |