1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

# Informācija par nepieciešamajiem datiem un indikatoriem

## I. Ikgadējai siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai nepieciešamie dati par laikposmu no 1990. gada līdz iepriekšējam kalendāra gadam

1. tabula

| Siltumnīcefekta gāzu emisiju avoti un CO2 piesaistes kategorijas saskaņā ar konvencijas līgumslēdzēju pušu lēmumiem (vienotās ziņošanas tabulas kategorijas) | Darbības dati/parametrs/aprēķini | Atbildīgās institūcijas/datu avoti |
| --- | --- | --- |
| 1. Enerģētikas nozares pamatdati, kurināmā dati |  |  |  |  |
| 1.A.1. Enerģētika: - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana; - naftas pārstrāde; - cietā kurināmā ražošana un citas enerģijas nozares | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, teradžoulos (turpmāk – TJ) - Datu nenoteiktība, procenti (turpmāk – %) | Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) |
|  | - Notekūdeņu gāzes patēriņš, m3 - Gada vidējais metāna sastāvs notekūdeņu gāzē, % | CSP/ notekūdeņu dūņu gāzes ražotāji un lietotāji |
|  | - Aprēķini | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVĢMC) |
| 1.A.2. Apstrādes rūpniecība: - dzelzs un tērauda ražošana; - krāsaino metālu ražošana; - ķīmisko vielu ražošana; - papīra, papīra izstrādājumu ražošana un apdruka; - pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana; - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana; - citas nozares un būvniecība | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.1. Transports |  |  |  |  |
| a) vietējā aviācija | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Lidmašīnu kustība Latvijas komerciālajās lidostās: - pacēlušās lidmašīnas (norāda datus iekšzemes satiksmē); - nolaidušās lidmašīnas (norāda datus iekšzemes satiksmē) - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | Fizikālās enerģētikas institūts (turpmāk – FEI) |
| b) ceļu transports | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Minimālās un maksimālās vidējās mēneša temperatūras | LVĢMC |
|  | - Transportlīdzekļu statistika: - vieglo automašīnu sadalījums – pēc transportlīdzekļa vecuma vai emisiju klasēm (euro IV(4) un augstāk), izmantotās degvielas veida, dzinēja tilpuma (mazāki par 1,4 l, 1,4–2,0 l un lielāki par 2,0 l); - kravas automašīnu sadalījums – pēc transportlīdzekļa vecuma un/vai emisiju klasēm, izmantotās degvielas veida, kravnesības; - motociklu sadalījums – pēc transportlīdzekļa vecuma un motora tilpuma. Pārskats reizi trijos gados par vidējiem gada nobraukumiem (km/gadā), vieglajām automašīnām, kravas automašīnām, autobusiem - Datu nenoteiktība, % | Satiksmes ministrija, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" |
|  | - Aprēķiniem izmanto Eiropas Vides aģentūras izstrādāto COPERT modeli | FEI |
| c) dzelzceļš | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | FEI |
| d) vietējā kuģniecība | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP/saskaņā ar ekspertu pētījumu* |
|  | - Aprēķini | FEI |
| e) cita (norādīt, kāda) | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | FEI |
| 1.A.4. Citas nozares: - komerciālais un sabiedriskais sektors, patērētāji - mājsaimniecības - lauksaimniecība/ mežsaimniecība/ zivsaimniecība | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Dīzeļdegvielas un benzīna patēriņš NACE 01 un NACE 02 griezumā, TJ - Reizi piecos gados – mājsaimniecību apsekojuma dati - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.A.5. Cita (norādīt, kāda, piemēram, militārā aviācija) | - Energoresursu patēriņš no militārajām darbībām, kas tiek izdalīts no energobilances sektora "pārējie patērētāji – komerciālais un sabiedriskais sektors (NACE 33, 36–39, 45–47, 52, 53, 55, 56, 58–66, 68–75, 77–82, 84–88, 90–96, 99)", TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.A(b) Kurināmā (degvielas) patēriņa aktivitātes – vispārējā pieeja | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.A(d) Rūpnieciskās izejvielas un kurināmā izmantošana nolūkiem, kas nav saistīti ar enerģētiku | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.B.2. Kurināmā gaistošās emisijas | - Valstī gadā izmantotais benzīna daudzums, TJ - Valstī gadā izmantotais akmeņogļu un koksa daudzums, TJ - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
|  | - Dati par dabasgāzes noplūdēm (aktivitātes dati (m3) un emisijas (kt)) - Dati par automašīnām, kas izmanto gāzi (skaits) - Datu nenoteiktība, % | Dabasgāzes sadales sistēmas operatori, dabasgāzes pārvades sistēmas operatori, dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators CSP FEI |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 1.C. Starptautiskā aviācija un kuģniecība un daudzpusēji darījumi | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Lidmašīnu kustība Latvijas komerciālajās lidostās: - pacēlušās lidmašīnas (norāda datus starptautiskajā satiksmē); - nolaidušās lidmašīnas (norāda datus starptautiskajā satiksmē) - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | FEI |
| 2. Rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana |  |  |  |  |
| A. Minerālu rūpniecība | - Saražotā produkcija (cementa klinkers, krāsns putekļi, kaļķi), tonnas (dati no Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ikgadējiem emisiju ziņojumiem (turpmāk – ES ETS ikgadējie ziņojumi)) - Izmantotās izejvielas (kaļķakmens, dolomīts, māls, fluoršpats, soda, potašs), tonnas (ES ETS ikgadējiem ziņojumiem) - Datu nenoteiktība, % | Šo noteikumu 2. pielikumā minētie komersanti |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| C. Metālrūpniecība | - Izmantotais kaļķakmens, dolomīts, kaļķis, kokss, čuguns un čuguna lūžņi, oglekļa elektrodi, t - Datu nenoteiktība, % | Šo noteikumu 2. pielikumā minētie komersanti |
| D. Kurināmais neenerģētiskām vajadzībām un šķīdinātāju izmantošana | - NMGOS saturošo ķīmisko produktu saražotais un importētais apjoms, t - NMGOS faktiskās emisijas, t - Datu nenoteiktība, % | LVĢMC |
|  | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Izmantotais smērvielu daudzums transporta vajadzībām, TJ - Izmantotais urīnvielas daudzums transporta vajadzībām, kt - Datu nenoteiktība, % | FEI |
|  | - Energoresursu patēriņš CSP paplašinātās energobilances formātā*, TJ - Eksportētais, importētais un saražotais ķīmisko produktu un bitumena apjoms konkrētiem uzņēmumiem pēc LVĢMC pieprasījuma noteiktās grupās, t - Uguņošanas ierīču izmantošana (KN kodi: 36041000 un 36049000) – dati par eksportu un importu, kg - Tabakas sadegšana (KN kodi: 24021000, 24022000, 24022010, 24022090, 24022100, 24029000) -dati par eksportu un importu, kg - Kasetnes un uzpildes flakoni (uzpildīti) elektroniskajām cigaretēm (KN kodi: 38249956 un 38249957) – dati par eksportu un importu, kg - Datu nenoteiktība, % | CSP/LVĢMC |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| F. Izmantotie produkti ozona slāni noārdošu vielu (OSNV) aizvietošanai | - Izmantotais fluorēto gāzu apjoms, kg (no ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto gāzu datubāzes) - Fluorēto gāzu daudzums celtniecības un amortizācijas putās, tonnas (no Ķīmisko vielu un maisījumu datubāzes) - Datu nenoteiktība, % | Komersanti/LVĢMC |
|  | - Iedzīvotāju skaits Latvijā, skaits - Mājsaimniecību skaits Latvijā - Importēto mājsaimniecības ledusskapju skaits Latvijā - Importēto mājsaimniecības saldētavu skaits - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits sadalījumā pa tehnoloģijām un auto klasēm - Jauno reģistrēto transportlīdzekļu skaits - Datu nenoteiktība, % | FEI |
|  | - Fluorēto gāzu daudzums medicīniskajos inhalatoros, g - Izplatītais medicīnisko inhalatoru skaits gadā - Datu nenoteiktība, % | Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – ZVA) |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| G. Citu produktu ražošana un izmantošana | - Sēra heksafluorīda daudzums elektriskajās iekārtās sadalījumā pa augstsprieguma (HV) un vidēja sprieguma (MV) iekārtām, kg - Datu nenoteiktība, % | Komersanti/LVĢMC |
|  | - Ievestais un realizētais slāpekļa oksīda daudzums anestēzijas vajadzībām, pretsāpju līdzekļos un veterinārijā, t - Datu nenoteiktība, % | ZVA |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| H. Citas emisijas | - Saražotais pārtikas produktu un dzērienu daudzums, t - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LVĢMC |
| 3. Lauksaimniecība |  |  |  |  |
| - Lauksaimniecības dzīvnieku iekšējie (zarnu) fermentācijas procesi - Kūtsmēslu apsaimniekošana - Lauksaimniecībā izmantojamā zeme | - Lauksaimniecības dzīvnieku un putnu skaits kopā, vecuma un produktivitātes grupās, tūkstošos: - slaucamās govis; - pārējie liellopi, kas vecāki par 2 gadiem; - 1–2 gadus veci liellopi, teļi un jaunlopi līdz 1 gada vecumam; - sivēni līdz 50 kg; - vaislas jauncūkas un nobarojamās cūkas; - sivēnmātes un kuiļi; - aitas; - kazas; - zirgi; - dējējvistas; - broileri; - zosis; - pīles; - tītari; - citi mājputni; - truši; - kažokzvēri - Briežu skaits kopā, tūkstošos - Vidējais piena izslaukums valstī no vienas govs, kg | Lauksaimniecības datu centrs CSP |
|  | - Slāpekļa (N) daudzums kūtsmēslos pēc lauksaimniecības dzīvnieku sugas, kg/gadā | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (turpmāk – LBTU) |
|  | - Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu veidi, % |  |
|  | - Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc zemes lietošanas mērķiem (tai skaitā izmantotās pļavas un ganības), tūkst. ha - Sējumu platības pa lauksaimniecības kultūraugu grupām, tūkst. ha - Lauksaimniecības kultūraugu ražība, t/ha - Izmantotie slāpekļa minerālmēsli (pārrēķinot 100 % augu barības elementos), tūkst. t - Slāpekļa minerālmēslu izmantošana pa minerālmēslu veidiem, kg - Organiskā mēslojuma (kūtsmēsli, digestāts, salmi, komposts u. c. organiskais mēslojums) izmantošana, t | CSP Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (turpmāk – LVMI Silava) |
|  | - Notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā, t sausnas | LVĢMC |
|  | - Organiskās augsnes, ha (histosols) | LBTU/LVMI Silava |
|  | - Aluviālās augsnes, ha | LVMI Silava |
|  | - Datu nenoteiktība, % | CSP/LBTU/LVMI Silava |
|  | - Aprēķini | LBTU |
| D. Kaļķošana | - Izmantotais kaļķošanas materiāls, t/gadā - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LBTU |
| E. Karbamīda izmantošana | - Izmantotais karbamīda daudzums, t/gadā - Datu nenoteiktība, % | CSP |
|  | - Aprēķini | LBTU |
| 4. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM) |  |  |  |  |
| 4.1. Zemes izmantošanas un zemes izmantošanas maiņas matrica | - Darbību dati par zemes izmantošanu un zemes izmantošanas maiņu no 1990. gada, ha - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
| Darbību datu avoti oglekļa uzkrājuma izmaiņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju raksturošanai 4.A. Meža zeme 4.B. Aramzemes 4.C. Ilggadīgie zālāji un ganības 4.D. Mitrāji 4.E. Apdzīvotas vietas 4.F. Citas zemes | - Zemes izmantošana un zemes izmantošanas maiņa, tajā skaitā organisko un minerālaugšņu platība zemes izmantošanas veidu griezumā, tajā skaitā telpiskie dati, ha | LVMI Silava |
|  | - Kokaudžu un ārpus meža augošu koku un to grupu taksācijas rādītāji Meža resursu monitoringa (MRM) parauglaukumu un to sektoru griezumā, tajā skaitā meža tips, ja identificēts; valdošā koku suga; valdaudzes koku vecums gados; kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu vidējā koka caurmērs (cm) un augstums (m); kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu biezums (gab. ha-1), kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu šķērslaukums (m2 ha-1); kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu krāja (m3 ha-1), stumbra, virszemes un pazemes biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; pameža un paaugas koku un zemsedzes augu biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; oglekļa ienese augsnē ar kokaudzes nobirām un pazemes biomasu, kā arī zemsedzes augu atliekām (tonnas C ha-1 gadā); iepriekšējā MRM ciklā uzmērīto koku likteņi, tajā skaitā krāja (m3 ha-1), virszemes un pazemes biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; potenciālais krājas pieaugums (m3 ha-1 gadā) un ar to saistītās biomasas (tonnas sausnas ha-1 gadā) un oglekļa (tonnas C ha-1 gadā) uzkrājuma pieaugums kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu griezumā ar atbilstošiem telpiskiem datiem MRM parauglaukumu un sektoru griezumā - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Kūdras un kūdras produktu eksports, imports un izmantošana enerģētikā, t sausnas | CSP |
|  | - Oglekļa uzkrājumu izmaiņu novērtēšanai dzīvajā un nedzīvajā kokaugu biomasā kokiem un krūmiem apaugušās ūdenskrātuvēm un ūdenstecēm piegulošās platībās – kopējā platība, ha; bruto krājas pieaugums, milj. t C; dabiskais atmirums, milj. t C; mežizstrāde, milj. t C, m3 | LVMI Silava (MRM) |
|  | - Lauku reģistra informācija par audzētajām lauksaimniecības kultūrām un saņemtajiem atbalsta veidiem oglekļa uzkrājuma izmaiņu novērtēšanai augsnē aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un ganībās, tajā skaitā telpiskie dati | Lauku atbalsta dienests |
|  | - Kūlas ugunsgrēku platība, tajā skaitā telpiskie dati par izdegušajām platībām, ha | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
|  | - Meža ugunsgrēku platība, ha - Telpiskie dati par ugunsgrēkos cietušajām platībām, tajā skaitā meža tips, valdošā suga, valdaudzes koku vecums un kopējā krāja, m3 ha1 | Valsts meža dienests |
|  | - Mežizstrādes atlieku un celmu izmantošana, tajā skaitā atstāšana cirsmā, dedzināšana un vākšana biokurināmā sagatavošanai, t sausnas | VMD |
|  | - Kūtsmēslu un citu organisko atlikumu izmantošana lauksaimniecībā, fiziskās tonnas | CSP |
|  | - Meliorācijas sistēmu, tajā skaitā drenāžas sistēmu, kolektoru, grāvju un noteku aktualizēta telpiskā informācija, izbūves un pēdējās rekonstrukcijas gads | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| Darbību datu avoti kategorijā 4.G. Nocirstās koksnes produkti | - Koksnes produktu ražošana, eksports un imports atbilstoši siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumā izmantotajam klasifikatoram, t gadā | Zemkopības ministrija |
| Papildu darbību datu avoti kategorijā 4.D. Mitrāji | - Oglekļa uzkrājuma izmaiņu novērtēšanai mitrājos: platības (ha), kurās notiek kūdras ieguve, un ģeotelpisko vienību dati par zemes dzīļu izmantošanas licenci derīgo izrakteņu ieguvei (ieguves vietas), t (ja nosacītais mitrums ir 40 %) | LVĢMC VVD LVMI Silava |
|  | - Oglekļa uzkrājumu izmaiņu novērtēšanai appludinātās zemēs: - kopējā appludinātā platība, ha; - organisko augšņu platība, ha; - minerālaugšņu platība, ha | LVMI Silava |
|  | - Oglekļa uzkrājumu izmaiņu novērtēšana zemēs, kas pārveidotas par citiem mitrājiem (renaturalizēti mitrāji): - kopējā platība, organisko augšņu platība, ha; - minerālaugšņu platība, tajā skaitā telpiskie dati, ha | LVĢMC sadarbībā ar VVD |
| Oglekļa uzkrājuma izmaiņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķini: 4.A. Meža zeme 4.B. Aramzemes 4.C. Ilggadīgie zālāji un ganības 4.D. Mitrāji 4.E. Apdzīvotas vietas 4.F. Citas zemes | - Oglekļa uzkrājuma izmaiņas dzīvajā un nedzīvajā biomasā atbilstoši siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumā izmantotajam darbības datu iedalījumam, tajā skaitā oglekļa uzkrājuma izmaiņas dzīvo kokaugu virszemes stumbra, vainaga un pazemes biomasā (tonnas C gadā), oglekļa uzkrājums ikgadējā kokaugu dabiskajā atmirumā vainaga, stumbra un pazemes biomasā (tonnas C gadā) un izvesto koku vainaga, stumbra un pazemes biomasā, kā arī oglekļa uzkrājuma izmaiņas pameža, paaugas un zemsedzes augu biomasā (tonnas C gadā) - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Oglekļa uzkrājuma izmaiņas nedzīvajā zemsegā - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Tiešo N2O emisiju aprēķini slāpekļa mēslojuma izmantošanas rezultātā ārpus lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un mainoties oglekļa uzkrājumam augsnē ārpus lauksaimniecībā izmantojamām zemēm atbilstoši siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumā izmantotajam darbības datu iedalījumam | LVMI Silava |
|  | - Augsnes radīto CH4 un N2O emisiju (N2O emisijas no augsnes ārpus aramzemēm un zālājiem) aprēķini atbilstoši siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumā izmantotajam darbības datu iedalījumam | LVMI Silava |
|  | - Mežizstrādes atlieku sadedzināšanas un kūlas ugunsgrēku rezultātā radušos CH4, N2O, CO2, CO, NOx un NMVOC emisiju aprēķini atbilstoši siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumā izmantotajam darbības datu iedalījumam | LVMI Silava |
| Oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķini kategorijā 4.G. Nocirstās koksnes produkti | - Oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķini koksnes produktos atbilstoši vienotās tabulas formātā izdalītajām koksnes produktu kategorijām | LVMI Silava |
| 4.2. ZIZIMM uzskaites kategorijas atbilstoši regulai 2018/841 Apmežota zeme Atmežota zeme Apsaimniekota meža zeme Apsaimniekota aramzeme Apsaimniekoti zālāji No 2026. gada apsaimniekoti mitrāji |  |  |  |  |
|  | - Platība, kas raksturo meža, aramzemju, ilggadīgo zālāju un ganību apsaimniekošanu, apmežošanu un atmežošanu no 1990. gada, ha - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Meža valsts reģistra informācija, tajā skaitā telpiskie dati, kas raksturo platības, kurās pārskata periodā veikta zemes transformācija par meža zemi, mežizstrāde vai jaunaudžu kopšanas cirte vai meža atjaunošana, kas apliecina mērķtiecīgu meža apsaimniekošanu | VMD |
|  | - Kokaugu stādījumi (valdošā suga, ierīkošanas gads), tajā skaitā telpiskie dati | LAD |
|  | - Zemes izmantošana un zemes izmantošanas maiņa, ha - Telpiskā informācija organisko un minerālaugšņu griezumā - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Kokaudžu un ārpus meža augošu koku un to grupu taksācijas rādītāji meža resursu monitoringa (MRM) parauglaukumu un to sektoru griezumā, tajā skaitā meža tips, ja identificēts; valdošā koku suga; valdaudzes koku vecums gados; kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu vidējā koka caurmērs (cm) un augstums (m); kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu biezums (gab. ha-1), kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu šķērslaukums (m2 ha-1); kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu krāja (m3 ha-1), stumbra, virszemes un pazemes biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; pameža un paaugas koku un zemsedzes augu biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; oglekļa ienese augsnē ar kokaudzes nobirām un pazemes biomasu, kā arī zemsedzes augu atliekām (tonnas C ha-1 gadā); iepriekšējā MRM ciklā uzmērīto koku likteņi, tajā skaitā krāja (m3 ha-1), virszemes un pazemes biomasa (tonnas sausnas ha-1) un oglekļa (tonnas C ha-1) uzkrājums; potenciālais krājas pieaugums (m3 ha-1 gadā) un ar to saistītās biomasas (tonnas sausnas ha-1 gadā) un oglekļa (tonnas C ha-1 gadā) uzkrājuma pieaugums kokaudzes un ārpus meža augošu koku un to grupu elementu griezumā ar atbilstošiem telpiskiem datiem MRM parauglaukumu un sektoru griezumā - Datu nenoteiktība, % | LVMI Silava |
|  | - Tiešo N2O emisiju aprēķini slāpekļa mēslojuma izmantošanas rezultātā un mainoties oglekļa uzkrājumam augsnē platībās, kas nav aramzeme vai zālāji | LVMI Silava |
|  | - Augsnes radīto CH4 un N2O emisiju aprēķini | LVMI Silava |
|  | - Mežizstrādes atlieku sadedzināšanā, meža un kūlas ugunsgrēku rezultātā radušos CH4, N2O, CO2, CO, NOx un NMVOC emisiju aprēķini | LVMI Silava |
| 5. Atkritumu apsaimniekošana |  |  |  |  |
| A. Atkritumu poligoni un izgāztuves | - Izgāztuvēs noglabāto atkritumu daudzums un veids (no datubāzes "3–Atkritumi") - Dati par atgūto CH4 no atkritumu poligoniem un izgāztuvēm - Datu nenoteiktība, % | LVĢMC/komersanti/CSP |
| B. Atkritumu bioloģiskā apstrāde | - Kompostētais atkritumu daudzums (no datubāzes "3–Atkritumi") - Biogāzes stacijās pārstrādātais organisko atkritumu daudzums (no datubāzes "3–Atkritumi") - Datu nenoteiktība, % | LVĢMC |
| C. Atkritumu sadedzināšana | - Dati no datubāzes "3–Atkritumi" - Dati no Latvijas krematorijām - Datu nenoteiktība, % | LVĢMC/komersanti |
| D. Notekūdeņu apstrāde | - Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, tūkstoši - Notekūdeņu attīrīšana, novadīto notekūdeņu daudzums un piesārņojošo vielu emisija (no datubāzes "2–Ūdens") - Datu nenoteiktība, % | CSP/LVĢMC |
|  | Aprēķini | LVĢMC |
| 6. Galveno kategoriju noteikšana | LVĢMC |  |  |
| 7. Pārrēķini (skaidrojošā informācija) | Iesaistītās institūcijas/LVĢMC |  |  |
| 8. Emisiju un darbību datu neprecizitātes | Iesaistītās institūcijas/LVĢMC |  |  |

Piezīme. * Energoresursu patēriņš CSP energobilances formātā teradžoulos (TJ) ar papildu sadalījumiem:

1) sadalot attiecīgos energobilances sektorus pa likuma "Par piesārņojumu" 2. un 4. pielikumā minētajām darbībām, t. i., sadalot ETS un ne-ETS, izdalot energoresursu patēriņu pašražotājiem, norādot pašu vajadzībām izmantoto enerģiju un saražoto pārdoto enerģiju (elektroenerģiju un siltumenerģiju) pēc energoresursa veida attiecīgajos sektoros;

2) veicot ETS un ne-ETS patērētā kurināmā sadalījumu, kurināmā koksne tiek sadalīta sīkāk atbilstoši energobilances dalījumam (malka, koksnes atlikumi, kurināmā šķelda, koksnes briketes, koksnes granulas);

3) izdalot no energobilances sektora – pārējie patērētāji – komerciālais un sabiedriskais sektors (33, 36–39, 45–47, 52, 53, 55, 56, 58–66, 68–75, 77–82, 84–88, 90–96, 99) – energoresursu patēriņu, kuru izmanto Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes kopējā atskaitīšanās formāta sektora 1.A.5. Cita (norādīt, kāda, piemēram, militārā aviācija) emisiju aprēķiniem.

## II. Nepieciešamie ikgadējie rādītāji ziņošanai par laikposmu no 1990. gada līdz iepriekšējam kalendāra gadam

## Indikatori

## 2. tabula

| Nr. p. k. | Nomenklatūra – Eurostat enerģētikas efektivitātes rādītāji | Numerators/denominators | Norādes/definīcijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRANSFORMĀCIJA B0 | Visi produkti – publisko un pašražotāju termoelektrostaciju izlaide, PJ | Publisko un pašražotāju termoelektrostaciju un koģenerācijas staciju saražotā bruto elektroenerģija un siltumenerģija, kas pārdota trešajām personām (koģenerācija). Nav ietverta izlaide no stacijām, kurās ražo tikai siltumenerģiju. Publiskās termoelektrostacijas ražo elektroenerģiju (un siltumenerģiju) pārdošanai trešajām personām, un tā ir to pamatdarbība. Tās var būt privāts vai publisks īpašums. Pašražotāju termoelektrostacijas elektroenerģiju (un siltumenerģiju) ražo pilnībā vai daļēji savai izmantošanai; tā ir darbība, kas atbalsta pamatdarbību. Saražoto bruto elektroenerģiju mēra galveno transformatoru izvadpunktā, t. i., ir ietverts elektroenerģijas patēriņš stacijas palīgierīcēs un transformatoros |
| 2. | TRANSFORMĀCIJA E0 | Visi produkti – pašražotāju termoelektrostaciju izlaide, PJ | Pašražotāju termoelektrostaciju un koģenerācijas staciju saražotā bruto elektroenerģija un siltumenerģija, kas pārdota trešajām personām (koģenerācija). Pašražotāju termoelektrostacijas elektroenerģiju (un siltumenerģiju) ražo pilnībā vai daļēji savai izmantošanai; tā ir darbība, kas atbalsta pamatdarbību. Saražoto bruto elektroenerģiju mēra galveno transformatoru izvadpunktā, t. i., ir ietverts elektroenerģijas patēriņš stacijas palīgierīcēs un transformatoros |
| 3. | RŪPNIECĪBA A1.1 | Bruto pievienotā vērtība – dzelzs un tērauda rūpniecība, miljardos euro | Bruto pievienotā vērtība salīdzināmās cenās dzelzs un tērauda un dzelzs sakausējumu ražošanā (NACE 27.1), cauruļu ražošanā (NACE 27.2), citu veidu dzelzs un tērauda pirmējā apstrādē (NACE 27.3), čuguna liešanā (NACE 27.51) un tērauda liešanā (NACE 27.52) |
| 4. | RŪPNIECĪBA A1.2 | Bruto pievienotā vērtība – ķīmiskā rūpniecība, miljardos euro | Bruto pievienotā vērtība salīdzināmās cenās ķimikāliju un ķīmisko produktu ražošanā (NACE 24) |
| 5. | RŪPNIECĪBA A1.3 | Bruto pievienotā vērtība – stikla, keramikas un būvmateriālu rūpniecība, miljardos euro | Bruto pievienotā vērtība salīdzināmās cenās nemetālisku minerālproduktu ražošanā (NACE 26) |
| 6. | RŪPNIECĪBA A1.4 | Bruto pievienotā vērtība – pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu rūpniecība, miljardos euro | Bruto pievienotā vērtība salīdzināmās cenās pārtikas produktu un dzērienu (NACE 15) un tabakas izstrādājumu (NACE 16) ražošanā |
| 7. | RŪPNIECĪBA A1.5 | Bruto pievienotā vērtība – papīra rūpniecība un poligrāfija, miljardos euro | Bruto pievienotā vērtība salīdzināmās cenās pulpas, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (NACE 21) un izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (NACE 22) |
| 8. | MĀJSAIMNIECĪBAS A0 | Pastāvīgi apdzīvoto mājokļu platība, miljonos m2 | Pastāvīgi apdzīvoto mājokļu kopējā platība |
| 9. | PAKALPOJUMI B0 | Komercēku platība, miljonos m2 | Komercēku kopējā platība (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) |
| 10. | TRANSPORTS B0 | Ar dīzeļdegvielas vieglajiem pasažieru automobiļiem nobraukto kilometru skaits, miljardos km | Visu ar tādiem dīzeļdegvielas vieglajiem pasažieru automobiļiem nobraukto kilometru skaits, kam atļauts izmantot publiskai satiksmei pieejamus ceļus |
| 11. | TRANSPORTS B0 | Ar benzīna vieglajiem pasažieru automobiļiem nobraukto kilometru skaits, miljardos km | Visu ar tādiem benzīna vieglajiem pasažieru automobiļiem nobraukto kilometru skaits, kam atļauts izmantot publiskai satiksmei pieejamus ceļus |