Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 19.punktu

- Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 70. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

    - "1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, veicot darbus mežsaimniecībā. Šo noteikumu izpratnē mežsaimniecības darbi ir meža atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas, augošu koku atzarošanas un mežizstrādes darbi meža zemē."

  - 2. Svītrot 2. punktu.

  - 3. Svītrot 3. punktu.

  - 4. Svītrot 7. punktu.

  - 5. Svītrot 8. punktu.

  - 6. Svītrot 9. punktu.

  - 7. Svītrot 10. punktu.

  - 8. Svītrot 11. punktu.

  - 9. Svītrot 12. punktu.

  - 10. Svītrot 13. punktu.

  - 11. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

    - "14. Pirms mežizstrādes darbu sākšanas darba devējs vai pašnodarbinātais sagatavo cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti, un informē par tajā iekļautajiem norādījumiem personas, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā. Mežizstrādes darbu laikā cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte ir pieejama personām, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā. Cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē ietver vismaz šādu informāciju:

    - 14.1. darba devēja uzņēmuma nosaukumu;

    - 14.2. cirsmas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas;

    - 14.3. mežizstrādes ierobežojumus, apgrūtinājumus, aizsargjoslas;

    - 14.4. sazināšanās apdraudējuma vai ārkārtējās situācijas gadījumā – darba devēja un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa (112) numurus;

    - 14.5. cirsmas skici."

  - 12. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

    - "15. Darba devējs vai pašnodarbinātais, ja cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē nepieciešams raksturot darbu shematisko attēlojumu, var izmantot šo noteikumu 3. pielikumā norādītos apzīmējumus."

  - 13. Svītrot 16. punktu.

  - 14. Svītrot 17. punktu.

  - 15. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

    - "18. Ja mežizstrādes darbos piedalās vairāk nekā viens koku gāzējs, cirsmu sadala izstrādes slejās. Attālums starp blakus strādājošām personām, kas zāģē augošus kokus, ir lielāks par divkāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu."

  - 16. Svītrot 19. punktu.

  - 17. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

    - "20. Pirms mežizstrādes darbu sākšanas un to laikā drošības zīmes izvieto uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas tai. Drošības zīmes izvieto ne tuvāk kā bīstamās zonas attālumā no cirsmas vai krautuves malas."

  - 18. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

    - "22. Bīstamajā zonā drīkst atrasties tikai ar konkrētā darba izpildi vai apmācībām saistītas personas, izņemot gadījumus, ja personas atrodas meža mašīnas kabīnē."

  - 19. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

    - "24. Mežizstrādes darbos, strādājot ar motorzāģi, cirsmā nodarbina vismaz divas personas, lai bīstamā situācijā sniegtu nepieciešamo palīdzību."

  - 20. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

    - "25. Bīstamus kokus nogāž. Šo noteikumu izpratnē bīstams koks ir tāds, kas nav noturīgs stiprā vējā, vai ir sasvēries un apdraud personu drošību darba izpildes vietā."

  - 21. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

    - "28. Ja vienā darba vietā strādā vairākas personas, kas veic mežizstrādes darbus, darba devējs nosaka personu savstarpējo sadarbību."

  - 22. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

    - "29. Mežsaimniecības darbus aizsargjoslās meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pirms to izpildes saskaņo atbilstoši Aizsargjoslu likumam."

  - 23. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

    - "41. Cirsmu pirms izstrādes sagatavo drošam darbam, novācot bīstamos kokus, kas nogāšanās gadījumā var skart:

    - 41.1. kokmateriālu krautuves vietu;

    - 41.2. vietu, kur nodarbinātajiem patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst;

    - 41.3. transportlīdzekļu, meža mašīnu un degvielas novietni."

  - 24. Svītrot 43. punktu.

  - 25. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

    - "44. Visas personas, kuras atrodas mežsaimniecisko darbu izpildes vietās, kur ir noteiktas bīstamās zonas, lieto augstas redzamības apģērbu. Mežsaimniecisko darbu bīstamajās zonās visas personas lieto aizsargķiveri, izņemot jaunaudžu kopšanu, ja koku vidējais augstums ir līdz diviem metriem."

  - 26. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

    - "45. Koku gāšanā ar motorzāģi lieto aprīkojumu, kas ievirza koka gāšanos vēlamajā virzienā."

  - 27. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

    - "46. Mežsaimniecisko darbu veicējs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai bīstamajā zonā nav nepiederošu personu."

  - 28. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

    - "47. Pirms koka gāšanas ar motorzāģi ap koku sagatavo drošu atkāpšanās ceļu vismaz četru metru garumā un aptuveni 45 grādu leņķī pretēji koka gāšanas virzienam, novācot pamežu, paaugu, zarus un citus traucēkļus."

  - 29. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

    - "49. Nosacījumi koku gāšanai ar motorzāģi, kuru caurmērs pie sakņu kakla ir lielāks par 12 centimetriem:

    - 49.1. pirms izdarīt gāšanas zāģējumu, stumbrā izveido atbilstošu aizzāģējumu gāšanas virzienā;

    - 49.2. gāšanas zāģējumu pabeidz pirms aizzāģējuma vietas, atstājot nepārzāģētu drošības joslu, kas novērš koka gāšanos nevēlamā virzienā;

    - 49.3. kokiem, kas slīpi nosvērušies uz sāniem no gāšanas virziena, atstāj nepārzāģētu ķīļveida joslu. Ķīļa galotne vērsta koka nosvēršanās virzienā."

  - 30. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

    - "50. Ar motorzāģi aizliegts gāzt koku, kurā iekāries cits koks, gāzt koku uz koka, kas ir iekāries, vai izmantot nedrošus iekārušos koku novākšanas darba paņēmienus."

  - 31. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

    - "51. Koku gāšanas darba vietā aizliegts atstāt nepilnīgi nozāģētus kokus un atrasties zem koka, kas iekāries citā kokā vai ir bīstams."

  - 32. Izteikt 53.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "53.3. koka drošības joslas pārzāģēšana un resgaļa pārvietošana atpakaļ vai uz sāniem, izmantojot sviras;".

  - 33. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

    - "54. Kad koks sāk gāzties, personas atkāpjas no koka vismaz četru metru attālumā pa iepriekš sagatavotiem atkāpšanās ceļiem un uzmanās, lai viņus neapdraudētu krītošā koka stumbrs, krītoši zari un galotne."

  - 34. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

    - "57. Aizliegts strādāt ar darba aprīkojumu, kuram nedarbojas ražotāja noteiktās drošības ierīces."

  - 35. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

    - "58. Iedarbinot motorinstrumentu, persona, kas veic mežsaimniecības darbus:

    - 58.1. nodrošina, lai motorinstruments atrodas vismaz divu metru attālumā no citām personām;

    - 58.2. iedarbina drošā veidā, kā to ir paredzējis ražotājs."

  - 36. Svītrot 66. punktu.

  - 37. Svītrot 68.5. apakšpunktu.

  - 38. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

    - "74. Cirsmai meža mašīnu pārvietošanās ceļu plāno, ievērojot riska faktorus, cirsmas reljefu, augsnes nestspēju un saglabājamos objektus."

  - 39. Papildināt ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

    - "75.1 Strādājot ar meža mašīnām, starp pievešanas ceļiem izvēlas tādu attālumu, kas novērš tehnikas gāšanos."

  - 40. Svītrot 83.1. apakšpunktu.

  - 41. Izteikt 83.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "83.2. lai novērstu sakņu plātes uzgāšanos darbu izpildītājam, koka stumbru nozāģē attālumā, kas ir ne tuvāk kā puse no sakņu plātes diametra. Atlikušo koka stumbra daļu drīkst nozāģēt pēc sakņu plātes atgāšanas;".

  - 42. Svītrot 84. punktu.

  - 43. Izteikt 93. punktu šādā redakcijā:

    - "93. Cirsmu izstrādes darbos izmantojot lauksaimniecības traktoru vai ekskavatoru, tos speciāli aprīko darbam mežā."

  - 44. Svītrot 94. punktu.

  - 45. Svītrot 104. punktu.

  - 46. Izteikt 108.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "108.1. grēdu galus nostiprina pret velšanos vai krauj tā, lai kokmateriāli neveļas;".

  - 47. Izteikt 108.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "108.2. apaļo kokmateriālu grēdas augstums nepārsniedz grēdā sakrauto kokmateriālu garumu, kas reizināts ar 1,5;".

  - 48. Izteikt 108.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "108.4. krautuvē novietotie kokmateriāli nedrīkst atrasties uz autoceļa klātnes un tās vertikālā projekcijā, to gali nav izvirzīti no grēdas vairāk par 0,5 metriem uz autoceļa pusi;".

  - 49. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

  - 50. Svītrot 2. pielikumu.

  - 51. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

  - 52. Svītrot 4. pielikumu.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu