15. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Sākuma apkures enerģijas patēriņa aprēķinā izmantojamās norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu vērtības, W/(m2K)

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

| Nr. p. k. | Ēkas tips | Norobežojošā konstrukcija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sienas | jumti un bēniņi | grīdas uz grunts un pagrabi | logi un stiklotās un caurspīdīgās konstrukcijas | durvis |
| 1. | Apkurināmas siltumnīcas | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 3,6 | 2,2 |
| 2. | Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 oC) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 2,4 |
| 3. | Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz –8 oC) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,6 | 2,2 |
| 4. | Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 līdz –25 oC) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,2 |
| 5. | Vistu kūtis, cūku novietnes un ražošanas ēkas lauksaimniecības produktu pārstrādei | 0,25 k | 0,25 k | 0,3 k | 1,6 k | 2,2 k |

Piezīmes.

k – temperatūras faktors, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

t telpas – telpas vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā;

t āra – normatīvā āra gaisa temperatūra saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN  003-15.