1. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 14. maija

noteikumiem Nr. 288

"3. pielikums

Ministru kabineta

2006. gada 5. decembra

noteikumiem Nr. 981

###### Verificējamiem mērīšanas līdzekļiem noteiktā precizitāte

Mērīšanas līdzekļa nosaukums un precizitāte atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem.

| Nr. p. k. | Nosaukums | Precizitāte | Maksimāli pieļaujamā kļūda (MPK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiālie garuma mēri: mērstieņi un mērlentes ar atsvaru; metri un lineāli; mērlentes | klase I | 0,1 + 0,1 L mm | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |
|  |  | klase II | 0,3 + 0,2 L mm |  |
|  |  | klase III | 0,6 + 0,4 L mm |  |
|  | Mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs (L≤ 30 m) | klase D | 1,5 mm |  |
|  | Tilpņu kalibrēšanas mērlentes (30 m, ja mērlente atrodas uz plakanas virsmas) | klase S | 1,5 mm |  |
| 2. | Garuma mērīšanas līdzekļi | klase I | 0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 Lm | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25 % |
|  |  | klase II | 0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 Lm | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |
|  |  | klase III | 0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 Lm | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 % |
| 3. | Laukuma mērīšanas līdzekļi (piemēram, ādai) | – | 1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2 | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 % |
| 4. | Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi | – | ± 1,0 d |  |
| 5. | Taksometra skaitītāji (uzstādīti taksometrā) | patērētais laiks | ± 0,2 % |  |
|  |  | nobraukums | ± 2 % |  |
|  |  | braukšanas maksas aprēķins | ± 0,1 % |  |
| 6. | Neautomātiskie svari | klase I | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |
|  |  | klase II |  |  |
|  |  | klase III |  |  |
|  |  | klase IIII |  |  |
| 7. | Nepārtrauktas darbības summējošie svari | klase 0,5 | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |
|  |  | klase 1 | ± 0,5 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 % |
|  |  | klase 2 | ± 1 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 % |
| 8. | Pārtrauktas darbības summējošie svari | klase 0,2 | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 % |
|  |  | klase 0,5 | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |
|  |  | klase 1 | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 % |
|  |  | klase 2 | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 % |
| 9. | Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai | XI, XII, XIII, XIIII (kategorija X) | ± 0,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e |
|  |  |  | ± 1 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e |
|  |  |  | ± 1,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e |
|  |  | Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) (kategorija Y) | ± 1,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e |
|  |  |  | ± 2 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e |
|  |  |  | ± 2,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e |
| 10. | Automātiskie gravimetriskie iepildes svari | klase X(x), Ref(x) | 7,2 %, ja m ≤ 50 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 % |
|  |  |  | 3,6 g, ja 50 g < m ≤ 100 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g |
|  |  |  | 3,6 %, ja 100 g < m ≤ 200 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 % |
|  |  |  | 7,2 g, ja 200 g < m ≤ 300 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 g |
|  |  |  | 2,4 %, ja 300 g < m ≤ 500 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 % |
|  |  |  | 12 g, ja 500 g < m ≤ 1000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 15 g |
|  |  |  | 1,2 %, ja 1000 g < m ≤ 10 000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1,5 % |
|  |  |  | 120 g, ja 10 000 g < m ≤ 15 000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 150 g |
|  |  |  | 0,8 %, ja 15 000 g < m | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 % |
| 11. | Dzelzceļa vagonu svari | klase 0,2 | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 % |
|  |  | klase 0,5 | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |
|  |  | klase 1 | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 % |
|  |  | klase 2 | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 % |
| 12. | Automātiskie autosvari | klase 0,2 | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 % |
|  |  | klase 0,5 | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,50 % |
|  |  | klase 1 | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 % |
|  |  | klase 2 | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 % |
|  |  | klase 5 | ± 2,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 % |
|  |  | klase 10 | ± 5,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 % |
| 13. | Atsvari | klase M1, M1-2, M2, M2-3, M3 | – |  |
| 14. | Automašīnu riepu spiediena mērītāji | – | ± 0,08 bar | mērāmais spiediens ≤ 4 bar |
|  |  | – | ± 0,16 bar | mērāmais spiediens > 4 bar un ≤ 10 bar |
|  |  | – | ± 0,25 bar | mērāmais spiediens > 10 bar |
| 15. | Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa) | klase 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4 | – |  |
| 16. | Manometri (membrānas un kapsulas tipa) | klase 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4 | – |  |
| 17. | Sfigmomanometri | – | ± 3 mm Hg vai ± 0,4 kPa | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg vai ± 0,5 kPa |
| 18. | #### Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas | klase 0,3 | 0,3 % - mērsistēmas uz cauruļvadiem |  |
|  |  | klase 0,5 | 0,5 % - degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus - mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (< 20 mPa·s) - kuģu tilpņu, dzelzceļa un autocisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas - piena daudzuma mērsistēmas - lidmašīnu uzpildes mērsistēmas |  |
|  |  | klase 1 | 1,0 % - zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā −10 °C vai augstākā - klases 0,3 un 0,5 mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru: ◦ temperatūra ir zemāka par −10 °C vai augstāka par 50 °C ◦ dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s ◦ maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 l/h |  |
|  |  | klase 1,5 | 1,5 % - sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas - zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā, kas zemāka par −10 °C (izņemot kriogēno šķidrumu) |  |
|  |  | klase 2,5 | 2,5 % - kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153 °C) mērsistēmas |  |
| 19. | Gāzes patēriņa skaitītāji | klase 1, 1,5 | – |  |
| 20. | Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa) | – | ± 3 %, ja Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax | MPK ekspluatācijā pieļaujama –6 %, +3 % |
|  |  | – | ± 1,5 %, ja 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 % |
| 21. | Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa) | – | ± 2 %, ja Qmin ≤ Q < Qt | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 % |
|  |  | – | ± 1 %, ja Qt ≤ Q ≤ Qmax | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,5 % |
| 22. | Gāzes tilpuma korektori | – | 0,5 %, ja vides temperatūra ir 20 °C ± 3 °C, mitrums 60 % ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve |  |
|  |  |  | 0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi |  |
|  |  |  | 1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi |  |
| 23. | Ūdens patēriņa skaitītāji | – | ja ūdens temperatūra < 30 C |  |
|  |  |  | ± 2 %, ja Q2 ≤ Q < Q4 | ± 5 %, ja Q1 ≤ Q < Q2 |
|  |  |  | ja ūdens temperatūra > 30 °C |  |
|  |  |  | ± 3 %, ja Q2 ≤ Q < Q4 | ± 5 %, ja Q1 ≤ Q < Q2 |
| 24. | Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā | – | ± 2 ml (pārliešanas mērtrauki < 100 ml) |  |
|  |  |  | ± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml) |  |
|  |  |  | ± 5 % (dzērienu mērtrauki < 200 ml) |  |
|  |  |  | ± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml) |  |
| 25. | Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā | – | ± 3 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3 un pārliešanas mērtrauki) |  |
|  |  |  | ± 5 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki < 0,1 dm3) |  |
| 26. | Stikla areometri (spirtam) | klase I, II, III | – |  |
| 27. | Vispārīgas nozīmes stikla areometri | – | < 2,0 kg/m3 |  |
|  |  |  | < 0,6 kg/m3 (naftas produktiem) |  |
| 28. | Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās | – | ± 1/2000 no nominālā tilpuma |  |
| 29. | Alkometri | – | ± 0,020 mg/L, ja β = 0,000–0,400 mg/L | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,030 mg/L |
|  |  |  | 5 % no β, ja β ≥ 0,400–2,000 mg/L | MPK ekspluatācijā pieļaujama 7,5 % no β |
|  |  |  | β2 – 0,9 mg/L, ja β > 2,000 mg/L | MPK ekspluatācijā pieļaujama 3xβ4 – 1,35 mg/L |
| 30. | Izplūdes gāzu analizatori | klase 0, 1 | – |  |
| 31. | Siltumenerģijas skaitītāji | klase 1 | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |
|  |  | klase 2 |  |  |
|  |  | klase 3 |  |  |
| 32. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji | klase A, B, C | – |  |
| 33. | Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītāji | klase 2 | – |  |
| 34. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – elektromehāniskie | klase 0,5, 1, 2 | – |  |
| 35. | Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – statiskie/elektroniskie | klase 1, 2 klase 0,2 S, 0,5 S klase 2, 3 | – |  |
| 36. | Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi) | klase 0,2, 0,2 S, 0,5, 0,5 S | – |  |
| 37. | Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas |  | ± 3 km/h, ja ātrums < 100 km/h |  |
|  |  |  | ± 3 %, ja ātrums > 100 km/h |  |

Lietotie saīsinājumi:

1.  L – garums metros

2.  Lm – minimālais mērāmais garums

3.  d – iedaļas vērtība

4.  e – verificēšanas iedaļas vērtība

5.  β – alkohola masas koncentrācijas references vērtība

6.  m – iepildījuma masas vērtība

7.  Qmin – minimālā plūsma

8.  Qmax – maksimālā plūsma

9.  Qt – pārejas plūsma

10.  Q1 – minimālā plūsma

11.  Q2 – pārejas plūsma

12.  Q4 – pārslodzes plūsma"